PAQUETE UNO

“Control de Acceso PEP Mexicali y Ensenada”

DESCRIPCIÓN  GENERAL PROYECTO LECTORAS BIOMETRICAS

El objetivo es Diseñar un sistema para el Control de Acceso para las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva en la ciudad de Mexicali. El sistema contara con 23 lectoras biométricas alimentadas por POE para un total de 19 puertas controladas en todo el conjunto mediante comunicaciones TCP/IP.

El desarrollo del proyecto comprende la selección de equipos, ubicaciones de puertas con entrada restringida, requerimientos de alimentación eléctrica, conectividad a la red de datos, canalizaciones, accesorios, conectividad propios del sistema y sus periféricos.

El sistema está diseñado para trabajar con lectoras biométricas de huella dactilar y tener la flexibilidad de agregar otro tipo de lectoras compatibles. Se utilizaran imanes que cumplan con las especificaciones de acuerdo a las características de cada puerta.

En este proyecto en especial y debido al carácter de seguridad que compromete, existen puertas controladas en ambos sentidos, es decir entrada y salida por medio de lectora- lectora, en vez de Lectora - Botón como es comúnmente en áreas de oficinas, ofreciendo un grado mayor de seguridad, control y monitoreo del tránsito de usuarios. Se colocaron en áreas de acceso a los edificios y algunas puertas interiores. Las puertas son protegidas mediante un sistema de electro-imanes alimentados desde fuentes de poder centralizadas en el MDF.

Cada puerta tendrá  su imán para evitar el acceso y estará distribuida de la siguiente manera:

Las lectoras biométricas de huella dactilar, capturan la huella de la persona y la comparan con el ID en la copia de la base de datos almacenada localmente de acuerdo a esta comparación se interrumpe o no la alimentación eléctrica del electro-imán para permitir el acceso. Los botones de salida, se conectan directamente a la lectora para que esta libere la puerta, siempre y cuando la configuración del sistema lo permita. Los Electro-imanes, mantienen las puertas cerradas con una fuerza de retención de 600, 1200Lbs, son alimentados por un suministro eléctrico de 12/24 VDC que puede ser interrumpido por la lectora en un momento dado. Se tiene la capacidad para conectar las 23 lectoras biométricas con 1 switch LAN (previsto por la Coordinación Técnica), la alimentación se realizaría con 2 inyectores de POE de 16 puertos.

Este proyecto contara con una fuente de respaldo de energía eléctrica con una Potencia de Salida de 2700 Vatios/ 3000 VA, esto para controlar que los imanes y lectoras biométricas funcionen correctamente en caso de un apagón.

En caso de que se altere una puerta, el sistema tiene la capacidad de mandar alarmas para avisar que existe un evento de seguridad o que un usuario intente varias veces entrar a un lugar en donde no tiene los privilegios, también se manda una alarma. Este sistema cuenta con todos estos tipos de configuraciones para mantener seguro y eficiente el edificio.

El software “L1 SecureAdmin”  se usara para administrar el sistema de control de accesos, este se comunica con las lectoras por medio de la red de datos para actualizarlas y mantener la configuración al día.

PARTIDA 1

LECTOR BIOMETRICO RESISTENTE AL AGUA

CANTIDAD: 5

MARCA DE REFERENCIA

L-1

MODELO DE REFERENCIA

XFXS V-Flex 4G (Base)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Comunicaciones

Opciones de red: 
LAN, WAN, RS485

Conexión a PC: 
USB, RS232

Medios externos 
Memoria USB

Entradas/Salidas

Wiegand

3 Entradas de propósito general

3 Salidas de propósito general (Expandible a 6 salidas)

Opciones del sensor de huellas

Standard Secugen Optical (todas 500 dpi)

Capacidad de grabación de huellas
V-Flex 4G (Base) 10,000 para 1:N identificación o 100,000 para 1:1 verificación con un lector externo

Capacidad de logs de transacciones 
1 Millón de logs de transacciones guardadas en el equipo

Modos de autentificación

V-Flex 4G (Base) Solo dedo simple factor de autentificación

Huellas soportadas 
Patron Bioscrypt y Minutia

Power over Ethernet (POE) 
Standard

Voltaje 
12 - 24V CC

Corriente consumo 
500 mA, 0.5 amps @ 12 VCC

Indicador de alimentación 
LED indicador (Azul)

Rele de puerta integrado 
Cerrojo, Electromagnético de bloqueo, cerradura, puerta automática

Montaje 
Montaje empotrado

Montaje en superficie con diseño ''Quick Tilt''

Temperatura de funcionamiento 
-20° - 60°C

Certificaciones y homologaciones 
FCC, CE , R&TTE, RoHS

Opciones de software de administración

Trabaja con el Software Secure Admin

Dimensiones

Montaje empotrado:

Alto 191 mm

Ancho 105 mm.

Fondo 48 mm.

Montaje en superficie:

Alto 191 mm.

Ancho 105 mm.

Fondo 65 mm.

Rango de Temperatura

-20°C a 60°C

El dispositivo está sellado y diseñado para soportar el agua, sin embargo, para un óptimo rendimiento de la biométrica, el sensor y el dedo deben permanecer secos.

PARTIDA 2

LECTOR BIOMETRICO

CANTIDAD: 18

MARCA DE REFERENCIA

L-1

MODELO DE REFERENCIA

4GFXS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Comunicaciones

Opciones de red:

LAN, WAN, RS485

Conexión a PC:

USB, RS232

Medios externos

Memoria USB

Entradas/Salidas

Wiegand (Formato configurable hasta 254 bit)

3 Entradas de propósito general

3 Salidas de propósito general (Expandible a 6 salidas)

Opciones del sensor de huellas

Standard Secugen Optical (todas 500 dpi)

Capacidad de grabación de huellas

V-Flex 4G (Base) 10,000 para 1:N identificación o 100,000 para 1:1 verificación con un lector externo

Capacidad de logs de transacciones

1 Millón de logs de transacciones guardadas en el equipo

Modos de autentificación

V-Flex 4G (Base) Solo dedo simple factor de autentificación

Huellas soportadas

Patron Bioscrypt y Minutia

Power over Ethernet (POE)

Standard

Voltaje

12 - 24V CC

Corriente consumo

500 mA, 0.5 amps @ 12 VCC

Indicador de alimentación

LED indicador (Azul)

Rele de puerta integrado

Cerrojo, Electromagnético de bloqueo, cerradura, puerta automática

Montaje

Montaje empotrado

Montaje en superficie con diseño ''Quick Tilt''

Temperatura de funcionamiento

0° - 60°C

Certificaciones y homologaciones

FCC, CE , R&TTE, RoHS

Opciones de software de administración

Trabaja con el Software Secure Admin

Dimensiones

Montaje empotrado:

Alto 159 mm

Ancho 96 mm.

Fondo 48 mm.

Montaje en superficie:

Alto 159 mm.

Ancho 96 mm.

Fondo 65 mm.

GARANTIAS

Lectoras biométricas 4gfxs, xfxs y accesorios de instalación de las partidas 1 y 2 deberá tener garantía de 1 año por parte del fabricante, la garantía se llevara a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

Mano de obra de instalación y soporte del equipamiento de control de accesos en caso de falla tendrá una garantía de 1 año por parte del proveedor.

El cableado UTP Cat5e deberá tener una garantía de 20 años por defecto de fabricación,  esta garantía debe ser independiente de la garantía en el desempeño.

INCLUIR

L1 SecureAdmin software para la administración del control de acceso

17 Cerraduras electromagnéticas modelo Securitron  M32D (600 lbs.)

1 Cerradura electromagnética modelo Securitron  GL1 (2000 lbs.)

19 Z-Bracket Kit modelo Securitron ZA-32/62CL

2 Soportes para fácil montado modelo Securitron M68DL (1200 lbs.)

1 Soporte para Swinging gates modelo Securitron FMK-SW

14 Botones de salida modelo Securitron PB2

1 Barra de Salida Modelo Securitron EMB BK-42

2 Fuentes de poder 12VDC 16 salidas @0.6 Amp por salida modelo Altronix AL1012ULXPD16CB

1 Fuentes de poder 12VDC 1 salida @2.5 amp modelo Altronix AL300ULX

2  16 PortManaged Midspan PoE Injector modelo Altronix NetWay16M

19 módulos relay modelo Altronix RB1224

5 Cajas de cable UTP Cat 5e color azul para interior, marca Panduit modelo  PUC5504BU

1 Patch Panel Modular con etiquetas de 48 puertos, marca Panduit modelo  CPPL48WBL

2 Organizador horizontal Frontal y posterior para rack, marca Panduit modelo  WMPH2E

46 Conectores Minicom cat 5e color azul, marca Panduit modelo  CJ5E88TGBU

23 Cordones de parcheo cat 5e de 10ft color azul, marca Panduit modelo  UTPCH10BU

46 Cordones de parcheo cat 5e de 5ft color azul, marca Panduit modelo  UTPCH5BU

Visita a instalaciones

Los proveedores participantes deberán realizar visita al sitio, esta deberá ser obligada por parte de los proveedores participantes donde se revisaran detalles de los alcances del proyecto.

Servicios de Instalación, configuración y puesta a punto:

El proveedor asignara a ingenieros para la instalación y puesta a punto del equipo a entera satisfacción de la convocante.

Esta implementación constara de las siguientes actividades:

-Deberá presentar un plan de implementación de la solución.

-Suministro de Tubería y canalización para cableado de lectoras biométricas

-Instalación, configuración y puesta a punto de la totalidad del equipo solicitado.

-Transferencia de conocimientos (capacitación) tipo (workshop) para uso de los equipos al personal designado por la convocante.

-Configuración e instalación del L1 SecureAdmin software de Control de accesos (Se instalara en un servidor previsto por la Coordinación Técnica).

El Software cuenta con la capacidad de crear diferentes tipos de usuarios para un mejor control de áreas en las que solo una o varias personas tengan el acceso, tendrá la capacidad de generar reportes, horarios de entrada y salida, bloqueo automático, privilegios a los usuarios y puede ser controlarlo  desde un área central y remotamente a través de la red de datos IP.

La coordinación técnica será la encargada del enrolamiento del personal para el control de acceso, solamente el coordinador Técnico será el encargado de los permisos para los accesos en las instalaciones.

Detalles de instalación de la solución de lectores biométricos

El proveedor debe asegurar que todas las partes ordenadas sean las correctas para la elaboración del trabajo y que estas sean instaladas de acuerdo a los procesos de diseño e instalación del fabricante.

La instalación de la solución del cableado de datos para los lectores biométricos debe ser certificada y garantizada por el fabricante del cableado.

La instalación de la solución del cableado de imanes y botones de salida  para las instalaciones de la P.E.P. en Mexicali deberá ser instalado y configurado “LLAVE EN MANO” a entera satisfacción de la convocante.

Memoria Técnica correspondiente a la instalación de lectores biométricos y cableados.

El proveedor elaborará una memoria técnica la cual deberá ser entregada a la Coordinación técnica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Baja California, en un plazo máximo de 1 (un) mes después del térmico de la instalación, conteniendo al menos la descripción del proyecto.

Debiendo de incluir al menos:

-Descripción del proyecto.

-Planos de trayectorias de cableado y ubicación de salidas de datos para lectoras biométricas

-Planos de instalación, incluyendo la ubicación de los equipos como son lectoras, controladoras electromagnéticas y botones.

-Diagrama lógico de interconexión entre lectoras, controladoras electromagnéticas y botón.

-Diagrama lógico de interconexión de las lectoras hacia el equipo de red de transporte, incluyendo su ubicación en el MDF.

-Manuales de instalación y configuración de cada uno de los equipos.

-Software de configuración y actualización del firmware para los equipos lectores de huella.

-Garantía de los equipos por parte del fabricante.

-Pruebas de desempeño del cableado encada salida, dichas pruebas se realizarán con equipo certificador en apego a los estándares aprobados por la TIA/EIA.

Tramites de certificación y garantías de cableado.

El trámite de la certificación y garantía ante el fabricante de cableado estructurado será entera responsabilidad del integrador/proveedor del sistema de cableado estructurado, el tiempo de entrega de la constancia de certificación y garantía por parte del fabricante una vez entregada la memoria técnica será de 3 meses y deberá quedar establecida en el calendario de entregas del proyecto.

DESCRIPCIÓN  GENERAL PROYECTO LECTORAS BIOMETRICAS

El objetivo es Diseñar un sistema para el Control de Acceso para las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva en la ciudad de Ensenada. El sistema contara con 10 lectoras biométricas alimentadas por POE para un total de 7 puertas controladas en todo el conjunto mediante comunicaciones TCP/IP.

El desarrollo del proyecto comprende la selección de equipos, ubicaciones de puertas con entrada restringida, requerimientos de alimentación eléctrica, conectividad a la red de datos, canalizaciones, accesorios y conectividad propios del sistema y sus periféricos.

El sistema está diseñado para trabajar con lectoras biométricas de huella dactilar y tener la flexibilidad de agregar otro tipo de lectoras compatibles. Se utilizaran imanes que cumplan con las especificaciones de acuerdo a las características de cada puerta.

En este proyecto en especial y debido al carácter de seguridad que compromete, existen puertas controladas por ambos lados, es decir entrada y salida por medio de lectora- lectora, en vez de Lectora - Botón como es comúnmente en áreas de oficinas, ofreciendo un grado mayor de seguridad, control y monitoreo del tránsito de usuarios. Se colocaron en áreas de acceso a los edificios y algunas puertas interiores. Las puertas son protegidas mediante un sistema de electro-imanes alimentados desde fuentes de poder centralizadas en el MDF.

Cada puerta tendrá  su imán para evitar el acceso y estará distribuida de la siguiente manera:

Las lectoras biométricas de huella dactilar, capturan la huella de la persona y la comparan con el ID en la copia de la base de datos almacenada localmente de acuerdo a esta comparación se interrumpe o no la alimentación eléctrica del electro-imán para permitir el acceso. Los botones de salida, se conectan directamente a la lectora para que esta libere la puerta, siempre y cuando la configuración del sistema lo permita. Los Electro-imanes, mantienen las puertas cerradas con una fuerza de retención de 600, 1200Lbs, son alimentados por un suministro eléctrico de 12/24 VDC que puede ser interrumpido por la lectora en un momento dado. Se tiene la capacidad para conectar las 10 lectoras biométricas con 1 switch (previsto por la Coordinación Técnica) de 24 puertos, la alimentación se realizaría con 1 inyector de POE de 16 puertos.

Este proyecto contara con una fuente de respaldo de energía eléctrica con una Potencia de Salida de 2700 Vatios/ 3000 VA, esto para controlar que los imanes y lectoras biométricas funcionen correctamente en caso de un apagón.

En caso de que se altere una puerta, el sistema tiene la capacidad de mandar alarmas para avisar que existe un evento de seguridad o que un usuario intente varias veces entrar a un lugar en donde no tiene los privilegios, también se manda una alarma. Este sistema cuenta con todos estos tipos de configuraciones para mantener seguro y eficiente el edificio.

El software “L1 SecureAdmin”  se usara para administrar el sistema de control de accesos, este se comunica con las lectoras por medio de la red de datos para actualizarlas y mantener la configuración al día.

PARTIDA 3

LECTOR BIOMETRICO RESISTENTE AL AGUA

CANTIDAD: 7

MARCA DE REFERENCIA

L-1

MODELO DE REFERENCIA

XFXS V-Flex 4G (Base)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Comunicaciones

Opciones de red: 
LAN, WAN, RS485

Conexión a PC: 
USB, RS232

Medios externos 
Memoria USB

Entradas/Salidas

Wiegand

3 Entradas de propósito general

3 Salidas de propósito general (Expandible a 6 salidas)

Opciones del sensor de huellas

Standard Secugen Optical (todas 500 dpi)

Capacidad de grabación de huellas
V-Flex 4G (Base) 10,000 para 1:N identificación o 100,000 para 1:1 verificación con un lector externo

Capacidad de logs de transacciones 
1 Millón de logs de transacciones guardadas en el equipo

Modos de autentificación

V-Flex 4G (Base) Solo dedo simple factor de autentificación

Huellas soportadas 
Patron Bioscrypt y Minutia

Power over Ethernet (POE) 
Standard

Voltaje 
12 - 24V CC

Corriente consumo 
500 mA, 0.5 amps @ 12 VCC

Indicador de alimentación 
LED indicador (Azul)

Rele de puerta integrado 
Cerrojo, Electromagnético de bloqueo, cerradura, puerta automática

Montaje 
Montaje empotrado

Montaje en superficie con diseño ''Quick Tilt''

Temperatura de funcionamiento 
-20° - 60°C

Certificaciones y homologaciones 
FCC, CE , R&TTE, RoHS

Opciones de software de administración

Trabaja con el Software Secure Admin

Dimensiones

Montaje empotrado:

Alto 191 mm

Ancho 105 mm.

Fondo 48 mm.

Montaje en superficie:

Alto 191 mm.

Ancho 105 mm.

Fondo 65 mm.

Rango de Temperatura

-20°C a 60°C

El dispositivo está sellado y diseñado para soportar el agua, sin embargo, para un óptimo rendimiento de la biométrica, el sensor y el dedo deben permanecer secos.

PARTIDA 4

LECTOR BIOMETRICO

CANTIDAD: 3

MARCA DE REFERENCIA

L-1

MODELO DE REFERENCIA

4GFXS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Comunicaciones

Opciones de red:

LAN, WAN, RS485

Conexión a PC:

USB, RS232

Medios externos

Memoria USB

Entradas/Salidas

Wiegand (Formato configurable hasta 254 bit)

3 Entradas de propósito general

3 Salidas de propósito general (Expandible a 6 salidas)

Opciones del sensor de huellas

Standard Secugen Optical (todas 500 dpi)

Capacidad de grabación de huellas

V-Flex 4G (Base) 10,000 para 1:N identificación o 100,000 para 1:1 verificación con un lector externo

Capacidad de logs de transacciones

1 Millón de logs de transacciones guardadas en el equipo

Modos de autentificación

V-Flex 4G (Base) Solo dedo simple factor de autentificación

Huellas soportadas

Patron Bioscrypt y Minutia

Power over Ethernet (POE)

Standard

Voltaje

12 - 24V CC

Corriente consumo

500 mA, 0.5 amps @ 12 VCC

Indicador de alimentación

LED indicador (Azul)

Rele de puerta integrado

Cerrojo, Electromagnético de bloqueo, cerradura, puerta automática

Montaje

Montaje empotrado

Montaje en superficie con diseño ''Quick Tilt''

Temperatura de funcionamiento

0° - 60°C

Certificaciones y homologaciones

FCC, CE , R&TTE, RoHS

Opciones de software de administración

Trabaja con el Software Secure Admin

Dimensiones

Montaje empotrado:

Alto 159 mm

Ancho 96 mm.

Fondo 48 mm.

Montaje en superficie:

Alto 159 mm.

Ancho 96 mm.

Fondo 65 mm.

GARANTIAS

Lectoras biométricas 4gfxs, xfxs y accesorios de instalación de las partidas 3 y 4 deberá tener garantía de 1 año por parte del fabricante, la garantía se llevara a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

Mano de obra de instalación y soporte del equipamiento de control de accesos en caso de falla tendrá una garantía de 1 año por parte del proveedor.

El cableado UTP Cat5e deberá tener una garantía de 20 años por defecto de fabricación,  esta garantía debe ser independiente de la garantía en el desempeño.

INCLUIR

L1 SecureAdmin software para la administración del control de acceso

4 Cerraduras electromagnéticas modelo Securitron  M32D (600 lbs.)

1 Cerradura electromagnética modelo Securitron  GL1 (2000 lbs.)

6 Z-Bracket Kit modelo Securitron ZA-32/62CL

2 Soportes para fácil montado modelo Securitron M68DL (1200 lbs.)

1 Soporte para Swinging gates modelo Securitron FMK-SW

4 Botones de salida modelo Securitron PB2

1 Fuentes de poder 12VDC 16 salidas @0.6 Amp por salida modelo Altronix AL1012ULXPD16CB

1 Fuente de poder 12VDC 1 salida @2.5 amp modelo Altronix AL300ULX

1  16 PortManaged Midspan PoE Injector modelo Altronix NetWay16M

7 módulos relay modelo Altronix RB1224

2 Cajas de cable UTP Cat 5e color azul para interior, marca Panduit modelo  PUC5504BU

1 Patch Panel Modular con etiquetas de 24 puertos, marca Panduit modelo  CPPL24WBL

1 Organizador horizontal Frontal y posterior para rack, marca Panduit modelo  WMPH2E

20 Conectores Minicom cat 5e color azul, marca Panduit modelo  CJ5E88TGBU

10 Cordones de parcheo cat 5e de 10ft color azul, marca Panduit modelo  UTPCH10BU

20 Cordones de parcheo cat 5e de 5ft color azul, marca Panduit modelo  UTPCH5BU

Visita a instalaciones

Los proveedores participantes deberán realizar visita al sitio, esta deberá ser obligada por parte de los proveedores participantes donde se revisaran detalles de los alcances del proyecto.

Servicios de Instalación, configuración y puesta a punto:

El proveedor asignara a ingenieros para la instalación y puesta a punto del equipo a entera satisfacción de la convocante.

Esta implementación constara de las siguientes actividades:

-Deberá presentar un plan de implementación de la solución.

-Suministro de Tubería y canalización para cableado de lectoras biométricas

-Instalación, configuración y puesta a punto de la totalidad del equipo solicitado.

-Transferencia de conocimientos (capacitación) tipo (workshop) para uso de los equipos al personal designado por la convocante.

-Configuración e instalación del L1 SecureAdmin software de Control de accesos (Se instalara en un servidor previsto por la Coordinación Técnica).

El Software cuenta con la capacidad de crear diferentes tipos de usuarios para un mejor control de áreas en las que solo una o varias personas tengan el acceso, tendrá la capacidad de generar reportes, horarios de entrada y salida, bloqueo automático, privilegios a los usuarios y puede ser controlarlo  desde un área central y remotamente a través de la red de datos IP.

La coordinación técnica será la encargada del enrolamiento del personal para el control de acceso, solamente el coordinador Técnico será el encargado de los permisos para los accesos en las instalaciones.

Detalles de instalación de la solución de lectores biométricos

El proveedor debe asegurar que todas las partes ordenadas sean las correctas para la elaboración del trabajo y que estas sean instaladas de acuerdo a los procesos de diseño e instalación del fabricante.

La instalación de la solución del cableado de datos para los lectores biométricos debe ser certificada y garantizada por el fabricante del cableado.

La instalación de la solución del cableado de imanes y botones de salida  para las instalaciones de la P.E.P. en Mexicali deberá ser instalado y configurado “LLAVE EN MANO” a entera satisfacción de la convocante.

Memoria Técnica correspondiente a la instalación de lectores biométricos y cableados.

El proveedor elaborará una memoria técnica la cual deberá ser entregada a la Coordinación técnica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Baja California, en un plazo máximo de 1 (un) mes después del térmico de la instalación, conteniendo al menos la descripción del proyecto.

Debiendo de incluir al menos:

-Descripción del proyecto.

-Planos de trayectorias de cableado y ubicación de salidas de datos para lectoras biométricas

-Planos de instalación, incluyendo la ubicación de los equipos como son lectoras, controladoras electromagnéticas y botones.

-Diagrama lógico de interconexión entre lectoras, controladoras electromagnéticas y botón.

-Diagrama lógico de interconexión de las lectoras hacia el equipo de red de transporte, incluyendo su ubicación en el MDF.

-Manuales de instalación y configuración de cada uno de los equipos.

-Software de configuración y actualización del firmware para los equipos lectores de huella.

-Garantía de los equipos por parte del fabricante.

-Pruebas de desempeño del cableado encada salida, dichas pruebas se realizarán con equipo certificador en apego a los estándares aprobados por la TIA/EIA.

Tramites de certificación y garantías de cableado.

El trámite de la certificación y garantía ante el fabricante de cableado estructurado será entera responsabilidad del integrador/proveedor del sistema de cableado estructurado, el tiempo de entrega de la constancia de certificación y garantía por parte del fabricante una vez entregada la memoria técnica será de 3 meses y deberá quedar establecida en el calendario de entregas del proyecto.

PAQUETE DOS

“Cableado Estructurado C3 Mexicali”

# Partida 1

# Cantidad 1

# Introducción al proyecto.-

Como parte del crecimiento del Centro de Evaluación y Control de Confianza en la ciudad de Mexicali,  se requiere de los bienes necesarios, incluyendo todos los accesorios para la instalación de un Sistema de Cableado Estructurado Certificado Categoría 6 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1) y Eléctrico en el Edificio de Administración del Centro de Evaluación y Control de Confianza, que servirá como núcleo para el transporte de datos, señales de voz telefónica, video y otros tipos de señales; desde puntos designados como originadores hacia las salidas localizadas en las diferentes áreas de trabajo del edificio.

Adicionalmente, el sistema de cableado estructurado será capaz de soportar nuevas aplicaciones y tecnologías en constante evolución relacionadas con el transporte físico de señales electrónicas, buscando siempre la mejora en el servicio.

Todo esto cumpliendo con estándares de calidad industrial certificados y con la garantía de soportar los requerimientos técnicos especificados en este documento.

Este documento especifica las características técnicas de los bienes a adquirir para este proyecto, así como también la guía para realizar los trabajos de instalación de los mismos, es la referencia primaria para consultar los detalles técnicos referentes al sistema de cableado estructurado y debe seguirse por el proveedor en su propuesta y en el eventual caso de ser seleccionado para la ejecución del proyecto. Este anexo técnico se encuentra organizado de la siguiente manera:

# Sección 1.- Descripción del proyecto

# Descripción general de los bienes y servicios a adquirir

  - Descripción general de la planta física de instalación

  - Explicación de las funciones de las diferentes redes de cableado.

  - Descripción del IDF’s cableado vertical y horizontal.

  - Código de colores de cable a utilizar.

  - Descripción de las salidas en cada punto.

  - Documento que debe incluir la propuesta técnica presentada por el proveedor/integrador participante.

# Sección 2.- Especificación de los bienes y servicios de cableado estructurado

  - Materiales referentes a cableado general

  - Materiales para la Instalación general del cableado del edificio

  - Requerimientos y especificaciones técnicas de la solución de cableado.

  - Memoria técnica de los trabajos.

  - Garantia y Certificación del cableado estructurado por parte del fabricante

# Sección 3.- Apéndices

  - Visita previa a presentación de propuestas al sitio.

# Sección 4.- Plazo y lugar de entrega de bienes

4.1  Plazo y lugar de entrega de los bienes.

# Sección 1.- Descripción del Proyecto

# 1.1.- Descripción general de los bienes y servicios a adquirir

    - Consistente en la provisión de todos los materiales y accesorios que conforman una solución completa de red de cableado estructurado con Categoría 6; además de la provisión de los materiales para vías de cableado, así como el correspondiente servicio de instalación del mismo.

    - La solución completa para la red de cableado estructurado será certificada en su modalidad de Categoría 6.

# 1.2.- Descripción general de la planta física de instalación

    - La planta arquitectónica de Administración consiste en un edificio con 2 niveles, cubriendo una superficie aproximada de 320 metros cuadrados.

    - La ductería para el acarreo de los cables se encontrará ya guiada en los muros o pisos colados. Estas tuberías estarán rematadas hacia escalerillas y en el área por encima del falso plafón o techo de tablaroca según sea el caso.

    - Las instalaciones actualmente cuentan con tubería oculta en muros y pisos será conduit metálico, con  diámetro 1 ’’.

    - Las instalaciones actualmente cuentan con escalerillas sobre el falso plafón que soportará el cableado desde diversos puntos terminales del edificio y que se concentrarán en el MDF e IDF.

# 1.3.- Explicación de las funciones de las diferentes redes de cableado de voz y datos

    - Dos diferentes tipos de redes de cableado se instalarán a lo largo del complejo. Dichas redes serán cableadas a partir de cada bastidor de cableado en el MDF e IDF hacia las cajas ubicadas en los puntos terminales del edificio. Dichas redes son:

      - Red de cableado de voz, cuya función es la distribución de los puertos del conmutador telefónico hacia los aparatos telefónicos en el edificio.

      - Red de cableado de datos, su función es distribuir las señales provenientes de los equipos de red local activos ubicados en cada IDF y MDF hacia las terminales e impresoras ubicadas en el edificio. La tecnología de red es 10/100/1000BaseTX.

      - Red de Multifunción, es una red de cableado cuya capacidad debe ser la suficiente para la transmisión de voz, datos, video o cualquier otra señal adicional que subsecuentemente se requiera.

    - La totalidad de los hilos de cada corrida deberán ser conectados en forma apropiada, sin empalmes intermedios y observando las características técnicas de la sección 2, punto 2.3 de este Anexo Técnico y todos los puntos concernientes que provengan de este documento.

    - Todas las conexiones del cableado observarán configuración TIA/EIA-568 -B.

# 1.4.- Descripción del MDF e IDF’s, cableado vertical y horizontal

    - En el presente proyecto de cableado estructurado, ya existe un  MDF (Main Distribution Farame, por sus siglas en inglés) en el edificio de Evaluación del C3 (edificio actualmente en uso) el cual es punto central de concentración de las corridas de cableado horizontal y vertical en cada planta de ese edificio, así mismo el IDF en planta alta de administración estará enlazado al MDF en planta baja y este a su vez estará enlazado a MDF del edificio de evaluación del C3.

    - El MDF e IDF del edificio de Administración se conformará de 1 (un) bastidor abierto estándar de 19 pulgadas x 84 pulgadas.

    - El MDF del edificio de Administración deberá estar interconectado al MDF del edificio de evaluación vía subterránea mediante Fibra Optica Multimodo de 6 hilos (incluido en este proyecto), utilizando las canalizaciones subterráneas existentes que conectan ambos edificios desde el MDF (Edificio de Evaluación) hasta el IDF (Edificio de Administración) mostradas en el plano que se entregará previo a la visita de instalaciones.

    - El MDF del edificio de evaluación será conectado con el MDF del edificio de  Administración mediante unas conexiones de Fibra Óptica rematado en ambos extremos en una caja de distribución de fibra instalada en el rack correspondiente.

# 1.5.- Código de colores a utilizar

    - Se eligió el siguiente código de colores para las redes anteriormente descritas en el punto 1.3.1 de esta sección:

| Código de Colores según aplicación de cableado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red de Datos | Azul |  |
| Red de Voz | Verde |  |
| Red Multifuncional | Amarillo |  |

    - Deberán sujetarse al código de colores los siguientes elementos

- Los receptáculos de los paneles de parcheo que conectan las redes de cableado.

- Los receptáculos en las cajas de los puntos terminales.

- Los cables de parcheo en el bastidor de cableado.

- Los cables horizontales desde el panel de parcheo en el MDF e IDF hasta la caja del punto terminal.

- Los cables de parcheo en los puntos terminales hacia las estaciones.

1.6.- Descripción de las salidas de voz, datos, Multifuncional en cada punto

| Ubicación Planta Baja | Voz | Datos | Multifuncional |
| --- | --- | --- | --- |
| Recepción | 1 | 1 | 2 |
| Coordinador Administrativo | 1 | 1 | 2 |
| Recepción Administrativo | 1 | 1 | 2 |
| Mensajeros/Almacén | 1 | 1 | 2 |
| Jefe Depto. Informática | 1 | 1 | 2 |
| Informática | 5 | 5 | 12 |
| Análisis de Recursos Humanos | 6 | 6 | 16 |
| Punto de Acceso |  | 1 |  |
| Taller de Mantenimiento | 1 | 1 | 2 |
| Total | 17 | 18 | 40 |
| Gran Total | 75 |  |  |

| Ubicación Planta Alta | Voz | Datos | Multifuncional |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección C3 | 2 | 2 | 4 |
| Sala de Juntas | 1 | 1 | 2 |
| Analista Integrador | 6 | 6 | 12 |
| Analista Especializados | 6 | 6 | 12 |
| Jefe Depto. Certificación | 1 | 1 | 2 |
| Jefe Depto. Enlace y Vinculación | 1 | 1 | 2 |
| Subdirección Evaluación | 1 | 1 | 2 |
| Área de Impresión y Copias |  |  | 2 |
| Subdirección Certificación Enlace | 1 | 1 | 2 |
| Jefe Depto. Jurídico | 1 | 1 | 2 |
| Recepción Jurídico | 1 | 1 | 2 |
| Asesores Jurídicos | 2 | 2 | 4 |
| Pasillo |  | 1 |  |
| Total | 23 | 24 | 48 |
| Gran Total | 95 |  |  |

1.7.- Documento que debe incluir la propuesta técnica presentada por el proveedor/integrador participante.

- Formato de propuesta técnica con las especificaciones establecidas en el presente anexo de especificaciones técnicas incluyendo catalogo de materiales y servicios, indicando el nombre del fabricante y número de parte del fabricante, no deberá incluir precios en la propuesta técnica.

- Información técnica detallada de todos los componentes por escrito, hojas técnicas por parte del fabricante.

- Presentar Calendario de entregas, instalación y puesta a punto del cableado estructurado.

Los documentos deben presentarse en conjunto con la propuesta técnica, el no presentar cualquiera de estos documentos será causal de descalificación.

El proveedor/integrador de sistemas debe presentar la siguiente información en original vigente y firmada por el representante legal de la compañía.

Por la naturaleza de la aplicación, el sistema de cableado estructurado debe ser un elemento de calidad mundial dentro de la infraestructura de red en el edificio, por lo que es necesario que los proveedores / integradores de la solución sean capaces de otorgar la certificación y garantía del fabricante tal como se especifica en su momento en este documento.

#### Sección 2.- Especificación de los Bienes y Servicios

2.1  Materiales referentes al cableado estructurado general

Deberán incluirse los materiales necesarios para solución del cableado estructurado en general.

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN DE MARCA DE REFERENCIA | No. DE PARTE DE REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Suministro de caja de distribución de fibra óptica deslizable, 4 espacios, 24 fibras, con accesorios para almacenaje y organización, marca de referencia Panduit. | FMD1 | 2 | PIEZA |
| A-02 | Suministro de fibra óptica 6 hilos multimodo dieléctrica para exterior 10 Gig 50/125um (OM3), marca de referencia Panduit. | FOCRX06Y | 275 | MT |
| A-03 | Suministro de conector SC 50/125um 10 Gig multimodo marca de referencia Panduit. | FSCMCXAQ | 24 | PIEZA |
| A-04 | Suministro de acoplador para 6 conectores SC para fibra OM3, Marca de referencia Panduit. | FAP3WBUDSC | 4 | PIEZA |
| A-05 | Suministro de fan out kit 6 hilos de 1 metro (39.37"), para fibras de 250um a 900um, marca de referencia Panduit. | FO6CB | 4 | PIEZA |
| A-06 | Suministro de patch cord fibra optica SC a LC multimodo 50/1255um de 2 metros de longitud, marca de referencia Panduit. | FXE310M3Y | 4 | PIEZA |
| A-07 | Suministro de tapa ciega para panel de fibra óptica, marca de referencia Panduit. | FAPB | 7 | PIEZA |
| A-08 | Suministro de transceiver minigibic mono modo para switches CISCO 3750, marca de referencia CISCO. | GLC-SX-MM | 4 | PIEZA |
| A-09 | Suministro de Rack de piso 19" de ancho por 84" de alto, color negro, marca de referencia Panduit. | CMR19X84 | 2 | PIEZA |
| A-10 | Suministro de organizador vertical alta densidad PATCH RUNNER de 84"H x 8"W x 16.4"D, Incluye 4 PRSP7 slack spools, marca de referencia Panduit. | PRV8 | 4 | PIEZA |
| A-11 | Suministro de puerta abisagrada apertura ambos lados 8"W, para el PATCH RUNNER PRV8, marca de referencia Panduit | PRD8 | 8 | PIEZA |
| A-12 | Suministro de tapa o panel final para cubrir laterales de PATCH RUNNER de 14.4"W x 0.70"D x 82.5"H, marca de referencia Panduit. | PREP | 4 | PIEZA |
| A-13 | Suministro de kit de escalerilla para sujetar rack a pared, marca de referencia Hoffman | E45RUBKIT | 2 | PIEZA |
| A-14 | Suministro de organizador horizontal alta densidad, frontal y posterior de 4 unidades de rack | NM4 | 2 | PIEZA |
| A-15 | Suministro de cable UTP 4 pares Cat. 6, marca de referencia Panduit, color azul. | PUR6004BUY | 8 | ROLLO 305 mtos |
| A-16 | Suministro de cable UTP 4 pares Cat. 6, marca de referencia Panduit, color verde | PUR6004GRY | 7 | ROLLO 305 mtos |
| A-17 | Suministro de cable UTP 4 pares Cat. 6, marca de referencia Panduit, color amarillo | PUR6004YLY | 16 | ROLLO 305 mtos |
| A-18 | Suministro de patch panel modular 24 puertos angulado, marca de referencia Panduit | CPPLA24WBL | 8 | PIEZA |
| A-19 | Suministro de inserto ciego color negro, para cubrir espacios vacios en panel de parcheo, marca de referencia Panduit | CMBBL | 14 | PIEZA |
| A-20 | Suministro de conector Jack Cat. 6 codificado TIA/EIA T568 B, color azul marca de referencia PANDUIT | CJ688TGBUY | 84 | PIEZA |
| A-21 | Suministro de conector Jack Cat. 6 codificado TIA/EIA T568 B, color verde marca de referencia PANDUIT | CJ688TGGRY | 80 | PIEZA |
| A-22 | Suministro de conector Jack Cat. 6 codificado TIA/EIA T568 B, color vamarillo marca PANDUITo | CJ688TGYLY | 176 | PIEZA |
| A-23 | Suministro de placa de pared tipo ejecutiva 1 salidas, marca de referencia Panduit | CFPE1IWY | 2 | PIEZA |
| A-24 | Suministro de placa de pared tipo ejecutiva 2 salidas, marca de referencia Panduit | CFPE2IWY | 4 | PIEZA |
| A-25 | Suministro de placa de pared tipo ejecutiva 4 salidas, marca de referencia Panduit | CFPE4IWY | 40 | PIEZA |
| A-26 | Suministro de etiqueta para identificación de acuerdo a la norma TIA/EIA 606 | LJSL20-Y3-1 | 680 | PIEZA |
| A-27 | Suministro de cable de parcheo Cat. 6 de 10 ft, color azul, lado del rack datos. | UTPSP10BUY | 42 | PIEZA |
| A-28 | Suministro de cable de parcheo Cat. 6 de 10 ft, color verde, lado del rack voz. | UTPSP10GRY | 40 | PIEZA |
| A-29 | Suministro de cable de parcheo Cat. 6 de 10 ft, color amarillo, lado del rack multifuncional marca PANDUIT. | UTPSP10BUY | 88 | PIEZA |
| A-30 | Suministro de cable de parcheo Cat. 6 de 7ft, color azul, lado del usuario datos. | UTPSP7BUY | 42 | PIEZA |
| A-31 | Suministro de cable de parcheo Cat. 6 de 7 ft, color verde, lado del usuario voz. | UTPSP7GRY | 40 | PIEZA |
| A-32 | Suministro de cable de parcheo Cat. 6 de 7 ft, color amarillo, lado del usuario multifuncional marca de referencia PANDUIT. | UTPSP7YLY | 88 | PIEZA |
| A-33 | Suministro de rollo de velcro, para amarres y organizacion de cableado y patch cords | HLS-15RO | 8 | PIEZA |
| A-34 | Suministro de UPS marca de referencia de APC Smart1000VA USB & serial RM 2U 120V | SUA1000RM2U | 2 | PIEZA |
| A-35 | Suministro de barra multicontacto para montarse en rack 19", 10 contactos 15AMP. | CMRPSH15 | 2 | PIEZA |
| A-36 | Instalacion de cableado Fibra Optica y cableado estructurado, 40 nodos para usarce como Voz, 42 nodos para usarce como Datos y 88 nodos para usarce como multifuncional, cumpliendo con las normas Internacionales de Telecomunicaciones ANSI-TIA/EIA 568, 569, 606, 607, estas normas cubren las normas Mexicanas PROY-NMX-J-535- 1998 Y NMX-1-050-NYCE-2006. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. |  | 1 | SERVICIO |

2.2- Materiales para la Instalación general del cableado del edificio.

    - Provisión de materiales

- El proveedor será el responsable de suministrar la totalidad de los materiales referido en el Punto 2.1, en caso que el proveedor considere que las cantidades de metros de cable de Fibra, cable UTP, conectores, tubos, coples, abrazaderas y todos los demás bienes no sean suficientes o se excedan, lo deberá expresar en su propuesta técnica

- Deberá suministrar todos los materiales necesarios para la correcta instalación de la fibra óptica que comunicará el MDF con el IDF.

- La ubicación de las salidas de voz y datos, están indicados en el plano que será entregado el dia de la visita en sitio.

- El proveedor debe asegurar que todas las partes ordenadas sean las correctas para la elaboración del trabajo y que estas sean de acuerdo a los procesos de certificación de diseño del fabricante.

- El proveedor deberá proporcionar todos los tornillos, taquetes, grapas, cinchos, anillos, escalerillas, herrería de soporte de vías y cualquier otro material que resulte necesario para la correcta instalación del sistema (aunque no la instalación no esté incluida en este proyecto).

2.3.- Requerimientos y especificaciones técnicas de la solución de cableado

    - Los materiales para el sistema de cableado estructurado debe apegarse a estándares industriales autorizados por diferentes organizaciones especializadas en el mundo, entre ellas la ANSI/TIA/EIA .

    - El sistema de cableado estructurado a instalar deberá soportar aplicaciones como:

- Gigabit Ethernet

- 100BaseTX

- 100 Base VG AnyLan

- 155 ATM

- 622 ATM

- Video NTSC/PAL composite o componente.

- Video Digital

El cable, paneles de parcheo, receptáculos y los elementos propios del cableado, deben cumplir al menos con las especificaciones técnicas mínimas para la categoría 6 de cableado estructurado.

Los siguientes parámetros reflejan los valores solicitados de desempeño del cable medidos a una frecuencia de 250Mhz en una distancia máxima de 100 mts:

      - Descripción del cable.- Cable de 4 pares de par trenzado sin blindaje (UTP CMR RISER con HDPE Insulation), con conductores individuales de cobre sólido calibre 23 AWG, pares trenzados y separados por divisor en forma de cruz en el interior, el aislamiento exterior deberá contar con marcas secuenciales de distancia cada 2 pies. De total conformidad con las especificaciones para  ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO 11801 2da edición Clase E, IEC61156-5 todos los estandares para Categoría 6.

      - Rango de temperatura de operación: 0 a 50°C (Instalación) -10 a 60°C (Operación)

      - Material del aislante exterior: PVC (Policloruro de Vinilo retardante de flama RISER)

      - Impedancia: 100 +/- 15% ohm

      - Voltaje máximo de operación: 300 V rms.

      - Capacitancia nominal a 1 Khz: <300pF/328ft.

      - Atenuación ó Pérdida por Inserción ( Insertion Loss): <=35.9 dB

Identificada como la medida de pérdida de fuerza de la señal mientras esta viaja por el canal.

      - Pérdida por retorno (RL) >= 8.0 dB

Medida de la reflexión de la señal causada por diferencias de impedancia en y entre cables, conectores y cables de parcheo.

      - NEXT de par a par: >= 33.1 dB

(Near End Cross Talk) Identificado como la medida de la señal acoplada inducida por un canal adyacente sobre un canal y tomada en el mismo extremo. Otorga una apreciación más cercana sobre la calidad de los receptáculos, terminado de los conectores y cable en general.

      - NEXT en Power Sum (PSNEXT): >=30.2 dB

Indica el cálculo del NEXT inducido sobre un par, por todos los pares adyacentes. Una medida muy útil en redes como 100BaseTX (full duplex) y Gigabit Ethernet (en cobre).

      - ELFEXT de par a par: >= 15.3 dB

(Equal Level Far End Cross Talk) La medida del acoplamiento no deseado de señal en un canal por un par adyacente, medido en el extremo opuesto a donde se transmite la señal.

      - ELFEXT en Power Sum (PSELFEXT): >= 12.3 dB

Indica el valor calculado de acoplamiento de señal inducida en un canal por todos los pares adyacentes, medido al otro extremo de donde se origina la señal, un valor importante al momento de la aplicación de redes full-duplex como Fast Ethernet (full duplex) y Gigabit Ethernet (en cobre).

      - ACR en Power Sum Near (PSACR-N): -5.8 dB

Cálculo derivado de varias características eléctricas de razón señal a ruido que determina el ancho de banda efectivo del canal en el extremo cercano (Fuente generadora).

      - ACR en Power Sum Far (PSACR-F): 12.3 dB

Cálculo derivado de varias características eléctricas de razón señal a ruido que determina el ancho de banda efectivo del canal en el extremo lejano (Remoto).

      - ACR-F: 15.3 dB.

      - ACR-N: -2.8dB.

    - Para la instalación de la fibra óptica se deberá considerar lo siguiente:

      - Se utilizarán las canalizaciones subterráneas existentes marcadas en el plano.

      - Dichas canalización llegan directamente al MDF del edificio de Evaluación del C3 y al IDF del archivo de concentración.

      - Instalación y armado de la caja de distribución de la fibra óptica en el rack de 19” pulgadas a suministrar, todo para la correcta comunicación entre ambos edificios.

    - El suministro, instalación y pruebas por parte del licitante sólo se declarará formalmente finiquitado cuando se realice una recepción A ENTERA SATISFACCIÓN (LLAVE EN MANO) por escrito por parte de “El Comprador”.

2.4.- Memoria técnica de los trabajos.

El proveedor elaborará una memoria técnica la cual deberá ser entregada al  Departamento de Informática del Centro de Evaluación y Control de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Baja California, en un plazo máximo de 1 (un) mes después de entregado el material, conteniendo al menos la descripción del proyecto.

-Descripción del proyecto.

- Planos de instalación, trayectorias de canalización y ubicación de las salidas para datos,  trayectorias del cableado en el edificio. Entregar Plano digitalizado en Autocad *

- Diagrama lógico del rack /gabinete de comunicaciones. Entregar en formato Microsoft Visio e Imagen Fotográfica .JPEG

- Pruebas de desempeño y certificación de cada salida.

* Los planos en formato Autocad serán proporcionados al licitante adjudicado

2.5.- Garantía y certificación del cableado estructurado por parte del fabricante.

    - Garantias

Cualquier producto relacionado con el cableado estructurado deberá tener una garantía de 20 años por defecto de fabricación,  esta garantía debe ser independiente de la garantía en el desempeño.

La garantía de desempeño por instalación que deberá presentar el proveedor adjudicado debe ser emitida por el Fabricante  de la solución de cableado estructurado por un tiempo mínimo de 25 años, en la que se especifique una garantía de fabricación de los componentes, performance, aplicaciones y mano de obra.

La garantía por mano de obra por parte del fabricante significa que en caso de que algún producto con falla de fábrica aplicación presente o futura que se desarrolle para trabajar sobre la categoría solicitada, no cumpla con lo solicitado tenga que ser cambiada, el fabricante se comprometerá a cubrir con el total de costos (mano de obra por re-instalación, viáticos, pasajes, etc, los gastos que fueran necesarios)  que demande dichos cambios adicionalmente al cambio de productos, independientemente si es que el proveedor existiera o no a la fecha de presentado el problema, sin perjuicio alguno para el centro asistencial.

La garantía deberá contemplar el cambio de componentes incluyendo el servicio ante el incumplimiento por falla de origen de los componentes, por falla de los parámetros de performance solicitados y por falla de las aplicaciones garantizadas. Estos cambios se realizarán a solicitud de la entidad y con la comprobación del proveedor o fabricante del producto.

El fabricante debe contar con oficinas legalmente constituida en el Mexico y personal de soporte para el trámite de garantías.

Se debe incluir junto con la garantía la relación de aplicaciones soportadas por el fabricante para la solución de cableado estructurado requerida en las bases.

Se debe incluir un informe impreso y electrónico de verificación por cada punto de los parámetros de performance según la TIA/EIA-568B según la Categoría requerida para el presente proceso, esto se realizará con un equipo certificador para medir estos parámetros de performance

Certificacion

Por la naturaleza de la aplicación, el sistema de cableado estructurado debe ser un elemento de calidad mundial dentro de la infraestructura de red, por lo que es necesario que el integrador de la solución mediante la memoria técnica elaborada del proyecto, la cual deberá ser sometida  a una auditoria por parte del fabricante, quien a su vez deberá certificar los trabajos del proveedor y el fabricante deberá de entregar al Centro de Evaluacion y Control de Confianzal del Estado de Baja California un contrato bajo las leyes mexicanas estableciendo por escrito la garantía de la solución de cableado estructurado por un término mínimo de 25 años, garantizando los niveles de rendimiento conforme a estándares ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

    - Tramites de certificacion y garantias

El trámite de la certificación y garantía ante el fabricante de cableado estructurado será entera responsabilidad del integrador/proveedor del sistema de cableado estructurado, el tiempo de entrega de la constancia de certificación y garantía por parte del fabricante una vez entregada la memoria técnica será de 3 meses y deberá quedar establecida en el calendario de entregas del proyecto.

Sección 3.- Apéndices.

Apéndice 1.- Visita previa a presentación de propuestas al sitio.

Previa a la presentación de las propuestas técnicas y económicas, se llevará a cabo una visita obligatoria por parte de los candidatos al sitio de instalación en Mexicali.  Dicha visita será calendarizada por la dirección de adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno en coordinación con el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Baja California.

Apéndice 2.- Diagramas.

Diagrama AC1.- Escalerilla para sujetar racks en muro.

Diagrama AC2.- Accesorios para sujetar escalerilla en muro.

Diagrama  AC3.- Accesorios para sujetar escalerilla en rack.

Diagrama AC4.- Detalle de escalerilla sobre falso plafón, vista superior.

Diagrama AC5. Soportes para sujetar Rack bajo piso elevado o registrable.

Sección 4.- Plazo y lugar de entrega de los bienes

El proveedor beneficiado con el fallo o adjudicación al momento de entregar la mercancía deberá presentar factura en que se indique el número de pedimento de importación de los bienes entregados.

4.1  Plazo y lugar de entrega de los bienes.

- Del plazo de Entrega:

  - El servicio de instalación de esta partida, deberá realizarse en un plazo máximo de 35 (días) días naturales contados a partir de la firma del contrato correspondiente.

- Del traslado del bien suministrado:

  - El licitante será el responsable del traslado, gastos de manejo y seguro de los bienes suministrados desde el almacén del estado a las oficinas del Centro de Evaluación y Control de Confianza en Calzada de los Presidentes Polígono 11-3 FR Este, entre Calzada Castellón y Boulevard Héctor Terán Terán.

- Se realizará una visita en sitio, la cual es OBLIGATORIA para los licitantes participantes en este proceso, con el objeto de que consideren todas las variables que puedan influir en la elaboración de su propuesta técnica y económica.

NOTA: LOS PLANOS SERAN PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE EL DIA DE LA VISITA EN SITIO. LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTARSE CON MEMORIA USB.

PAQUETE TRES

“Cableado Estructurado C3 Ensenada”

Partida 1

Cantidad 1

# Introducción al proyecto.-

Como parte del crecimiento del Centro de Evaluación y Control de Confianza en la ciudad de Ensenada,  se requiere de los bienes necesarios, incluyendo todos los accesorios para la correcta instalación de un Sistema de Cableado Estructurado Certificado Categoría 6, que servirá como núcleo para el transporte de datos, señales de voz telefónica, video y otros tipos de señales; desde puntos designados como originadores hacia las salidas localizadas en las diferentes áreas de trabajo del edificio.

Adicionalmente, el sistema de cableado estructurado será capaz de soportar nuevas aplicaciones y tecnologías en constante evolución relacionadas con el transporte físico de señales electrónicas, buscando siempre la mejora en el servicio.

Todo esto cumpliendo con estándares de calidad industrial certificados y con la garantía de soportar los requerimientos técnicos especificados en este documento.

Este documento especifica las características técnicas de los bienes a adquirir para este proyecto, así como también la guía para realizar los trabajos de instalación de los mismos, es la referencia primaria para consultar los detalles técnicos referentes al sistema de cableado estructurado y debe seguirse por el proveedor en su propuesta y en el eventual caso de ser seleccionado para la ejecución del proyecto. Este anexo técnico se encuentra organizado de la siguiente manera:

# Sección 1.- Descripción del proyecto

# Descripción general de los bienes y servicios a adquirir

  - Descripción general de la planta física de instalación en Ensenada.

  - Explicación de las funciones de las diferentes redes de cableado.

  - Descripción del MDF cableado vertical y horizontal.

  - Código de colores de cable a utilizar.

  - Descripción de las salidas en cada punto.

  - Documentos a incluir en la propuesta técnica.

# Sección 2.- Especificación de los bienes y servicios de cableado estructurado

  - Materiales referentes a cableado general

  - Materiales para la Instalación general del cableado del edificio

  - Requerimientos y especificaciones técnicas de la solución de cableado.

  - Memoria técnica de los trabajos.

  - Certificación por parte del fabricante

# Sección 3.- Apéndices

Visita previa a presentación de propuestas al sitio.

# Sección 4.- Notas e Información General

  - Notas.

  - Información General

# Sección 1.- Descripción del Proyecto

# 1.1.- Descripción general de los bienes y servicios a adquirir

    - Consistente en la provisión de todos los materiales y accesorios que conforman una solución completa de red de cableado estructurado con Categoría 6; además de la provisión de los materiales para vías de cableado, así como el correspondiente servicio de instalación del mismo.

    - La solución completa para la red de cableado estructurado será certificada en su modalidad de Categoría 6.

# 1.2.- Descripción general de la planta física de instalación en Ensenada

    - La planta arquitectónica del edificio de Evaluación C3 Ensenada consiste en un edificio con 1 nivel, cubriendo una superficie aproximada de 278 metros cuadrados.

    - La ductería existente para el acarreo de los cables se encontrará ya guiada en algunos muros o pisos colados. Estas tuberías estarán rematadas hacia escalerillas y en el área por encima del falso plafón

    - Las instalaciones actualmente no cuentan en su totlidad con tubería oculta en muro por lo que el proveedor deberá realizar las canalalizaciones necesarias para la correcta instalación del cableado.

    - Las instalaciones actualmente cuentan con escalerillas sobre el falso plafón que soportará el cableado desde diversos puntos terminales del edificio y que se concentrarán en el MDF.

# 1.3.- Explicación de las funciones de las diferentes redes de cableado de voz y datos

    - Tres diferentes tipos de redes de cableado se instalarán a lo largo del complejo. Dichas redes serán cableadas a partir de cada bastidor de cableado en el MDF hacia las cajas ubicadas en los puntos terminales del edificio. Dichas redes son:

1.3.1.1  Red de cableado de voz, cuya función es la distribución de los puertos del conmutador telefónico hacia los aparatos telefónicos en el edificio.

      - Red de cableado de datos, su función es distribuir las señales provenientes de los equipos de red local activos ubicados en el  MDF hacia las terminales e impresoras ubicadas en el edificio. La tecnología de red es 10/100/1000BaseTX.

      - Red de multifunción, es una red de cableado cuya capacidad debe ser la suficiente para acarrear tanto voz, datos, video o cualquier señal adicional con finalidades tanto de crecimiento como flexibilidad.

    - La totalidad de los hilos de cada corrida deberán ser conectados en forma apropiada, sin empalmes intermedios y observando las características técnicas de la sección 2, punto 2.3 de este Anexo Técnico y todos los puntos concernientes que provengan de este documento.

# 1.4.- Descripción del MDF  cableado vertical y horizontal

1.4.1   En el presente proyecto de cableado estructurado para la ciudad de Ensenada,  ya existe un  MDF (Main Distribution Frame, por sus siglas en inglés) en el edificio de Evaluación C3 Ensenada (edificio actualmente en uso) el cual será el punto central de concentración de las corridas de cableado horizontal y vertical de ese edificio, por lo tanto el cableado tendrá que estar centralizado a este MDF utilizando la escalerilla existente que conectan al MDF.

# 1.5.- Código de colores a utilizar

1.5.1  Se eligió el siguiente código de colores para las redes anteriormente descritas en el punto 1.4.1 de esta     sección:

| Código de Colores según aplicación de cableado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red de Datos | Azul |  |
| Red de Voz | Verde |  |
| Red Multifuncional | Amarillo |  |

1.5.2    Deberán sujetarse al código de colores los siguientes elementos:

- Los receptáculos de los paneles de parcheo que conectan las redes de cableado.

- Los receptáculos en las cajas de los puntos terminales.

- Los cables de parcheo en el bastidor de cableado.

- Los cables horizontales desde el panel de parcheo en el MDF (en Ensenada) hasta la caja del punto terminal.

- Los cables de parcheo en los puntos terminales hacia las estaciones.

1.6.- Descripción de las salidas en cada punto

| Ubicación | Voz | Datos | Multifuncional |
| --- | --- | --- | --- |
| Edificio de Evaluación c3 Ensenada |  |  |  |
| TOTAL | 10 | 10 | 36 |
| Gran Total | 56 |  |  |

- La ubicación de las salidas de voz, datos y multifuncion están indicados en el plano que será entregado el dia de la visita en sitio la cual será de carácter obligatoria.

1.7.- Documento que debe incluir la propuesta técnica presentada por el proveedor/integrador participante.

- Formato de propuesta técnica con las especificaciones establecidas en el presente anexo de especificaciones técnicas incluyendo catalogo de materiales y servicios, indicando el nombre del fabricante y número de parte del fabricante, no deberá incluir precios en la propuesta técnica.

- Información técnica detallada de todos los componentes por escrito, hojas técnicas por parte del fabricante.

- Presentar Calendario de entregas, instalación y puesta a punto del cableado estructurado.

Los documentos deben presentarse en conjunto con la propuesta técnica, el no presentar cualquiera de estos documentos será causal de descalificación.

El proveedor/integrador de sistemas debe presentar la siguiente información en original vigente y firmada por el representante legal de la compañía.

Por la naturaleza de la aplicación, el sistema de cableado estructurado debe ser un elemento de calidad mundial dentro de la infraestructura de red en el edificio, por lo que es necesario que los proveedores / integradores de la solución sean capaces de otorgar la certificación y garantía del fabricante tal como se especifica en su momento en este documento.

#### Sección 2.- Especificación de los Bienes y Servicios

2.1  Materiales referentes al cableado estructurado general

Deberán incluirse los materiales necesarios para solución del cableado estructurado en general.

|  | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | No. PARTE de Referencia | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Suministro de cable UTP 4 pares Cat. 6, marca de referencia Panduit, color azul. | PUR6004BUY | MTO | 725 |
|  | 2 | Suministro de cable UTP 4 pares Cat. 6, marca de referencia Panduit, color verde. | PUR6004GRY | MTO | 325 |
|  | 3 | Suministro de cable UTP 4 pares Cat. 6, marca de referencia Panduit, color amarillo. | PUR6004YLY | MTO | 915 |
|  | 4 | Suministro de patch panel modular 24 puertos | CPPL24WBL | Pza. | 2 |
| 5 |  | Suministro de conector Jack Cat. 6 codificado TIA/EIA T568 B, color azul, marca de referencia Panduit, 10 lado del Rack y 10 del usuario. | CJ688TGBUY | Pza. | 20 |
| 6 |  | Suministro de conector Jack Cat. 6 codificado TIA/EIA T568 B, color verde, | CJ688TGGRY | Pza. | 20 |
|  |  | Marca de referencia Panduit, 10 lado del Rack y 10 lado del usuario. |  |  |  |
| 7 |  | Suministro de conector Jack Cat. 6 codificado TIA/EIA T568 B, color amarillo, | CJ688TGYLY | Pza. | 72 |
|  |  | marca de referencia Panduit, 36 lado del Rack y 36 lado del usuario. |  |  |  |
|  | 8 | Suministro de cable de parcheo Cat. 6 de 7 ft, color azul, marca de referencia Panduit. | UTPSP7BUY | Pza. | 20 |
|  | 9 | Suministro de cable de parcheo Cat. 6 de 7 ft, color verde, marca de referencia Panduit. | UTPSP7GRY | Pza. | 20 |
| 10 |  | Suministro de cable de parcheo Cat. 6 de 7 ft, color amarillo, marca de referencia Panduit. | UTPSP7YLY | Pza. | 72 |
| 11 |  | Suministro de rollo de velcro, para amarres y organización de cableado y patch | HLS-15RO | Pza. | 2 |
|  |  | cords |  |  |  |
| 12 |  | Suministro de etiqueta para identificación de acuerdo a la norma TIA/EIA 606 | LJSL20-Y3-1 | Pza. | 224 |
|  | 13 | Suministro de placa de pared tipo ejecutiva 2 salidas, marca de referencia Panduit | CFPE2IWY | Pza. | 8 |
|  | 14 | Suministro de placa de pared tipo ejecutiva 4 salidas, marca de referencia Panduit | CFPE4IWY | Pza. | 10 |
|  | 15 | Suministro de ducto plástico con adhesivo LD10 | LD10IW6-A | Pza. | 10 |
| 16 |  | Suministro de caja plástica 2X4 con adhesivo para sobreponer, marca de referencia Panduit. | JBX3510 | Pza. | 9 |
|  | 17 | Suministro de cople esquina interna, para ducto plástico LD10 | ICFX10IW | Pza. | 2 |
|  | 18 | Suministro de cople ángulo recto , para ducto plástico LD11 | RAF10IW | Pza. | 2 |
|  | 19 | Suministro de tubo steel 1" pared delgada |  | Pza. | 22 |
|  | 20 | Suministro de caja steel 4 11/16 |  | Pza. | 6 |
|  | 21 | Suministro de reducción 4 11/16 a 2X4 |  | Pza. | 6 |
|  | 22 | Suministro de caja 4X4 para pared tabla roca |  | Pza. | 6 |
|  | 23 | Suministro de reducción 4X4 a 2X4 |  | Pza. | 6 |
| 24 |  | Suministro de barra multicontacto para montarse en rack 19", 10 contactos | CMRPSH15 | Pza. | 1 |
|  |  | 15AMP. |  |  |  |
|  | 25 | Suministro de UPS marca de referencia APC Smart1000VA USB & serial RM 2U 120V | SUA1000RM2U | Pza. | 1 |
|  |  | Mano de obra por Instalación de cableado estructurado 10 cables para usarse |  |  |  |
|  |  | como datos, 10 cables para usarse como voz, 36 cables para usarse como |  |  |  |
| 26 |  | multifuncional en edificio de evaluación C3 Ensenada, mano de obra por |  | M.O. | 1 |
|  |  | ranura pared de concreto para instalación de tubería y resane del mismo, en |  |  |  |
|  |  | C-3 Ensenada. |  |  |  |

2.2- Materiales para la Instalación general del cableado del edificio.

    - Provisión de materiales

- El proveedor será el responsable de suministrar la totalidad de los materiales referido en el Punto 2.1, en caso que el proveedor considere que las cantidades de cable UTP, conectores, tubos, coples, abrazaderas, ductos y todos los demás bienes no sean suficientes o se excedan, lo deberá expresar en su propuesta técnica

- El proveedor debe asegurar que todas las partes ordenadas sean las correctas para la elaboración del trabajo y que estas sean de acuerdo a los procesos de certificación de diseño del fabricante.

- El proveedor deberá proporcionar todos los tornillos, taquetes, grapas, cinchos, anillos, escalerillas, herrería de soporte de vías y cualquier otro material que resulte necesario para la correcta instalación del sistema.

2.3.- Requerimientos y especificaciones técnicas de la solución de cableado

    - Los matariales para el sistema de cableado estructurado debe apegarse a estándares industriales autorizados por diferentes organizaciones especializadas en el mundo, entre ellas la ANSI/TIA/EIA.

    - El sistema de cableado estrcturado a instalar deberá soportar aplicaciones como:

- Gigabit Ethernet

- 100BaseTX

- 100 Base VG AnyLan

- 155 ATM

- 622 ATM

- Video NTSC/PAL composite o componente.

- Video Digital

El cable, paneles de parcheo, receptáculos y los elementos propios del cableado, deben cumplir al menos con las especificaciones técnicas mínimas para la categoría 6 de cableado estructurado.

Los siguientes parámetros reflejan los valores solicitados de desempeño del cable medidos a una frecuencia de 250Mhz en una distancia máxima de 100 mts:

      - Descripción del cable.- Cable de 4 pares de par trenzado sin blindaje (UTP CMR RISER con HDPE Insulation), con conductores individuales de cobre sólido calibre 23 AWG, pares trenzados y separados por divisor en forma de cruz en el interior, el aislamiento exterior deberá contar con marcas secuenciales de distancia cada 2 pies. De total conformidad con las especificaciones para  ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO 11801 2da edición Clase E, IEC61156-5 todos los estandares para Categoría 6.

      - Rango de temperatura de operacion: 0 a 50°C (Instalación) -10 a 60°C (Operación)

      - Material del aislante exterior: PVC (Policloruro de Vinilo retardante de flama RISER)

      - Impedancia: 100 +/- 15% ohm

      - Voltaje máximo de operación: 300 V rms.

      - Capacitancia nominal a 1 Khz: <300pF/328ft.

      - Atenuación ó Pérdida por Inserción ( Insertion Loss): <=35.9 dB

Identificada como la medida de pérdida de fuerza de la señal mientras esta viaja por el canal.

      - Pérdida por retorno (RL) >= 8.0 dB

Medida de la reflexión de la señal causada por diferencias de impedancia en y entre cables, conectores y cables de parcheo.

      - NEXT de par a par: >= 33.1 dB

(Near End Cross Talk) Identificado como la medida de la señal acoplada inducida por un canal adyacente sobre un canal y tomada en el mismo extremo. Otorga una apreciación más cercana sobre la calidad de los receptáculos, terminado de los conectores y cable en general.

      - NEXT en Power Sum (PSNEXT): >=30.2 dB

Indica el cálculo del NEXT inducido sobre un par, por todos los pares adyacentes. Una medida muy útil en redes como 100BaseTX (full duplex) y Gigabit Ethernet (en cobre).

      - ELFEXT de par a par: >= 15.3 dB

(Equal Level Far End Cross Talk) La medida del acoplamiento no deseado de señal en un canal por un par adyacente, medido en el extremo opuesto a donde se transmite la señal.

      - ELFEXT en Power Sum (PSELFEXT): >= 12.3 dB

Indica el valor calculado de acoplamiento de señal inducida en un canal por todos los pares adyacentes, medido al otro extremo de donde se origina la señal, un valor importante al momento de la aplicación de redes full-duplex como Fast Ethernet (full duplex) y Gigabit Ethernet (en cobre).

      - ACR en Power Sum Near (PSACR-N): -5.8 dB

Cálculo derivado de varias características eléctricas de razón señal a ruido que determina el ancho de banda efectivo del canal en el extremo cercano (Fuente generadora).

      - ACR en Power Sum Far (PSACR-F): 12.3 dB

Cálculo derivado de varias características eléctricas de razón señal a ruido que determina el ancho de banda efectivo del canal en el extremo lejano (Remoto).

      - ACR-F: 15.3 dB.

      - ACR-N: -2.8dB.

    - El suministro, instalación y pruebas por parte del licitante sólo se declarará formalmente finiquitado cuando se realice una recepción A ENTERA SATISFACCIÓN (LLAVE EN MANO) por escrito por parte de “El Comprador”.

2.4.- Memoria técnica de los trabajos.

El proveedor elaborará una memoria técnica la cual deberá ser entregada al  Departamento de Informatica del Centro de Evaluacion y Control de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Baja California, en un plazo máximo de 1 (un) mes después de entregado el proyecto, conteniendo al menos:

-Descripción del proyecto.

- Planos de instalación, trayectorias de canalización y ubicación de las salidas para datos,  trayectorias del cableado en el edificio. Entregar Plano digitalizado en Autocad *

- Diagrama lógico del rack /gabinete de comunicaciones. Entregar en formato Microsoft Visio e Imagen Fotográfica .JPEG

- Pruebas de desempeño y certificación de cada salida. Se debe incluir un informe impreso y electrónico de verificación por cada punto de los parámetros de performance según la TIA/EIA-568B según la Categoría requerida, esto se realizará con un equipo certificador para medir estos parámetros de performance.

* Los planos en formato Autocad serán proporcionados al licitante adjudicado.

2.5.- Garantía y certificación del cableado estructurado por parte del fabricante.

    - Garantias

La garantía de desempeño por instalación que deberá presentar el proveedor adjudicado debe ser emitida por el Fabricante  en Mexico de la solución de cableado estructurado por un tiempo mínimo de 25 años, en la que se especifique una garantía de fabricación de los componentes, performance, aplicaciones y mano de obra.

La garantía por mano de obra por parte del fabricante significa que en caso de que algún producto con falla de fábrica aplicación presente o futura que se desarrolle para trabajar sobre la categoría solicitada, no cumpla con lo solicitado tenga que ser cambiada, el fabricante se comprometerá a cubrir con el total de costos (mano de obra por re-instalación, viáticos, pasajes, etc, los gastos que fueran necesarios)  que demande dichos cambios adicionalmente al cambio de productos, independientemente si es que el proveedor existiera o no a la fecha de presentado el problema, sin perjuicio alguno para el centro asistencial.

La garantía deberá contemplar el cambio de componentes incluyendo el servicio ante el incumplimiento por falla de origen de los componentes, por falla de los parámetros de performance solicitados y por falla de las aplicaciones garantizadas. Estos cambios se realizarán a solicitud de la entidad y con la comprobación del proveedor o fabricante del producto.

El fabricante debe contar con oficinas legalmente constituida en el Mexico y personal de soporte para el trámite de garantías.

Certificacion

Por la naturaleza de la aplicación, el sistema de cableado estructurado debe ser un elemento de calidad mundial dentro de la infraestructura de red, por lo que es necesario que el integrador de la solución mediante la memoria técnica elaborada del proyecto, la cual deberá ser sometida  a una auditoria por parte del fabricante, quien a su vez deberá certificar los trabajos del proveedor y el fabricante deberá de entregar al Centro de Evaluacion y Control de Confianzal del Estado de Baja California un contrato bajo las leyes mexicanas estableciendo por escrito la garantía de la solución de cableado estructurado por un término mínimo de 25 años, garantizando los niveles de rendimiento conforme a estándares ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

    - Tramites de certificacion y garantias

El trámite de la certificación y garantía ante el fabricante de cableado estructurado será entera responsabilidad del integrador/proveedor del sistema de cableado estructurado, el tiempo de entrega de la constancia de certificación y garantía por parte del fabricante una vez entregada la memoria técnica será de 3 meses y deberá quedar establecida en el calendario de entregas del proyecto.

# Sección 3.- Apéndices

Visita previa a presentación de propuestas al sitio.

Previa a la presentación de las propuestas técnicas y económicas, se llevará a cabo una visita obligatoria por parte de los candidatos al sitio de instalación en Ensenada.  Dicha visita será calendarizada por la dirección de adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno en coordinación con el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Baja California.

Notas e Información general

  - Notas

El proveedor beneficiado con el fallo o adjudicación al momento de entregar la mercancía deberá presentar factura en que se indique el número de pedimento de importación de los bienes entregados.

  - Plazo y lugar de entrega de los bienes.

- Del plazo de Entrega:

  - El servicio de entrega e instalación de esta partida, deberá realizarse en un plazo máximo de 35 (días) días naturales contados a partir de la firma del contrato correspondiente.

- Sitio de entrega:

  - El licitante será el responsable del traslado, gastos de manejo y seguro de los bienes suministrados desde el almacén del estado a las oficinas del Centro de Evaluación y Control de Confianza en Prolongación Boulevard Zertuche # 6474, Praderas del Ciprés Edificio "C" Ensenada Baja California.

- Se realizara una visita en sitio, la cual es OBLIGATORIA para los licitantes participantes en este proceso, con el objeto de que consideren todas las variables que puedan influir en la elaboración de su propuesta técnica y económica.

NOTA: LOS PLANOS SERAN PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE EL DIA DE LA VISITA EN SITIO. LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTARSE CON MEMORIA USB.

PAQUETE CUATRO

“Control de unidades PEP Mexicali, Ensenada y CENFOCAP”

Partida 1

Cantidad 4 (3 instalados y uno para futura instalación)

OBJETIVO

La Policía Estatal Preventiva es una corporación en la que constantemente implementa tecnología de vanguardia, por lo que contar con un sistema de control de registros de entradas y salidas de unidades en los edificios de la P.E.P. es primordial para la corporación.

El objetivo es tener la bitácora de las unidades que entran y salen de las instalaciones de las P.E.P. de manera autónoma esto mediante tecnología Rfid, por lo cual se diseño un modulo en el S.I.V.A el cual permite conectarse al equipo lector de  Rfid, y así guardar las entradas y salidas de las unidades en su base de datos.

Con este módulo del S.I.V.A.  se tendrá un mejor control de las unidades de la P.E.P. por lo que realizar cruces de estados de fuerza en tiempo real, verificar unidades que se encuentran en calle y unidades que se encuentran en base se podrá realizar de manera rápida y precisa.

Se podrán tener reportes específicos sobre vehículos, días, horas, entradas y salidas.

DESCRIPCIÓN  GENERAL

En cada edificio de la P.E.P. existe un área de entrada y salida de vehículos, en dicha área se instalara un Lector de RFID con 2 antenas, una antena será dirigida hacia la entrada y otra hacia la salida de las instalaciones.

Este proyecto  se realizara en 3 ubicaciones:

-Policía Estatal Preventiva plaza Mexicali, avenida Calafia #412 C.P 21000 Centro Cívico Mexicali B.C.

-Policía Estatal Preventiva plaza Ensenada, Ampliación Boulevard Zertuche S/N Ensenada B.C.

-CENFOCAP, Km. 140 carretera nacional Tecate Tijuana.

El lector RFID se conectara al sistema S.I.V.A. mediante comunicación TCP/IP cada vez que este lector lea un INLAY enviara los datos al sistema el cual guardara el id del INLAY junto con su hora, fecha y la antena que recibió el dato. Cabe mencionar que el id del INLAY estará ligado junto con los datos de los vehículos que se tienen en las bases de datos del S.I.V.A.

El INLAY deberá ser colocado en el parabrisas de las unidades y debe tener una medida de 85.9 x 24mm. El proveedor instalara los INLAY en todas los vehículos de la P.E.P. y deberá cerciorarse que el lector RFID los capture, la antena del lector deberá leer perfectamente los vehículos en movimiento.

SUMINISTRO POR PARTE DE LA P.E.P.

Suministro de conexión para red de datos.

SERVICIOS DE INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO

EL proveedor asignara a ingenieros para la instalación y puesta a punto del equipo a entera satisfacción de la convocante.

Esta Implementación constara de las siguientes actividades:
-Deberá presentar un plan de implementación de la solución.
-Suministro de todos los materiales y accesorios para la puesta a punto del equipo.
-Instalación, configuración y puesta a punto del equipo.
-Transferencia de conocimientos (capacitación) tipo (Workshop) para uso del equipo al personal designado por la convocante.

GARANTIAS

La garantía para el equipo lector grabador RFID y Antena es de 3 (tres) años sobre fallas de hardware por defectos de fabricación.

La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

DETALLES DE INSTALACION

El proveedor deberá realizar visita a los sitios, esta deberá ser obligatoria por parte del proveedor donde se revisaran los alcances del proyecto.
El proveedor debe asegurar que todas las partes ordenadas sean las correctas para la elaboración del trabajo y que estas sean instaladas de acuerdo a los procesos de certificación de diseño e instalación del fabricante.

La instalación de la solución de lector de RFID para las instalaciones de la P.E.P. deberá ser instalado y configurado “LLAVE EN MANO” a entera satisfacción de la convocante

MEMORIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO

El proveedor elaborara una memoria técnica, conteniendo descripción del proyecto,  planos de instalación, esta deberá ser entregada al departamento de informática de la Policía Estatal Preventiva en un tiempo estimado de 1 (Un) mes después de concluir el proyecto.

ESPECIFICACIONES TECNICA

Lector - Grabador Fijo R.F.I.D. – Impinj Speedway Revolution R420

Desempeño: 
Sistema Autopiloto para autoajuste de configuración para el rendimiento y funcionalidad óptimo, incluso para las aplicaciones más exigentes.

Regiones Soportadas:			US, Canada, y otras regiones.

Antenas:	4 de Alto Desempeño, Puertos de Antena Monostáticos (RP TNC).

Transmisión de Poder: 			+10.0 to +30.0 dBm (PoE)

+10.0 to +32.5 dBm (Fuente de Poder Universal Externa)

Máxima Sensibilidad de Recepción: 	-82 dBm

Máximo Retorno de Perdida: 		10 dB

Interface de Aplicación: 		EPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP) v1.0.1

Conexión de Red: 	10/100BASE-T auto-negotiate (full/half) Con auto-sensing MDI/MDX Para auto-crossover (RJ-45)

Conectividad Celular:	Sierra Wireless AirLink PinPoint XT (CDMA or GSM          connectivity with GPS data)

Sierra Wireless AirLink Raven XT (CDMA or GSM connectivity)

Configuración de Dirección IP: 		DHCP, Static, or Link Local Addressing (LLA) with Multicast DNS (mDNS)

Tiempo de Sincronización: 		Network Time Protocol (NTP)

Interfaces de Administración: 		Administración Web UI ó similar.

Administración RShell Console Usando Administración Serial por medio del Puerto de Consola, Telnet ó SSH SNMPv2 MIBII.

Administración de Lectura EPCglobal v1.0.1 Syslog

Actualizaciones de Firmware: 	Imágenes de partición dual permiten transmisión fiable a nuevo firmware mientras el lector se encuentra operando.
Mecanismo de actualización Scalable permite actualizaciones programadas de forma simultánea de múltiples lectores.

USB Flash Drive

Web Management UI ó silimar.

Administración por Consola: 	RS-232 usando un cable Standard de Administración Estilo Cisco (DB-9 to RJ-45) Rango de Baudios: 115200, Datos: 8 bit, Paridad: Ninguna, Parada: 1 bit, Control de Flujo: Ninguno

USB: 	USB 1.1 (Type B) y Puertos en Host (Type A) ports 
Puerto Serial USB Virtual COM; y Soporte de Drive USB para aplicaciones embedidas.

GPIO: 	4 entradas, aisladas ópticamente 3-30V; 4 salidas, aisladas ópticamente, 0-30V, no aisladas 5V, fuente 100mA (DB-15).

Fuentes de Poder: 	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af +24 VDC @ 800mA a través de fuente de poder externa con conector de seguridad.

Consumo de Energía: 			
Idle				Typical	LDC

PoE at +30 dBm : 		3W 	11.5W 	6W 
Power Supply at +30 dBm: 	3W 	13.5W 	6W
Power Supply at +32.5* dBm: 	3W 	15W 	6W
Interperie:  			Sellado IEC IP52

Golpes y Vibración: 		Certificación Mil-Std-810G

Temperatura de Operación: 	-20 ºC a +50 ºC

Humedad:			5% to 95%, no condensada

Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 	7.5 x 6.9 x 1.2 in (19 x 17.5 x 3 cm)

Peso: 				1.5lbs (24.5 oz)

RoHS:				Cumple con las directivas de la Unión Europea 2002/95/EC

Garantía del Fabricante y/o Proveedor:
Limitada a 3 años sobre fallas de hardware por defectos de fabricación, con soporte en sitio.

Normas y especificaciones de calidades de construcción que se deberán cumplir:

Air Interface Protocol:

•	EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C

•	Regularizaciones US FCC Part 15 ó Geográficas Europa y otras regiones siguiendo ETSI EN 302 208 v1.2.1 sin regularizaciones LBT Brazil, Hong Kong, India, Uruguay, Vietnam. Aprobación de regularizaciones pendientes – Australia, China, Malaysia, Singapore, Taiwan, y Tailandia.

•	RoHS: Cumple con las directivas de la Unión Europea 2002/95/EC

INCLUIR

6 Antenas Yagi.  Modelo Astron 928-4

4 Fuentes de poder con cable de corriente para Lector Impinj Speedway Revolution R420.

1 Rollo con 2500 TAG's Inlay En Frecuencia UHF902-915Mhz para colocar en Parabrisas de Unidad Móvil. Modelo DogBone Wet Inlay – Smartrac 3001874

PAQUETE CINCO

“UPS C3 Mexicali”

Partida 1

Cantidad 1

MARCA DE  REFERENCIA:

EATON

MODELO DE REFERENCIA

Powerware 9355-3H

I.-      Introducción

En el presente documento se detallan las características técnicas y los servicios requeridos para llevar a cabo el suministro e instalación del sistema de respaldo de energía eléctrica para el Edificio Administrativo del C3, el cual consiste en una unidad de respaldo de energía, un transformador de aislamiento y un supresor de picos.

Además del suministro del equipo mencionado, se describen los servicios necesarios para la correcta instalación y puesta en operación de dichos equipos. Por lo que se deberá considerar el presente documento como una referencia para la presentación de una propuesta técnica y posteriormente para llevar a cabo los trabajos de instalación.

A continuación se proporcionan las especificaciones técnicas del equipo requerido y los servicios que se deberán proveer.

II.-	Descripción del equipo a suministrar

Especificaciones técnicas del UPS:

Características:

- 20 KVA/16KW de capacidad

- Baterías selladas libres de mantenimiento adecuadas para proporcionar un tiempo de soporte de: 24 minutos @ .7fp de carga.

- Operación true online “Doble conversión”.

- Diseño con salida de onda senoidal pura.

- Equipado con bypass automático.

- Bypass de mantenimiento externo (opcional).

- Diseño y fabricación: ISO9001:2000

- (1) Puerto de comunicación estándar (RS232), (1) REPO, (1) Relevador de contactos seco.

- Capacidad de operar en protocolo SNMP.

- Software para monitoreo y shutdown del equipo.

- Recarga Inteligente de baterías (Tecnología ABM)

ENTRADA:

- Voltaje: 220VCA.

- Rango: -15%,+10%,Nominal al 100% de carga, sin descargar baterías

- Frecuencia: 50/60HZ (45 a 65 HZ)

- Factor de potencia: 0.99 Típicamente a plena carga

- Alimentacion:Hardwire

Baterías

Incorporando nuestra exclusiva tecnología de management avanzado de batería (ABM®), el UPS ofrece la habilidad de incrementar hasta un 150% la vida de servicio de batería, comparado con el método tradicional de carga.

- Tipo: Sellada libres de mantenimiento

- Tiempo de vida estimada: 3 – 5 anos

- Prueba de baterías automática

- Temperatura de operación: 25ºC, RECOMENDADO

Salida

- Voltaje: 220VCA.

- Regulación: +/- 1% en condiciones estática, +/-5% para un paso del 100% de carga, con recuperación menor a 1MSEG.

Características físicas y ambientales

- Ruido: <53 dbA @ 1 m

- Temperatura de operación: 0ºC A 40ºC

III.- 	Servicios de instalación

Los equipos y material de la presente adquisición se deberán instalar en el Edificio Administrativo del Centro de Evaluación y Control de Confianza del municipio de Mexicali, ubicado en: Calzada de los presidentes polígono 11-3 FR Este.

El licitante participante deberá considerar la instalación, configuración y puesta a punto de una unidad de respaldo de energía, un transformador de aislamiento y un supresor de picos, así como la utilización de equipo, herramienta y maquinaria especial para la adecuada instalación, además de todo los insumos necesarios para la debida instalación y funcionamiento del equipo de respaldo de energía (como son cableado y todos los accesorios necesarios para la correcta instalación del equipo solicitado), realizar las pruebas de conexión del equipo a los centros de carga que se indiquen, puesta en marcha del equipo y arranque inicial (incluye Pruebas con la planta de emergencia).

El transformador de aislamiento se deberá de estar instalado antes del ups. Debiendo contemplar el bypass manual interno.

IV.	Garantía

El periodo mínimo de garantía a ofrecer es de 3 (tres) años, contado a partir de la entrega e instalación del equipo a entera satisfacción de la dependencia solicitante. Esta garantía tendrá por objeto responder contra los defectos de fabricación y vicios ocultos que en su caso se presenten en los bienes suministrados e instalados. El licitante será el responsable de hacer válida la misma y deberá responder por los bienes garantizados directamente a la Convocante. El periodo de garantía empezará a correr a partir de la fecha de entrega total de los bienes materia del suministro, a entera satisfacción de la dependencia.

Se requiere que la garantía incluya el servicio de atención en sitio de 7x24x365, es decir de Lunes a Domingo, durante las 24hrs, los 365 días del año, con un tiempo de respuesta y solución de fallas en 6 horas, a partir del levantamiento del reporte.

PAQUETE SEIS

PGJE

“Computadoras de escritorio”

Partida 1

Cantidad 120

MARCAS DE REFERENCIA

HP, DELL, LANIX, LENOVO.

PROCESADOR

Intel Core i5-3470 3.2Ghz. 5GT/s.

6 MB de Memoria Cache con tecnología Intel vPro

Subsistema de Memoria

4 GB de Memoria RAM Tipo DDR3 de 1600 MHZ con crecimiento a 32GB.

Subsistema de I/O

El Motherboard deberá contar con la marca fabricante del equipo de cómputo troquelada, tampografiada ó impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería.

1 Slot Bus PCI-Express x 1, 1 Slot Bus PCI-Express x 16

Puertos: 1 Puerto Video VGA, 1 Display Port ó HDMI, 1 RJ45, 2 Salida Audífono/Salida Bocinas, 2 Entrada Micrófono, 10 Puertos USB 2.0 externos (4 Frontales y 6 Posteriores).

Tarjeta de sonido integrada en motherboard propia del fabricante

Tarjeta de video Integrada al MotherBoard Intel (HD) Graphics, Nvidia o AMD.

Subsistema de Almacenamiento

Unidad de Disco Duro de 500 GB Serial SATA de 7200 RPM a 6.0 Gb/s.

Unidad DVD+/-RW 16x SATA

Consola

Monitor LCD 19” NO Widescreen con puertos USB integrados.

Teclado con interface USB en español

Mouse de dos botones con scroll óptico USB, con MousePad

Subsistema de red

Tarjeta de red 10/100/1000 BASE-TX (Integrada en MotherBoard conector RJ-45)

Factores Físicos

Gabinete tipo Mini Torre.

Diseño tipo Tool less en las unidades físicas instaladas, slots y chasis.

Fuente de poder con un factor de eficiencia de energía de al menos 80%.

Software

Incluir Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Profesional 64 Bits en Español con última versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

Garantía

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PAQUETE SIETE

PGJE

“UPS”

Partida 1

Cantidad 120

MARCA DE REFERENCIA

APC

MODELO DE REFERENCIA

SUA750

CARACTERISTICAS

Capacidad de potencia de salida 500 watts / 750 va

Máxima potencia configurable 500 watts / 750 va

Tensión de salida nominal 120v

Regulador automático de voltaje avr con corrección baja de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.

Capacidad de arranque en frio.

Distorsión de tensión de salida menos del 5% a carga completa

Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) 47 - 53 hz para 50 hz nominal, 57-63 hz para 60 hz nominal

Factor de cresta hasta 5: 1

Tipo de forma de onda: onda senoidal

Conexiones de salida (6) nema 5-15r

Duración típica de reserva a media carga 15.9 minutos (250 watts)

Duración típica de reserva con carga completa 4.6 minutos (500 watts)

Visualizador de estatus led con gráfico de barras de carga y batería y en línea: en línea: batería en actividad: batería de reemplazo: e indicadores de sobrecarga

Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables

INCLUYE

Manuales completos

CD/DVD con Software de Administración de equipo

Documentación del equipo.

GARANTIA

Garantía de 2 años por parte del Fabricante.

PAQUETE OCHO

PGJE

“RUTEADORES”

Partida 1

Cantidad 10

MARCA DE REFERENCIA

CISCO SYSTEMS, INC

MODELO DE REFERENCIA

CISCO 2901/K9

CARACTERÍSTICAS

Cisco 2901 Integrated Services Router.

Tecnología de conectividad: Con cables

Conectividad: Ethernet LAN (RJ-45)

Cantidad de Puertos: 2

Cantidad de Puertos USB 2.0: 2

DC-in Jack: 2

Puerto RS-232: 1

Ranuras de Expansión: 2 GE, 4 EHWIC, 2 DSP, 1 ISM

Memoria Flash: 256 MB

Memoria Interna: 512 MB

Protocolos Soportados: IPV4, IPV6, OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS, IGMPV3, PIM SM, PIM SSM, DDVMRP, IPSEC, GRE, BVD, IPV4-to-IPV6 Multicast, MPLS, l2TPV3, 802.1ag, 802.3ah, l2/l3 VPN.

Control de Energía: Energía sobre Ethernet (PoE).

Corriente de Entrada: 1.5/0.6

Frecuencia de Entrada: 47/63 Hz

Voltaje de Entrada: 100 - 240 v

Montaje en Bastidor: 1RU

Transmisión de Datos

Tasa de Transferencia (máx): 1 GBits

Conexión Ethernet.

INCLUYE

Ultima versión liberada de imagen LAN Base Software con que cuente el fabricante.

Se deberán de incluir todos los cables necesarios para la correcta operación del equipo.

Kit para montar en rack de 2 o 4 postes.

1-port serial wan interface card 1 x serial

V.35 cable, dte male to smart serial, 10 feet

Soporte y garantía por 3 años SMARTNET 8X5XNBD CISCO 2901

GARANTÍA

3 años de garantía en partes y mano de obra, con póliza 3 años SMARTNET 8X5XNBD CISCO 2901.

PAQUETE NUEVE

PGJE

“SWITCH”

Partida 1

Cantidad 11

MARCAS DE REFERENCIA

CISCO SYSTEMS, INC

MODELO DE REFERENCIA

Catalyst 2960S-48TS-L

CONECTIVIDAD

### 48 Puertos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T + 4 x SFP (vacías)

CARACTERISTICAS

Tipo de dispositivo: Conmutador - 48 puertos - Gestionado

Tipo incluido: Montaje en rack - 1U

Puertos: 48 x 10/100/1000 + 4 x SFP

Rendimiento: Capacidad de conmutación: 176 Gbps 
Rendimiento de reenvío (tamaño de paquete de 64 bytes) : 77.4 Mpps

Tamaño de tabla de dirección MAC: 8K de entradas

Protocolo de gestión remota: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH

Algoritmo de cifrado: SSL

Método de autentificación: Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+

Memoria RAM: 128 MB

Memoria Flash: 64 MB Flash

Indicadores de estado: Estado puerto, actividad de enlace, velocidad de transmisión del puerto, modo puerto duplex, alimentación, sistema

Expansión / Conectividad

Interfaces: 48 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 
USB: 1 x 4 PIN USB tipo A 
1 x consola - mini USB tipo B - gestión 
1 x consola - RJ-45 - gestión 
1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - gestión 
4 x SFP (mini-GBIC)

Ranura(s) de expansión: 1 (total) / 1 (libre) x Ranura de módulo de apilado

Dispositivo de alimentación-interna: Fuente de alimentación

Voltaje necesario: CA 120/230 V (50/60 Hz )

Consumo eléctrico en funcionamiento: 52 vatios

INCLUYE

Ultima versión liberada de imagen LAN BASE Software con que cuente el fabricante.

Se deberán incluir todos los cables necesarios para la correcta operación del equipo.

Kit de rieles para montar en rack de 2 o 4 postes.

Soporte y garantía por 3 años SMARTNET 8X5XNBD Cat 2960S Stk48 GigE,4xSFP LAN Base

GARANTÍA

3 Años de garantía por parte del fabricante, con póliza SMARTNET 8X5XNBD Cat 2960S Stk48 GigE,4xSFP LAN Base

PAQUETE DIEZ

PGJE

“COMPUTADORAS PORTATILES”

Partida 1

Cantidad 5

MARCAS DE REFERENCIA

HP, DELL, LANIX, LENOVO, SONY, TOSHIBA

PROCESADOR

Procesador 3rd gen Intel Core i5-3320M (2.6GHz)

3MB de memoria Smartcache con tecnología Intel vPro

SUBSISTEMA DE MEMORIA

8 GB de Memoria RAM (2X4GB) DDR3 de 1600 MHz.

SUBSISTEMA DE I/O

Puertos: 3 Puertos USB 2.0, 1 Puerto VGA, 1 Puerto HDMI o Displayport, 1 Salida Audífono/Bocinas, 1 Entrada Micrófono, 1 Slot Express Card, 1 RJ-45, 1 Ranura Docking,

Tarjeta de video Integrada al Motherboard Intel HD, AMD, Nvidia.

Tarjeta de Sonido de alta definición integrada por el fabricante.

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Disco duro de 500GB SATA,  7200 RPM

Unidad de 8x DVD+/-RW SATA

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de red Gigabit Ethernet integrada 10/100/1000 BASE-TX

(Integrada en Motherboard conector RJ-45)

Tarjeta de red inalámbrica integrada 802.11 b/g/n

Modulo Bluetooth 3.0 integrado en tarjeta madre

CONSOLA

Pantalla 14.0" HD (1366 X 768) Anti-glare Led-Backlit.

Teclado interno retroiluminado qwerty idioma español

Mouse tipo touch pad con zona de scroll

Cámara Web HD integrada en la computadora

INCLUYE

Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Profesional 64 bits idioma español con última versión de Service Pack disponible,incluye CD/DVD de instalación y Licencia.

Software de diagnostico, Recuperación y Documentación técnica del equipo

Adaptador de corriente 90W A/C

Batería de iones de litio de 6 celdas

Maletín de Transporte

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

Los accesorios deben ser de la misma marca del equipo de cómputo.

GARANTÍA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PAQUETE ONCE

PGJE

“IMPRESORAS TIPO 1”

Partida 1

Cantidad 40

MARCA DE REFERENCIA

EPSON

MODELO DE REFERENCIA

FX-890

CARACTERISTICAS

Tecnología de impresión: Matriz de puntos.

Velocidad de impresión en cps: De Hasta 680 cps a 12cpp / 566 cps a 10 cpp.

Lenguaje de impresión: ESC/P, IBM, IBM PPDS.

Alta fiabilidad (MTBT): 20,000 horas encendidas.

Buffer: 128 KB

Ancho de columna: 20 cpi: 160 caracteres, 17 cpi: 137 caracteres, 15 cpi: 120 caracteres, 12 cpi: 96 caracteres, 10 cpi: 80 caracteres.

Panel de control: Bloqueo del panel, ajuste de funciones por defecto, estacionamiento del papel, ajuste parte superior de formulario, microajuste, expulsión, carga, alimentación de formularios, alimentación de líneas, rasgado, pausa, fuente.

Interfaces: Paralelo, USB y Ranura tipo B

Fuente de alimentación 110 v.

INCLUYE

Cable de alimentación.

Cinta para impresora.

Software y documentación del producto en CD-ROM

GARANTÍA

1 año por parte del Fabricante.

EN LA PROPUESTA TÉCNICA SE DEBERÁ DE ESPECIFICAR MARCA Y MODELO.

PAQUETE DOCE

PGJE

“IMPRESORAS TIPO 2”

Partida 1

Cantidad 10

MARCA DE REFERENCIA

HP

MODELO DE REFERENCIA

laserjet pro p1102w

CARACTERISTICAS

Resolución: 600x600 dpi

Tecnología de impresión: Láser

Velocidad de impresión: 18 páginas por minuto

Memoria estándar: de 8mb

Volumen promedio de impresión por mes: 250 a 1500 páginas.

Manejo de papel: Entrada de manejo de papel, estándar:

Salida de manejo de papel, estándar:

Capacidad inalámbrica: WiFi 802.11b/g/n

Puerto Hi-speed USB 2.0.

Fuente de alimentación 110 v.

INCLUYE

Cable de alimentación

Cartucho de toner negro de inicio HP

Cable USB de 6’

Software y documentación del producto en CD-ROM.

GARANTÍA

1 año por parte del Fabricante.

PAQUETE TRECE

PGJE

“LICENCIAS OFFICE”

Partida 1

Cantidad 157

MARCA DE REFERENCIA

MICROSOFT

no. parte

021-10271

CARACTERISTICAS

Licencia Open Gobierno de Office Standard 2013

Idioma español

INCLUYE

DVD de instalación

PAQUETE CATORCE

PGJE

“LICENCIAS PHOTO SHOP”

Partida 1

Cantidad 4

MARCA DE REFERENCIA

ADOBE

NO. PARTE

65170885AF01A00

CARACTERISTICAS

Photoshop Extended C26 13

Idioma español

INCLUYE

DVD de instalación

PAQUETE QUINCE

PGJE

“LICENCIAS PHOTO SHOP”

Partida 1

Cantidad 1

MARCA DE REFERENCIA

ADOBE

NO. PARTE

65170585

CARACTERISTICAS

Photoshop Extended CS6 13 Windows North

Idioma español

INCLUYE

DVD de instalación

PAQUETE DIEZ Y SEIS

PGJE

“LICENCIAS”

Partida 1

Cantidad 3

MARCA DE REFERENCIA

VMWARE

no. parte

V‐VESE2VS‐AP000‐00

CARACTERISTICAS

Licencia Veeam Essentials Enterprise 2 socket bundle for Vmware Tier A (hasta 6 cores)

INCLUYE

DVD de instalación

PAQUETE DIEZ Y SIETE

PGJE

“SERVIDOR DE DATOS TIPO 1”

Partida 1

Cantidad 1

MARCAS DE REFERENCIA

HP, DELL, IBM

CARACTERISTICAS

1 PROCESADOR INTEL® XEON E52630 SIX-CORE 2.3GHZ 15MB CACHE

SUBSISTEMA DE MEMORIA

32GB MEMORIA RAM (4X4GB), DDR3-1333MHZ RDIMM PARA UN PROCESADOR

SUBSISTEMA I/O

2 SLOTS LIBRES PCI EXPRESS GENERACION 2 (1 PCIe x8, 1 PCIe x16)

1 PUERTO SERIAL (RS232), 4 PUERTOS USB 2.0, 2 VIDEO VGA,  4 RJ45

1 TARJETA DE VÍDEO INTEGRADA EN MOTHERBOARD

1 TARJETA CONTROLADORA INTEGRADA SAS RAID CONTROLLER CON  1GB CACHE RESPALDADO

1 PUERTO RJ45 PARA ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA DEL EQUIPO

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

8 DISCOS DUROS DE 1TB 7.2K RPM SERIAL-ATTACH SCSI 2.5" HOT PLUG HARD DRIVE EN RAID 5.

UNIDAD ÓPTICA DVD+/-RW SATA INTERNO.

SUBSISTEMA DE RED

CUATRO PUERTOS GIGABIT ETHERNET RJ-45  INTEGRADOS.

CONSOLA

TECLADO USB EN IDIOMA INGLES.

MOUSE ÓPTICO DE DOS BOTONES CON SCROLL USB

LOS COMPONENTES DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO SERVIDOR.

FACTORES FISICOS

GABINETE MONTABLE EN RACK DE 1 UNIDAD.

2 FUENTES DE PODER REDUNDANTES HIGH OUTPUT POWER SUPPLY REDUNDANT CAPACIDAD HOT PLUG DE 460W.

INCLUYE

1 LICENCIA WINDOWS SERVER 2012 OLP Y 5 LICENCIAS CAL WINDOWS SERVER

MONTADO DE EQUIPO EN RACK.

INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO EN SERVIDOR

GARANTÍA

3(TRES) AÑOS DE GARANTIA  EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE, EN MANO DE OBRA Y REFACCIONES. LA GARANTÍA SE DEBERÁ LLEVAR A CABO POR PARTE  EL PROVEEDOR, QUIEN TENDRÁ QUE GESTIONAR ANTE EL FABRICANTE LA REPARACION DEL EQUIPO.

PAQUETE DIEZ Y OCHO

PGJE

“SERVIDOR DE DATOS TIPO 2”

Partida 1

Cantidad 1

MARCAS DE REFERENCIA

HP, DELL, IBM

CARACTERISTICAS

2 PROCESADORES INTEL® XEON E5630 SIX-CORE 2.3GHZ 15MB CACHE

SUBSISTEMA DE MEMORIA

16GB MEMORIA RAM (4X4GB), DDR3-1333MHZ RDIMM PARA UN PROCESADOR

SUBSISTEMA I/O

2 SLOTS LIBRES PCI EXPRESS GENERACION 2 (1 PCIe x8, 1 PCIe x16)

1 PUERTO SERIAL (RS232), 4 PUERTOS USB 2.0, 2 VIDEO VGA,  4 RJ45

1 TARJETA DE VÍDEO INTEGRADA EN MOTHERBOARD

1 TARJETA CONTROLADORA INTEGRADA SAS RAID CONTROLLER CON  1GB CACHE RESPALDADO

1 PUERTO RJ45 PARA ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA DEL EQUIPO

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

4 DISCOS DUROS DE 300GB 10K RPM SERIAL-ATTACH SCSI 3.5" HOT PLUG HARD DRIVE EN RAID 5.

UNIDAD ÓPTICA DVD+/-RW SATA INTERNO.

SUBSISTEMA DE RED

CUATRO PUERTOS GIGABIT ETHERNET RJ-45  INTEGRADOS.

CONSOLA

TECLADO USB EN IDIOMA INGLES.

MOUSE ÓPTICO DE DOS BOTONES CON SCROLL USB

LOS COMPONENTES DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO SERVIDOR.

FACTORES FISICOS

GABINETE MONTABLE EN RACK DE 1 UNIDAD.

2 FUENTES DE PODER REDUNDANTES HIGH OUTPUT POWER SUPPLY REDUNDANT CAPACIDAD HOT PLUG DE 460W.

INCLUYE

1 LICENCIA WINDOWS SERVER 2012 OLP Y 5 LICENCIAS CAL WINDOWS SERVER

MONTADO DE EQUIPO EN RACK.

INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO EN SERVIDOR

SOFTWARE DE CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN ALTIRIS 7.1 “CLIENT MANAGEMENT SUITE (CMS)”, CON LICENCIA (CMS) PARA 500 ESTACIONES, CON DERECHO A NUEVAS VERSIONES DEL SOFTWARE DURANTE UN AÑO.

MANUALES COMPLETOS, DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO Y CD´S CON DRIVERS, CONFIGURACIÓN Y DIAGNOSTICO.

SERVICIO DE INTEGRACION DE WINDOWS 2012 A LA CONTROLADORA DE DOMINIO.

SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE CMS:

- MONTADO DE EQUIPO EN RACK.

- INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO EN SERVIDOR

- INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN ALTIRIS 7.1 “CLIENT MANAGEMENT SUITE (CMS)”  EN SERVIDOR

- SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS ALTIRIS SIGUIENTES:

- DEPLOYMENT SOLUTION

- INVENTORY SOLUTION

- SOFTWAREVIRTUALIZATION AND DELIVERY

- INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN SYMANTEC VERSIÓN 7.1 PARA TODOS LOS MÓDULOS ANTES DEFINIDOS.

- INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE HASTA 2 TASK SERVERS EN HARDWARE PROPORCIONADO POR EL ORGANISMO

- PRUEBAS DE DEPLOYMENT HASTA EN 5 EQUIPOS

- PRUEBAS DE VIRTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE 2 APLICACIONES

- INSTALACIÓN DE LOS PLUG-IN DE LAS FUNCIONALIDADES DE LA VERSIÓN 7.

PRUEBAS DE OPERACIÓN

LOS SERVICIOS DESCRITOS SE REALIZARÁN DURANTE UN MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES (80 HORAS DE SERVICIO), ENTREGADOS POR UN INGENIERO CONSULTOR CERTIFICADO POR EL FABRICANTE (SYMANTEC TECHNICAL SPECIALIST).

GARANTÍA

3 (TRES) AÑOS DE GARANTIA  EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE, EN MANO DE OBRA Y REFACCIONES. LA GARANTÍA SE DEBERÁ LLEVAR A CABO POR PARTE  EL PROVEEDOR, QUIEN TENDRÁ QUE GESTIONAR ANTE EL FABRICANTE LA REPARACION DEL EQUIPO.

ANSI/TIA/EIA = American National Standards Institute / Telecommunications Industry Association / Electrical Industry Association

ANSI/TIA/EIA = American National Standards Institute / Telecommunications Industry Association / Electrical Industry Association