 “ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 

LA-902002994-T1-2012

	PARTIDA


	PARTIDA ÚNICA
CONCEPTO
	REGISTRO SANITARIO
	CANTIDAD
	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO

	1
	ULTRASONIDO   

EQUIPO  MÉDICO  ULTRASONIDO A  COLOR  PORTÁTIL TIPO  LAPTOP PARA   DIAGNOSTICO  3 D Y  DOPLER.  

DESCRIPCIÓN

PANTALLA  LCD DE  10 A  15 ´´

TECLADO  RETRO -ILUMINADO.

AGARRADERA  DE MANO  EN  PARTE  TRASERA

2 PUERTOS   CONECTORES  (TRANSDUCTORES)

IMÁGENES DE  ESPECTRO  COMPLETO.

ARRANQUE  RÁPIDO  Y  MODO  SUSPENSIÓN.

EXPLORACIÓN RÁPIDA (OPTIMIZACIÓN  DE IMAGEN  INSTANTÁNEA.

THI (IMÁGENES  ARMÓNICAS DE TEJIDOS).

HPRF(ALTA FRECUENCIA  DE  REPETICIÓN DE PULSOS)

IMAGEN  TRAPEZOIDAL.

3 PUERTOS USB 2.0  PARA  TRANSFERENCIA DE  IMÁGENES.

BUCLE  DE CINE   DE  512  FOTOGRAMAS.

SONOVIEW (40  ALMACENAMIENTO  DE IMÁGENES). 

ZOOM ESCRITURA/LECTURA.

DISCO DURO DE  160 GB.

RESOLUCIÓN MAYOR  DE  280 FPS.

APLICACIONES

VASCULAR, OBSTÉTRICA, GINECOLOGÍA, ABDOMINAL, UROLOGÍA, VASCULAR, MUSCULOESQUELETICA.

MODOS  DE  OPERACIÓN  DE  IMÁGENES

MODO  B,  MODO  M, MODO M COLOR, DOPLER  POWER, DOPLER  COLOR, DOPLER PW,  3D.

INSTALACIÓN DE  EQUIPO: 110  VOLTIOS+- 10% A 60 HZ

CONEXIÓN A DICOM: OPCIONAL

INCLUYE PAQUETE DEL  EQUIPO

• 1 ULTRASONIDO PORTATIL 

•  1 MANUAL DE USUARIO.

• 1 TRANSDUCTOR  CONVEXO DE  2 -8 MHZ  PARA ESTUDIOS DE  ABDOMEN.

• 1 TRANSDUCTOR  LINEAL 5-12 MHZ PARA  ESTUDIOS  DE PARTES  PEQUEÑAS.

• 1 TRANSDUCTOR   ENDOCAVITARIO DE 4-9 MHZ.

• 1  IMPRESORA COMPATIBLE AL EQUIPO DE ULTRASONIDO, PARA IMPRIMIR EN BLANCO Y NEGRO.

• 1 REGULADOR UPS,  DE  DOBLE CONVERSIÓN

• 1 CARRO  ORIGINAL DEL MODELO O  MARCA DE  EQUIPO  ULTRASONIDO CON ESPACIO  IMPRESORA  Y  PORTA TRASDUCTORES.

• CONSUMIBLES: UN ROLLO DE PAPEL IMPRESORA,  Y  ENVASE DE   GEL CONDUCTOR. 

• GARANTÍA DE  18 MESES
• SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SEMESTRAL (Equivalente a 3(tres) Servicios).


	APLICA
	1
	Semestral durante el periodo de Garantía

	PARTIDA


	PARTIDA ÚNICA
CONCEPTO
	REGISTRO SANITARIO
	CANTIDAD
	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO

	2
	MONITOR DE SIGNOS VITALES

EQUIPO QUE DETECTA, MIDE Y DESPLIEGA EN PANTALLA, DE FORMA  CONTINUA  MÚLTIPLES PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, CON FINES DIAGNÓSTICOS Y  TERAPÉUTICOS: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA  CARDIACA, FRECUENCIA  RESPIRATORIA, TEMPERATURA, PRESIÓN  ARTERIAL NO INVASIVA, OXIMETRÍA  DE  PULSO.

DESCRIPCIÓN
EQUIPO MÉDICO  MONITOR  CONFIGURADO CON PANTALLA DE 12 PULGADAS  CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A LA RED DE MONITOREO, SALIDA DE  ELECTROCARDIOGRAMA O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN, PANTALLA A COLOR LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR, PROTECCIÓN  CONTRA  DESCARGA DE  DESFIBRILADOR, DETECCIÓN DE MARCAPASOS, DETECCIÓN  DE ARRITMIAS  BÁSICAS(TAQUICARDIA VENTRICULAR, ASISTOLIA Y FIBRILACIÓN  VENTRICULAR).

CARACTERÍSTICAS  DE  MONITOR

• DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS EN PANTALLA: AL MENOS 6 CURVAS SIMULTÁNEAS. ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 2 CURVAS AELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES O MÁS, CON ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST.  PLETISMOGRAFÍA. RESPIRACIÓN.

• DESPLIEGUE  NUMÉRICO: FRECUENCIA CARDIACA. FRECUENCIA RESPIRATORIA. SATURACIÓN DE OXÍGENO. PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). TEMPERATURA. MODO PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A  DIFERENTES  INTERVALOS DE   TIEMPO.

• TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO.

• CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS UNA HORA, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA.

• ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA CARDIACA. FRECUENCIA RESPIRATORIA. SATURACIÓN DE OXÍGENO. PRESIÓN NO INVASIVA.

• ALARMA DE APNEA.

• ALARMAS DEL SISTEMA QUE INDIQUEN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR CON SILENCIADOR DE ALARMAS.

•  INTERFACE, MENÚS Y MENSAJES EN ESPAÑOL.

ACCESORIOS GENERALES

SISTEMA PARA FIJACIÓN DEL MONITOR: SOPORTE  RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS.

300 ELECTRODOS PARA ECG ADULTO.

REGISTRADOR TÉRMICO O IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA O MÓDULO INSERTABLE.

UN CABLE TRONCAL Y UN SENSOR MULTISITIO REUSABLE PARA OXIMETRÍA DE PULSO.

UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE).

BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO  UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES.

UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS.

UN CABLE TRONCAL Y DOS SENSORES TIPO DEDAL REUSABLES PARA OXIMETRÍA DE PULSO.

UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE).

INSTALACIÓN: 110V, 60 HZ. ±10%.

MARCHA DE  ARRANQUE POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN.

GARANTÍA  POR  18 MESES Y MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. 

NORMAS - CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. 
	APLICA
	1
	Semestral durante el periodo de Garantía


