[image: image1.jpg]



Licitación Pública Regional No. 32065001-041-12

Anexo A “Especificaciones Técnicas”


PAQUETE ÚNICO
Partida 1

Sistema de almacenamiento SAN

Cantidad: 01

Marcas Aceptadas
HP, DELL, IBM, EMC
Características Mínimas

· El sistema de almacenamiento deberá soportar los siguientes sistemas operativos: Windows Server (2003, 2008 y 2008 HyperV), IBM AIX, Sun Solaris, Linux, HP-UX, VMware ESX 4.1, Citrix XenServer 5.6
· El sistema de almacenamiento debe de contar con componentes redundantes, conectables en caliente, controladores activo-activo y tener CPUs de alto rendimiento basados en RISC
· Soporte de conectividad del tipo Fibre Channel, iSCSI, FCoE y Direct Connect Fibre Channel

· Controladora  sencilla o dual con soporte para: 

· 8Gb/s Fibre Channel Host Port

· 1Gb/s iSCSI Host Port

· 10Gb/s iSCSI/FCoE Host Port

· La controladora deberá de permitir la combinación de los puertos antes mencionados.

· Soporte de hasta 512 hosts con controladora sencilla

· Soporte de hasta 256 hosts con controladora dual

· Soporte para un máximo de 10 enclosure, con una capacidad c/u de 25 discos SAS, del tipo Small Form Factor (SFF).
· Soporte para un máximo de 10 enclosure, con una capacidad c/u de 12 discos SAS, del tipo Large Form Factor (LFF)

· La unidad de almacenamiento deberá de permitir la combinación de enclosures del tipo  SFF y LFF

· Capacidad para manejar los siguientes discos y características en el enclosure:

· Small Form Factor (SFF) o 2.5” form factor drive:

· 146GB, 15K rpm, 6Gb/s SAS

· 300GB, 10K rpm, 6Gb/s SAS

· 450GB, 10K rpm, 6Gb/s SAS

· 600GB, 10K rpm, 6Gb/s SAS

· 500GB, 7.2K rpm, mid-line 6Gb/s SAS

· Large Form Factor (LFF) o 3.5” form factor drive:

· 300GB, 15K rpm, 6Gb/s SAS

· 450GB, 15K rpm, 6Gb/s SAS

· 600GB, 15K rpm, 6Gb/s SAS

· 2TB, 7.2K rpm, mid-line 6Gb/s SAS

· El sistema de almacenamiento deberá soportar la replicación de datos basada en hardware a nivel del controlador en todos los modelos de la familia que ofrece.

· Soporte RAID, siendo Vraid 0, Vraid 1, Vraid 0+1, Vraid 5, Vraid 0+5, Vraid 6 y Cross Vraid Snaps

· Memoria Cache de al menos 4GB.

· Contar con un sistema de protección de datos de cache, protegido por baterías con una cobertura de al menos 96 horas o contar con un sistema de transferencia de datos de memoria cache a disco para garantizar la consistencia de los datos en caso de una falla en alguno de los controladores del sistema o de una falla en la alimentación de energía del arreglo.

· Fuente de poder redundante del tipo Hot Swap, que soporte a carga plena.
· Abanicos redundantes.
· Capacidad para soportar desde 1.1 a 240TB
· Capacidad de crecimiento para soportar por lo menos 120 discos.

· 8 Device SAS Lane por cada par de controlador

· 6Gb/s Device SAS port speed

· 24Gb/s Device Path aggregate bandwidth

· 35,000 Read I/O Requests per Second (IOPs)

· Máximo throughput de 1,700MB/s

· Drive Interface de 4 6Gb/s SAS por controlador con redundancia hacia cada unidad de doble puerto
· Redundancia hacia los enclosures desde cada controlador.

· Permitir el crecimiento del sistema de almacenamiento a modelos superiores (en caso de estar disponibles en el mercado), cambiando las controladores, permitiendo la utilización de componentes ya existentes (discos, rack, etc.), y sin necesidad de reformatear los discos existentes
· La consola de administración debe de ser vía Web con SSL ó a través de un cliente JAVA con protección por contraseña para garantizar la seguridad.
· Acceso controlado por contraseña para manejo de controladores.
· Instalación en rack de 19”
Incluye:

· El sistema de almacenamiento deberá incluir software de Thin Provisioning y la Licencia para la capacidad total ofrecida.

· Controladora dual, que incluye 4 puertos 8Gb FC (2 por controladora) y 8 puertos 1Gb iSCSI (4 puertos por controladora)
· Un enclousure del tipo SFF, con 8 discos de 600GB, SAS, 10KRPM, 6Gb/s
· Un enclousure del tipo LFF, con 8 discos de 2TB, SAS, 7.2KRPM, 6Gb/s
· El software de administración del almacenamiento deberá de permitir (incluye el licenciamiento correspondiente):

· Debe permitir el control y el manejo de alertas en forma proactivo, el software debe mostrar el comportamiento de todos los componentes físicos de la unidad (discos, canales, ventiladores, etc.).

· Debe contar con un sistema de auto monitoreo interno las 24 horas del día. El monitoreo debe ser proactivo y debe proveer la facilidad de reportar automáticamente las fallas a un centro de monitoreo local y remoto.

· Debe contar con una línea de comandos que permita obtener información, y administrar en su totalidad (generación de LUNs, asignación de LUNs a servidores, etc.) la unidad de almacenamiento.
· Debe contar con un puerto de conexión Ethernet LAN para poder ser administrado.
· Debe tener la capacidad de ser administrado a través de SNMP, o a través del Web.
· Debe permitir obtener información de los discos y los procesadores de la unidad de almacenamiento.
· El equipo ofertado debe contar con redundancia de componentes principales tales como buses internos, canales de discos, canales hacia los hosts, fuentes de poder, baterías de respaldo y ventiladores.
· En el caso de la memoria la  redundancia también es requerida.
· El equipo debe permitir el reemplazo o adición de componentes sin necesidad de apagarlo o reiniciarlo, manteniendo las aplicaciones en línea.

· Soporte para dos niveles de acceso: Administrador (lectura/escritura) y User (lectura únicamente).

· Soporte de replicación asíncrona y síncrona.

· Incluye accesorios necesarios para su instalación en rack solicitado en la partida 8.
· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

Partida 2
Enclosure para Blade

Cantidad: 01

Marcas Aceptadas
HP, DELL, IBM
Características Mínimas

· Con capacidad de soportar por lo menos 16 servidores de media altura y/o 8 servidores de altura completa, así como soportar la combinación de los servidores antes mencionados. Los enclosures deben de tener la capacidad de alojar diferentes tipos de servidores blades, es decir, deben soportar en un mismo enclosure, servidores con diferentes tipos de procesadores (AMD Opteron, Intel Xeon e Itanium), sistemas Operativos (Windows, Linx, Solaris, HP-UX), además de tener la capacidad de alojar almacenamiento, respaldos, I/O.
· Capacidad de soportar hasta 4 diferentes tipos de interconexiones (Ethernet, Fiber Channel, InfiniBand, iSCSI, SAS, etc.) soportadas simultáneamente dentro del mismo enclosure. Con tecnología de control automático y eficientizar el consumo de energía y del flujo de aire.

· Incluye 8 bahías de interconexión, de las cuales:
· 2 Bahías para tarjetas de red.

· 2 Bahías para tarjeta de servicios tipo 1.

· 2 Bahías para tarjeta de servicios tipo 2.

· 2 Bahías para tarjeta de servicios tipo 3.

· Un módulo de administración que incluye: 

· Modulo KVM (keyboard, Video and Mouse).

· 1 Puerto RJ-45 para la administración 

· 1 Puerto USB 2.0.

· 1 Puerto serial RS-232 DB-9.

· 1 Puerto VGA

· Capacidad de ser administrado por medio de una consola directamente en el enclosure con las siguientes características:
· Capacidad de controlar y poner a punto multiples enclosures.

· Capacidad de hacer inventarios de bienes y equipos dentro del enclosure.

· Reporteo de la temperatura y del consumo de energía. Incluido consumo de energía en tiempo real, por cada servidor y por cada enclosure.

· Display frontal para administración del enclosure.

· Acceso a todos los servidores blades dentro del enclosure, por medio de un solo cable.

· Proporciona un acceso integrado a la interconexión puertos.
· Seguridad basada en roles a nivel local y / o con los servicios de directorio LDAP.

· El enclosure debe medir como máximo 10 unidades de rack y debe incluir un midplane de al menos 5 Terabytes por segundo.

· Deberá de incluir 6 fuentes de poder del tipo Hot-Plug, para el soporte a plena carga del chassis  y al menos de 2400W, así como un 92% de alta eficiencia, incluyendo la redundancia de las fuentes.
· Ventiladores redundantes del tipo Hot-Plug, para el soporte a plena carga del chassis

· DVD-ROM externo, 8x o superior o en su defecto funcionalidad para permitir el acceso a una unidad óptica de manera remota.

· Interface de administración basada en web soporte de protocolo SSL, así como línea de comandos (CLI) con soporte de protocolo Telnet/SSH.

· Módulo de monitoreo físico por medio de una pantalla LCD integrada en el enclosure.

· Deberá de incluir Instalación en sitio del hardware y configuración del enclosure así como de los servidores Blade.

· Capacidad de manejo de protocolos SSH, SSHv2, KERBEROS y SNMPv3 Capacidad de manejo de protocolo SSL.

· Herramientas de diagnóstico para el chassis y los servidores instalados, así como de las tarjetas controladoras y discos

· Accesorios necesarios para la instalación en rack estándar de 19”
Incluye:

· Modulo controlador de administración de chasis incluyendo su consola de administración o en su defecto un módulo integrado en el enclosure que permita encender y apagar el equipo, debiendo de incluir el licenciamiento para los 16 servidores, asi como para el chassis solicitado en esta partida (En el caso de la marca HP deberá de ser el Insigth Control Enviroment).

· 4 Módulos de conectividad de red de datos los cuales deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el Anexo B de estas bases de licitación, de al menos 20 puertos gigabit Ethernet (16 internos, 4 externos), marca Cisco, los módulos a ofertar deberán de estar certificados en IPv6.  
· 2 Módulos de conectividad Fiber Channel los cuales deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el Anexo C de estas bases de licitación, de al menos 12 puertos activos de 8 Gb/s para conectividad interna de los servidores BLADE a la SAN, así como la conexión a la librería solicitada en la partida número 5. 
· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

Partida 3
Server Blade 
Cantidad: 04
Marcas Aceptadas
HP, DELL, IBM
Marcas Aceptadas

Misma Marca propuesta en  la partida 2
Características Mínimas
Procesador
· 2 Intel XEON E5-2660 (2.20GHz, 8 core, 20MB Cache L3, 95W)
· Soporte para Intel Hyper-Threading Technology.

· Soporte para Intel Turbo Boost Technology.

Chipset
· Intel C600
Subsistema de Memoria

· 16 DIMM slots

· Memoria del tipo PC3-12800R DDR3 -1600 registered 
Subsistema de I/O

· Un puerto interno USB 2.0
· Un puerto para conector I/O.

· Un slot interno para tarjeta del tipo SD (Secure digital)

· Un puerto interno TPM 1.2

· Tarjeta de video integrada Matrox G200

· Soporte adicional para unidad de almacenamiento, unidad de respaldo o puerto de expansión del tipo PCI.
· 2 slots de I/O, para tarjetas de expansión del tipo mezzanine (x16 PCI Express)
· Controladora HP Smart Array P410i, con soporte para RAID 0 y 1, 6Gb/s, interface x4 PCI, Express, memoria cache de 256MB. 

Subsistema de Almacenamiento

· 2 discos SFF (Small Form Factor), SAS, 146GB, 6GB, 15KRPM y del tipo Hot-Plug  

· Deberá de soportar discos del tipo SAS, SATA y SSD, todos del tipo Hot-Plug.
Subsistema de Red

· Tarjeta de red Ethernet integrada, con 2 puertos 10Gb, soportando 10Gb/1Gb Ethernet, FCoE, Flex-10, soporte para TCPIP Offload Engine, soporte para iSCSI y iSCSI boot. 
· Un puerto de red Ethernet Base 10/100 Tx para monitoreo y administración (en el caso de la marca HP incluir el Insight Control with iLO Advanced iLO3, incluye 5 licencias).

Factor Físico

· Servidor de media altura.

· Cumple con los estándares de ACPI 2.0, PCIe 3.0, soporte WOL, Certificación Microsoft, USB 2.0, IMPI 2.0, Secure Digital 2.0, AES, 3DES,SNMP, SSL2.0
Seguridad:

· Contraseña de encendido.
· Contraseña de Administrador.
· Contraseña de teclado (bloqueo rápido).
· En el caso de HP incluir iLO3:

· Acceso a 12 cuentas de usuario.

· Cifrado SSL.

· Versión 2 Secure Shell.

· Advanced Encryptation standard (AES) y Triple Data Encryptation Standard (3DES) en navegador, CLP y XML en interfaz de scripting.

· AES y RC4 para encriptación de vídeo.

· Desactivación a través de un entorno global.

· Contraseña de teclado

· Puerto USB externo habilitado/deshabilitado

· Control de la interface serial

· Módulo TPM (Trusted Plataform Module) 1.2
Administración

· Software de administración, misma marca del fabricante, el cual permite simplificar la instalación, configuración y mantenimiento del servidor.
· Software de Monitoreo y Administración, misma marca del fabricante, que permita el monitoreo y recuperación, encendido y apagado del servidor, monitoreo de la temperatura del equipo, el acceso es por medio de un navegador web (en el caso de la marca HP deberá de incluirse el iLO3)
· Consola de administración Centralizada, misma marca del fabricante, que permite la administración de la infraestructura para implementar, migrar, supervisar, controlar y optimizar, la consola deberá de ser compatible con Windows (en el caso de la marca HP, deberá de incluir el Insight Control Enviroment).
Sistema Operativo

· Deberá de soportar Windows, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Solaris, VMware y Citrix XenServer
Incluye:
· Memoria de 48 GB PC3-12800R DDR3-1600 (6 DIMM x 8GB)

· Controladora HP Smart Array P410i, con soporte para RAID 0 y 1, 6Gb/s, interface x4 PCI, Express, memoria cache de 256MB. 

· 2 Discos duros de 146GB Hot Swap, 15K RPM, SAS 2.5”, configurado en raid 1.

· 1 Tarjeta del tipo mezzanine, que incluye tarjeta con puerto dual y conexión redundante, del tipo fibra canal, modelo HBA Qlogic QME2562, 8Gbps, Fibra Canal, soporte para ambientes virtualizados, reducción en el consumo de energía, velocidad de autonegociación de 8/4/2GBs; asi mismo deberá cumplir con las demás especificaciones establecidas en el Anexo D de estas bases de licitación.
· 1 Tarjeta del tipo mezzanine, que incluye tarjeta de red Ethernet, con 2 puertos  10/100/1000, con soporte WOL, con balanceo de carga y failover, soporte para TOE (TCPIP Offload Engine); así mismo deberá cumplir con las demás especificaciones establecidas en el Anexo E de estas bases de licitación.
· Acceso Remoto que integre el fabricante.

· Incluir el software de administración que integre el fabricante.
· Manuales Completos del Sistema.

· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

Partida 4
Librería de cintas SAN montable en rack

Cantidad: 1

Marca Aceptada: “Misma marca que integre el Fabricante del equipo propuesto en la partida 1 y 2.”
· Capacidad instalada de 1 (una) unidad ultrium3 y capacidad de agregar al menos un segundo drive.

· Administrador remoto vía Web.

· Lector para código de barra

· Interface Fibre Channel

· 4/8GB Native Fibre Channel

· Capacidad de la unidad Ultrium para utilizar cartuchos del tipo LTO-5, LTO-4, LTO-3.

· Capacidad para al menos de 24 cartuchos del tipo LTO-5.

· Autodiagnostico.

· Dimensiones (HxWxD) 3.4” x 18.9” x 31.7” (8.7mm x 48mm x 80.6cm)

· Incluir un cable Fibre Channel del tipo LC-LC, con una longitud de 5 metros.
· Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

Partida 5
Software de Respaldo

Cantidad: 01

Marcas Aceptadas
Symantec

Productor
NetBackUp Front Terabyte

Incluye:

· Una licencia de Symantec NetBackup Front Terabyte (1TB), incluye la actualización de la versión NetBackup 6.5 a la versión más actualizada de NetBackup Front Terabyte (idioma Inglés).
· Mantenimiento de Licencia de Symantec Front Terabyte, a 12 meses, incluye upgrades, service packs, feature packs, parches, así como descargas de software de mantenimiento disponibles vía la web para mayor rapidez en actualizaciones, mediante cuenta de acceso directo al sitio del fabricante.

Partida 6
Software de Virtualización

Cantidad: 01

Marca Aceptada
VmWare

· Se requiere una solución de Virtualización para poder utilizar 6 procesadores INTEL propuestos en la partida 3, que deberá de cumplir con las siguientes características:

· El software de virtualización debe ser un hipervisor, es decir, deber instalarse directamente sobre el hardware sin necesidad de un sistema operativo anfitrión.

· El software de virtualización debe ser capaz de trabajar con o sin asistencia para virtualización por parte de los procesadores tipo x86.

· El software de virtualización deber poder crear máquinas virtuales que soporten los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows, Linux, Free BSD, Novell Netware y Solaris 10 para x86.

· El software de virtualización deber ser capaz de controlar los montos de %CPU y de memoria RAM que una máquina virtual puede consumir.

· El software propuesto de virtualización debe de  poder otorgar hasta 4 CPUs virtuales a una sola máquina virtual y proporcionar a la vez capacidades de multiprocesamiento simétrico (SMP) entre dichos CPUs virtuales.

· El software de virtualización debe ser capaz de mover máquinas virtuales entre máquinas físicas sin la necesidad de apagar las máquinas virtuales, es decir, debe poder migrar máquinas virtuales entre máquinas físicas en línea.

· El software de virtualización debe permitir que dos máquinas virtuales residentes en servidores físicos distintos sean parte de un mismo sistema de clúster instalado al nivel del sistema operativo de las máquinas virtuales.

· Se deberá de incluir, la herramienta de administración de al menos 3 hosts físicos que tenga el fabricante propuesto el cual cumpla con las siguientes tareas:

· Creación de máquinas virtuales nuevas.

· Supervisión de máquinas virtuales.

· Definición de plantillas de máquinas virtuales prototipo

· Ser compatible con el protocolo SNMP

· Ser capaz de mover máquinas virtuales entre servidores físicos para balancear cargas en forma automática.

· En caso de falla de un servidor físico, ser capaz de reiniciar las máquinas virtuales que corran en dicho servidor, en otros servidores que sean parte de la misma infraestructura virtual. Además se debe poder hacer esto en forma automática.

· El software ofertado deberá de incluir la actualización a los parches y versiones más recientes por un periodo de 12 meses, los 365 días del año, 7 días a la semana y 24 horas al día. El fabricante debe de contar un portal web en el cual mediante un usuario pueda la convocante acceder a los parches así como las actualizaciones del producto a ofertar.

· El licitante deberá presentar una lista de al menos 4 clientes con nombre de empresa, nombre del cliente, teléfono y email,  a los cuales se les haya suministrado servicios y licenciamiento del software propuesto de virtualización.

Incluye:

· Lenguaje en Inglés

· Ultima versión liberada por el fabricante

· Licenciamiento para 6 cpu’s y con capacidad de agregar licencias adicionales por CPU en el caso de requerirse.
· Incluye el soporte y actualización, por parte del fabricante, por el periodo de un (1) año .
Partida 7
Servicios 

Cantidad: 01

Se deberán de incluir los siguientes servicios:

· Servicios Informáticos:

· Instalación del equipo solicitado en las partidas 1, 2, 3, 4 y 8.

· Configuración del equipo solicitado en las partidas 1, 2 y 3, consiste en que el enclosure y sus servidores deberán de tener acceso y asignación de espacio hacia la SAN, así como realizar la instalación del software de respaldo y de virtualización.
· Instalación y configuración del equipo solicitado en la partida 4, consiste en que la librería de cintas, deberá de ser administrada desde el software de respaldo, mediante la consola de administración del Verita,  Front Terabyte.

· Software de Respaldo:

· Instalación y configuración del cliente de respaldo, en por lo menos 7 servidores físicos.

· Instalación y configuración del cliente de respaldo, para la totalidad de las nuevas maquinas virtuales, debiendo de permitir realizar el respaldo completo de la maquina virtual.

· Instalación y configuración de la consola de administración, la cual se deberá de instalar en el equipo solicitado en la partida número 4.

· Se deberá de configurar por lo menos 4 alertas.

· Incluye transferencia de conocimientos.

· Software de Virtualización:

· La instalación y configuración del software de virtualización, en los servidores físicos solicitados en la partida no.3

· La creación de 5 servidores virtuales

· Instalación y configuración de HBA, VMotion, HA

· Configuración del equipo solicitado en la partida no.1, para la asignación del espacio correspondiente al software de virtualización.

· Contemplar por lo menos con 3 templates

· La migración de por lo menos 3 servidores físicos a virtuales

· Incluye el soporte y actualización, por parte del fabricante, por el periodo de un (1) año.
Dentro de las actividades a ejecutar  de los Servicios de Instalación, se considera lo siguiente:

Generalidades

· El Proveedor seleccionado, deberá suministrar e instalar todos los equipos, accesorios y materiales objeto de esta licitación, que son requeridos para la correcta instalación y óptimo funcionamiento del sistema. Adicionalmente al equipamiento, se deberá suministrar todos los accesorios como lo son: tornillos, sujetadores de cables, etc.

· Todos los equipos suministrados por el licitante seleccionado serán originales del fabricante y en ningún momento podrá hacer modificaciones o alteraciones a ningún módulo, dispositivo ó accesorio tanto internos o externos que conforman el equipamiento de la propuesta de este proyecto, motivo de esta licitación.

· El suministro, instalación y puesta de operación de los equipos y sistemas por parte del licitante sólo se declarará formalmente finiquitado cuando se realice una recepción A ENTERA SATISFACCIÓN por escrito por parte de la Dependencia Solicitante.

De la ubicación de la instalación del equipo

La instalación de este equipó se llevara a cabo en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de Baja California, ubicadas en la ciudad de Tijuana, B.C., en Calle Segunda Sur y Gpe. Ramírez S/N, Col. Del Río Parte alta.

De la Capacidad

Solo se aceptará las propuestas que cumplan a plenitud el funcionamiento mínimo requerido y que cumplan a cabalidad las especificaciones técnicas descritas. El equipo suministrado deberá ser totalmente original de fábrica. 

De la instalación.

· Se deberá instalar el equipo del proyecto siguiendo las especificaciones del fabricante. El licitante deberá proveer los materiales y mano de obra que implican estas actividades. Los materiales y accesorios utilizados deberán cumplir con los estándares internacionales de  calidad y funcionalidad fortaleciendo la solución.

· Se deberá de incluir el suministro de instalación eléctrica adecuada (cables, conectores, break, etc.), para la alimentación eléctrica del equipo solicitado, en las partidas no. 1, 2, 3 y 4, la distancia del centro de carga hasta el lugar donde estará ubicado el equipo es de aproximadamente 20 metros.

·  En la conexión eléctrica de se deberá considerar la nivelación de carga en las fases así como la conexión de clavijas y contactos asegurados sugeridos por el fabricante para evitar desconexiones accidentales.

· No se permitirá instalaciones frontales y desordenadas de cableado de interconexión de equipo. Todo el cableado deberá instalarse en forma ordenada y sujetada en la parte posterior del gabinete de forma que no exista contacto visual directo por la parte frontal.

· En cuanto al cableado de interconexión de equipos deberá estar plenamente identificado mediante etiquetas, no se aceptarán etiquetas escritas a mano.

· La instalación y configuración deberá ser por personal calificado y cumpliendo con las especificaciones de funcionalidad descritas en este documento.
De la Garantía.

Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.
Del Software de Instalación y Licenciamiento 

· El licitante seleccionado entregará todo el Software (en discos magneto – ópticos) correspondiente a la instalación y recuperación del sistema propuesto, sus módulos; así como el software comercial de terceros, si éste aplica, y que se utilice como parte integral de la solución propuesta, así como de controladores utilizados para la configuración del Tarjetas o dispositivos.

· De las licencias del software serán registradas a nombre de la Secretaria de Seguridad Publica del Gobierno de Baja California (C4 Mxl).

De la instalación Física y Accesorios 

En caso de requerirse, el licitante seleccionado tendrá la responsabilidad de suministrar todos los materiales y accesorios, así como  cableado de interconexión para el óptimo funcionamiento de la solución. También deberá proveer los accesorios de soporte como sujetadores, tornillería, abrazaderas, etc. Para su óptima instalación.
Partida 8
Rack
Cantidad: 01

Marcas Aceptadas: “Misma marca que integre el Fabricante del equipo propuesto en la partida 2”
Características Mínimas

· Deberá de ser compatible con el equipo solicitado en la partida 1 y 2 de este anexo técnico.

· Rack de 42U y deberá de ser compatible con el estándar de 19 pulgadas de ancho, así como el EIA-310D.

· Puerta delantera y trasera, incluye manijas y barras de bloqueo para mejorar la seguridad.
· Paneles laterales, con facilidad de manejo y montaje
· Kit de estabilización
· Kit de conexión a tierra
· Kit para la optimización de la circulación del aire
· 2 PDUS de 40A c/u y con las siguientes características:

· 8.3kVA, 40A

· 4 salidas del tipo IEC 320 C-19, incluye circuito de protección de 15A

· Accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

· Chasis de 1U

· 4 PDUS de 24A c/u y con las siguientes características:

· 4.9kVA, 24A

· Conexión de entrada del tipo NEMA L6-30P

· 4 salidas del tipo IEC 320 C-19, incluye circuito de protección de 15A

· Accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

· Chasis de 1U

· Incluye Garantía de por lo menos 3 años.

