[image: image6.png](©2008|UeadDog|Consuiting;
(02008 Tele Atias)
‘ imags ©/2008|Dig talGlobe:
0 =
32:17'03 42°N 117:01'57 26" W, elev. 29'm



Licitación Pública Regional No. 32065001-019-09


Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Regional
No. 32065001-019-09
“Suministro e Instalación de un sistema de Video Vigilancia para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
 de Baja California”
Bases de Licitación
BASES DE LICITACION
Índice


Sección   I
Información General


Sección   II 
Requisitos de la Licitación
A
Introducción
B
Documentos de la licitación
C
Preparación de las proposiciones

D
Presentación de las proposiciones

E
Apertura y evaluación de las proposiciones

F
Adjudicación del contrato

G
De las inconformidades
FORMATOS ANEXOS INTEGRANTES DE LAS BASES DE LICITACION
“Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica

“Anexo 2” Formato de Programa de Entregas
“Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades
“Anexo 4” Manifiesto Articulo 49 de la L.A.A.S.E.B.C.

“Anexo 5” Declaración de Integridad 

“Anexo 6” Catalogo de Conceptos

“Anexo 7” Formato de Propuesta Económica

“Anexo 8” Formato de Entrega de Sobres

SECCIÓN I

INFORMACIÓN GENERAL

1.1 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO:

Suministro e Instalación de un sistema de Video Vigilancia para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, según detalle y características técnicas especificadas en las presentes bases de licitación, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
1.2 
LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION:

Entrega: Los bienes objeto de la presente licitación deberán ser entregados en las instalaciones del Edificio del Almacén General del  Estado, ubicado en la Avenida Madero número 1981, Colonia Nueva de la Ciudad de Mexicali, Baja California quedando bajo su responsabilidad la importación, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega de los bienes materia de la presente licitación.

Una vez realizada la entrega del equipo en el almacén, este será inventariado antes de su instalación, por lo cual el proveedor quedara en esperara de que se le informe cuando puede recogerlo para  posteriormente iniciar con el procedimiento de instalación contratado. Así mismo  el proveedor y la dependencia solicitante deberán estar en contacto con la persona del almacén a cargo del procedimiento de inventarios, para estar al pendiente de la liberación del equipo y así poder dar inicio a dicha instalación.
Instalación: La instalación se realizará en dos ubicaciones que son las siguientes:

A) En el área  Cuero de Venados (ubicado en el corredor Tijuana - Rosarito 2000.)
B) Entronque de la carretera libre Rosarito – Ensenada y el corredor Tijuana -Rosarito 2000).
Los riesgos y gastos de la conservación de los bienes materia de la presente licitación, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la conclusión del suministro.

Quedando bajo su responsabilidad la importación, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega e instalación de los bienes materia de la presente licitación.

1.3 PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION:

El suministro e instalación total del paquete único, deberá realizarse en un plazo máximo de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la entrega del anticipo.

El licitante participante que resulte adjudicado con la presente licitación será el responsable de realizar la instalación y configuración del equipo solicitado y el personal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo  (C4), se encargara de realizar la configuración de los switches.
1.4 
FORMA DE PAGO:
El importe total de los bienes materia de la presente licitación, se cubrirá al licitante que resulte favorecido con el resultado del fallo de la licitación de la manera siguiente:

El pago se realizará conforme lo siguiente:  
50% (cincuenta por ciento) de anticipo, para lo cual se solicitara la presentación de una garantía por el importe integro del anticipo. 

50% (cincuenta por ciento) restante se tramitara una vez suministrada e instalada la totalidad de los bienes materia de esta licitación, a entera satisfacción del poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California. El pago será cubierto en Moneda Nacional, en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la entrega de los bienes

El Licitante ganador deberá facturar a nombre de:

Gobierno del Estado de Baja California  

RFC: GEB-460319-4H7

Dirección: Calzada Independencia no.994, 

Centro Cívico, Mexicali, Baja California     

1.5 GARANTÍA DE LOS BIENES:

El periodo de garantía a ofrecer por parte de los licitantes, por fallas de equipo y vicios ocultos (conectores mal instalados, herrajes, etc.) será por un periodo de 1 (uno) año para el hardware. 

Así mismo el periodo mínimo de garantía a ofrecer por parte del fabricante para el equipo en la presente licitación será la siguiente:
“Paquete Único”: 

· Partidas 1, y 3 con una garantía de 3 (tres) años a partir de la entrega de la totalidad del equipo solicitado.

· Partidas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 y 14 con una garantía de 1 (uno) año a partir de la entrega de la totalidad del equipo solicitado.

· Partida 13 con una garantía de 15 (quince) años a partir de la entrega de la totalidad del equipo solicitado

Esta garantía tendrá por objeto responder contra los defectos de fabricación, conectores mal instalados, cableados, herrajes y vicios ocultos que en su caso se presenten en los bienes suministrados. El licitante será el responsable de hacer válida la misma y deberá responder por los bienes garantizados directamente a la Convocante. El periodo de garantía empezará a correr a partir de la entrega total de los bienes materia de la presente licitación, a entera satisfacción de “La Convocante”.
1.6 
NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada. En apego a lo dispuesto en el articulo 28 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para el Estado de Baja California. 
1.7 
NORMATIVIDAD APLICABLE:

La presente licitación se encuentra regida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así como por las demás disposiciones y normas administrativas vigentes de la materia.    

1.8 
PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

Podrán participar únicamente en el presente procedimiento de licitación las siguientes personas:

· Fabricantes o Productores Regionales, Son las personas físicas o morales que lleven a cabo procesos de elaboración, producción, trasformación, reparación industrialización u otros similares, de los cuales se obtengan productos terminados o semiterminados, que invariablemente tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el territorio del Estado de Baja California.

· Distribuidor Regional, Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o foráneos, del tipo especifico a que se refiere el procedimiento de adquisición, arrendamiento o servicio respectivo, que invariablemente tengas su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

· Proveedor Regional del Sector Público Persona física o moral que provee a la Oficialía Mayor de Gobierno y Unidades administrativas del Poder Ejecutivo, productos, mercancías, arrendamientos o servicios regionales, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con los el suministro de los bienes solicitados.


Deberán de abstenerse de participar en la presente licitación, las personas físicas y morales a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, ya que las propuestas que presenten no serán admitidas de conformidad con dicho numeral.
1.9 
FORMA DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

Deberán acreditarse conforme al formato proporcionado en el anexo 3, como se indica en la cláusula 8.1 inciso C de las presentes bases de licitación.

 Invariablemente el licitante interesado en participar en la presente licitación, deberá presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su representada.  

Será rechazada toda proposición presentada, cuando no sean firmadas por  la persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso determine el Comité de Adquisiciones.

SECCIÓN II

REQUISITOS DE LA LICITACIÓN
A. INTRODUCCIÓN

1.   
FUENTE DE LOS RECURSOS:

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo denominado “La Convocante”, se encuentra llevando a cabo la presente licitación de carácter Regional con Recursos provenientes del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) aprobados en su centésima décima tercera sesión extraordinaria celebrada el 03 de abril de 2008 en lo correspondiente al “Suministro e Instalación de un sistema de Video Vigilancia para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”. 
2.   
PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

El licitante sufragará a su costa, todos y cada uno de los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus proposiciones; por lo que “La Convocante” no devolverá total, ni parcialmente dichos gastos cualesquiera que sea el resultado de la licitación. 

3.
DE LOS BIENES A LICITAR.

3.1
Con el fin de suministrar los bienes materia de esta licitación, los licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de las partidas que integran el paquete único en el que pretende participar, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en las presentes  bases. 

“La Convocante” adjudicará el paquete único, al(los) licitante(s) que reúna(n) las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en  las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas,  y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas recibidas; En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante insaculación conforme al procedimiento previsto por el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se indique el precio unitario para la partida, será causa suficiente para desechar su propuesta.

       Las Especificaciones Técnicas de estas bases de licitación son las siguientes:
“PAQUETE UNICO” 

1. Descripción de Proyecto

Con el objetivo de ampliar las labores de vigilancia en los principales tramos carreteros de la ciudad de Tijuana y coadyuvar en las tareas de mejora de los niveles de seguridad en esas carreteras, el Gobierno del Estado de Baja California a través de la Secretaría de Seguridad Pública, trabaja en la implementación de dos puntos de video vigilancia, los cuales serán monitoreados desde la sala operativa del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de los municipios de Tijuana para el caso de Cuero de Venados y Rosarito para el punto de entronque de la carretera libre Rosarito - Ensenada  y el corredor Tijuana – Rosarito 2000. Labor a ser realizada en conjunto con las corporaciones que operan desde los mencionados centros.

El sistema consiste en la infraestructura de comunicaciones, cámaras, equipo informático y obra, que presentarán las imágenes, e incluir elementos tecnológicos que expediten las acciones orientadas a resolver la problemática originada por el robo de vehículos en el estado, y dado a que se cuenta con la infraestructura carretera que así lo permite; en dicho proyecto se integra un sistema de video vigilancia.

La provisión de este proyecto por parte del proveedor seleccionado deberá ser “Llave en Mano”, lo cual significa que el proveedor deberá proporcionar absolutamente todo el equipo, accesorios, servicios y trabajos necesarios para poner en operación el sistema solicitado, y deberá entregar un sistema completo y operando al Gobierno del Estado de Baja California, sin que sea imputable costo alguno a este último por alguna omisión en este o cualquier otro documento relacionado.

El anterior punto excluye aquellas actividades que corresponden a tramitologías propias del Gobierno Estatal con otras instancias de gobierno.

Este documento presenta los requerimientos funcionales de operación, las especificaciones mínimas del equipo requerido por el Sistema de video vigilancia, ubicado en el área conocida como cuero de Venados y en el entronque entre Corredor Tijuana – Rosarito 2000 y carretera libre Rosarito – Ensenada, de forma que este documento sea una referencia para la elaboración de la propuesta técnica a ser presentada por los licitantes participantes. 

1.1 Funcionamiento del Sistema de video vigilancia en el Corredor Tijuana – Rosarito 2000.
Para realizar la video vigilancia  del corredor Tijuana - Rosarito, se requiere una combinación de software y hardware, que permita mostrar en tiempo real las imágenes de  eventos que se están realizando y los cuales serán monitoreados desde la sala operativa del C4 de Tijuana y Rosarito.

El sistema de video vigilancia ubicado en cuero de Venados, estará integrado por una estructura metálica tipo poste (ver diagrama 6.1 y partida 7 de la sección de especificaciones técnicas), el cual deberá de proporcionar la menor movilidad posible en la punta del poste. El gabinete estará instalado (ver diagrama 6.3) en el poste a una altura de 6.5 mts., en el cual estará ubicado el equipo de comunicación, alimentación eléctrica, ups, dvr, switch, etc. (ver especificaciones técnicas del equipo) así como en la parte interior del gabinete estará empotrada una cámara a color (partida2) debiendo de sobresalir únicamente la burbuja. La interconexión entre el gabinete y el poste deberá de ser por la parte inferior del gabinete y con tubería flexible de 1’’ entreroscada en ambos extremos así como a prueba de agua, se deberá de considerar la instalación de una charola para los equipos solicitados que no tengan los accesorios para montarse en rack. En la punta del poste deberá de estar instalada una cámara del tipo PTZ, con doble funcionamiento (térmico y óptico), la cual deberá de funcionar de día como de noche, inclusive considerando que existan condiciones meteorológicas adversas, como lluvia,  vientos, neblina y la cercanía hacia el mar. La cámara de tipo thermal deberá de contar con la capacidad de realizar detecciones de personas a una distancia  de 780 metros, en la detección de objetos será  de 2.2KM. 

La cámara PTZ, estará conectada simultáneamente a un NVR local para la grabación de las imágenes y a un codificador de video, para transmitir la imagen codificada y ser grabada y monitoreada en el sistema de video vigilancia urbano del municipio de Tijuana ubicado en las instalaciones del C4, la transmisión del video será mediante un  enlace inalámbrico (4940MHz a 4990MHz) el cual estará ubicado en la punta del poste y deberá de estar conectado al sitio de repetición ubicado en el Cerro Colorado (Ver diagrama de gabinete 6.2) y por medio de este enlace se podrá controlar el movimiento de la cámara PTZ y accesar al NVR por vía WEB.

Toda la canalización de datos, comunicación y alimentación eléctrica deberá ir por el interior del poste. El tablero de medición eléctrica estará conectado al poste mediante una canalización subterránea, con una profundidad mínima de  2FT, la cual deberá de estar ahogada en concreto y tener un espesor de 10cm. Deberá de cumplir con la norma de CFE.

El cable a utilizar para la transmisión del video y alimentación eléctrica para la cámara PTZ, deberá ser del tipo siames RG59, el cable coaxial RG59 deberá de ser utilizado en la transmisión del video de la cámara megapixel
El sistema de video vigilancia ubicado en el entronque Corredor Tijuana – Rosarito 2000 y carretera escénica Rosarito – Ensenada, estará integrado por una estructura metálica tipo poste (ver diagrama 6.4 y partida 8 de la sección de especificaciones técnicas), el cual deberá de proporcionar la menor movilidad posible en la punta del poste. El gabinete estará instalado (ver diagrama 6.5) en el poste a una altura de 6.5 mts., en el cual estará ubicado el equipo de comunicación, alimentación eléctrica, ups, dvr, switch, etc. (ver especificaciones técnicas del equipo) así como en la parte interior del gabinete estará empotrada una cámara a color (partida2) debiendo de sobresalir únicamente la burbuja. La interconexión entre el gabinete y el poste deberá de ser por la parte inferior del gabinete y con tubería flexible de 1’’ entreroscada en ambos extremos así como a prueba de agua, se deberá de considerar la instalación de una charola para los equipos solicitados que no tengan los accesorios para montarse en rack. En la punta del poste deberá de estar instalada una cámara del tipo PTZ, con doble funcionamiento (térmico y óptico), la cual deberá de funcionar de día como de noche, inclusive considerando que existan condiciones meteorológicas adversas, como lluvia,  vientos, neblina y la cercanía hacia el mar. La cámara de tipo thermal deberá de contar con la capacidad de realizar detecciones de personas a una distancia  de 780 metros, en la detección de objetos será  de 2.2KM. 

La cámara PTZ, estará conectada simultáneamente a un NVR local para la grabación de las imágenes y a un codificador de video, para transmitir la imagen codificada y ser grabada y monitoreada en el sistema de video vigilancia urbano del municipio de Rosarito ubicado en las instalaciones de C4, se le da la opción al licitante de enlazar este sitio por medio de las siguientes opciones:

1. La transmisión del video puede ser mediante un  tendido de fibra óptica de tipo monomodo, la cual estará instalada vía aérea utilizando la posteria existente hasta llegar al punto de video vigilancia conocido como AM/PM, para posteriormente transmitir la señal hacia el sitio de repetición de Lomas de San Antonio hasta llegar a las instalaciones del C4 de Rosarito (Ver diagrama 6.4 y 6.5), con lo cual permitirá controlar el movimiento de ambas cámaras PTZ y accesar al NVR por vía WEB.

2. Enlaces inalámbricos tipo punto – punto, las características técnicas que deberán cumplir los enlaces, se señalan en la partida 14.

	Ubicación
	Coordenadas
	Ubicación del nodo de enlace
	Distancia

	Entronque carretera escénica
	32° 17’ 03.82” N 

117° 01’ 57.28” W
	Sitio de repetición Calafía

32° 16’ 24.56” N 

117° 1’ 17.12” W
	1.6 Km.

	Sitio de repetición Calafía


	32° 16’ 24.56” N 

117° 1’ 17.12” W
	Lomas de San Antonio

32° 25’ 27.27” N 

117° 3’ 01.58” W
	16.92 Km.


Por lo anterior si el licitante participante decide proponer la opción 2 “enlace inalámbrico”, deberá considerar las modificaciones a las siguientes partidas en cuanto a la cantidad:

· Partida 5 “Unidad de Respaldo de energía”, deberá considerar 3 unidades.

· Partida 9 “switch multicapa de 24 puertos”, queda la misma cantidad solicitada, 1 pieza.

· Partida 10 “Transciver de Fibra Óptica monomodo con conector SFP”, la cantidad solicitada es 0.

· Partida 11 “switch multicapa de 24 puertos con POE”, la cantidad solicitada es 2.

· Partida 14 “Enlace Inalámbrico Punto - Punto”, deberá considerar la cantidad solicitada de: 3 Unidades Base y 3 Unidades Suscriptoras.

Toda la canalización de datos, comunicación y alimentación eléctrica deberá ir por el interior del poste. El tablero de medición eléctrica estará conectado al poste mediante una canalización subterránea, con una profundidad mínima de  2’, la cual deberá de estar ahogada en concreto y tener un espesor de 10cm. Deberá de cumplir con la norma de CFE.

El cable a utilizar para la transmisión del video y alimentación eléctrica para la cámara PTZ, deberá ser del tipo siames RG59, el cable coaxial RG59 deberá de ser utilizado en la transmisión del video de la cámara megapixel
1.2  Información de los puntos de instalación de equipo.

El presente proyecto contempla un sistema de video vigilancia, el cual operará en dos puntos distintos, a continuación se detallan dichos puntos.

Punto de video vigilancia: Cuero de venados
	Ubicación
	Coordenadas
	Ubicación del nodo de enlace
	Distancia

	Cuero de Venados
	32° 24’ 28.10” N 

116° 55’ 29.44” W
	Cerro Colorado
	7.71 KM


       [image: image1.jpg]=Google

e SR o]






Ubicación del punto en donde se realizará la instalación del equipo de video vigilancia.

Punto de video vigilancia: Entronque carretera escénica.

	Ubicación
	Coordenadas
	Ubicación del nodo de enlace
	Distancia

	Entronque carretera escénica
	32° 17’ 03.82” N

117° 01’ 57.28” W
	AM/PM

32° 19’ 31.74” N

117° 2’ 59.78” W
	4.9 Km.




Ubicación del punto en donde se instalará el equipo de video vigilancia.

Relación de Equipo Solicitado.
Partida 01

Cámara Thermal PTZ

Cantidad: 02

Marca de referencia: Bosch

Modelo de referencia: MIC412Series

Módulo de cámara (óptico)

· Sensor de imagen CCD EXview de 1/4 pulg.

· Elementos de la imagen 380 K NTSC/440 K PAL (GRAN ANGULAR)

· Resolución horizontal 470 líneas de TV NTSC/460 líneas de

· TV PAL (GRAN ANGULAR)

· Filtro Filtro de corte IR mecánico automático

· Sistema de enfoque Automático o manual

· Iris Automático o manual con modos de integración de cierre lento

· Sincronización Interna/externa (bloqueo V)

· Iluminación recomendada De 100 a 100.000 lx

· Relación señal/ruido 50 dB o más

· Compensación de contraluz (BLC) Activada/Desactivada

· Equilibrio de blancos Automático

· Control de ganancia automática(AGC): De -3 a -28 dB, en pasos de 2 dB

· Control de apertura 16 pasos

Módulo de zoom óptico de 36x

· Lente F=3,4 mm (GRAN ANGULAR) a 122,4 mm (TELEOBJETIVO), de F1.6 a F4.5

· Zoom Óptico de 36x (digital de 12x)

· Ángulo de visión De 57,8º (extremo GRAN ANGULAR) a 1,7º (extremo TELEOBJETIVO)

· Iluminación mínima 1,4 lux (1/60 s NTSC, 1/50 s PAL), 0,1 lux (1/4 s NTSC, 1/3 s PAL), 0,01 lux o menos (1/4 s NTSC,

1/3 s PAL, ICR activado)

· Velocidad del obturador: De 1/4 a 1/10.000 s (20 pasos) NTSC, de 1/3 a 1/10.000 s (20 pasos) PAL

Módulo de cámara (térmico)

· Lente 50 mm

· Sensor de imagen Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro de óxido de vanadio no refrigerado (estándar: 7,5 Hz NTSC;

· 8,3 Hz PAL)

· Elementos de la imagen 324 (H) x 256 (V)

· Resolución espacial 0,760 mrad con lente de 50 mm

· Campo de visión 14° (H) x 11° (V) con lente de 50 mm

· Foco Enfoque infinito predeterminado en fábrica

· Rango de detección Rango de detección humano de 780 m, detección de objetos de 2,2 km

· Respuesta espectral De 7,5 a 13,5 μm

· Sensibilidad térmica 85 mK a F1.6

· Características Calor blanco, calor negro y color falso

Funcionamiento*

· Giro manual Sí

· Ajustes predeterminados 64 ajustes predeterminados de telemetría con una precisión de menos de 0,1° con tecnología de resolución (mediante protocolo FV, 10 ajustes  predeterminados de configuración de cámara para permitir ANPR, corrección del color, etc.)

· Giros predeterminados 6 giros con hasta 32 ajustes predeterminados cada uno

· Títulos de sector Sí (64 sectores), 20 caracteres por título

· Títulos predeterminados Título de 20 caracteres para cada uno de los 64 ajustes predeterminados

· Posición inicial Sí (ajuste predeterminado 1 o giro)

Comunicación y protocolos

· Comunicación RS485/RS422

· Protocolo de control Disponibilidad de cámaras con protocolo Bosch, Pelco P/D o FV. Otros protocolos compatibles. La cámara Bosch requiere un convertidor bifásico a RS485 (MIC-BP5) en la fuente de alimentación y el cual deberá de ser incluido
Conectividad

· Vídeo Coaxial mediante cable compuesto

· Telemetría Par trenzado. Funcionamiento simple, semi-dúplex y dúplex completo mediante el cable compuesto

· Alimentación Mediante cable compuesto

Alarmas

· Entradas de alarma 1 entrada de sabotaje (posibilidad de entradas adicionales con una tarjeta de alarma opcional en la unidad de alimentación)

· Comunicación de alarmas Contacto de sabotaje (conexión a tierra)

Especificaciones mecánicas

· Unidad de accionamiento Accionamiento de motor de giro/inclinación integral

· Ángulo de giro Rotación continua de 360°

· Velocidad de giro Hasta 90° por segundo (variable)

· Ángulo de inclinación: 320°

· Velocidad de inclinación De 0,2° a 90° por segundo (variable)

· Control de velocidad Electrónica de bucle cerrado

· Precisión predeterminada Superior a 0,08°

· Giro e inclinación proporcionales al zoom: Sí

Físico

· Material de fabricación Aluminio de 6 mm de grosor

· Ventana de visualización Cristal liso templado (óptico) y revestimiento de germanio (térmico)

· Colores gris (RAL7001) 

· Acabado estándar Capa pulverizada

· Dimensiones 267 (An.) x 439 (Al.) x 200 (Pr.) mm

· Peso 9,5 kg (incluyendo la base PCD de 4 pulg. y los altavoces)

· Color: Gris

· Configuración: U Vertical

· Limpiador: Limpiador instalado

· Calefactor:  Calefactor instalado

· Privacidad: Sin privacidad

· Índice de zoom de la cámara: 36 36:1

· Estándar de vídeo:  NTSC

· Tarjeta de control de telemetría Se incluye de forma estándar

· Tarjeta de alarma Opcional, instalada en la unidad de alimentación

Especificaciones medioambientales

· Temperatura de funcionamiento De -30 °C a +50 °C

· Resistencia a la intemperie NEMA 4x / IP67

Especificaciones eléctricas

· Tensión de entrada 24 VCA/CC

· Consumo de energía 50 W máx.

Garantía

La garantía solicitada para el equipo, es de 3 (tres) años por parte del fabricante a partir de la entrega de la totalidad del equipo solicitado.

El sistema de la cámara debe estar diseñado en forma óptima para proteger los componentes ópticos y electrónicos de la cámara de la humedad y agentes contaminantes aerotransportados.

La cámara PTZ podrá ser controlada desde software para realizar rotación horizontal, zoom, y enfoque a través de vía remota y pueda ser controlado por teclado joystick y control o joystick virtual del mismo software remoto.

Deberá de incluir todos los accesorios necesarios para su correcta instalación, configuración y puesta a punto.
Partida 02
Cámara de video a color Megapixel

Cantidad: 2

Marca de referencia: Arecontvision

Modelo de referencia: AV8365

Especificaciones técnicas

· 4 sensores CMOS de imagen de 2 megapixel

· 1600(H) x 1200(V) arreglo de pixel por sensor

· Format optico de ½” 

· Filtro RGB 

· Sensibilidad 0.2 Lux @ F2.0

· PTZ

· Power Over Ethernet (PoE) or DC input

· Compatible con equipo IEEE 802.3af PoE 

· Consumo de energía de 8 watts maximo

· Velocidad de trasnmision 55Mbps

· Bit rate control desde 100Kbps hasta 10Mbps

· Bit rate control available for full view, multi-view and archive

· Video frame 88 fps @ 800x600 y 22 fps @ 1600x1200

· tipo de compression: H.264 (MPEG4), Motion JPEG y 21 levels of quality

· Motion JPEG with 21 levels of quality

· Protocolo de transmisión TFTP, HTTP, RTSP 

· Interfase de red 100Base-T 

Deberá de incluir todos los accesorios necesarios para su correcta instalación, configuración y puesta a punto.
Garantía

La garantía solicitada para el equipo, es de 1 (uno) año por parte del fabricante, a partir de la entrega de la totalidad del equipo solicitado.

Partida 03
Servidor NVR Hybrido

Cantidad: 02

Marca de referencia: ExacqVision

Modelo de referencia: 0408-12-1000-DT

Software

· Software para servidor en ambiente Windows

· Software de cliente para ambiente Windows

· Web Browser y cliente móvil.

· Web Browser compatible con Windows Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome

· Grabación y visualización en vivo para cámaras digitales de tipo PTZ

· Control de cámaras PTZ ópticas (analógica e IP).

· Matrix Virtual.

· Multi-monitor

· Monitoreo de eventos.

· Un año en actualización de software

Servidor

· Capacidad de 1000GB

· 4 entrada analógicas

· Resolución de :

· 352 x 240, CIF, a 30 ips, NTSC.

· 704 x 280, 2 CIF, a 15 ips, NTS.

· 704 x 480, 4 CIF, a 7.5 ips, NTSC.

· 4 entradas análogas BNC

· Una salida análoga BNC

· Un puerto serial, para RS-485.

· Un puerto de red 1000 Base T, RJ-45.

· Un puerto VGA.

· Compression de Hardware

· Soporta MPEG 4 ASP y Motion JPEG

· Drive de DVD/RW

· Chasis de 3U

· Sistema operativo Windows

· Memoria de 1GB en RAM

· Montable en rack

Garantía

La garantía solicitada para el equipo, es de 3 (tres) años por parte del fabricante a partir de la entrega de la totalidad del equipo solicitado.

Partida 04
Codificador de video de 1 entrada

Cantidad: 04

Marca de referencia: Verint
Modelo de referencia: S1950e
Especificaciones:

· Codificador de video analógico a video digital, con 1 entrada de video analógico.

· Resolución de alta calidad basada en video en formato MPEG-4 para cada entrada de video.

· Entradas de video: 1 composite, 1 Vpp, 75 ohms, conector tipo BNC.

· Compresión: Basada en MPEG-4

· Audio Bi-direccional con conector 1/8 de entrada (3.5 mm) stereo jacks

· Resolución (pixeles): 176 x 144 hasta 704 x 480 NTSC

· Velocidad de video: 1 – 30 fps (cps)

· Puerto serial RS-232 conector DB-9, RS-422/485 conector 2/4 hilos.

· Puerto de red Ethernet 10/100Base T, conector RJ-45, protocolos RTP/IP, UDP/IP, multicast IP

· Seguridad basada en autentificación SSL

· 1 contacto seco para entradas de alarma

· Alimentación 12 VDC

· Temperatura de operación 0 °C a 50 °C

· Capacidad para actualización de firmware directamente en línea.

· Incluir fuente de alimentación PS1260

Garantía

La garantía solicitada para todo el equipo, es de 1 (un) año por parte del fabricante a partir de la entrega de la totalidad del equipo solicitado.

Partida 05

Unidad de Respaldo de Energía

Cantidad: 02

Marca de referencia: APC Smart

Modelo de referencia: SUA1500RM2U

Características:

· Potencia de salida de 1440 VA, potencia de salida de 980 watts

· Tensión de salida nominal 120 VAC, con 6 conexiones de salida NEMA 5 – 15R

· Entrada de voltaje de 120 VAC, con frecuencia 60Hz

· Batería de tipo sellada de plomo, libre de mantenimiento con electrolito suspendido a prueba de filtración, con duración de reserva a media carga de 26.5 minutos (490 watts)

· Puerto de interfaz DB-9, RS232, USB, con un panel de control  para visualizar el status LED con grafico de barras de carga y batería en línea, En línea, batería en actividad, batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga, 

· Alarma audible de carga de batería baja, con interruptor  de emergencia EPO, 

· Para montaje para rack estándar de 19”

· Temperatura  funcional de 0°C a 40 °C
Garantía

La garantía solicitada para todo el equipo, es de 1 (un) año por parte del fabricante a partir de la entrega de la totalidad del equipo solicitado.

Partida 06

Gabinete de uso en exteriores para instalación y protección de equipo

Cantidad: 02

Marca de referencia: OkSolar

Modelo de referencia: No. de parte 777145

Características:

Gabinete para uso en exterior a prueba de condiciones ambientales extremas 

Termostato interno y ventilador interno operado con 110 VAC

2 puertas (frontal y posterior) aseguradas en tres puntos por medio de un sistema cerraduras selladas con juntas de goma 

Manijas en acero inoxidable,  toda la tornillería exterior debe ser inoxidable, 

Construcción en aluminio (.125 alumiflex), terminado en aluminio plano

Capacidad para instalar equipo de rack estándar del 19 “ EIA y baterías 

Dimensiones  25 ½ “ Ancho, 36 “ Alto y 22 7/8 “ Profundidad.

Cumplimiento de las normas NEMA  de tipo 3R ,Clase 250

Incluir:

Soporte para instalación en poste o pared [7774013]

Sistema de sensores de alarma para operación 

Sensor de temperatura (alta y baja)

· Ajuste manual para indicar alta y baja temperatura.

· Rango de operación de –30° a 130°F (-34° a 54°C)

· Salidas tipo contacto seco normalmente abierto, con un rango de corriente de 12VDC, 50mA

Sensor de interrupción de suministro de voltaje AC

· Indicador de falta de voltaje 110 VAC

· Para utilización en contactos de 2 o 3 polos.

· Activación de la alarma si se presenta un corte por mas de 3 a 8 minutos.

· Salida para conexión tipo contacto seco normalmente abierto.

Sensor de apertura de puerta

· Contacto magnético de indicación de apertura

· Salida para conectarse a contacto seco normalmente abierto

Se deberá realizar la conexión y ajuste de los sensores y la programación del módulo SDK para desplegar las alarmas.

Garantía

La garantía solicitada para el equipo, es de 1 (uno) año por parte del fabricante, a partir de la entrega de la totalidad del equipo solicitado.

Partida 07

Poste metálico de 22 mts. de longitud

Cantidad: 01

Características:

Poste de sección cónico circular de 22 metros de longitud fabricado en acero cedula 40, tornillería A-325, todo el material galvanizado por inmersión en caliente.

Cimentación:

Bases de concreto precolado f’c= 210 Kg/cm2, sección circular de 0.61m de diámetro por 3.00 metros de longitud incluyendo 6 anclas de 25 mm de diámetro x 2.80 m de longitud

Acometida para servicio eléctrico:

Murete de block, en el cual estará el tablero de medición monofásica, 2 hilos, 60 amperes, 120 volts, norma CFE, poste de 5 mts de altura con mufa y canalización hacia el poste hasta llegar al gabinete.

La alimentación eléctrica será aérea desde el poste de CFE hasta el murete. Desde el murete hasta el interior del poste, deberá de ser una canalización subterránea con una profundidad mínima de  2’, la cual deberá de estar ahogada en concreto con un espesor de 10cm.. El murete deberá de cumplir con la norma de CFE. 
Aterrizaje eléctrico:

Sistema de pararrayos instalado en la parte superior del poste, por medio de herraje para la instalación del pararrayos como se muestra en el diagrama 6.1 y 6.4, conectado por medio de cable de cobre #2/0 cubierto hacia una varilla o electrodo con una resistencia no mayor de 3 homs.

Sistema de aterrizaje eléctrico independiente para equipo electrónico, que consta de una placa de cobre de 10 cm. de alto x 20 cm. de ancho x 0.8 cm. de grosor, unidas a una varilla de cobre copperweld por medio de cable de cobre #2/0 desnudo.

El sistema de tierras deberá cumplir con los requerimientos de la CFE para el caso de la acometida eléctrica.
Postes de protección contra golpes:

Consistente en 4 postes metálicos, vaciados de concreto, de las siguientes dimensiones: diámetro de 4 pulgadas, altura de 1.50 metros, el poste deberá estar enterrado 50 cms de la altura total del poste, vaciado en concreto.

El diseño de las bases de los postes deberá de cumplir con los requisitos de seguridad del fabricante, para la operación del poste bajo las condiciones de cada ubicación

Incluye: Suministro e instalación del poste en el punto ubicado en Cuero de Venados.

Partida 08
Poste metálico de 18 mts. de longitud

Cantidad: 01
Características:

Poste de sección cónico circular de 18 metros de longitud fabricado en acero cedula 40, tornillería A-325, todo el material galvanizado por inmersión en caliente.

Cimentación:

Bases de concreto precolado f’c= 210 Kg/cm2, sección circular de 0.61m de diámetro por 3.00 metros de longitud incluyendo 6 anclas de 25 mm de diámetro x 2.80 m de longitud

Acometida para servicio eléctrico:

Murete de block, en el cual estará el tablero de medición monofásica, 2 hilos, 60 amperes, 120 volts, norma CFE, poste de 5 mts de altura con mufa y canalización hacia el poste hasta llegar al gabinete.

La alimentación eléctrica será aérea desde el poste de CFE hasta el murete. Desde el murete hasta el interior del poste, deberá de ser una canalización subterránea con una profundidad mínima de  2’, la cual deberá de estar ahogada en concreto con un espesor de 10cm.. El murete deberá de cumplir con la norma de CFE. 

Aterrizaje eléctrico:

Sistema de pararrayos instalado en la parte superior del poste, por medio de herraje para la instalación del pararrayos como se muestra en el diagrama 6.1 y 6.4, conectado por medio de cable de cobre #2/0 cubierto hacia una varilla o electrodo con una resistencia no mayor de 3 homs.

Sistema de aterrizaje eléctrico independiente para equipo electrónico, que consta de una placa de cobre de 10 cm. de alto x 20 cm. de ancho x 0.8 cm. de grosor, unidas a una varilla de cobre copperweld por medio de cable de cobre #2/0 desnudo.

El sistema de tierras deberá cumplir con los requerimientos de la CFE para el caso de la acometida eléctrica.
Postes de protección contra golpes:

Consistente en 4 postes metálicos, vaciados de concreto, de las siguientes dimensiones: diámetro de 4 pulgadas, altura de 1.50 metros, el poste deberá estar enterrado 50 cms de la altura total del poste, vaciado en concreto.

El diseño de las bases de los postes deberá de cumplir con los requisitos de seguridad del fabricante, para la operación del poste bajo las condiciones de cada ubicación

Incluye: Suministro e instalación del poste en el punto ubicado en el entronque de la Carretera Libre Rosarito – Ensenada y el corredor Tijuana – Rosarito 2000.
Partida 09

Switch multicapa de 24 puertos

Cantidad: 1


Marca: CISCO

Modelo: WS-C3560-24TS-S

Descripción

· Switch multicapa de 24 puertos Ethernet 10/100

Especificaciones técnicas

· Switch multicapa (Enlace, Red, Transporte)

· 1 unidad de rack

· Alimentación de 120 volts AC.

· 32MB de memoria Flash

· 128MB de memoria DRAM

· Ancho de banda de transferencia de 32Gbps

· 24 puertos Fast Ethernet 10/100 auto sensibles

· 2 puertos Gigabit Ethernet para módulos SFP (Small Form-factor Pluggable)

· Licencia de Software de Servicios IP (Standard Multilayer Image, SMI), permitiendo las siguientes funcionalidades:

· Troncales de VLANs configurables en cualquier puerto, ISL y 802.1q

· Ruteo IP.

· Ruteo de nivel 3 entre VLANs

· soporte de QoS via estándar 802.1p

· Capacidad de limite de ancho de banda basado en dirección IP fuente o destino, direcciones MAC, puertos TCP, UDP o combinación de ellos; usando:

· Mapas de clase

· Mapas de políticas

· Listas de acceso de QoS

· Soporte del estándar de identificación 802.1x con asignación a VLAN dependiente del usuario.

Garantía

La garantía solicitada para todo el equipo, es de 1 (un) año por parte del fabricante a partir de la entrega de la totalidad del equipo solicitado.

Partida 10

Transciver de fibra óptica monomodo con conector SFP

Cantidad: 4


 Marca: CISCO

Modelo: GLC-LH-SM.
Descripción:

Transceiver Convertidor de interfaz Gigabit SFP 1000Base-LX/LH Monomodo de onda larga.

Especificaciones:

· Soporte de fibra multimodo (50/62.5 micrones) y monomodo (estándar ITU-T G.652).

· Compatible con puertos SFP de los switches Catalyst indicados en las partida 9 y 11.

· Conector tipo LC

· longitud de onda de 1300nm

· distancia soportada de cable de 550 metros con fibra multimodo, o 10km con fibra monomodo G.652.

Garantía

La garantía solicitada para todo el equipo, es de 1 (un) año por parte del fabricante a partir de la entrega de la totalidad del equipo solicitado.

Partida 11

Switch multicapa de 24 puertos con PoE

Cantidad: 2
Marca: CISCO

Modelo: WS-C3560-24PS-S

Descripción

· Switch multicapa de 24 puertos Ethernet 10/100 con PoE

Especificaciones técnicas

· Switch multicapa (Enlace, Red, Transporte)

· 1 unidad de rack

· Alimentación de 120 volts AC.

· 32MB de memoria Flash

· 128MB de memoria DRAM

· Ancho de banda de transferencia de 32Gbps

· 24 puertos Fast Ethernet 10/100 auto sensibles y con capacidad de proveer alimentación de corriente a dispositivos (PoE) con conector RJ-45

· 2 puertos Gigabit Ethernet para módulos SFP (Small Form-factor Pluggable)

· Licencia de Software de Servicios IP (Standard Multilayer Image, SMI), permitiendo las siguientes funcionalidades:

· Troncales de VLANs configurables en cualquier puerto, ISL y 802.1q

· Ruteo IP.

· Ruteo de nivel 3 entre VLANs

· soporte de QoS via estándar 802.1p

· Capacidad de limite de ancho de banda basado en dirección IP fuente o destino, direcciones MAC, puertos TCP, UDP o combinación de ellos; usando:

· Mapas de clase

· Mapas de políticas

· Listas de acceso de QoS

· Soporte del estándar de identificación 802.1x con asignación a VLAN dependiente del usuario.

Garantía

La garantía solicitada para todo el equipo, es de 1 (un) año por parte del fabricante a partir de la entrega de la totalidad del equipo solicitado.

Partida 12

Cable de parcheo de fibra Óptica Monomodo

Cantidad: 4

Marca: Panduit

Modelo de referencia: F9E3-10M1Y

[image: image2.jpg]bl




Descripción:

Cable de parcheo de Fibra Óptica Monomodo con conectores SC y LC

Especificaciones:

• Cable de Parcheo 

• Fibra Óptica Monomodo

• Soporte de Fibra Óptica Monomodo de 9 / 125 micrones

• Conector SC multimodo en un extremo

• Conector LC multimodo en un extremo

• 1 metro de longitud (3.3 pies)

Partida 13

Cableado de Fibra óptica Monomodo de 12 fibras
Cantidad: 01

Marca de referencia: Panduit 
Especificaciones

· Servicio de instalación aérea de 4.9Km de fibra óptica para exterior, auto soportada

· Incluir arnés para posteria y llegada a gabinete, así como accesorios necesarios para su correcta instalación.

· Multimodo 62.5/12.5 

· 24 fibras

· Considerar en ambos extremos de la fibra:

· Conectores para fibra óptica 

· Protector de fibra (fanout kit)

· Charola de distribución de fibra óptica montable en rack, incluye patch panel para 24 puertos, kit para ruteo de fibra 

· Panel de parcheo, panel precargados con 6 adaptadores ópticos ST, panel ciego

· Patch cord de fibra óptica multimodo.

· Todos los accesorios necesarios para la llegada de la fibra óptica al gabinete.
· La fibra deberá de ser 100% compatible y funcional, con el equipo solicitado en las partidas 9, 10, 11 y 12.
Garantía

La garantía solicitada para la fibra óptica es de 15 (quince) años por parte del fabricante, a partir de la entrega de la totalidad del equipo solicitado.

Para esta partida el proveedor seleccionado elaborará una memoria técnica, conteniendo descripción del proyecto, planos de instalación tanto de canalización como de la ubicación de las salidas, diagrama lógico del closet de comunicaciones y pruebas de desempeño de cada salida, dichas pruebas se realizarán en apego a los estándares aprobados por la TIA/EIA. Esta deberá ser entregada a la Secretaria de Seguridad Publica, del Gobierno del Estado de Baja California al área de C4, en un tiempo estimado de 1 (Un) mes después de concluir el proyecto, la cual será sometida al fabricante, quien a su vez deberá certificar los trabajos del proveedor y entregar una constancia de certificación por el cableado estructurado, el certificado deberá ser entregado en un tiempo no mayor a 3 (tres) meses después de recibir la memoria técnica  del proyecto, garantizando los niveles de rendimiento por un término de 15 años.
El resultado aislado de pruebas y medición de campo (como reporte de scanners y TDRs), no se acepta como certificación. 
Partida 14
Enlace inalámbrico Punto - Punto
 Cantidad: 1 Unidad Base y 1 Unidad Suscriptora
1.- Requerimientos generales del enlace Inalámbrico Punto – Punto

Enlace de comunicación inalámbrico: La transmisión de datos será realizada a través de un enlace inalámbrico el cual se conectarán las cámaras ubicadas en el punto de Cuero de Venados, hacia el sitio de Repetición “Cerro Colorado”, que forma parte de la red de telecomunicaciones de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, para con ello conectarse hacia C4 Tijuana, lugar donde se estará realizando el monitoreo.

Las coordenadas de ubicación del sitio Cerro Colorado es la siguiente:

	Nombre
	Latitud
	Longitud

	Cerro Colorado


	32º 28' 24.4'' N
	116º 53' 50.7'' W


1.-  El sitio cuenta con todas las facilidades de energía eléctrica, una sala de equipos con refrigeración y una torre de tipo auto soportada de 70 metros.  Para llegar al sitio se requiere de una unidad tipo 4x4.

2.- Para el suministro del equipo de enlace inalámbrico, se requiere que sea de las marcas Alvarion y/o Red Line. 

3.- El nuevo equipo punto – punto deberá operar en el rango de espectro radioeléctrico de  los 4940MHz a 4990MHz., la unidad de acceso deberá de tener una antena externa de 90º 17dBi, la unidad suscriptora deberá de tener una antena externa.

4.- Las antenas de los nuevos dispositivos podrán aprovechar los espacios libres que existan en las torres de radio en cada uno de los sitios.

5.- Todos los equipos, antenas y dispositivos que así lo requieran, deberán estar debidamente aterrizados al sistema de tierra de cada sitio.

6.- Todos los accesorios para la correcta instalación y operación de los sistemas deberán ser suministrados por el licitante seleccionado: como son los herrajes, tornillería, los cuales deben de ser galvanizados por inmersión en caliente, así como sujetadores metálicos (no se aceptan cinchos plásticos), abrazaderas y cables de alimentación de energía, cableado UTP para uso en exteriores con interior de gel.

7.- Todo el cableado expuesto a la intemperie, deberá cumplir con las especificaciones para este tipo de uso externo. Los conectores en esta zona deberán estar debidamente protegidos contra la humedad.

8.- El traslado del equipo, materiales y recursos humanos son responsabilidad del licitante seleccionado.

 9.- El licitante seleccionado realizará un análisis de espectro radioeléctrico en cada uno   de los puntos de conectividad; así como un análisis de línea de vista para determinar la correcta operación del enlace.

10.-El licitante seleccionado será responsable de la instalación y puesta en operación    total de los equipos adquiridos, con las características antes descritas.
2.- Descripción del Proyecto

Los requerimientos a considerar para este proyecto son los siguientes:

2.1 
Enlace Inalámbrico Punto a Punto Cuero de Venados - Cerro Colorado.

2.1.1. Se requiere la instalación y puesta en operación de un enlace de alta capacidad para interconectar el punto denominado Cuero de Venados ubicado sobre la vialidad Corredor Tijuana – Rosarito con el Sitio de Repetición Cerro Colorado.

[image: image3.png]



La ubicación del sitio es:

	Punto de Enlace 
	Latitud
	Longitud

	Cuero de Venados
	32º 24' 28.10'' N
	116° 55' 29.44" W


Como se detalla en este documento, las pruebas y mediciones de campo deben entregarse como parte de una memoria técnica al final de los trabajos de instalación, independientemente de los procesos que el licitante seleccionado necesite realizar con el fabricante para que éste último proporcione los documentos de certificación al cliente. 

En conjunto con la documentación técnica, el proponente debe entregar una carta de compromiso firmada, donde indica que ha leído en su totalidad y entendido este Anexo Técnico y que la solución que propone cumple con todos los requerimientos e indicaciones anotadas en este anexo, el no presentar esta carta de compromiso es causa de descalificación. 

 Características Técnicas del enlace inalámbrico

Cada equipo de estación base deberá componerse de la unidad de acceso, con arquitectura stand-alone, interface de red para interior + unidad de radio para exterior, con una frecuencia de operación de 4940MHz a 4990MHz. Y una tasa de transferencia de 54MBps, Deberá contar con una antena externa de 90 grados, 17 dBi, y cable de RF, cable Ethernet categoría 5E diseñado para uso exterior relleno de gel con protección UV, que conecte la unidad interna con la externa, para la transferencia de datos y alimentación eléctrica, el equipo deberá de funcionar con energía eléctrica de 110V.

 Deberá tener la capacidad para servir hasta 512 unidades suscriptoras y 124 cuando se use encriptación de datos. El equipo deberá contar con certificación IP67 para uso en exteriores. Los equipos deben de contar con la capacidad de dar prioridad a los paquetes que son enviados por medio de este equipo y tener la capacidad de manejo de VLANS para eficientar el manejo del tráfico.
La unidad suscriptora, deberá componerse de una unidad de interface de red para interior y su fuente de poder, mas una unidad de radio para exterior con antena integrada, con una frecuencia de operación de  4940MHz a 4990MHz, Full Data Bridge, con una tasa de transferencia de datos de 54 Mbps. Deberá suministrar el cable Ethernet categoría 5E diseñado para uso exterior relleno de gel, que conecte la unidad interna con la externa, para la transferencia de datos y alimentación eléctrica. El equipo deberá contar con certificación IP67 para uso en exteriores.
Los equipos Suscriptores deben de tener capacidad de ser actualizables vía software hasta su capacidad máxima 54Mbps, sin necesidad de algún cambio en el hardware.

Especificaciones Técnicas del equipo

Radio

	Frecuencia 
	 4940MHz a 4990MHz 

	Método de acceso al radio
	Time Division Duplex (TDD)

	Ancho de canal 
	20 MHz

	Resolución de Frecuencia Principal
	10 MHz

	Potencia de Salida (en el puerto de la antena)
	Central: -10 dBm a 19 dBm, 1 dB de paso

	
	Suscriptor: -10 dBm a 19 dBm, se ajusta automáticamente por ATPC

	Máxima potencia de entrada (en el puerto de la antena)
	-48 dBm típico.

	Sensibilidad típica (dBm en el puerto de la antena)
	Nivel de modulación:* 1 2 3 4 5 6 7 8

	
	dBm -90 -89 -88 -86 -83 -79 -72 -72

	* El nivel de la modulación indica el rango de radio cifrado de la transmisión y esquema de la modulación.

	Modulación 
	OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM

	Puerto de Antena
	Tipo-N 50Ω

	Suscriptor con antena integrada
	21 dBi, 10.5° integrada de panel plano H/V

	Antenas del central
	  60°: 16dBi, Sectorial 60° horizontal, 10° vertical.

	
	  90°: 16dBi, Sectorial 90° horizontal, 6° vertical.

	
	120°: 15dBi, Sectorial 120° horizontal, 6° vertical.

	
	360°: 8dBi, Sectorial 360° horizontal, 9° vertical (solo en 5.8 GHz)


 Comunicación de datos

	Soporte de VLAN
	Basado en IEEE 802.1q

	Layer-2 Priorización de trafico
	Basado en IEEE 802.1p

	Layer-3 Priorización de trafico
	IP ToS de acuerdo a RFC791


 Configuración

	Gestión local y remota 
	Vía Telnet

	
	Utilería de configuración basada en SNMP

	
	Configuración de carga y descarga

	Acceso de gestión remota
	Desde red LAN inalámbrica, enlace inalámbrico

	Protección al acceso de mantenimiento
	a) Contraseña Multinivel.

	
	b) Configuración de la dirección de acceso remoto (solo desde el puerto ethernet, desde el enlace inalámbrico o de ambos lados)

	
	c) Configuración de direcciones IP de estaciones autorizadas

	Seguridad 
	WEP 128-bit Autenticación

	
	AES, Encripción e datos

	Actualización de software
	Vía TFTP/FTP

	Configuración descarga/up
	Vía TFTP/FTP

	Agentes SNMP 
	Cliente SNMP V1, MIB II, Bridge MIB


B. DOCUMENTOS DE LICITACION
4. DOCUMENTOS DE LICITACION.

4.1. En estas bases de licitación se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica

“Anexo 2” Formato de Programa de Entrega 
“Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades
“Anexo 4” Manifiesto Articulo 49 de la L.A.A.S.E.B.C.

“Anexo 5” Declaración de Integridad 

“Anexo 6” Catalogo de Conceptos

“Anexo 7” Formato de Propuesta Económica

“Anexo 8” Formato de Entrega de Sobres

4.2. El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos.  Si el licitante omite presentar cualquier tipo de información o documentación requerida en las bases de licitación o sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido en bases, su propuesta será rechazada.
5. JUNTA DE ACLARACIONES.
5.1  “La Convocante” aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo sobre los bienes objeto de la presente licitación, dando contestación a las dudas plasmadas en los cuestionarios que para ese fin se solicitan y a las que fueren formuladas en el desarrollo de la junta de aclaraciones, mediante la presentación de un cuestionario dirigido al “Comité de Adquisiciones”, al Fax número (686) 558-11-51 opción 2-2, o al correo electrónico lcontreras@baja.gob.mx. Los cuestionarios deberán ser recibidos a más tardar el día 26 de mayo de 2009 hasta las 13:00 horas.  La Convocante realizará una junta de aclaraciones el día 01 de junio de 2009 a las 12:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialia Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del edificio Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia No. 994, colonia Centro Cívico, en Mexicali, Baja California, el acta de la junta de aclaraciones estará a disposición de los licitantes al finalizar dichos actos, de igual forma para los que no hayan asistido se publicara en la pagina de Gobierno del Estado: www.comprasbc.gob.mx, para efectos de su notificación, la asistencia a esta junta es voluntaria.  

5.2 Los licitantes que no formulen cuestionarios se entenderán que están totalmente        conformes con todo lo establecido en las presentes bases de licitación y lo aclarado en la junta de aclaraciones, asistan o no ha dicho acto.
6.
MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION:

7. El Comprador podrá por razones plenamente justificadas y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un licitante. 
Dichas modificaciones en ningún caso podrán consistir en adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a estas bases de la licitación, derivada del resultado de la respuesta a cuestionarios, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. Estas modificaciones se harán del conocimiento de todos los licitantes y serán consideradas como parte integrante de las propias bases de licitación.
C. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

7.
IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición que prepare el licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberá redactarse en idioma español.

8.  DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICIÓN:

8.1 Preferentemente la documentación administrativa deberá ser preparada en papel membretado del licitante, los cuales deberán presentarse sellados y firmados por el representante legal. La proposición constará de los siguientes documentos:

A. Propuesta Técnica.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 1 de estas bases de Licitación, respecto de los bienes que se propone suministrar en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para rechazar la propuesta; la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas indicadas en el punto 3.1 de estas bases de Licitación. Contendrá una explicación detallada de las características técnicas de los servicios a prestar, así como de los bienes propuestos incluyendo la garantía, marca, modelo y número, de los mismos, todo ello de conformidad con el inciso 12.1 de estas bases de licitación. NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.
B. Programa de Entregas.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 2 de estas bases de licitación, respecto al paquete indicado en las bases de licitación; el licitante deberá proponer un calendario de entregas donde especifique los trabajos a realizar y los tiempos en los que se realizaran dentro del plazo máximo fijado. La presentación de un plazo superior al señalado en el punto 1.3 de estas bases, será causal de rechazo de su propuesta.
C. Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 3 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante, de lo contrario será rechazada su proposición.  
                  Así mismo deberá anexar copia de el (las) acta (s) constitutiva (s) con el propósito de       confirmar los datos asentados en este manifiesto, en caso de no presentar la copia solicitada será motivo para desechar la propuesta. La Convocante se reserva el derecho de solicitarle al licitante ganador, previo a la firma del contrato la presentación de los documentos originales cuyos datos se asientan en éste documento.
D. Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para La Convocante de Baja California.- Utilizando preferentemente papel membretado del licitante, declarando bajo protesta de decir verdad. (anexo 4)  

E. Declaración de integridad.- En la que manifiesten que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosa con relación a los demás participantes. (anexo 5)
F. Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California; Personas Morales: Cédula de identificación fiscal, la forma R2 presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de que este aplique, el Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California actualizada y copia del último pago de sus impuestos estatales. Personas físicas: Cedula de Identificación Fiscal, la forma R2 presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de que éste aplique, el Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California actualizada y copia del último pago de sus impuestos estatales; así como cualquier otro documento que acredite su domicilio dentro del Estado de Baja California.
G. Declaración bajo protesta de decir verdad de estar al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales. La convocante se reserva el derecho de verificar los documentos presentados ante las autoridades competentes, con el propósito de confirmar esta información, en el entendido de que de no estar al corriente en sus obligaciones fiscales será motivo para desechar su propuesta.
H. Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes y todos sus componentes ofertados son nuevos y originales.

I. Catálogo de los bienes a suministrar.- Emitidos por el fabricante donde se especifiquen las características técnicas en forma detallada de todos lo componentes de los equipos ofertados, identificando claramente en ellos los modelos y marcas propuestas; pudiendo ser presentados en copia fotostática o por medio de documentación obtenida de Internet, documentos que no deberán de contener precio alguno, bajo pena de desechar aquella documentación que lo contenga. Así mismo, dichos documentos deberán estar debidamente firmados por el representante legal.
J. Para las partidas 7 y 8, se deberá entregar un reporte detallado de los trabajos de obra civil a realizar para la instalación de la estructura tipo poste, en dicha información deberá incluirse planos detallados, cálculos de la cimentación y cantidades de materiales a utilizar
K. Carta compromiso del licitante participante respecto a las partidas 7 y 8, en la que se obliga entregar los planos de la obra validados y firmados  por un perito estructural, en el caso de quedar adjudicado con el contrato de la presente licitación, en un plazo no mayor de 25 días naturales a partir de la notificación de fallo, en el entendido de que el no presentar este documento será causa de rescisión del contrato.
L. Para las partidas 7 y 8, se deberá presentar carta del fabricante o distribuidor mayorista en el que garantiza que los modelos ofertados soportan vientos de hasta de 120 km por hora.
M. Carta compromiso del Licitante participante, dirigido a Gobierno del Estado de Baja California, en la que declara tener la capacidad técnica para ofertar e integrar el(los) equipo(s) actual(es) de los puntos de monitoreo con el(los) equipo(s) a proveer. Así mismo declarará que tiene la capacidad técnica para realizar correctivos en los equipos ya instalados y ofertar a plenitud la solución tecnológica completa.
N. Para la partida 14 “enlaces Inalámbricos”, deberá presentar un estudio de análisis de espectro de los enlaces a suministrar, en los que se avale que la frecuencia de operación está libre para utilizarse y garantizar un correcto enlace.  El contacto para realizar las visitas a sitios para que los posibles licitantes realicen sus pruebas del estudio antes mencionado, será el C. Mario Alberto Lam Gómez, con numero telefónico (686) 559-8080, con horario de oficina de 8:00 horas a 17:00 horas, de lunes a viernes.
O.  Catálogo de Conceptos debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el (anexo 6) de estas bases de licitación, preparados de conformidad con los puntos 9, 10 y 11 de éstas bases de licitación; en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para rechazar la propuesta. NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.
P. Propuesta Económica debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el    formato proporcionado en el (anexo 7) de estas bases de licitación, en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para rechazar la propuesta. NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos   un licitante, si asistiere alguno.
6. Los licitantes participantes que presenten su propuesta de manera conjunta deberán de cumplir con los siguientes requisitos (Señalados en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para el Estado de Baja California), además de los citados en el punto 8.1. de estas bases de licitación; 

I.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de bases;

II.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

A) Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;
B) Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

C) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

D) La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y,

E) Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme; 

9.
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA.
9.1 El licitante deberá llenar completamente el Catálogo de Conceptos (anexo 6) y el Formato de Propuesta Económica (anexo 7) que obran agregadas a las presentes bases de licitación. El licitante deberá presentar los formatos proporcionados debidamente firmados y sellados, ó podrá elaborar unos similares preferentemente en papel membretado igualmente sellados y firmados por el licitante, respetando el orden y el contenido para tal efecto.

10.
PRECIOS DE LA PROPUESTA.

10.1 El licitante indicará en el Catalogo de Conceptos (anexo 6) el precio unitario de cada una de las partidas, el subtotal de la suma del importe total de cada una de ellas y deberá de señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar. 

En caso de que no se indique el precio unitario para cada una de las partidas será causa suficiente para desechar su propuesta.

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente: los costos directos e indirectos relacionados con los bienes materia del presente suministro, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras de carga y descarga, las primas correspondientes a los seguros de los bienes y todos los costos relacionados para el suministro oportuno de los bienes en el lugar de entrega establecido en estas bases de licitación.

10.2 Del contrato y condiciones de precios: Los precios unitarios cotizados por el licitante serán fijos durante la tramitación del presente procedimiento de licitación pública, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que no estarán sujetos a variación. Se considerará que la propuesta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los documentos de licitación y en consecuencia será rechazada de conformidad con el punto 26 de estas bases de licitación.

11.   MONEDAS EN QUE SE COTIZARAN LAS PROPUESTAS:

11.1 Las proposiciones de los licitantes deberán cotizarse en Pesos Mexicanos.

12. 
DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES CON LOS SOLICITADOS EN BASES DE LICITACIÓN:
7. CONFORMIDAD CON LOS BIENES: En referencia con la cláusula 8.1 inciso A) de estas bases de licitación, para la propuesta técnica que deberá presentar “El Licitante”, tendrá presente que los bienes tendrán que apegarse estrictamente a lo solicitado.

En referencia con la cláusula 8.1 inciso A) de  estas bases de licitación, para la propuesta técnica que deberá presentar “El Licitante”, tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho “La Convocante” en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el punto 3.1 de estas bases de licitación. Y que estos sean necesarios para el funcionamiento de los bienes solicitados.
13. 
PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

13.1 La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las mismas, establecida por “La Convocante” en el Punto 1.3 de las presentes bases de licitación. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido, podrá ser rechazada por “La Convocante” por no ajustarse a lo requerido en las presentes bases.

13.2 En circunstancias excepcionales “La Convocante” podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de validez de sus proposiciones. Dicha solicitud por parte de “La Convocante” y su aceptación por parte de los licitantes deberán constar por escrito para su validez.

D. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

14. FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES:
14.  El licitante preparará un original de la proposición solicitada en el punto 8.1 inciso A de las presentes bases.

14.  Toda la documentación administrativa deberá ser preparada preferentemente en papel membretado del licitante.  La documentación relativa a los anexos podrá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases, o en documentos similares elaborados por el propio licitante, respetando el orden y contenido de ellos, e impresos preferentemente en papel membretado y mecanografiados o escritos en tinta indeleble y debidamente sellados y firmados por el licitante en todas las páginas, excepto las que contengan material impreso no modificado.

Serán rechazadas las proposiciones de los licitantes cuando no sean firmadas por las personas facultadas para ello. 

Las proposiciones no deberán contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

15.  MARCADO DE LAS PROPOSICIONES:

15.1. 
La proposición será colocada dentro de dos sobres, para lo cual deberá indicarse el que contenga la propuesta técnica y el de la propuesta económica, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable y marcar respectiva e individualmente.

15.2. 
Los dos sobres:

A) Estarán dirigidos a “La Convocante” a las oficinas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California”, ubicadas en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico y Comercial de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

B) Indicarán el nombre de la licitación: "Suministro e Instalación de un sistema de video vigilancia para la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Baja California”, el número de la licitación y las palabras “No abrir antes del día 09 de junio de 2009.
C) Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

D) El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bienes ofertados. De lo contrario será descalificada su proposición.

15.3 Para la admisión y validez de las proposiciones será requisito indispensable que los sobres que las contengan, cumplan con la  totalidad de requisitos indicados en el Punto 15.2 de las presentes bases, de lo contrario dichas proposiciones no tendrán validez, ni obligatoriedad alguna para “La Convocante”.

El licitante conformará el original de la proposición como ya se indicó, en dos propuestas, una técnica y otra económica, de la siguiente manera:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

A) Un sobre en el que se integre la Propuesta Técnica; consistente en 13 fólder individuales preferentemente en los que se incluya la documentación técnica establecida en la cláusula 8.1 de estas bases. 
Inciso



Tipo de Documentación
	8.1     A)    Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1)

8.1     B)    Formato de Programa de Entregas  (anexo 2)

8.1     C)    Formato de Manifiesto de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 3)

8.1    D)    Declaración de No encontrarse en ninguno de los supuestos previstos en el Articulo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes del Estado de Baja California (anexo 4).

8.1      E)   Declaración de Integridad 

8.1      F)   Comprobante para acreditar su residencia en el Estado de Baja California.

8.1      G)   Declaración de estar al corriente en sus obligaciones fiscales.

8.1      H)   Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes y todos   

                  sus componentes   ofertados son nuevos y originales.

8.1      I)     Catalogo de los bienes a suministrar    

8.1     J)    Para las partidas 7 y 8 se deberá entregar un reporte detallado de los trabajos de obra civil a realizar para la instalación de la estructura tipo poste, en dicha información deberá incluirse planos detallados, cálculos de cimentación y cantidades de materiales a utilizar. 

8.1   K)     Para las partidas 7 y 8, se deberá entregar una carta compromiso del licitante participante, dirigida a dirigida a Gobierno del Estado, en la que se compromete a entregar los planos validados y firmados por un perito estructural, en caso de quedar adjudicado con el contrato de la presente licitación.
  8.1  L)   Carta compromiso del licitante participante dirigido a Gobierno del Estado, en la que declara tener la capacidad técnica para ofertar e integrar el equipo actual de los puntos de monitoreo con el equipo a proveer. Así mismo declara que tiene la capacidad técnica para realizar correctivos en los equipos ya instalados y ofertar a plenitud la solución tecnológica completa. 

8.1   M)     Para la partida 14 “enlace inalámbrico” deberá presentar un estudio de análisis de espectro de los enlaces a suministrar, en los que se avale que la frecuencia de operación esta libre para utilizarse y garantizar un correcto enlace.



SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

B) Un sobre en el que se integre la Propuesta Económica; consistente en 2 fólder individuales en los que se incluya la documentación económica, establecida en la cláusula 8.1 de estas bases, como se indica:

Inciso




Tipo de Documentación 

	8.1
	N)
	Catalogo de Conceptos (anexo 6)

	8.1
	O)
	Formulario de Propuesta Económica (anexo 7)


16. LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y REGISTRO DE LICITANTES:

Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, en la Recepción de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico y Comercial en la Ciudad de Mexicali, Baja California, México, a más tardar a las 10:00 horas del día 09 de junio de 2009  en el entendido de que no se recibirá ninguna proposición que sea presentada después de esta hora.

Para lo cual el licitante participante deberá considerar llegar 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

17.
PROPOSICIONES EXTEMPORÁNEAS:

19 Sólo se recibirán las proposiciones presentadas dentro del plazo y lugar estipulados en el punto anterior de éstas bases de licitación. Las proposiciones entregadas a “La Convocante” de manera extemporánea serán devueltas sin abrir al licitante que corresponda.

18.
MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPOSICIONES:
18.1.
Las proposiciones no podrán ser modificadas, una vez transcurrido el plazo para el inicio del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.

18.2. No se podrán retirar proposiciones durante el vencimiento del plazo para la presentación de las proposiciones y la expiración del período de vigencia especificado por el licitante en el Formato de Propuesta Económica (anexo 7) y Catalogo de Conceptos (anexo 6).

E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

19.
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES:
19.1   El acto se llevará a cabo en dos etapas conforme a lo señalado en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 de su Reglamento. 

19.2 “La Convocante” iniciará el acto de recepción de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, a las 10:00 horas del día 09 de junio de 2009 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, del Centro Cívico y Comercial de la Ciudad de Mexicali, Baja California. 

Las proposiciones presentadas por medio del servicio postal o de mensajería, podrán participar en este proceso de licitación, cuando las mismas sean presentadas en tiempo, lugar y forma, previo al acto de apertura de proposiciones técnicas, en caso de no cumplir con los términos y condiciones para la presentación de las mismas, estas no serán recibidas por “La Convocante” para su revisión. 

19.3 
En el acto mencionado estarán presentes los representantes de las dependencias, miembros del “Comité de Adquisiciones”, y podrán hacerlo de igual modo, 1 (un) representante de cada licitante inscrito que así lo desee. 

19.4  En la primera etapa los licitantes entregarán sus proposiciones en sobres cerrados en forma inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. Las propuestas desechadas en esta etapa quedarán en custodia del Comité durante el proceso de licitación y se entregarán a los licitantes en el momento en el que el Comité lo consideré oportuno.

Los miembros del “Comité de Adquisiciones” presentes rubricaran las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, las que para estos efectos constaran documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellas cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas.

19.5 
Se levantara acta de la primera etapa en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregara copia de la misma, poniéndose a partir del día 09 de junio de 2009 a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. 

20. 
ANÁLISIS TÉCNICO:

20.1   Una vez que se realice la evaluación preliminar de las propuestas técnicas de los licitantes de conformidad con los puntos 19.4 Y 19.5 de las presentes bases, el comité procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas y procederá a desechar las propuestas técnicas que no hayan cumplido con lo solicitado de acuerdo a los puntos 3.1, 8.1, 15.1, 15.3 Incisos A y B  de estas bases de licitación, debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas. 

20.2 En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

20.3
No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 

21.
APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES:
21.1 “La Convocante” iniciará el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, a las 12:00 horas del día 16 e junio de 2009, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, con domicilio en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico y Comercial en la ciudad de Mexicali, Baja California.  

21.2 En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Los miembros del “Comité de Adquisiciones” presentes rubricarán las partes de las propuestas económicas presentadas que previamente se detallan en el punto 8.1 incisos N y O, de estas bases de licitación. 

21.3 
Se levantara acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los asistentes.

21.4  El Acta de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas se pondrá a disposición de los licitantes interesados en el domicilio en el que se llevó a cabo el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, siendo responsabilidad de los licitantes el solicitar una copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidara su contenido y efecto, poniéndose a partir del día 16 de junio de 2009 a disposición de los que no hayan asistido en la pagina de Gobierno del Estado de Baja California http://www.comprasbc.gob.mx, para efecto de su notificación.

21.5 Asimismo, la documentación de la propuesta económica quedará en custodia de “La Convocante” para que sea analizada en forma detallada.

22.
ANÁLISIS ECONÓMICO:

22.1 Una vez realizada la apertura de las propuestas económicas cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas el comité procederá ha llevar a cabo el análisis detallado de la documentación económica presentada y desechará aquellas que no cumplan con lo especificado en el punto 8.1 inciso L) e inciso M) de las bases de licitación debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo económico.

22.2   Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre las cantidades expresadas en números y letras, prevalecerá el monto expresado en letra. Si el licitante no aceptare la corrección su propuesta será rechazada.

22.3  
Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el catálogo de conceptos.

23.
FALLO DE LA LICITACIÓN:

23.1 El Fallo de la licitación se dará a conocer a las 12:00 horas del día 17 de junio del 2009, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico y Comercial de la ciudad de Mexicali, Baja California. 

23.2 
En el fallo de la licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas, y quedará comprendido dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa.

23.3
En el mismo acto del fallo o adjunta a la comunicación referida, “La Convocante” proporcionará por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta del fallo de la licitación, que firmarán los servidores públicos presentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

23.4 El Acta de Fallo estará a disposición de los licitantes a la finalización de dicho acto, para efectos de su notificación a los licitantes.

23.5 
En Junta Pública se dará a conocer el fallo, al que libremente podrán asistir los licitantes aún cuando no hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 

23.6 En sustitución de dicho acto El “Comprador” podrá optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

24.
PROCEDIMIENTO DE INSACULACIÓN:

24.1  
Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará mediante insaculación (sorteo manual) que celebre el comité en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador. 
25.
ACLARACIÓN DE PROPUESTAS:

25.1. A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, “La Convocante” podrá en su caso, solicitar a cualquier licitante que aclare su propuesta o cualquier aspecto contenido en la misma. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán constar por escrito, y no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio, ni en los aspectos sustanciales o significativos de la propuesta.

26.
DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:
26.1. En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades: falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación;  señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante; si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes materia de la presente licitación; si se comprueba que algún licitante intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, cuando no presente su proposición para la totalidad de los bienes en que participe; así como las demás causas de descalificación que se señalen expresamente en las presentes bases y en la Ley de la materia y su reglamento.

27.
COMUNICACIONES CON EL COMPRADOR:

27.1.  Los licitantes se abstendrán de comunicarse con “La Convocante” o los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, respecto de cualquier aspecto relacionado con su propuesta, únicamente “La Convocante” podrá establecer comunicación con el licitante, para que aclare su propuesta de conformidad con lo dispuesto en el punto 25 de estas bases de licitación.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

28.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

27. El criterio uniforme de adjudicación, será en apego estricto a las presentes bases de licitación y en especifico a las características técnicas de los bienes a suministrar, quedando claro que cualquier valor agregado a dichos bienes no será susceptible de evaluación.

27. Para efecto de adjudicar la presente licitación, se tomará en cuenta el precio total de la propuesta ofertada para las partidas en las que participa, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del licitante, así mismo  únicamente deberá indicar el porcentaje de Impuesto al valor agregado a trasladar. 

28.3. 
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel (aquellos) cuya propuesta resulte solvente porque reúne conforme a los criterios señalados en las presentes bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio resulte menor.
28.4 Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

29.
DERECHO DEL COMPRADOR DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.  

29.1. 
“La Convocante” se reserva el derecho de aumentar o disminuir previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de bienes asignados, hasta en un 20% (veinte por ciento) sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones. 

30.
MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:

30.1 
Se procederá a declarar desierta la licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no fueren aceptables. Se procederá a cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando existan circunstancias debidamente justificadas a juicio de la autoridad requirente, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a dicha dependencia. 

31.
FIRMA DEL CONTRATO:

31.1 “La Convocante” pondrá a disposición del licitante ganador el contrato respectivo para su firma, dentro de los 20 (Veinte) días naturales posteriores a la notificación del fallo, en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico y Comercial de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

31.2 
Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

31.3 Si la persona favorecida  con el resultado del fallo,  no firmare el contrato respectivo por causas imputables al mismo dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición más baja, de conformidad con el dictamen a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes del Estado de Baja California, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al 10% (diez por ciento).

31.4 El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de La Convocante, la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

32.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

32. Dentro de los 12 (doce) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo, el licitante seleccionado otorgará garantía de cumplimiento de conformidad con los porcentajes que se establecen en las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y prestación de Bienes, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de Septiembre del 2006, y la cual se establecerá en base al monto del contrato adjudicado.
	Monto del Pedido o Contrato en Salarios Mínimos sin I.V.A.
	% Mínimo de Garantía

	De 0 vsm a 2,000 vsm
	No Aplica

	De 2,000.01 vsm a 4,000 vsm
	10

	De 4,000.01 vsm a 13,000 vsm
	10

	De 13,000.01 vsm en adelante
	15


Dicha garantía de cumplimiento solo será aceptada por “La Convocante”, si la misma se constituye bajo alguna de las siguientes modalidades:

a) Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Articulo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para el Estado de Baja California.

b) Cheque Certificado a nombre de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California.

c) En efectivo, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de la Secretaria de Planeación y Finanzas, entregando copia del recibo correspondiente a la Oficialía Mayor de Gobierno.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. 
La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes:

1 Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y perjuicios causados.

2
Estará vigente hasta que el suministro haya sido recibido en su totalidad por “El Estado” y durante el lapso de 1 (un) año siguiente a su recepción, para responder de los defectos de elaboración y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Proveedor”, en favor de “El Estado” derivada de este contrato.

3
En caso de prórroga de la vigencia del presente contrato, se entenderá que a fianza respectiva quedará automáticamente prorrogada en concordancia con lo anterior, sí la misma resulta por causa imputable a “El Proveedor”.

4  Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo preestablecido, será requisito indispensable la autorización de conformidad por escrito de “El Estado”.

5 
La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

6 
Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.
32.2 Si el proveedor no presenta la garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para el Estado de Baja California. 

32.3
Sí el proveedor no presenta la fianza de garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para La Convocante de Baja California. 

33.
PENAS CONVENCIONALES:

33.1 En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para en caso de incumplimiento al presente contrato, por lo que en caso de que el proveedor incumpla con los plazos de entrega pactados en el contrato respectivo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar) del valor de las mercancías recibidas con retraso, por cada día natural de demora de los bienes no suministrados.  Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

“La Convocante” estipulará la cláusula penal que en su caso proceda conforme a los criterios que a continuación se indican:

33.2 La pena convencional se calculará multiplicando el porcentaje de penalización diaria que corresponda al plazo de entrega del contrato, por el número de días de atraso y el resultado se multiplicará por el valor de los bienes entregados con atraso.

Fórmula:    (pd) X (nda) X (vbsepa) = Pca

Donde:

Pd:           Penalización Diaria

Nda:         Número de días de atraso

Vbsepa:   Valor de los bienes o bienes entregados o prestados con atraso

pca:          Pena convencional aplicable

34.
DERECHO DEL COMPRADOR PARA MODIFICAR CONTRATOS VIGENTES:

34.1. “La Convocante” podrá ampliar hasta en un 20% (veinte por ciento) las cantidades de las partidas contratadas en esta licitación, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para La Convocante de Baja California.

34.2 
“La Convocante” dentro de los límites del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en la cantidad de bienes o bienes, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los 12 (doce) meses posteriores a su firma; siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en su conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes o bienes sea igual al pactado originalmente, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para La Convocante de Baja California.

“La Convocante” se abstendrá de efectuar modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones sustanciales y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

G. DE LAS INCONFORMIDADES

35.
INCONFORMIDADES:
35.1 La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente Licitación pública, será la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para La Convocante de Baja California y su Reglamento,  así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Codificación Civil y Penal  para La Convocante de Baja California.  

Los licitantes podrán inconformarse ante la Dirección Estatal antes mencionada,  en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para La Convocante de Baja California, se apercibe a los licitantes para que se abstengan de realizar declaraciones falsas o que se comporten con dolo o mala fé en el presente procedimiento de contratación, de lo contrario podrán ser sancionados en los términos del artículo 320 del Código Penal para La Convocante de Baja California y del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Bienes para La Convocante de Baja California.[image: image4.png]


[image: image5.png]












PAGE  
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California           Página 32 de 47

