# Anexo Técnico

# Suministro e instalación de un sistema de Almacenamiento para la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California.

ANEXOS

ANEXO A

Rack

Cantidad: 01

Marca Aceptada: La que integre el fabricante

##### Características Mínimas

- Deberá de ser compatible con el equipo solicitado en la partida 1 y 2 de este anexo técnico.

- Rack de 42U y deberá de ser compatible con el estándar de 19 pulgadas de ancho, así como el EIA-310D.

- Puerta delantera y trasera, incluye manijas y barras de bloqueo para mejorar la seguridad.

- Paneles laterales, con facilidad de manejo y montaje

- Kit de estabilización

- Kit de conexión a tierra

- Kit para la optimización de la circulación del aire

- 2 PDUS de 40A c/u y con las siguientes características:

  - 8.3kVA, 40A

  - 4 salidas del tipo IEC 320 C-19, incluye circuito de protección de 15A

  - Accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

  - Chasis de 1U

- 4 PDUS de 24A c/u y con las siguientes características:

  - 4.9kVA, 24A

  - Conexión de entrada del tipo NEMA L6-30P

  - 4 salidas del tipo IEC 320 C-19, incluye circuito de protección de 15A

  - Accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

  - Chasis de 1U

- Incluye garantía de por lo menos 3 años.

ANEXO B

Módulo de conectividad de red de datos

Cantidad: 02

Marca Aceptada: Cisco

Modelo: 3120G

##### Características Mínimas

- Modulo de Switch, compatible con el equipo solicitado en la partida no.2.

- Un puerto externo RJ-45, para la consola de administración

- 16 puertos internos, 1Gb

- 4 puertos externos RJ-45 10/100/1000BASE-T

- Soporte para 2 slots externos 10Gb o para transciverX2, soportando SR, LR, LRM

- 2 puertos para stack de 64Gb, con arquitectura redundante

- Soporte para el Administrador Integrador de Eventos (EEM) y diagnostico en Línea (GOLD)

- Soporte para un monitoreo integrado remoto (RMON)

- Soporte para IOS CLI

- Soporte para VLAN

- Soporte para Cisco Identity Based Networking Services (IBNS)

- Compatibilidad con Cisco Secure Accesss Server (ACS)

- Soporte para stackCisco secure Access

- Puede ser administrador por medio de una IP, para representar un switch virtual

- Soporte para Trunking

- Soporte para servicios de calidad (QoS)

##### Incluye

- Software Cisco Work, que incluye configuración de múltiples capas, protocolos de enrutamiento, ACL y parámetro para servicios de calidad (QoS).

- Compatibilidad con Cisco Network Assistant

- Compatibilidad con listas de control de acceso (ACL’s)

- Soporte para 802.1x

- Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

ANEXO C

Módulo de conectividad Fiber Channel

Cantidad: 02

Marca Aceptada: Brocade.

##### Características Mínimas

- Switch para chasis blade, 8Gb con auto negociación para 2, 4 y 8 Gb/s

- Bandwidth de 384GB/sec. end to end.

- Deberá de ser compatible con el equipo solicitado en la partida 2

- Capacidad de 8 puertos externos y 16 puertos internos.

- Deberá de soportar la conectividad en cascada

- Capacidad opcional de soportar Advanced Trunking

- Fuentes de alimentación y abanicos del tipo hot-plug, soportador por el equipo solicitado en la partida 2.

- Chasis embebido dentro del equipo solicitado en la partida 2.

- Capacidad de soportar Trunking y Zoning software

- Switch core: Non-blocking

- Fabric Latency: 700 nSec.

- Maximum frame size: 2112 byte payload

- Classes of service: class2, class 3, class F (Inter-Switch frames)

- Port Types: FL_Port, F_Port y E_Port, auto-descubrimiento basado en tipo de switch (U_Port)

- Soporte de Unicast y Broadcast

- Media types: Hot-pluggable, B-Series Branded Small Form Factor Pluggable (SFP), LC connector; Short-Wave Laser (SWL), Long-Wave Laser (LWL); Extended Long-Wave Laser (ELWL); distance depends on fiber-optic cable and port speed. Supports SFP (4/2/1 Gbit/sec) and/or SFP+ (8/4/2 Gbit/sec) optical transceivers.

- Short-wave, long-wave, and extended long wave laser transceivers (SFP's) are supported.

- Fabric Services: Simple Name Server, Registered State Change Notification (RSCN). Includes Advanced Web Tools Enhanced group Management and Advanced Zoning. Optional fabric services include: Adaptive Networking, Fabric Watch, ISL Trunking, Advanced Performance Monitoring, and Extended Fabrics.

- Opciones de:SFP media, port upgradeable licensing, advanced management software licensing

- Software de soporte: Telnet, SNMP (FE MIB, FC Management MIB), HP Systems Insight Manager, HP Storage Essentials, HP Onboard Administrator for BladeSystem, Advanced WebTools, Enhanced Group

- Management, Advanced Zoning, SAN Network Advisor, Fabric Watch, and Advanced Performance Monitoring

- Management Access: Web Tools, SMI-s provider, SNMP, Telnet, and Secure Telnet

- Diagnostics: Diagnostics POST and embedded online/offline diagnostics

- Fiber Channel Standards and Revisions:

  - FC-AL-2 INCITS 332: 1999

  - FC-GS-5 ANSI INCITS 427: (includes the following.)

    - FC-GS-4 ANSI INCITS 387: 2004

  - FC-IFR INCITS 1745-D, revision 1.03 (under development)

  - FC-SW-4 INCITS 418:2006 (includes the following)

    - FC-SW-3 INCITS 384: 2004

  - FC-VI INCITS 357: 2002

  - FC-TAPE INCITS TR-24: 1999

  - FC-DA INCITS TR-36: 2004 (includes the following)

    - FC-FLA INCITS TR-20: 1998

    - FC-PLDA INCIT S TR-19: 1998

  - FC-MI-2 ANSI/INCITS TR-39-2005

  - FC-PI INCITS 352: 2002

  - FC-PI-2 INCITS 404: 2005

  - FC-PI-4 INCITS 1647-D, revision 7.1 (under development)

  - FC-FS-2 ANSI/INCITS 424:2006 (includes the following)

    - FC-FS INCITS 373: 2003

  - FC-LS INCITS 433: 2007

  - FC-BB-3 INCITS 414: 2006 (includes the following)

    - FC-BB-2 INCITS 372: 2003

  - FC-SB-3 INCITS 374: 2003 (replaces FC-SB ANSI X3.271: 1996; FC-SB-2 INCITS 374:

2001)

  - RFC 2625 IP and ARP Over FC

  - RFC 2837 Fabric Element MIB

  - MIB-FA INCITS TR-32: 2003

  - FCP-2 INCITS 350: 2003 (replaces FCP ANSI X3.269: 1996)

  - SNIA Storage Management Initiative Specification (SMI-S) Version 1.2 (includes the

following)

    - SNIA Storage Management Initiative Specification (SMI-S) Version 1.03 ISO standard

    - IS24775-2006. Replaces (ANSI INCITS 388: 2004)

    - SNIA Storage Management Initiative Specification (SMI-S) Version 1.1.0

    - SNIA Storage Management Initiative Specification (SMI-S) Version 1.2.0

- Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

ANEXO D

Tarjeta Dual FC

Cantidad: 01

Marca Aceptada: Qlogic

Modelo: QMH2562.

##### Características Mínimas

- Dos puertos

- Bus del tipo PCI Express x8 Gen 1

- Memoria de 1MB SSRSM por puerto

- Velocidad auto negociable de 8/4/2 Gbps

- Data throughput de 3200MBps (Full-Duplex)

- IOPs de 200,000 por puertos

- Tarjeta del tipo 1 Mezzanine

- ASIC QLogic ISP2532

- Driver para Windows Server 2003 y 2008, Linux, VMware 3.5, 4.0 y 4.1, RHEL 4, 5, 10 y 11, Solaris 10 x86.

- APIs SNIA HBA API V2, SMI-S, FDMI

- RoHS 6

- Compatibilidad con los equipos solicitados en la partida 2,3 y 4

- Soporte de multipath para redundancia de la tarjeta

- Software para administración centralizada y remota de la tarjeta

- Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.

ANEXO E

Tarjeta Dual de Red

Cantidad: 01

Marca Aceptada: La que integre el fabricante

Modelo: NC382m.

##### Características Mínimas

- Dos puertos duales Gigabit Ethernet

- Network Processor Broadcom 5709S

- Bus x4 PCI Express 1.0

- Soporte para TCP/IP offload engine (TOE)

- Soporte para iSCSI

- Soporte para iSCSI boot para Linux

- Compatibilidad con el equipo solicitado en las partidas 2,3 y4

- Throughput de 2Gbps por Puerto (Full-Duplex)

- Soporte para Jumbo Frames

- Soporte para 802.1Q VLAN y 802.1p QoS Tagging, 802.3, 802.3ad y 802.3x

- Soporte para TCP/IP stateless Offloading

- Soporte para dual Address Cycles

- Soporta para sistema operativo Windows Server 2003 y 2008 (32 y 64 bits, Red Hat Enterprise Linux, SUS Linux Enterprise Server, Novel Netware 6.5, Novell open Enterprise Server x86, Solaris 10 (32 y 64 bits)

- Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años (7 X 24 X 365), con un tiempo de respuesta de 6 a 8 horas para atender la falla en sitio y un tiempo de reparación del equipo al día siguiente en caso de que se requiera el reemplazo de una pieza, a partir de que se haya levantado el reporta al número 01-800.