[image: image1.jpg]



Licitación Pública Regional No. 32065001-039-12

Anexo A “Especificaciones Técnicas”


INDICE
PAQUETE 1 SIDUE
· Partida 1 Estación de Trabajo

· Partida 2 Computadora Portátil

· Partida 3 Cámara Digital

· Partida 4 Impresor Laser

· Partida 5 Impresor Laser a color

· Partida 6 Multifuncional Laser

· Partida 7 Proyector de Video
PAQUETE 2 SSP PENITENCIARIO
· Partida 1 UPS Tipo I

· Partida 2 UPS Tipo II

· Partida 3 Proyector de Video

PAQUETE 3 SSP PENITENCIARIO
· Partida 1 Lector Biométrico Decadactilar

· Partida 2 Lector Biométrico Digital

· Partida 3 Estación de trabajo tipo Workstation

· Partida 4 Computadora Portátil

· Partida 5 UPS Tipo I

· Partida 6 UPS Tipo II

· Partida 7 Servidor de Datos Tipo I

· Partida 8 Servidor de Datos Tipo II

PAQUETE 4 C4
· Partida 1 Licencia API Premier de Google Maps

PAQUETE 5 PGJE
· Partida 1 Servidor de Seguridad Tipo I

· Partida 2 Servidor de Seguridad Tipo II

· Partida 3 Servidor de Seguridad Tipo III

PAQUETE 6 ASPE
· Partida 1 Computadora Mini Portátil

· Partida 2 Proyector de Video

PAQUETE 7 PGJE
· Partida 1 Estación de Trabajo

· Partida 2 UPS 

· Partida 3 Impresor Laser

· Partida 4 Escáner de Red

PAQUETE 8 PGJE
· Partida 1 Estación de Trabajo

· Partida 2 UPS

· Partida 3 computadora Portátil

· Partida 4 Impresor de Matriz de Punto Tipo I

· Partida 5 Switch Lan

· Partida 6 Servidor de Aplicaciones
PAQUETE 9 PGJE
· Partida 1 Impresor Laser

· Partida 2 Impresor Laser a color

· Partida 3 Impresor Multifuncional 

· Partida 4 Impresor de Matriz de Punto Tipo I
· Partida 5 Router
PAQUETE 10 PEP
· Partida 1 Escáner
· Partida 2 Computadora Portátil

· Partida 3 Monitor de 24”

· Partida 4 Tableta

· Partida 5 Disco Duro
PAQUETE 11 PGJE
· Partida 1 Servidor Host de alta disponibilidad Tipo I

· Partida 2 Servidor Host de alta disponibilidad Tipo II

· Partida 3 Servidor de Almacenamiento SAN

	PAQUETE 1
SIDUE

	PARTIDA 1

	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO
CANTIDAD 4


Marcas de Referencias:
 
 HP, DELL, LANIX, LENOVO,
Procesador
Intel CORE i5 2500 Processor (3.3GHz, 6M)

Subsistema de Memoria

6 GB, DDR3, no-ECC de memoria SDRAM, 1333.

Subsistema de I/O

El Motherboard deberá contar con la marca fabricante del equipo de computo troquelada, tampografiada ó impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería.

Ranura 1: PCle x16. 

Ranura 2: PCle x1 

Lado posterior, 6 –USB 2.0, 1 VGA, Display Port o HDMI, 2 PS/2, 1 RJ-45 

1 -entrada de audio / micrófono, 1 -salida de audio, Parte Frontal, 4 -USB 2.0, 1 micrófono, 1 auricular.
Tarjeta de sonido Integrada Alta Definición, Incluye bocinas Internas
Tarjeta de Video de 1GB AMD RADEON HD 6450 Graphics w/ Single DP/DVI, Full Height, 

Subsistema de Almacenamiento

Disco duro 3.5” SATA 500 GB, 7200RPM, 6.0 GB/s and 16MB DataBurst Cache
16X DVD+/-RW SATA  
Subsistema de Red

 Tarjeta de red LAN Ethernet 10/100/1000 Integrada
Consola

Monitor 20” LCD, incluye puerto VGA y DVI
Mouse óptico USB de dos Botones con Rueda,  Incluir Tapete.

Teclado Alfanumérico 104 Teclas USB, en idioma español
Los periféricos deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo.

Factores Físicos

Gabinete Mini Torre.

Diseño tipo Tool less en las unidades físicas instaladas, slots y chasis.

Fuente de poder con un factor de eficiencia de energía de al menos 80%

Incluir

Microsoft Windows 7 Profesional de 64 Bits en idioma ingles con última versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Software para el  uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.
Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

Garantía
3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación. 

	PARTIDA 2

	COMPUTADORA PORTATIL

CANTIDAD 4


Marcas de Referencias:

  HP, DELL, LANIX, LENOVO, TOSHIBA, SONY 

Procesador

Procesador Intel i5-3210M, 3ª Generación 2.50 GHz
Subsistema de Memoria

4 GB de RAM DDR3 de 1333MHz con crecimiento a 8 GB

Subsistema de I/O

Puertos: 3 Puerto USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto HDMI o Displayport, 1 Salida Audífono/Bocinas, 1 entrada Micrófono, 1 Slot Express card, 1 RJ45, 1 Ranura Docking.

1 Ranura lector de tarjetas multimedia SD/MMC. 

Tarjeta de sonido integrada en motherboard HD Audio 2.0 con Wave Max.

Tarjeta de video Integrada al Motherboard Intel HD Graphics 4000
Lector de memorias 8 en 1. 
Almacenamiento

Unidad de Disco Duro de 500 Gb 7200 RPM SATA

Unidad 8X DVD+/-RW integrado.
Subsistema de red

Tarjeta de red 10/100/1000 BASE-T (Integrada en MotherBoard conector RJ-45)

Bluetooth 2.1 Integrado

Tarjeta de red inalámbrica integrada 802.11 a/b/g/n

Consola

Pantalla LED desde 15.6" antireflejante.
Mouse tipo touch pad con zona scroll

Cámara Web HD integrada 
Accesorios

Incluir Batería de Ion Litio de 6 celdas

Adaptador de CA

Maletín de transporte


Los accesorios deberán ser incluidos con el equipo y deben ser de la misma marca del equipo de cómputo.

Software

Incluir Sistema Operativo Microsoft Windows 7 profesional 64 Bits última versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

Garantía

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación. 

	PARTIDA 3

	CAMARA DIGITAL

CANTIDAD 3


MARCA DE REFERENCIA 

SONY

MODELO DE REFERENCIA
DSC-H90
CARACTERÍSTICAS

Resolución  16.1 Mp

Zoom Óptico 16x

Zoom Digital 40x 

Pantalla LCD 3.0"  TTF

Película en Alta Definición  1280x720 video capture
Batería de Lithium con duración de 220 Fotografías como Mínimo.

Sistema de Estabilizador de Imágenes y Detección Facial.

Ms Duo/sd/sdhc/sdxc memory card slot

3200 ISO

Built- in Flash

Color Negro

INCLUIR

Tarjeta de Memoria de 4Gb

Cable USB.

CD/DVD con Software y Aplicaciones para Windows.

Guía de inicio rápido y documentación en CD. 

GARANTIA

 Garantía de 1 año por parte del fabricante.

	PARTIDA 4

	IMPRESOR LASER

CANTIDAD 1


MARCA DE REFERENCIA

HP 

MODELO DE REFERENCIA

LASERJET 5200 DTN 

No. de Parte (Q7546A)

CARACTERITICAS

Resolución de 1200 dpi x 1200 dpi

Tecnología de Impresión Laser

Velocidad de impresión hasta 35 ppm

Velocidad de Procesador 460 MHz
Lenguajes de Impresión HP PCL6, HP PCL 5e, HP PostScript leve 3 emulation, 103 built-in scalable PCL fonts, 93 internal PostScript fonts

Volumen de impresión mensual: 2,500 a 100,000 páginas

Ciclo de trabajo hasta 65,000 paginas

Capacidad de hojas: bandeja 1 de propósitos múltiples de 100 hojas, bandeja 2 de 500 hojas y bandeja 3 de 500 hojas. 3 bandejas incluidas. 

Memoria: 128Mb estándar expandible a 512Mb.

Interfaces: 1 IEEE-1284 paralelo, 1 USB, 1 ranura EIO, 1 JDI 10/100 

Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Gigabit Ethernet.

Impresión dúplex automática (Incluida)

INCLUIR

Manuales completos

CDROM con drivers de instalación

Cable USB de 6ft

Cable AC

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
	PARTIDA 5

	IMPRESOR LASER A COLOR

CANTIDAD 1


MARCA DE REFERENCIA

HP 

MODELO DE REFERENCIA

LASERJET CP6015X 

No. de Parte (Q3933A)

CARACTERITICAS

Resolución de 1200 dpi x 600 dpi

Tecnología de Impresión Laser

Velocidad de Impresión hasta 40 ppm

Velocidad de Procesador 835 MHz
Volumen de impresión mensual: 4,000 a 17,000 páginas

Ciclo de trabajo hasta 175,000 paginas

Lenguajes de Impresión HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript level 3 emulation
Memoria: 512Mb expandible a 512Mb.
Interfaces: 1 IEEE-1284 paralelo, 1 USB, 1 ranura EIO, 1 JDI 10/100 

Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Gigabit Ethernet.

Impresión dúplex automática (Incluida)

Capacidad de hojas: 

Bandeja 1: 4 x 5,5 a 12,6 x 36 in;

Bandeja 2: 5,8 x 8,2 a 11,7 x 17 in, 

Bandeja 3: 4 x 5,5 a 12,6 x 18 in;

Automática a doble cara 

INCLUIR

Manuales completos

CDROM con drivers de instalación

Cable USB de 6ft

Cable AC

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 6

	MULTIFUNCION LASERJET

CANTIDAD 1


MARCA DE REFERENCIA

HP 

MODELO DE REFERENCIA

Multifunción LaserJet Pro M1217nfw

No. de Parte (CE844A)

CARACTERITICAS

Resolución de 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con HP FastRes 1200)

Velocidad de impresión hasta 18 ppm

Volumen de impresión mensual: 250 a 20,000 páginas

Ciclo de trabajo hasta 8,000 paginas

Memoria: 64Mb 

Conectividad:

HP ePrint, Wireless Direct, Apple AirPrin

WiFi 802.11b/g/n integrada.

1 puerto USB 2.0 de alta velocidad,

1 puerto de red Ethernet 10/100Base-T,

1 puerto para teléfono RJ-11, 

Manejo de hojas: 

Bandeja de entrada de 150 hojas, alimentador automático de documentos de 35 hojas.

Bandeja de salida de 100 hojas boca abajo

Tipo de escáner:

Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Formato del archivo de digitalización

JPEG, TIF (comprimido y sin comprimir), PDF, GIF, BMP

Resolución de escaneo, óptica hasta 1200 ppp

Tamaño de escaneado (plano), máximo  216 x 297 mm

Tamaño de escaneado (ADF), máximo 216 x 356 mm

Velocidad de escaneo (normal, A4)

INCLUIR

Manuales completos

CDROM con drivers de instalación

Cable USB de 6ft

Cable AC

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
	PARTIDA 7

	PROYECTOR DE VIDEO

CANTIDAD 1


MARCA DE REFERENCIA

SONY 

MODELO DE REFERENCIA

PROYECTOR SONY VPLDX120
CARACTERISTICAS

Optical 

Light Output / 

Color Light Output , 2600 lumens (Lamp mode: High) 

1900 lumens (Lamp mode: Standard) 

1700 lumens (Lamp mode: Low) 

LCD Panels , 0.63”x3 BrightEra LCD Panel 

Panel Display Resolution , XGA (1024x768 dots) 

Contrast Ratio , 2,500:1 (Full white/full black)*1 

Light Source , Ultra high-pressure mercury lamp 210 W type 

Recommended Lamp Replacement Time*2 , 3000H (Lamp mode: High) 

5000H (Lamp mode: Standard) 

7000H (Lamp mode: Low) 

Filter Cleaning Cycle*2 , Max. 1000H 

Projection Lens , Zoom / Focus, Approx. 1.2x Manual Zoom / Manual Focus, Throw Ratio, 1.47:1 to 1.77:1 

Screen Size , 30” to 300” 

Interface 

Computer and Video Input/Output , INPUT A , Mini D-sub 15-pin (RGB/Y Pb Pr) 

Audio: Stereo mini jack , INPUT B , HDMI (Digital RGB/Y Pb Pr, Digital Audio) 

(HDCP support) , VIDEO IN , Pin Jack 

Audio : shared with INPUT A 

General 

Speaker , 1W (mono) 

Scanning Frequency , H: 15 to 92 kHz, V: 48 to 92 Hz 

Display Resolution , Computer Signal Input , Maximum display resolution : 

UXGA 1600x1200 dots , Video 

Signal Input , Video (Composite), 15k (480/60i, 575/50i), 

DTV (480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60P, 1080/50P) 

Color System , NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N 

UPC Code , 0 27242 85429 1 

Power Requirements , AC 100 V to 240 V, 2.9 A to 1.2 A, 50 Hz/60 Hz 

Power Consumption , 282 W (AC 100 V-120 V) 

270 W (AC 220 V-240 V) 

Standby Mode 

Power Consumption , <0.5 W (Low) (AC 100V-120 V) 

<0.5 W (Low) (AC 220V-240 V) 

Dimensions (WxHxD) 

(without protrusion) , 315 x 75 x 230.5 mm 

12 13/32 x2 15/16 x9 1/16 ” 

Mass , 2.5 kg /5 lb 7 oz 

INCLUIR

Manuales completos

CDROM con drivers de instalación

Cable AC

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PAQUETE 2

SSP PENITENCIARIO

	PARTIDA 1

	UPS TIPO I

CANTIDAD 125


MARCAS DE REFERENCIA

TRIPPLITE, APC, EATON, LIEBERT.

CARACTERISTICAS

Capacidad de potencia de salida 450 vatios. 

Máxima potencia configurable 450 vatios.

Tensión de salida nominal 120v

Tipo de forma de onda sine wave o modificada

Conexiones de salida nema 5-15r

Duración típica de reserva a media carga 11 minutos (225 vatios)
Duración típica de reserva con carga completa 2.5 minutos (450 vatios)

INCLUIR

CD software

Cable USB

Manuales completos

GARANTÍA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
	PARTIDA 2

	UPS TIPO II

CANTIDAD 20


MARCAS DE REFERENCIA
TRIPPLITE, APC, EATON, LIEBERT

CARACTERITICAS

Capacidad de Potencia de Salida:  

1980 Watts

Máxima potencia configurable: 


1980 Watts 

Tensión de salida nominal: 


120V 

Tipo de forma de onda:



Senoidal 

Conexiones de salida: 



(6) NEMA 5-15R (2) NEMA 5-20R  

Entrada de voltaje: 



120V 

Frecuencia de entrada: 



50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) 2

Tipo de enchufe: 



NEMA 5-20P  

Tipo de batería: 
Batería sellada sin necesidad de mantenimiento, con electrolito suspendido a prueba de filtración.

Tiempo típico de recarga: 


3 hora(s) 

Cantidad de cartuchos de batería de recambio: 
1 

Duración típica de reserva a media carga: 
15.7 minutos (990 Watts) 

Duración típica de reserva con carga completa: 
5.2 minutos (1980 Watts) 

Puerto de interfaz:  



DB-9,  RS-232, Smart Slot, USB

Montable en rack



2U 

PANEL DE CONTROL 

Visualizador de estatus LED con gráfico de barras de carga y batería y en línea: 
En línea, Batería en actividad, Batería de remplazo e indicadores de sobrecarga. 

Alarma audible:
Alarma de batería encendida, alarma distintiva de carga de batería baja, retrasos configurables 

Filtrado: Filtrado completo de ruidos multipolares 

INCLUIR
CD Software

Cable USB

Manuales completos

Rieles de apoyo para montaje en rack de 4 postes universal.

GARANTIA


2 años de garantía por parte del fabricante en equipo y baterías, en caso de contar con una garantía estándar inferior a la solicitada, el licitante deberá especificar por escrito que el equipo incluye garantía extendida por parte del fabricante.

	PARTIDA 3

	PROYECTOR FIJO

CANTIDAD 6


MARCA DE REFERENCIA

NEC

MODELO DE REFERENCIA

P350X

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de reproducción  3 x 1,5 cm (0,59") panel LCD p-Si con MLA  

Resolución nativa  1280 x 800 (WXGA)  

Brillo 1  3500 ANSI Lumen (aproximadamente 80% modo Eco)  

Ratio de contraste 1  2000:1  

Lámpara  265 W UHP AC (195 W UHP AC modo Eco)  

Duración de la lámpara [h.]  3000 (3500 modo Eco)  

Lentes  F= 1,7–2, f= 19,8–23,7 mm  

Factor de proyección  1.3 – 2.2: 1  

Distancia de proyección [m]  0,7 – 14,6  

Tamaño de pantalla (diagonal) [cm]  Mínimum: 63; Máximum: 762  

Zoom  1 - 1,7  

Enfoque  Manual  

Resoluciones soportadas  1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 1024 x 768; 1024 x 768 (XGA) comprimido ; 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13")  

Frecuencia  Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertical: 48 – 120 Hz  

CONECTIVIDAD

Ordenador analógico  Entrada: 2 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr) 

Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas  

HDMI®  Entrada: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync) con HDCP  

Video  Entrada: 1 x RCA  

S-Video  Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas  

Audio  Entrada: 1 x audio HDMI; 2 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm para ordenador analógico; 1 x RCA estéreo para video y para video por separado 

Salida: 1 x 3,5 mm mini Jack estéreo (variable)  

Control por PC  Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)  

USB  1 x Tipo A (USB 2.0 rápido de gran velocidad); 1 x Tipo B  

Señales de vídeo  PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M  

ELÉCTRICO 

Alimentación  100-240 V AC; 50 - 60 Hz  

Consumo [W]  343 modo Normal; 264 Modo Eco; 9 modo stand-by por red; 0,4 modo stand-by  

MECÁNICO 

Medidas (an x al x prof) [mm]  398 x 282 x 115 (sin pies ni lente)  

Peso [kg]  3,9  

Ruido del ventilador [dB (A)]  30 / 36 (Eco / Normal)  

MANDO A DISTANCIA  

Ajuste automático; Ajuste de la imagen; Alimentación (ON - OFF) ; Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control para presentación y mouse; Elección de las fuentes de entrada; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; HDMI ; Help Eco Mode ; Página (arriba, abajo) ; Regulación de volumen; Selección (arriba, abajo, izquierda, derecha) ; Supresión de imagen  

INCLUIR

Instalación y puesta a punto en el sitio indicado dentro del Estado a entera satisfacción de la convocante.

Todos los accesorios y conexiones necesarios para la correcta instalación sobre techo de plafón desmontable.

1 Chief Universal  RPAU No. parte RPAU

1 Chief 8" ceiling plate with one slot No. Parte CMS440

1 Chief fixed pipe 6" No. Parte CMS006

Cable de Corriente AC, Cables de Señales RGB Mini-D-SUB requerido 

Control remoto con baterías, Receptor IR para control remoto.

Guía de instalación rápida

Manual de usuario.

GARANTIA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en el proyector, 1 año en lámpara y mano de obra. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
	PAQUETE 3

SSP PENITENCIARIO

	PARTIDA 1

	LECTOR BIOMETRICO DECADACTILAR 4-4-2

CANTIDAD 30


MARCA DE REFERENCIA

Cogent

MODELO DE REFERENCIA

CS500e

CARACTERISTICAS


Resolución: 500ppi.
Tamaño de Platen: 3.2 x 3.0 in. (81.28 x 76.2mm).

Interface: USB 2.0

Mecanismo de Captura: Automático, vía pedal o vía botón de captura.

Indicadores LED: Alimentación, estado y calidad de imagen.

Formato de Captura: Huella rodada, huella posada decadactilar (4 x 4 x 2), huella posada singular.

Software Estándar: Software de procesamiento certificado por el FBI, Captura de 14 imágenes de huellas NIST. Módulo de compresión WSQ certificado por el FBI. Módulo de interface SMTP, FTP, XML y NIST. Módulo de comprobación de calidad y secuencia. Segmentación de huellas posadas a imágenes de huellas posadas singulares. 

SDKs DISPONIBLES

FP Capture Access; FP Capture Express.

CERTIFICACION

Estándar del FBI CJIS-RS-0010 (V7) IAFIS especificaciones de calidad de imagen para escáner de huellas decadactilares.

INCLUIR

Cable USB 6ft

Cable Fuente Alimentación Eléctrica.

Licencia SDK (Software Development KIT) para control de calidad de imagen, control de secuencia, segmentación y compresión WSQ. 

GARANTIA

1 año por parte del fabricante.
	PARTIDA 2

	LECTOR DE HUELLA DIGITAL

CANTIDAD 6


MARCA DE REFERENCIA

DigitalPersona 

MODELO DE REFERENCIA

U.are.U 4500

CARACTERÍSTICAS

LED azul;

Formato compacto;

Excelente calidad de la imagen;

Alta resistencia ESD;

Encripta los datos de las huellas;

Rechazo de huellas latentes;

Rechazo de huellas falsas;

Acepta cualquier posición del dedo;

Sólido;

Funciona con huellas secas, húmedasy ásperas;

Compatible con WindowsVista, XP

Professional, 2000 y Windows Server 2000, 2003 y 2008.

ESPECIFICACIONES

Resolución en píxeles: 512 dpi

Área para captura de imagen: 14.6 mm (ancho) 18.1 mm (largo)

Escala de grises de 8-bits (256 niveles de gris).

Tamaño del lector: 65mm x 36mm x 15.56mm.

Compatible con especificaciones USB 1.0, 1.1 y 2.0 (Full Speed)

Voltaje de suministro 5,0V ±5% suministrados por USB

Corriente de suministro: exploración 190 mA (típica)

Corriente de suministro: modo inactivo 140 mA (típica)

Corriente de suministro: modo en suspensión 1,5 mA (máxima)

Susceptibilidad a ESD >15 kV, montado en caja

Temperatura, operación 0 ‡- 40 ‡ C

Humedad, operación 20% – 80% sin condensación

Temperatura, almacenamiento -10 ‡ – 60 ‡ C

Humedad, almacenamiento 20% – 90% sin condensación

Datos de exploración Escala de grises de 8 bits

Cumplimiento de normas FCC Clase B, CE, ICES, BSMI, MIC,USB, WHQL

INCLUIR

CD/DVD con Software y Aplicaciones para Windows.

Guía de inicio rápido y documentación en CD. 

GARANTIA

Garantía de 1 año por parte del fabricante.

	PARTIDA 3

	ESTACION DE TRABAJO TIPO WORKSTATION

CANTIDAD 8


MARCAS DE REFERENCIA

DELL, HP, LENOVO

PROCESADOR

Microprocesador Quad Core Xeon E3-1225, 3.10 GHz, 6MB Smart Cache, 5GT.
SUBSISTEMA DE MEMORIA

8GB (2x4GB DIMMs) DDR3-1333  no ECC RAM 1-CPU 

SUBSISTEMA DE I/O

El Motherboard deberá contar con la marca fabricante del equipo de computo troquelada, tampografiada ó    impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería.
3 Ranuras PCI Express Gen2

1 Puerto VGA, 1 Puerto HDMI o Display Port, 10 puertos USB 2.0 externos, 1 Salida Audifono/Salida de Bocinas, 1 Entrada Microfono (parte frontal y posterior del equipo), 1 RJ45.

Tarjeta de video ATI FirePro o  Nvidia Quadro con 512 Mb de memoria dedicada conexiones Displayport/DVI.

Tarjeta de sonido HD integrada en motherboard propia del fabricante.

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

1 disco de estado sólido para el Sistema Operativo de 160 GB 2.5" más un segundo disco de 1 TB  SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5", el equipo debe incluir controladora RAID integrada en la tarjeta madre con soporte  de arreglos de disco RAID 0 y 1 de fábrica.

Drive óptico 16x DVD +/-RW sata

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de red  10/100/1000 Base T con soporte WOL integrada en motherboard

CONSOLA

2 Monitores LCD de 23” Widescreen que incluye conexiones VGA y DVI, incluir cable DMS-59 to Dual DVI Adapter. 

Mouse de dos botones con scroll óptico USB, incluir mouse pad.

Teclado USB en idioma español.

Estos componentes deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo

FACTORES FÍSICOS

Gabinete Tipo Mini Torre.

Diseño tipo Tool Less en las unidade físicas instaladas, slots y chasis.

Fuente de poder con un factor de eficiencia de energía de al menos 80%.

INCLUIR

Microsoft Windows 7 profesional de 64 Bits, en idioma español con CD de recuperación y licencia de uso. Manuales completos del sistema.

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Agente con capacidad de explotar toda la funcionalidad de la tecnología Intel VPro.
Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

Bios Propietario del Fabricante en Español  o con derechos reservados.(Logo Gobierno en BIOS).

GARANTÍA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 4

	COMPUTADORA PORTATIL

CANTIDAD 7


MARCAS DE REFERENCIA

SONY, DELL, HP, IBM, TOSHIBA, LANIX

PROCESADOR

Intel® Core™ i5-2450M Processor (2.5 GHz, 3 MB Smart Cache)

SUBSISTEMA DE MEMORIA

4GB DDR2 SDRAM – 1333MHz

SUBSISTEMA DE I/O

Puertos: 3 Puerto USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto HDMI o Displayport, 1 Salida Audífono/Bocinas, 1 entrada Micrófono, 1 Slot Express card, 1 RJ45, 1 Ranura Docking.

Tarjeta de sonido integrada en motherboard propia del fabricante.

Acelerador gráfico integrado Intel de Alta definición (HD) 3000.
SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO
Disco Duro de 500 GB a 7200 RPM SATA, con un sistema inteligente que ayude a proteger al disco duro.

DVD+/-RW Double Layer Interno.

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de red 10/100/1000 BASE-T (Integrada en MotherBoard conector RJ-45).

Bluetooth 3.0 Integrado

Tarjeta de red inalámbrica integrada 802.11 a/b/g/n

SUBSISTEMA DE ENERGÍA

Adaptador de corriente.

Incluir Batería de iones de litio de 6 celdas

Los accesorios deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo.

CONSOLA

Pantalla 14.5 pulgadas alta definicion LED (1366 x 768) con anti reflejo.

Cámara Web integrada.

Teclado en idioma Español.

INCLUIR

Microsoft Windows 7 profesional de 64 Bits, en idioma español con CD de recuperación y licencia de uso. Manuales completos del sistema.

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

Bios Propietario del Fabricante en Español  o con derechos reservados.(Logo Gobierno en BIOS).

GARANTIA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
	PARTIDA 5

	UPS TIPO I

CANTIDAD 12


MARCAS DE REFERENCIA

TRIPPLITE, APC, EATON, LIEBERT.

CARACTERISTICAS

Capacidad de potencia de salida 450 vatios

Máxima potencia configurable 450 vatios

Tensión de salida nominal 120v

Tipo de forma de onda sine wave o modificada

Conexiones de salida nema 5-15r

Duración típica de reserva a media carga 11 minutos (225 vatios)

Duración típica de reserva con carga completa 2.5 minutos (450 vatios)

INCLUIR

CD software

Cable USB

Manuales completos

GARANTÍA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
	PARTIDA 6

	UPS TIPO II

CANTIDAD 2


MARCAS DE REFERENCIA

TRIPPLITE, APC, EATON, LIEBERT

CARACTERITICAS

Capacidad de Potencia de Salida:  

1980 Watts 

Máxima potencia configurable: 


1980 Watts 

Tensión de salida nominal: 


120V 

Tipo de forma de onda:



Senoidal 

Conexiones de salida: 



(6) NEMA 5-15R (2) NEMA 5-20R  

Entrada de voltaje: 



120V 

Frecuencia de entrada: 



50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) 2

Tipo de enchufe: 



NEMA 5-20P  

Tipo de batería: 

Batería sellada sin necesidad de mantenimiento, con electrolito suspendido a prueba de filtración.

Tiempo típico de recarga: 


3 hora(s) 

Cantidad de cartuchos de batería de recambio: 
1 

Duración típica de reserva a media carga: 
15.7 minutos (990 Watts) 

Duración típica de reserva con carga completa: 
5.2 minutos (1980 Watts) 

Puerto de interfaz:  



DB-9,  RS-232, Smart Slot, USB

Montable en rack



2U 

PANEL DE CONTROL 


Visualizador de estatus LED con gráfico de barras de carga y batería y en línea: 
En línea, Batería en actividad, Batería de remplazo e indicadores de sobrecarga 


Alarma audible:
Alarma de batería encendida, alarma distintiva de carga de batería baja, retrasos configurables 


Filtrado: Filtrado completo de ruidos multipolares 

INCLUIR

CD Software


Cable USB


Manuales completos


Rieles de apoyo para montaje en rack de 4 postes universal.

GARANTIA


2 años de garantía por parte del fabricante en equipo y baterías, en caso de contar con una garantía estándar inferior a la solicitada, el licitante deberá especificar por escrito que el equipo incluye garantía extendida por parte del fabricante. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 7

	SERVIDOR DE DATOS TIPO I

CANTIDAD 1


MARCA DE REFERENCIA 

DELL, HP, IBM.

PROCESADOR

2  procesadores Intel® Xeon® X5687 (3.60GHz/4-core/12MB/130W, DDR3-1333, HT)
SUBSISTEMA DE MEMORIA

32 GB (8x4 DIMM’S) de memoria RAM DDR3 1333Mhz. 

SUBSISTEMA DE I/O

El Motherboard deberá contar con la marca fabricante del equipo de computo troquelada, tampografiada ó    impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería.

4 Slots PCI Express Generación 2,

8 Bahías para Discos Hot Plug SAS 2.5"

1 Puerto Serial (RS232), 5 puertos USB 2.0 (2 frontales, 2 posteriores y 1 interno), 1 video VGA.

1 Tarjeta Controladora SAS Integrada para arreglos RAID 5 con (512) MB de cache 

1 Tarjeta de Vídeo Integrada en Motherboard. 

1 Puerto (RJ45) integrado para administración remota del equipo.

            

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

5 discos duros internos de 1TB a 7.2K RPM serial-attach scsi de 2.5" tipo hot plug configurados en RAID5. 

1 unidad óptica interna 16x DVD-ROM, SATA

SUBSISTEMA DE RED

2 tarjetas de red integrada de 2 puertos Gigabit, con soporte para TOE (TCPIP OFFLOAD ENGINE) y WOL (WAKE ON LAN). Contra fallas y equilibrio en carga.

FACTORES FÍSICOS

Chasis montable en rack  2U

2 fuentes de poder redundantes hot plug (Incluidas)

Ventiladores redundantes hot plug (Incluidos)

INCLUYE

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 Estandar Edition, idioma en Ingles con Licencia de Uso, 10 CALS  y Media de Instalación en DVD.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo. 

Software de sistema con Licencia Luxand Facedesk Versión 4.0

Software de sistema GoDiagram Win con subscripción de 1 año con actualizaciones.

1 kit de charolas ajustable marca PANDUIT Modelo RSHLF para montar en rack de 4 postes de 19". 
2 cables AC, nema 5-15p, para conector c13, 125 volt, 15 Amp, de 3mts.

Consola de 1U de rack con pantalla TFT active matriz de 17”, teclado y mouse integrado tipo touchpad con dos botones y scroll, kit de rieles para montar consola en rack de 4 postes de 19”, extensión de cable para conexión de mouse/touchpad, teclado y monitor, cable AC. (Misma marca del servidor).

Consola Switch KVM (Teclado/Video/Mouse) de 1 Unidad de rack para administración de 8 Servidores mediante cables CAT5/RJ45 de hasta 15 metros, interfaces soportadas PS2/USB e interface VGA para Monitor, la consola deberá tener capacidad de administración remota de hasta 2 usuarios simultáneos mediante interface RS232, la consola deberá incluir los 8 cables CAT5/RJ45-USB, fuente de poder  con cable de alimentación 100-240 VAC auto sensible. (Misma marca del servidor).

1 Unidad NAS (Misma marca del servidor), con las siguientes características:

Procesador, Intel Xeon e5503 2.00 GHZ. 

Subsistema de memoria, 4 GB DDR3 (2x2 Dimm)

Subsistema de I/O,  4 Puertos USB 2.0, 1 Puerto VGA, 1 Puerto Serial, 2 Puertos RJ45

Subsistema de almacenamiento 

4 discos duros sata / 7200 rpm  de 2 TB (total 8 TB)



Subsistema de red

Integrated dual port (RJ45) gigabit server adapter

Factor Físico




Montable en Rack de 1U

 Incluir

Manuales completos del sistema.

Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años.

Soporte 7x24x365 en sitio por parte del fabricante.

INSTALACION Y PUESTA A PUNTO

Instalación de todos los componentes físicos como lo son: servidor en rack, procesadores, memoria RAM, discos duros, tarjetas, unidad NAS:

Configuración del arreglo de discos en RAID 5.

Instalación y configuración del sistema operativo y unidad NAS a entera satisfacción de la convocante.

GARANTÍA

3 (tres) años de garantía 7x24 en sitio con soporte misión critica con tiempo de respuesta en 4 horas por parte del fabricante, en mano de obra, incluye refacciones. La garantía se deberá llevar a cabo por parte  el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 8

	SERVIDOR DE DATOS TIPO II

CANTIDAD 1


MARCA DE REFERENCIA

DELL, HP, IBM.

CARACTERÍSTICAS

2  procesadores Intel® Xeon® X5687 (3.60GHz/4-core/12MB/130W, DDR3-1333, HT, Turbo 1/1/2/2) 

SUBSISTEMA DE MEMORIA

32 GB de memoria RAM DDR3 1333mhz 

SUBSISTEMA DE I/O

4 Slots PCI Express Generación 2,

8 Bahías para Discos Hot Plug SAS 2.5"

1 Puerto Serial (RS232), 5 Puertos USB 2.0 (2 frontales, 2 posteriores y 1 interno),   1 Video VGA.

1 Tarjeta Controladora Integrada para Arreglos RAID 5 con (512) MB de cache .

1 Tarjeta de Vídeo Integrada en Motherboard. 

1 Puerto (RJ45) integrado para administración remota del equipo.

            

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

5 discos duros internos de 1TB a 7.2K RPM serial-attach scsi de 2.5" tipo hot plug configurados en RAID5. 

1 unidad óptica interna 16x DVD-ROM, SATA

SUBSISTEMA DE RED

2 tarjetas de red integrada de 2 puertos gigabit, con soporte para TOE (TCPIP OFFLOAD ENGINE) y WOL (WAKE ON LAN). Contra fallas y equilibrio en carga.. 

FACTORES FÍSICOS

Chasis montable en rack  2U

2 fuentes de poder redundantes hot plug (Incluidas)

Ventiladores redundantes hot plug (Incluidos)

INCLUYE

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 Estandar Edition, idioma en Ingles con Licencia de Uso, 10 CALS  y Media de Instalación en DVD.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo. 

1 kit de charolas ajustable marca PANDUIT Modelo RSHLF para montar en rack de 4 postes de 19". 
2 cables AC, nema 5-15p, para conector c13, 125 volt, 15 Amp, de 3mts.

Consola de 1U de rack con pantalla TFT active matriz de 17”, teclado y mouse integrado tipo touchpad con dos botones y scroll, kit de rieles para montar consola en rack de 4 postes de 19”, extensión de cable para conexión de mouse/touchpad, teclado y monitor, cable AC. (Misma marca del servidor).

Consola Switch KVM (Teclado/Video/Mouse) de 1 Unidad de rack para administración de 8 Servidores mediante cables CAT5/RJ45 de hasta 15 metros, interfaces soportadas PS2/USB e interface VGA para Monitor, la consola deberá tener capacidad de administración remota de hasta 2 usuarios simultáneos mediante interface RS232, la consola deberá incluir los 8 cables CAT5/RJ45-USB, fuente de poder  con cable de alimentación 100-240 VAC auto sensible. (Misma marca del servidor).

1 Unidad NAS (Misma marca del servidor), con las siguientes características:

Procesador, Intel Xeon e5503 2.00 GHZ. 

Subsistema de memoria, 4 GB DDR3 (2x2 Dimm)

Subsistema de I/O,  4 Puertos USB 2.0, 1 Puerto VGA, 1 Puerto Serial, 2 Puertos RJ45

Subsistema de almacenamiento 

4 discos duros sata / 7200 rpm  de 2 tb (total 8 tb)

Subsistema de red

Integrated dual port (RJ45) gigabit server adapter

Factor Físico




Montable en Rack de 1U

 

Incluir


Manuales completos del sistema.

Garantía de línea del fabricante por el período mínimo de 3 años.

Soporte 7x24x365 en sitio por parte del fabricante.

INSTALACION Y PUESTA A PUNTO

Instalación de todos los componentes físicos como lo son: servidor en rack, procesadores, memoria RAM, discos duros, tarjetas, unidad NAS:

Configuración del arreglo de discos en RAID 5

Instalación y configuración del sistema operativo y unidad NAS a entera satisfacción de la convocante.

GARANTÍA

3 (tres) años de garantía 7x24 en sitio con soporte misión critica con tiempo de respuesta en 4 horas por parte del fabricante, en mano de obra, incluye refacciones. La garantía se deberá llevar a cabo por parte  el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PAQUETE 4
C4

	PARTIDA 1

	LICENCIA API PREMIER GOOGLE MAPS

CANTIDAD 1


MARCAS ACEPTADAS

Google

NOMBRE

Licencia API Premier de Google Maps 

Componentes:

Un identificador de cliente que debe ser usado al insertar los mapas en la aplicación. Este identificador debe ser configurado por el desarrollador de la aplicación. Además del identificador de cliente, una llave criptográfica que se utiliza en algunos de los servicios web incluidos en el servicio premier (Geocoder Service, Static Maps y Elevation API).

Descripción:

Este servicio permite usar Google Maps API en aplicaciones internas, como pueden ser sitios de intranet o aplicaciones en internet cuyo uso está restringido mediante un nombre de usuario y contraseña o algún otro mecanismo para restringir el acceso a determinado grupo de usuarios.

El API de Google Maps permite utilizar la tecnología de Google Maps en una aplicación personalizada.

El API proporciona diversas utilidades para manipular mapas y añadir contenido sobre el mapa mediante diversos servicios.

El paquete a contratar tiene un límite de 1.5 millones de visitas anuales. La licencia API Premier de Google permite hacer uso de los siguientes servicios:

· Google Maps Javascript API (AJAX API)

· Google Maps Flash API

· Google Maps static maps API

· Google Earth Plugin API

· Google HTTP Geocoder API

· Google Elevation API

Vigencia: 

Anual

Idioma: 

Inglés

Medio de Entrega: 

Correo electrónico enviado por el área de operaciones empresariales de Google.

Soporte: 

Soporte telefónico y por correo electrónico durante un año.

	PAQUETE 5
PGJE

	PARTIDA 1

	SERVIDOR DE SEGURIDAD TIPO I

CANTIDAD 1


MARCA DE REFERENCIA

CHECKPOINT Software Technologies

MODELO DE REFERENCIA

4410 Appliance

CONECTIVIDAD

8 X RJ-45 10/100/1000BASE-T RACK- MOUNTABLE
SERVICIOS AVANZADOS SOLICITADOS

TYPE: VPN/FIREWALL 
FIREWALL PROTECTION: IDENTITY AWARENESS, IPSEC VPN, ADVANCED NETWORKING AND CLUSTERING, IPS, APLICATION CONTROL, URL FILTERING, MALICIOUS SOURCE IP ADDRESS BLOCKING, DENIAL OF SERVICE (DOS), ANTIVIRUS, ANTI-SPAM AND EMAIL SECURITY,   ANTI-SPYWARE, INTRUSION PREVENTION, VPN AUTHENTICATION, P2P BLOCKING, INSTANT MESSENGER BLOCKING, FIREWALL AUTHENTICATION, PORT SCAN DETECTION, PROTOCOL ANOMALY DETECTION.
MOBILE ACCESS: CHECK POINT SMART 1-5 SMART EVENT, MOBILE ACCESS (50 USERS),
VIRTUALIZATION: 1200000 CONCURRENT SESSION, 1024 802.1Q VLAN SUPPORT
INTERFACES/PORTS: 8 X RJ-45 10/100/1000BASE-T 
NUMBER OF PORTS: 8 
STANDARD MEMORY: 4 GB 
STORAGE: 250 GB
LICENSE TYPE: UNLIMITED USERS LICENSE 
INPUT VOLTAGE: 110 V AC, 220 V AC
MANAGEMENT: INTEGRATED SECURITY MANAGEMENT, INTEGRATED MULTI-GATEWAY MANAGEMENT, ENDPOINT POLICY MANAGEMENT, SMARTVIEW TRACKER, CLI, TELNET, DHCP, QOS, SSH
FEATURES: NAT
ADDITIONAL INFORMATION: SECURITY ACCELERATION, HIGH AVAILABILITY, LOAD BALANCING
INCLUIR

CABLE DE CORRIENTE
MANUALES COMPLETOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA MONTARSE EN RACK DE 19”
INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO EN SITIO POR PERSONAL CERTIFICADO POR PARTE DEL FABRICANTE A ENTERA SATISFACCION DEL CONVOCANTE.
GARANTIA

CHECKPOINT SERVICIOS TOTAL SECURITY POR 4 AÑOS DE EQUIPO CHECKPOINT  4410
CHECKPOINT CES EXTENSIÓN DE GARANTÍA A 4 AÑOS CON SERVICIO 8X5XNBD CON TIEMPO DE ENTREGA DE REFACCIONES EN 7 DÍAS HÁBILES
	PARTIDA 2

	SERVIDOR DE SEGURIDAD TIPO II

CANTIDAD 1


MARCA DE REFERENCIA
CHECKPOINT Software Technologies

MODELO

4410 Appliance

CONECTIVIDAD

8 X RJ-45 10/100/1000BASE-T RACK- MOUNTABLE
SERVICIOS AVANZADOS SOLICITADOS

TYPE: VPN/FIREWALL 
FIREWALL PROTECTION: IDENTITY AWARENESS, IPSEC VPN, ADVANCED NETWORKING AND CLUSTERING, IPS, APLICATION CONTROL, URL FILTERING, MALICIOUS SOURCE IP ADDRESS BLOCKING, DENIAL OF SERVICE (DOS), ANTIVIRUS, ANTI-SPAM AND EMAIL SECURITY,   ANTI-SPYWARE, INTRUSION PREVENTION, VPN AUTHENTICATION, P2P BLOCKING, INSTANT MESSENGER BLOCKING, FIREWALL AUTHENTICATION, PORT SCAN DETECTION, PROTOCOLANOMALY DETECTION.
VIRTUALIZATION: 1200000 CONCURRENT SESSION, 1024 802.1Q VLAN SUPPORT
INTERFACES/PORTS: 8 X RJ-45 10/100/1000BASE-T 
NUMBER OF PORTS: 8 
STANDARD MEMORY: 4 GB 
STORAGE: 250 GB
LICENSE TYPE: UNLIMITED USERS LICENSE 
INPUT VOLTAGE: 110 V AC, 220 V AC
MANAGEMENT: INTEGRATED SECURITY MANAGEMENT, INTEGRATED MULTIGATEWAY MANAGEMENT, ENDPOINT POLICY MANAGEMENT, SMARTVIEW TRAKER, CLI, TELNET, DHCP, QOS, SSH
FEATURES: NAT
ADDITIONAL INFORMATION: SECURITY ACCELERATION, HIGH AVAILABILITY, LOAD BALANCING
INCLUIR

CABLE DE CORRIENTE
MANUALES COMPLETOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA MONTARSE EN RACK DE 19”
INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO EN SITIO POR PERSONAL CERTIFICADO POR PARTE DEL FABRICANTE A ENTERA SATISFACCION DEL CONVOCANTE.
GARANTIA

CHECKPOINT SERVICIOS TOTAL SECURITY POR 4 AÑOS DE EQUIPO CHECKPOINT  4410
CHECKPOINT CES EXTENSIÓN DE GARANTÍA A 4 AÑOS CON SERVICIO 8X5XNBD CON TIEMPO DE ENTREGA DE REFACCIONES EN 7 DÍAS HÁBILES
	PARTIDA 3

	SERVIDOR DE SEGURIDAD TIPO III

CANTIDAD 1


MARCA DE REFERENCIA
CHECKPOINT Software Technologies

MODELO

4210 Appliance

CONECTIVIDAD

4 X RJ-45 10/100/1000BASE-T RACK- MOUNTABLE
SERVICIOS AVANZADOS

TYPE: VPN/FIREWALL 
FIREWALL PROTECTION: IDENTITY AWARENESS, IPSEC VPN, ADVANCED NETWORKING AND CLUSTERING, IPS, APLICATION CONTROL, URL FILTERING, MALICIOUS SOURCE IP ADDRESS BLOCKING, DENIAL OF SERVICE (DOS), ANTIVIRUS, ANTI-SPAM AND EMAIL SECURITY,   ANTI-SPYWARE, INTRUSION PREVENTION, VPN AUTHENTICATION, P2P BLOCKING, INSTANT MESSENGER BLOCKING, FIREWALL AUTHENTICATION, PORT SCAN DETECTION, PROTOCOL ANOMALY DETECTION.
VIRTUALIZATION: 1200000 CONCURRENT SESSION, 1024 802.1Q VLAN SUPPORT
INTERFACES/PORTS: 4 X RJ-45 10/100/1000BASE-T 
NUMBER OF PORTS: 4 
STANDARD MEMORY: 4 GB 
STORAGE: 250 GB
LICENSE TYPE: UNLIMITED USERS LICENSE 
INPUT VOLTAGE: 110 V AC, 220 V AC
MANAGEMENT: INTEGRATED SECURITY MANAGEMENT, INTEGRATED MULTI-GATEWAY MANAGEMENT, ENDPOINT POLICY MANAGEMENT, SMARTVIEW TRACKER, CLI, TELNET, DHCP, QOS, SSH
FEATURES: NAT
ADDITIONAL INFORMATION: SECURITY ACCELERATION, HIGH AVAILABILITY, LOAD BALANCING
INCLUIR

CABLE DE CORRIENTE
MANUALES COMPLETOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA MONTARSE EN RACK DE 19”
INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO EN SITIO POR PERSONAL CERTIFICADO POR PARTE DEL FABRICANTE A ENTERA SATISFACCION DEL CONVOCANTE.
GARANTIA

CHECKPOINT SERVICIOS TOTAL SECURITY POR 4 AÑOS DE EQUIPO CHECKPOINT  4210
CHECKPOINT CES EXTENSIÓN DE GARANTÍA A 4 AÑOS CON SERVICIO 8X5XNBD CON TIEMPO DE ENTREGA DE REFACCIONES EN 7 DÍAS HÁBILES
	PAQUETE 6
ASPE

	PARTIDA 1

	COMPUTADORA MINI PORTATIL

CANTIDAD 12


Marcas de Referencia

HP, DELL, LANIX, LENOVO, TOSHIBA, SONY
Procesador

Procesador Intel Atom N550 1.5 GHz

1 MB Memoria Cache 

Subsistema de Memoria 

2 GB DDR3 SDRAM 1 DIMM

Subsistema de I/O

Puertos: 1 puerto VGA, 3 puertos USB 2.0, 1 puerto Ethernet RJ45.
1 conector combinado de salida de audífono / entrada de micrófono.
Lector integrado para tarjetas de memoria Secure Digital y MultiMedia.
Tarjeta de sonido integrada en motherboard propia del fabricante.
Tarjeta de Video Integrada al MotherBoard Intel Graphics Media Accelerator

Subsistema de Almacenamiento

Unidad de disco duro de 250 GB SATA 5400RPM

8x DVD+/-RW USB Externo

Subsistema de red

Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 BaseT (Integrada en MotherBoard conector RJ-45)

Tarjeta de red inalámbrica 802.11 b/g/n

 Bluetooth 3.0 integrado

Consola
Pantalla LED-Retroiluminada Antirreflejo de Alta Definición (HD) con pantalla Multitáctil de 10.1" (1366x768)

Cámara Web Integrada 2.0 MP

INCLUYE

Accesorios
Adaptador de CA misma marca del fabricante

Batería de iones de litio de 6 celdas misma marca del fabricante

Maletín de trasporte misma marca del fabricante

Memoria USB 8GB Datatraveler 100G2

Software

Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Profesional de 32 Bits ultima version del service pack disponible y licencia de uso.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.
Garantía

Garantía  de 1 año por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 2

	PROYECTOR

CANTIDAD 10


Marca de Referencia

DELL
Modelo de Referencia

M110L

Características

Fuente de Luz LED sin mercurio

Brillo: Máximo 300 lúmenes ANSI

Relación de Contraste de Imagen 10.000:1

Resolución WXGA 1280x800

Vida Útil de la Luz LED 20.000 Hrs. Modo Normal

Ajuste Manual de Lente

Conectividad de Video: HDMI, USB

Memoria interna para almacenamiento 1GB

Soporte de reproducción directa USB de Archivos PowerPoint y JPEG.

Audio In

Audio: Altoparlante de 1 watt

Fuente de alimentación: 100-240 50-60 Hz con adaptador de alimentación de 65 W.

Incluir
Estuche de trasportación misma marca

Cable de Corriente AC

Documentación del Producto.

Manuales Multi-idioma

Garantía

Garantía de 1 año por parte del Fabricante.

	PAQUETE 7
PGJE

	PARTIDA 1

	COMPUTADORA PERSONAL DE ESRITORIO
CANTIDAD 15


MARCAS DE REFERENCIA

HP, DELL, LANIX, LENOVO.

PROCESADOR
Intel Core i5-3470 3.2Ghz (6Mb SmartCache)
Subsistema de Memoria
4 GB de Memoria RAM Tipo DDR3 de 1600 MHZ con crecimiento a 16 GB.

Subsistema de I/O

El Motherboard deberá contar con la marca fabricante del equipo de computo troquelada, tampografiada ó impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería.

2 Slot Bus PCI-Express x 1, 1 Slot Bus PCI-Express x 16

Puertos: 1 Puerto Video VGA, 1 Display Port ó HDMI, 1 RJ45, 2 Salida Audífono/Salida Bocinas, 2 Entrada Micrófono, 8 Puertos USB 2.0 externos (2 Frontales y 6 Posteriores).

Tarjeta de sonido integrada en motherboard propia del fabricante

Tarjeta de video Integrada al MotherBoard Intel (HD) Graphics, Nvidia o AMD.

Subsistema de Almacenamiento
Unidad de Disco Duro de 500 GB Serial SATA de 7200 RPM a 6.0 Gb/s.

Unidad DVD+/-RW 16x SATA

Consola
Monitor LCD 18.5” NO Widescreen con puertos USB integrados. 

Teclado con interface USB en español

Mouse de dos botones con scroll óptico USB, con MousePad

Subsistema de red
Tarjeta de red 10/100/1000 BASE-TX (Integrada en MotherBoard conector RJ-45)

Factores Físicos
Gabinete tipo Mini Torre.


Diseño tipo Tool less en las unidades físicas instaladas, slots y chasis.

Fuente de poder con un factor de eficiencia de energía de al menos 80%

Software
Incluir Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Profesional 64 Bits en Español con última versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Agente con capacidad de explotar toda la funcionalidad de la tecnología Intel VPro.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

Garantía
Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
	PARTIDA 2

	UPS
CANTIDAD 15


MARCA DE REFERENCIA

APC

MODELO DE REFERENCIA

SUA750

CARACTERISTICAS

Capacidad de potencia de salida 500 watts 
Máxima potencia configurable 500 watts
Tensión de salida nominal 120v

Regulador automático de voltaje avr con corrección baja de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.

Capacidad de arranque en frio.

Distorsión de tensión de salida menos del 5% a carga completa

Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) 47 - 53 hz para 50 hz nominal, 57-63 hz para 60 hz nominal

Factor de cresta hasta 5: 1

Tipo de forma de onda: onda senoidal

Conexiones de salida (6) nema 5-15r

Duración típica de reserva a media carga 15.9 minutos (250 vatios)

Duración típica de reserva con carga completa 4.6 minutos (500 vatios)

Visualizador de estatus led con gráfico de barras de carga y batería y en línea: en línea: batería en actividad: batería de reemplazo: e indicadores de sobrecarga

Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables

INCLUYE

Manuales completos

CD/DVD con Software de Administración de equipo

Documentación del equipo.

GARANTIA

Garantía de 2 años por parte del Fabricante.

	PARTIDA 3

	IMPRESORA LASER
CANTIDAD 2


MARCA DE REFERENCIA

HP

MODELO DE REFERENCIA

ENTERPRISE 600 M603XH

CARACTERISTICAS

Resolución: 1200x1200 dpi

Tecnología de impresión Láser 

Velocidad de Impresión: 62 paginas por minuto

512MB RAM expandible a 1GB

Lenguaje de impresión HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación de HP del nivel 3 de postscript, impresión directa en pdf (v 1.4) 

Puerto Hi-Speed USB 2.0, un Gigabit Ethernet, 2 USB host externos.

Volumen promedio de impresión por mes: 275,000 páginas

Fuente de alimentación 110 v

Uso de papel: Entrada de manejo de papel, estándar.

Bandeja 1 multiuso de 100 hojas.

Bandeja de entrada 2 de 500 hojas.

Bandeja de entrada 3 de 500 hojas.

Dispositivo para impresión automática a doble cara. 

Salida de manejo de papel, estándar:

Bandeja de salida para 500 hojas

Bandeja de salida trasera para 100 hojas

INCLUYE 

Cartucho de Toner negro 

Cable de corriente A/C

Cable USB de 6’

Bandeja de entrada para 500 hojas

Dúplex automático para impresión en dos caras.

Software y documentación del producto en CD-ROM

GARANTÍA

1 año por parte del Fabricante.

	PARTIDA 4

	ESCANER
CANTIDAD 1


MARCA DE REFERENCIA

HP

MODELO SUGERIDO

SCANJET N6350

CARACTERISTICAS

Tipo de escaneo: De mesa ADF

Resolución de escaneo: Óptica: hasta 2400 dpi 

Hardware: Hasta 600 x 600 dpi en el alimentador automático de documentos (adf), 2400 x 2400 dpi en la mesa.

Resolución de escaneo optimizada: Hasta 19,200 dpi.

48 bits, 65536 niveles de escala de grises.

Velocidad de escaneo (ADF): Hasta 15 ppm/6 ipm (usando el software hp scanning). 

Adaptador para materiales transparentes: Adaptador para materiales transparentes (tma) incorporado incluido; cuatro diapositivas de 35 mm o tres cuadros de negativos de 35 mm.

Tipos de medio para escaneo: papel (común, inyección de tinta, fotográfico), sobres, tarjetas (índice, felicitaciones), objetos en 3-d

Tamaño máximo de escaneo: 8.5 x 11 (mesa), 8.5 x 14 pulg. (adf).

Rango de ampliación: de 12 a 2400% en incrementos de 1%

Conectividad: Ethernet; USB 2.01 de alta velocidad.

Protocolos de red compatibles: TCP/IP

Ciclo de Trabajo: 500 páginas por día.

Características: ADF de 50 páginas (con escaneo a doble cara), 5 botones en el panel frontal, botones de navegación y selección, teclado numérico de 10 teclas para ingreso de pin.

Alimentación: fuente de alimentación externa, voltaje de entrada de 100 a 240 vca (+/- 10%), 50/60 hz (+/- 3%), fuente de alimentación externa con clasificación automática de 100 a 240 vca, 50/60 hz; consumo de energía: máximo de 60 watts

INCLUYE 

Cable USB 2.0 de alta velocidad

Cable Ethernet

Cable de alimentación

Software y documentación del producto en CD-ROM

GARANTÍA

1 año por parte del Fabricante.

	PAQUETE 8
PGJE

	PARTIDA 1

	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO

CANTIDAD 45


MARCAS DE REFERENCIA

HP, DELL, LANIX, LENOVO.

PROCESADOR
Intel Core i5-3470 3.2Ghz (6Mb SmartCache)

Subsistema de Memoria
4 GB de Memoria RAM Tipo DDR3 de 1600 MHZ con crecimiento a 16 GB.
Subsistema de I/O

El Motherboard deberá contar con la marca fabricante del equipo de computo troquelada, tampografiada ó impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería.

2 Slot Bus PCI-Express x 1, 1 Slot Bus PCI-Express x 16

Puertos: 1 Puerto Video VGA, 1 Display Port ó HDMI, 1 RJ45, 2 Salida Audífono/Salida Bocinas, 2 Entrada Micrófono, 8 Puertos USB 2.0 externos (2 Frontales y 6 Posteriores).

Tarjeta de sonido integrada en motherboard propia del fabricante

Tarjeta de video Integrada al MotherBoard Intel (HD) Graphics, Nvidia o AMD.

Subsistema de Almacenamiento
Unidad de Disco Duro de 500 GB Serial SATA de 7200 RPM a 6.0 Gb/s.

Unidad DVD+/-RW 16x SATA

Consola
Monitor LCD 18.5” NO Widescreen con puertos USB integrados. 

Teclado con interface USB en español

Mouse de dos botones con scroll óptico USB, con MousePad

Subsistema de red
Tarjeta de red 10/100/1000 BASE-TX (Integrada en MotherBoard conector RJ-45)

Factores Físicos
Gabinete Tipo Mini Torre.


Diseño tipo Tool less en las unidades físicas instaladas, slots y chasis.

Fuente de poder con un factor de eficiencia de energía de al menos 80%

Software
Incluir Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Profesional 64 Bits en Español con última versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Agente con capacidad de explotar toda la funcionalidad de la tecnología Intel VPro.
Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.
Garantía
Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 2

	UPS

CANTIDAD 45


MARCA DE REFERENCIA

APC

MODELO DE REFERENCIA

SUA750

CARACTERISTICAS

Capacidad de potencia de salida 500 watts

Máxima potencia configurable 500 watts

Tensión de salida nominal 120v

Regulador automático de voltaje AVR con corrección baja de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.

Capacidad de arranque en frio.

Distorsión de tensión de salida menos del 5% a carga completa

Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) 47 - 53 hz para 50 hz nominal, 57-63 hz para 60 hz nominal.

Factor de cresta hasta 5: 1

Tipo de forma de onda: Onda Senoidal

Conexiones de salida (6) nema 5-15r

Duración típica de reserva a media carga 15.9 minutos (250 vatios)

Duración típica de reserva con carga completa 4.6 minutos (500 vatios)

Visualizador de estatus LED con gráfico de barras de carga y batería y en línea: en línea: batería en actividad: batería de reemplazo: e indicadores de sobrecarga

Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables

INCLUYE

Manuales completos

CD/DVD con Software de Administración de equipo

Documentación del equipo.

GARANTIA

Garantía de 2 años por parte del Fabricante.

	PARTIDA 3

	COMPUTADORA PORTATIL 

CANTIDAD 10


MARCAS DE REFERENCIA

HP, DELL, LENOVO, SONY, TOSHIBA, LANIX

PROCESADOR

Procesador Intel Core i5-3320M (2.6GHz)

SUBSISTEMA DE MEMORIA

8 GB de Memoria RAM (2X4GB) DDR3 de 1600 MHz.

SUBSISTEMA DE I/O 

Puertos: 3 Puertos USB 2.0 (2 USB 2.0 y 1 combinado USB 2.0/ESATA), 1 puerto HDMI o Display Port, 1 Salida Audifono/Bocinas, 1 entrada Microfono, 1 slot Express card, 1 RJ-45, 1 VGA, Lector de Tarjetas Multimedia SD/MMC, Conector Docking. 

Tarjeta de Video Intel ® HD Graphics 4000

Tarjeta de Sonido de alta definición integrada.

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Disco duro de 500GB SATA,  7200 RPM 

Unidad de 8x DVD+/-RW SATA integrado.

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de red 10/100/1000 BASE-TX (Integrada en Motherboard conector RJ-45)

Modulo Bluetooth 3.0 integrado en tarjeta madre

Tarjeta de red inalámbrica integrada 802.11 a/b/g/n.

CONSOLA

Pantalla 14.0" HD (1366 X 768) Anti-glare Led-Backlit.

Teclado interno retroiluminado qwerty idioma Español

Mouse tipo touch pad con zona de scroll

Cámara Web HD integrada en la computadora 

INCLUYE 

Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Profesional 64 bits idioma español con última versión de Service Pack disponible

Incluye CD/DVD de instalación y Licencia.

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.

Software de diagnostico, Recuperación y Documentación técnica del equipo en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Agente con capacidad de explotar toda la funcionalidad de la tecnología Intel VPro.
Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.
Adaptador de corriente 90W A/C

Batería de iones de litio de 6 celdas 

Maletín para transporte

Todos los accesorios solicitados para el equipo de cómputo portátil deberán ser de la misma marca del equipo. 

GARANTÍA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 4

	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO 
TIPO I
CANTIDAD 18


MARCA DE REFERENCIA

EPSON


MODELO DE REFERENCIA

FX-890

CARACTERISTICAS

Tecnología de impresión: Matriz de puntos.

Velocidad de impresión en cps: De Hasta 680 cps a 12cpp / 566 cps a 10 cpp.

Lenguaje de impresión: ESC/P, IBM, IBM PPDS. 

Alta fiabilidad (MTBT): 20,000 horas encendidas.

Buffer: 128 KB

Ancho de columna: 20 cpi: 160 caracteres, 17 cpi: 137 caracteres, 15 cpi: 120 caracteres, 12 cpi: 96 caracteres, 10 cpi: 80 caracteres.
Panel de control: Bloqueo del panel, ajuste de funciones por defecto, estacionamiento del papel, ajuste parte superior de formulario, microajuste, expulsión, carga, alimentación de formularios, alimentación de líneas, rasgado, pausa, fuente.
Interfaces: Paralelo, USB y Ranura tipo B

Fuente de alimentación 110 v.

INCLUYE 

Cable de alimentación. 

Cinta para impresora. 

Software y documentación del producto en CD-ROM

GARANTÍA

1 año por parte del Fabricante.

	PARTIDA 5

	SWITCH LAN
CANTIDAD 8


MARCA DE REFERENCIA

CISCO SYSTEMS

MODELO DE REFERENCIA

2960S-48TS-L

CARACTERISTICAS
Tipo de dispositivo: Conmutador - 48 puertos - Gestionado
Tipo incluido: Montaje en rack - 1U

Puertos: 48 x 10/100/1000 + 4 x SFP

Rendimiento: Capacidad de conmutación: 176 Gbps 
Rendimiento de reenvío (tamaño de paquete de 64 bytes) : 77.4 Mpps

Tamaño de tabla de dirección MAC: 8K de entradas

Protocolo de gestión remota: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH

Algoritmo de cifrado: SSL
Método de autentificación: Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+

Memoria RAM: 128 MB

Memoria Flash: 64 MB Flash

Indicadores de estado: Estado puerto, actividad de enlace, velocidad de transmisión del puerto, modo puerto duplex, alimentación, sistema.

Interfaces: 48 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 
USB: 1 x 4 PIN USB tipo A 
1 x consola - mini USB tipo B - gestión 
1 x consola - RJ-45 - gestión 
1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - gestión 
4 x SFP (mini-GBIC)

Ranura(s) de expansión: 1 (total) / 1 (libre) x Ranura de módulo de apilado.

Dispositivo de alimentación-interna: Fuente de alimentación.

Voltaje necesario: CA 120/230 V (50/60 Hz)

Consumo eléctrico en funcionamiento: 52 vatios.
INCLUYE

Ultima versión liberada de imagen LAN BASE Software con que cuente el fabricante.

Se deberán incluir todos los cables necesarios para la correcta operación del equipo.

Kit de rieles para montar en rack de 2 o 4 postes.

GARANTÍA

Garantía mejorada de hardware limitada de por vida por parte del fabricante.

	PARTIDA 6

	SERVIDOR DE APLICACIONES
CANTIDAD 1


Marcas de Referencia

DELL, HP, IBM

Procesador

Intel Xeon E5-2640 2.50GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W, Max Mem 1333MHz.

SUBSISTEMA DE MEMORIA
32 GB Memory UDIMM, 1333 MT/s, Low Volt, Dual Rank, x8 Data Width, crecimiento a 768GB .

SUBSISTEMA DE I/O

El Motherboard deberá contar con la marca fabricante del equipo de computo troquelada, tampografiada ó impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería.

1 Slot PCI Express Gen2

Puertos: 1 Puerto serial (RS232), 4 USB 2.0, 1 VGA, 4 RJ45.   

Tarjeta de video integrada en motherboard.

Tarjeta controladora de arreglo de discos SAS integrada por el fabricante.

SUBSISTEMA DE RED

2 Tarjeta de red Dual 10/100/1000 BASET (Integrada en MotherBoard conectores RJ-45)

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

3 Discos Duros 500GB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive configurados en RAID5

Unidad Óptica Interna DVD+/-RW SATA Internal.

FACTORES FÍSICOS

Gabinete Montable en Rack de 2 U. 

Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply . 

Kit de rieles para 2 y/o 4 postes, Racks.

Ventiladores redundantes Hot Plug. 

2 Cables Nema 5-15p To C13, 15 Amp Pdu 10 Ft / 3 Mts

2 Cables C13 to C14, PDU Style, 12 Amps, 4 Meter.

INCLUYE

Sistema Operativo Windows Server 2012  SP1, Standard Edition, x64, con 5 CALS

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.
Garantía

3 años de garantía por parte del fabricante 24 x 7 con un tiempo de respuesta de 4 horas en sitio, incluye refacciones y mano de obra. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PAQUETE 9
PGJE

	PARTIDA 1

	IMPRESORA LASER
CANTIDAD 4


MARCA DE REFERENCIA

HP

MODELO DE REFERENCIA

ENTERPRISE 600 M603XH

CARACTERISTICAS

Resolución: 1200x1200 dpi
Tecnología de impresión: Láser 
Velocidad de impresión: 62 paginas por minuto
Memoria: 512mb ram expandible a 1GB
Lenguaje de impresión HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación de HP del nivel 3 de postscript, impresión directa en PDF (v 1.4).
Volumen promedio de impresión por mes: 275,000 páginas.
Manejo de papel: Entrada de manejo de papel, estándar:
Bandeja 1 multiuso de 100 hojas
Bandeja de entrada 2 de 500 hojas
Bandeja de entrada 3 de 500 hojas
Salida de manejo de papel, estándar: 

Bandeja de salida para 500 hojas.
Bandeja de salida trasera para 100 hojas
Puerto Hi-speed USB 2.0, un Gigabit Ethernet, 2 USB host externos.
Fuente de alimentación 110 v.
INCLUYE 

Cable de corriente AC

Cartucho de toner negro. 

Bandeja de entrada para 500 hojas.

Cable USB de 6’

Software y documentación del producto en CD-ROM.

GARANTÍA

1 año por parte del Fabricante.

	PARTIDA 2

	IMPRESOR LASER A COLOR
CANTIDAD 10


MARCA DE REFERENCIA

HP

MODELO DE REFERENCIA

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4525N

CARACTERISTICAS

Velocidad de impresión, negro: normal: hasta 42 ppm
Velocidad de impresión, color: normal: hasta 42 ppm
Calidad de impresión en negro (óptima): hasta 1200 x 1200 ppp
Calidad de impresión en color (óptima): hasta 1200 x 1200 ppp
Ciclo de trabajo (mensual, a4): hasta 120,000 páginas
Tecnología de impresión: Láser 
Memoria: 512MB RAM expandible a 1GB
Lenguaje de impresión HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación de HP del nivel 3 de postscript, impresión directa en PDF (v 1.4) .
Conectividad: Puerto USB 2.0 de alta velocidad, RJ-45 (10/100/1000Base-TX).
Manejo de papel: Entrada de gestión de papel, estándar: 
Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja de 500 hojas
Salida de gestión de papel, estándar: bandeja de salida de 500 hojas
Impresión a doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado).

Fuente de alimentación 110 v.
INCLUYE 

Cable de alimentación AC.

Cable USB de 6’

Bandeja multiuso de 100 hojas

Bandeja de entrada de 500 hojas

Servidor de impresión incorporado Ethernet Gigabit HP Jetdirect

Cartucho de impresión Negro.

Cartuchos de impresión a Color.

Guía de instalación de hardware y software.

CD-ROM con controladores de software y documentación.

GARANTÍA

1 año por parte del Fabricante.

	PARTIDA 3

	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL
CANTIDAD 3


MARCA DE REFERENCIA

HP

MODELO DE REFERENCIA

OFFICEJET PRO 8600 N911A

CARACTERISTICAS

Funciones: Impresión, copia, escaneo, envío de fax, web
Velocidad de impresión en negro: Hasta 18 ppm
Velocidad de impresión a color: normal: Hasta 13 ppm
Volumen promedio de impresión por mes: 25,000 páginas.
Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta HP
Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 600 ppp
Calidad de impresión en color (óptima): Hasta 4800 x 1200 dpi optimizado en papel fotográfico HP advanced, 1200 x 1200 dpi de entrada.
Velocidad del procesador: 360 MHz.
Conectividad: Capacidad HP Eprint: Sí
Capacidad inalámbrica: Sí
Memoria estándar: 128MB, máxima 128 MB
Entrada de manejo de papel, estándar: bandeja de entrada 250 hojas
Salida de manejo de papel, estándar: bandeja de salida de 150 hojas

ESPECIFICACIONES DEL ESCANER

Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF).
Resolución de escaneo, óptica: Hasta 4800 ppp, profundidad en bits: 24 Bits.
Tamaño de escaneo (cama plana), máximo: 216 x 297 mm.
Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 215 x 355 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 35 hojas.

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA
Velocidad de copia en color (Borrador, A4): Hasta 1,5 cpm.
Resolución de copia (texto en negro): Hasta 1200 x 600 ppp.
Resolución de copia (texto y gráficos en color): Hasta 1200 x 600 ppp
Copias, máximo: Hasta 99 copias.
Fuente de alimentación 110 v.

INCLUYE 

Cartucho de Tinta Negra.

Cartuchos de Tinta Color (cyan, magenta, amarilla).

Accesorio de impresión automática a dos caras.

Cable de corriente AC

Cable USB de 6’

Software y documentación del producto en CD-ROM

GARANTÍA

1 año por parte del Fabricante
	PARTIDA 4

	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO

TIPO II
CANTIDAD 11


MARCA DE REFERENCIA

EPSON


MODELO DE REFERENCIA

FX-890

CARACTERISTICAS

Tecnología de impresión: Matriz de puntos.

Velocidad de impresión en cps: De Hasta 680 cps a 12cpp / 566 cps a 10 cpp.

Lenguaje de impresión: ESC/P, IBM, IBM PPDS. 

Alta fiabilidad (MTBT): 20,000 horas encendidas.

Buffer: 128 KB

Ancho de columna: 20 cpi: 160 caracteres, 17 cpi: 137 caracteres, 15 cpi: 120 caracteres, 12 cpi: 96 caracteres, 10 cpi: 80 caracteres.
Panel de control: Bloqueo del panel, ajuste de funciones por defecto, estacionamiento del papel, ajuste parte superior de formulario, microajuste, expulsión, carga, alimentación de formularios, alimentación de líneas, rasgado, pausa, fuente.
Interfaces: Paralelo, USB y Ranura tipo B

Fuente de alimentación 110 v.

INCLUYE 

Cable de alimentación. 

Cinta para impresora. 

Software y documentación del producto en CD-ROM

GARANTÍA

1 año por parte del Fabricante.

	PARTIDA 5

	RUTEADOR
CANTIDAD 8


MARCA DE REFERENCIA

CISCO SYSTEMS, INC

MODELO SUGERIDO

CISCO 2901/K9

CARACTERÍSTICAS

Cisco 2901 Integrated Services Router. 
Tecnología de conectividad: Con cables
Conectividad: Ethernet LAN (RJ-45) 

Cantidad de Puertos: 2

Cantidad de Puertos USB 2.0: 2

DC-in Jack: 2
Puerto RS-232: 1

Ranuras de Expansión: 2 GE, 4 EHWIC, 2 DSP, 1 ISM
Memoria Flash: 256 MB
Memoria Interna: 512 MB
Protocolos Soportados: IPV4, IPV6, OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS, IGMPV3, PIM SM, PIM SSM, DDVMRP, IPSEC, GRE, BVD, IPV4-to-IPV6 Multicast, MPLS, l2TPV3, 802.1ag, 802.3ah, l2/l3 VPN.
Control de Energía: Energía sobre Ethernet (PoE).
Corriente de Entrada: 1.5/0.6 
Frecuencia de Entrada: 47/63 Hz
Voltaje de Entrada: 100 - 240 v
Montaje en Bastidor: 1RU
Transmisión de Datos
Tasa de Transferencia (máx): 1 GBits
Conexión Ethernet. 

INCLUIR

Ultima versión liberada de imagen IP Base Software con que cuente el fabricante.

Se deberán de incluir todos los cables necesarios para la correcta operación del equipo.

Kit de rieles para montar en rack de 2 o 4 postes. 

1-port serial wan interface card 1 x serial 

V.35 cable, dte male to smart serial, 10 feet 

GARANTIA

Garantía de 90 días de responsabilidad limitada por parte del fabricante.
	PAQUETE 10
PEP

	PARTIDA 1

	SCANER
CANTIDAD 2


MARCAS DE REFERENCIA

HP

MODELO DE REFERENCIA


SCANJET ENTERPRISE 7500 
CARACTERISTICAS

Especificaciones Tecnicas

Tipo de escáner

Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Resolución de escaneo, óptica hasta 600 ppp

Ciclo de trabajo (diario) hasta 3000 páginas

Profundidad de bits 24 bits

256 niveles de escala de grises

Detección de multialimentación

Tamaño de escaneado (plano), máximo 216 x 356 mm

Tipos de soporte admitidos

Papel (común, de inyección de tinta, fotográfico)

Pesos de soportes, recomendados

49 a 120 g/m²

Formato del archivo de digitalización

BMP, JPG, TIFF, TIFF (comprimido), TIFF de varias páginas, PNG, PDF (normal, normal con imágenes, búsquedas con sólo imágenes, MRC), PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS

Especificaciones del AAD

Capacidad del alimentador automático de documentos

Estándar, 100 hojas

Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos

Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro, color, escala de grises)

Opciones de escaneado (ADF)

Ambas caras en un solo paso

Tamaño de escaneado (ADF), máximo

216 x 864 mm

Sistema Operativo Compatibles

Windows® 7, x64

Windows Vista®, x64

Microsoft® Windows® XP Home, XP Professionalx64

Conectividad

Conectividad, estándar

1 Hi-Speed USB 2.0

INCLUYE

Cable USB de 6 pies.

Adaptador de Corriente

CD-ROM con software.

Guía de soporte y configuración.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del Fabricante.

	PARTIDA 2

	COMPUTADORA PORTATIL
CANTIDAD 3


MARCAS DE REFERENCIA

DELL, HP, SONY, TOSHIBA, LANIX, LENOVO

PROCESADOR

Intel® Core™ i7-2670QM (2.2 GHz)

6 MB de Memoria Cache

SUBSISTEMA DE MEMORIA

6 GB de Memoria RAM Tipo DDR3 de 1600 MHz Doble Canal Compartido 

SUBSISTEMA DE I/O

Puertos: 3 Puertos USB 2.0, 1 Puerto VGA, 1 Puerto HDMI o Displayport, 1 Salida Audifono/Bocinas, 1 Entrada Microfono, 1 Slot Express Card, 1 RJ-45, 1 Ranura Docking.

Tarjeta de Sonido Integrada en Motherboard propia del Fabricante.

Tarjeta de video Integrada al Motherboard Intel HD, AMD, Nvidia con 2 GB de memoria.

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Disco Duro de 750 GB de 7200 RPM SATA

Unidad 8X  Doble capa DVD+/-R integrado.

SUBSISTEMA DE RED


Tarjeta de Red 10/100/1000 Base-T integrada en MotherBoard conector RJ-45


Tarjeta de red inalámbrica integrada 802.11 b/g/n


Bluetooth 3.0 Integrado.
CONSOLA

Pantalla de 15.6" HD WLED 

Cámara HD de 2.0MP 

Teclado en Ingles

Mouse Tipo Touch PAD

INCLUIR

Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Profesional de 64 Bits en idioma Ingles, ultima versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Bateria de Ion Litio de 9 Celdas.

Adaptador de CA

Maletin de Transporte

Docking Station ( 1 Puerto VGA, 2 Puertos DVI, 2 DisplayPort, Puerto Serial y Paralelo, 2 Puertos PS/2, 5 Puertos USB, 1 Puerto eSATA/USB)

Teclado y Mouse Inalambrico.

Monitor LED de 21.5” visibles Widescreen con puertos DVI y VGA (Incluir cables).

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.
Los accesorios deberán ser incluidos con el equipo y deben ser de la misma marca del equipo de cómputo.

GARANTIA

Garantía de 3 años por parte del fabricante con protección contra accidentes en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente  día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 3

	MONITOR DE 24”
CANTIDAD 4


MARCA DE REFERENCIA

DELL

MODELO DE REFERENCIA


ST2420L

CARACTERISTICAS

Pantalla
Visibilidad diagonal de 24"

Pantalla ancha (16:9)

Tipo de panel: TN (nemático trenzado), antirreflejo

Resolución máxima: Full HD 1920 x 1080 a 60Hz

Relación de contraste dinámico: 8.000.000:1 (estimado)

Brillo: 250 cd/m2 (típico)

Tiempo de respuesta: 5 ms típico

Ángulo de visión (160° vertical, 170° horizontal)

Colores admitidos: 81% (CIE1976)/68% (CIE1931)

Separación entre píxeles: 0,277 mm

Tipo de dispositivo Monitor Full HD con LED
Conectividad

VGA

DVI-D (HDCP)

HDMI

Tamaño y peso

Dimensiones con base (alto x ancho x profundidad):

418,24 mm (16,47 pulgadas) x 574,94 mm (22,64 pulgadas) x 203,68 mm (8,02 pulgadas)

Dimensiones sin base (alto x ancho x profundidad)

356,43 mm (14,03 pulgadas) x 574,96 mm (22,64 pulgadas) x 59,72 mm (2,35 pulgadas)

Área de pantalla preestablecida

531,36 mm (20,92 pulgadas) x 298,89 mm (11,77 pulgadas)

Peso (monitor y cables)

4,29 kg (9,46 lbs)

Peso (con empaque)

5,75 kg (12,65 lbs)

Información eléctrica

Voltaje requerido:

De 100 a 240 VCA / 50 ó 60 Hz + 3 Hz / 2 A (máx.)

Funcionamiento (típico - máximo)

20 W (típ.) - 30 W (máx.)

INCLUYE


Cable de corriente


Cable VGA

Documentación y guía del usuario en CD-ROM.

GARANTIA


Garantía de 5 años por parte del Fabricante.

	PARTIDA 4

	TABLETA
CANTIDAD 7


MARCA ACEPATADA
APPLE
MODELO


IPAD 3  (64 GB)

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tamaño y peso

Alto: 24.12 cm (9.50 pulgadas)

Ancho: 18.57 cm (7.31 pulgadas)

Profundidad: 0.94 cm (0.37 pulgadas)

Peso: 652 g (1.44 libras)

Capacidad


64 GB
Pantalla


Pantalla Retina

Pantalla ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS

Resolución de 2048 x 1536 pixeles a 264 pixeles por pulgada (ppi)

Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares

Soporte para mostrar varios idiomas y caracteres simultáneamente

Chip

Sistema en chip Dual-Core A5X diseñado por Apple, de alto desempeño, bajo consumo de energía y gráficos de cuatro núcleos.

Tecnología inalámbrica


Wi-Fi (802.11a/b/g/n)

Bluetooth 4.0

Cámaras, fotos y grabación de videos

Cámara iSight de 5 megapixeles

Autoenfoque

Pulse para enfocar

Detección de rostros en imágenes fijas

Grabación de video, HD (1080p) de hasta 30 cuadros por segundo con audio

Estabilización de video

Cámara FaceTime con fotos de calidad VGA y videos de hasta 30 cuadros por segundo

Geoetiquetado de videos y fotos

Bateria y Energia

Batería recargable de polímero de litio de 42.5 watts por hora integrada

Hasta 10 horas de navegación por Internet sobre Wi-Fi, visualización de videos o música

Carga a través del adaptador de corriente o de USB al sistema de la computadora

Entrada y salida

Puerto para conector Dock a 30 clavijas

Miniconector de 3.5 mm para audífonos estéreo

Bocina integrada

Micrófono

Sensores

Acelerómetro

Sensor de luz ambiental

Giroscopio
Reproducción de audio

Frecuencia de respuesta: 20 Hz a 20,000 Hz

Formatos de audio compatibles: HE-AAC (V1 y V2), AAC (8 a 320 Kbps), AAC protegida (desde iTunes Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 y 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV

Límite de volumen máximo configurable por el usuario.

Requisitos Ambientales

Temperatura operativa: 0 a 35 ºC (32 a 95 ºF)

Temperatura no operativa: -20 a 45 ºC (-4 a 113 ºF)

Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación

Altitud máxima de funcionamiento: 3,000 m (10,000 pies)

Requisitos del Sistema

Apple ID (requerido para algunas funcionalidades)

Acceso a Internet5

La sincronización con iTunes en una Mac o PC requiere:

Mac: OS X v10.5.8 o posterior

PC: Windows 7, Windows Vista, o Windows XP Home o Professional con Service Pack 3 o posterior

iTunes 10.6 o posterior.

INCLUIR


Conector de base Dock a cable USB.


Adaptador de corriente USB de 10 W.


Documentación del Equipo.

GARANTIA

Garantía de 1 año por parte del Fabricante.

	PARTIDA 5

	DISCO DURO EXTERNO
CANTIDAD 2


MARCAS DE REFERENCIA

WESTERN DIGITAL

MODELO DE REFERENCIA


MY PASSPORT 2TB EXTERNAL

CARACTERISTICAS

Especificaciones del producto


Interface USB 3.0 y USB 2.0

Especificaciones físicas

Capacidad 2 TB

Dimensiones


Altura
21 mm

Profundidad
111 mm

Ancho
82.0 mm

Peso
0.23 kg

Especificaciones de Ambiente

Temperatura

Operacional
5° C to 35° C

No-Operacional
-20° C to 65° C

Compatibilidad

Formato NTFS para Windows XP, Windows Vista, o Windows 7

Requiere reformateo para Mac OS X Leopard o Snow Leopard, o Lion

INCLUYE

Cable USB 

Guía rápida de instalación.

GARANTIA


Garantía de 2 años por parte del Fabricante.

	PAQUETE 11
PGJE

	PARTIDA 1

	SERVIDOR HOST SISTEMA DE ALTA DISPONIBILIDAD

TIPO I
CANTIDAD 2


Marcas de Referencia


DELL, HP, IBM

Procesador
2 Procesadores Intel  Xeon  X5650, 2.66 GHz., 6.40 GT/s

12M Cache

Subsistema de Memoria

32GB de memoria RAM (PC3-10600R Registered DIMMs) con capacidad de crecimiento a 192 GB.

Subsistema de I/O

El Motherboard deberá contar con la marca fabricante del equipo de computo troquelada, tampografiada ó impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería.

3 Slots PCI Express Gen2

Puertos: 1 Puerto VGA, 1 Puerto Serial (RS232), 4 USB (2 Frontales, 2 Posteriores), 4 Puertos RJ-45, 1 Slot SD.

Tarjeta de Video Integrada a Motherboard.

Tarjeta controladora de arreglo de discos SAS/SATA integrada por el fabricante con 256MB

Tarjeta madre con capacidad para micro controlador adicional.

Subsistema de Almacenamiento

3 Discos Duros de 300GB 6G SAS 15K RPM 2.5" configurados en RAID 5

Drive óptico DVD/RW SATA

Subsistema de Red

2 Tarjetas de red Dual 10/100/1000 BASET (Integrada en MotherBoard conectores RJ-45)

2 Tarjetas de red adicionales Quad Port 10/100/1000 PCIe Gigabit. (Total 8 puertos RJ-45)

Tarjeta de administración remota integrada.

Factores Físicos

Gabinete Montable en Rack, 2U de altura.


2 Fuentes de Poder redundantes.
Capacidad instalada de los equipos para ser monitoreados de manera remota.

Incluir
· NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO.

· Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

· Incluye Rieles para montar en rack de 2 y 4 postes.

· 2 Cables de corriente NEMA C14.

· Upgrade y renovación de licencia de Vmware versión 4.0 Advanced a la versión más reciente para 2 servidores con 2 CPUs  cada uno,  con 3 años de suscripción.

· Incluye servicio de instalación de los servidores en rack y conexión de los equipos al sistema de almacenamiento.

· Incluye configuración e instalación de Sistema operativo ya existente (vigente) así como la migración y configuración de toda la información existente en el sistema actual, incluyendo migración de 8 maquinas virtuales.

· Conforme se vaya migrando y haciendo el servicio de instalación se capacitará en la práctica al personal encargado de la administración del sistema; se le transmitirán todos los conocimientos necesarios para que sea capaz de administrar el equipo en las optimas condiciones así como la realización de respaldos.

· La instalación, configuración, migración de información, puesta a punto de los equipos y capacitación será en el  sitio del cliente, por personal certificado por el fabricante del equipo y Vmware,  tendrá una duración mínima de 16 horas en total, incluyendo el trabajo con los 3 servidores y Sistema de almacenamiento.

· Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

Garantía

Garantía de 3 (tres) años, 24x7 con 4 Hrs de tiempo de respuesta por parte del fabricante, en mano de obra, refacciones y en sitio al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 2

	SERVIDOR HOST SISTEMA DE ALTA DISPONIBILIDAD

TIPO II
CANTIDAD 1


Marcas de Referencia


DELL, HP, IBM

Procesador

2 Procesadores Intel  Xeon  X5650, 2.66 GHz., 6.40 GT/s

12M Cache

Subsistema de Memoria

32GB de memoria RAM (PC3-10600R Registered DIMMs) con capacidad de crecimiento a 192 GB.

Hasta 18 slots.

Subsistema de I/O

El Motherboard deberá contar con la marca fabricante del equipo de computo troquelada, tampografiada ó impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería.

3 Slots PCI Express Gen2

Puertos: 1 Puerto VGA, 1 Puerto Serial (RS232), 4 USB (2 Frontales, 2 Posteriores), 4 Puertos RJ-45, 1 Slot SD.

Tarjeta de Video Integrada a Motherboard.

Tarjeta controladora de arreglo de discos SAS/SATA integrada por el fabricante con 256MB

Tarjeta madre con capacidad para micro controlador adicional.

Subsistema de Almacenamiento

3 Discos Duros de 300GB 6G SAS 15K RPM 2.5" configurados en RAID 5

Drive óptico DVD/RW SATA
Subsistema de Red

2 Tarjetas de red Dual 10/100/1000 BASET (Integrada en MotherBoard conectores RJ-45)

2 Tarjetas de red adicionales quad port 10/100/1000 PCIe Gigabit. (Total 8 puertos RJ-45)

Tarjeta de administración remota integrada.

Factores Físicos

Gabinete Montable en Rack, 2U de altura.


2 Fuentes de Poder redundante de 460Watts

Capacidad instalada de los equipos para ser monitoreados de manera remota.

INCLUIR

· Licencia Open Gobierno de Windows Server 2012 Standar con 5 Cal´s

· Upgrade y renovación de licencia de VMware VirtualCenter 4.0 a la versión más reciente para 2 CPU’s con 3 años de suscripción.

· 2 Cables de corriente NEMA C14

· Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

· Incluye Rieles para montar en rack de 2 y 4 postes.

· Upgrade y renovación de licencia de Vmware versión 4.0 Advanced a la versión más reciente para 2 CPU con 3 años de suscripción.

· Incluye instalación de los servidores en rack y conexión de los equipos al sistema de almacenamiento.

· Incluye configuración e instalación de Sistema operativo ya existente (vigente) así como la migración y configuración de toda la información existente en el sistema anterior, incluyendo migración de 8 maquinas virtuales.

· Conforme se vaya migrando y haciendo el servicio de instalación se capacitará en la práctica al personal encargado de la administración del sistema, se le transmitirán todos los conocimientos necesarios para que sea capaz de administrar el equipo en las óptimas condiciones así como la realización de respaldos.

· La instalación, configuración, migración de información, puesta a punto de los equipos y capacitación será en sitio, por personal certificado por el fabricante del equipo y Vmware y tendrá una duración de 16 horas mínima en total, incluyendo los 3 servidores y Sistema de almacenamiento.

· Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

Garantía

Garantía de 3 (tres) años, 24x7 con 4 Hrs de tiempo de respuesta por parte del fabricante, en mano de obra, refacciones y en sitio al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 3

	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO SAN
CANTIDAD 1


Marca de Referencia


HP
Modelo de Referencia


StorageWorks P2000 G3 iSCSI

Características

Administración fuera de banda a través de GUI vía web y CLI.

Tipo de Interfaz para la administración: USB, 10/100 Ethernet.

Protocolos Soportados SNMP, SMI-S, SSL, SSH, SMTP, FTP, HTTP, Telnet.

Capacidad de hasta 512 snapshots realizadas por las controladoras y con capacidad para clonar.

Subsistema de Almacenamiento

Seis (6) Discos duros de 500GB 3G SATA 7.2K 2.5"

Dieciocho (18) Discos duros de 300GB 6G SAS 15000 RPM 2.5"

Protocolo de las Controladoras de discos: FC

Factores Físicos

Cable de corriente tipo Nema C14

Incluye Rieles para montar en rack de 2 y 4 postes

2 Fuentes de poder redundantes 750Watts

Incluye todo lo necesario para la funcionalidad de la red de storage (almacenamiento), considerando que se utilizarán los switches existentes en la dependencia para su conexión.

Subsistema de Red

Conexión entre SAN y los 3 Servidores por medio de tarjetas de red integradas 10/100/1000 (puertos RJ-45) utilizando el protocolo iSCSI.

Soporta Discos

300GB 6G SAS 15K rpm LFF Dual Port Enterprise Hard Drive

450GB 6G SAS 15K LFF (3.5 inch) DP ENT HDD

600GB 6G SAS 15K rpm LFF Dual Port Enterprise Hard Drive

1TB 6G SAS 7.2K LFF (3.5-inch) Dual Port MDL

2TB 6G SAS 7.2K LFF (3.5 inch) DP MDL HDD

Crecimiento a 7 enclosures para lograr capacidades de almacenamiento de hasta 57.6 TB para discos SAS

Memoria Caché de 2GB por controladora, para Lectura/Escritura

Soporte niveles de RAID 0, 1, 3, 5, 6, 1+0 y 5+0

Capacidad para 512 LUNs, de hasta 16TB por LUN

INCLUIR

Instalación y capacitación

· Incluye instalación de la SAN y conexión a los 3 servidores descritos anteriormente.

· Incluye configuración del Sistema de administración, arreglo de discos, LUN’s, así como la migración y configuración de toda la información existente en el sistema anterior.

· Conforme se vaya migrando y haciendo el servicio de instalación se capacitará en la práctica al personal encargado de la administración del sistema, se le transmitirán todos los conocimientos necesarios para que sea capaz de administrar el equipo en las óptimas condiciones así como la realización de respaldos.

· La instalación, configuración, migración de información, puesta a punto de los equipos y capacitación será en sitio, por personal certificado por el fabricante del equipo y Vmware y tendrá una duración de 16 horas mínimo en total, incluyendo los 3 servidores y Sistema de almacenamiento.

Garantía

Garantía de 3 (tres) años, 24x7 con 4 Hrs de tiempo de respuesta por parte del fabricante, en mano de obra, refacciones y en sitio al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

