PAQUETE UNO

“Control de unidades PEP Mexicali, Ensenada y CENFOCAP”

Partida 1

Cantidad 4 (3 instalados y uno para futura instalación)

OBJETIVO

La Policía Estatal Preventiva es una corporación en la que constantemente implementa tecnología de vanguardia, por lo que contar con un sistema de control de registros de entradas y salidas de unidades en los edificios de la P.E.P. es primordial para la corporación.

El objetivo es tener la bitácora de las unidades que entran y salen de las instalaciones de las P.E.P. de manera autónoma esto mediante tecnología Rfid, por lo cual se diseño un modulo en el S.I.V.A el cual permite conectarse al equipo lector de  Rfid, y así guardar las entradas y salidas de las unidades en su base de datos.

Con este módulo del S.I.V.A. se tendrá un mejor control de las unidades de la P.E.P. por lo que realizar cruces de estados de fuerza en tiempo real, verificar unidades que se encuentran en calle y unidades que se encuentran en base se podrá realizar de manera rápida y precisa.

Se podrán tener reportes específicos sobre vehículos, días, horas, entradas y salidas.

DESCRIPCIÓN  GENERAL

En cada edificio de la P.E.P. existe un área de entrada y salida de vehículos, en dicha área se instalara un Lector de RFID con 2 antenas, una antena será dirigida hacia la entrada y otra hacia la salida de las instalaciones.

Este proyecto  se realizara en 3 ubicaciones:

-Policía Estatal Preventiva plaza Mexicali, avenida Calafia #412 C.P 21000 Centro Cívico Mexicali B.C.

-Policía Estatal Preventiva plaza Ensenada, Ampliación Boulevard Zertuche S/N Ensenada B.C.

-CENFOCAP, Km. 140 carretera nacional Tecate Tijuana.

El lector RFID se conectara al sistema S.I.V.A. mediante comunicación TCP/IP cada vez que este lector lea un INLAY enviara los datos al sistema el cual guardara el id del INLAY junto con su hora, fecha y la antena que recibió el dato. Cabe mencionar que el id del INLAY estará ligado junto con los datos de los vehículos que se tienen en las bases de datos del S.I.V.A.

El INLAY deberá ser colocado en el parabrisas de las unidades y debe tener una medida de 85.9 x 24mm. El proveedor instalara los INLAY en todas los vehículos de la P.E.P. y deberá cerciorarse que el lector RFID los capture, la antena del lector deberá leer perfectamente los vehículos en movimiento.

SUMINISTRO POR PARTE DE LA P.E.P.

Suministro de conexión para red de datos.

SERVICIOS DE INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO

El proveedor asignara a ingenieros para la instalación y puesta a punto del equipo a entera satisfacción de la convocante.

Esta Implementación constara de las siguientes actividades:
-Deberá presentar un plan de implementación de la solución.
-Suministro de todos los materiales y accesorios para la puesta a punto del equipo.
-Instalación, configuración y puesta a punto del equipo.
-Transferencia de conocimientos (capacitación) tipo (Workshop) para uso del equipo al personal designado por la convocante.

GARANTIAS

La garantía para el equipo lector grabador RFID y Antena es de 3 (tres) años sobre fallas de hardware por defectos de fabricación.

La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

DETALLES DE INSTALACION

El proveedor deberá realizar visita a los sitios, esta deberá ser obligatoria por parte del proveedor donde se revisaran los alcances del proyecto.
El proveedor debe asegurar que todas las partes ordenadas sean las correctas para la elaboración del trabajo y que estas sean instaladas de acuerdo a los procesos de certificación de diseño e instalación del fabricante.

La instalación de la solución de lector de RFID para las instalaciones de la P.E.P. deberá ser instalado y configurado “LLAVE EN MANO” a entera satisfacción de la convocante

MEMORIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO

El proveedor elaborara una memoria técnica, conteniendo descripción del proyecto,  planos de instalación, esta deberá ser entregada al departamento de informática de la Policía Estatal Preventiva en un tiempo estimado de 1 (Un) mes después de concluir el proyecto.

ESPECIFICACIONES TECNICA

Lector - Grabador Fijo R.F.I.D. – Impinj Speedway Revolution R420

Desempeño: 
Sistema Autopiloto para autoajuste de configuración para el rendimiento y funcionalidad óptimo, incluso para las aplicaciones más exigentes.

Regiones Soportadas:			US, Canada, y otras regiones.

Antenas:	4 de Alto Desempeño, Puertos de Antena Monostáticos (RP TNC).

Transmisión de Poder: 			+10.0 to +30.0 dBm (PoE)

+10.0 to +32.5 dBm (Fuente de Poder Universal Externa)

Máxima Sensibilidad de Recepción: 	-82 dBm

Máximo Retorno de Perdida: 		10 dB

Interface de Aplicación: 		EPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP) v1.0.1

Conexión de Red: 	10/100BASE-T auto-negotiate (full/half) Con auto-sensing MDI/MDX Para auto-crossover (RJ-45)

Conectividad Celular:	Sierra Wireless AirLink PinPoint XT (CDMA or GSM          connectivity with GPS data)

Sierra Wireless AirLink Raven XT (CDMA or GSM connectivity)

Configuración de Dirección IP: 		DHCP, Static, or Link Local Addressing (LLA) with Multicast DNS (mDNS)

Tiempo de Sincronización: 		Network Time Protocol (NTP)

Interfaces de Administración: 		Administración Web UI ó similar.

Administración RShell Console Usando Administración Serial por medio del Puerto de Consola, Telnet ó SSH SNMPv2 MIBII.

Administración de Lectura EPCglobal v1.0.1 Syslog

Actualizaciones de Firmware: 	Imágenes de partición dual permiten transmisión fiable a nuevo firmware mientras el lector se encuentra operando.
Mecanismo de actualización Scalable permite actualizaciones programadas de forma simultánea de múltiples lectores.

USB Flash Drive

Web Management UI ó silimar.

Administración por Consola: 	RS-232 usando un cable Standard de Administración Estilo Cisco (DB-9 to RJ-45) Rango de Baudios: 115200, Datos: 8 bit, Paridad: Ninguna, Parada: 1 bit, Control de Flujo: Ninguno

USB: 	USB 1.1 (Type B) y Puertos en Host (Type A) ports 
Puerto Serial USB Virtual COM; y Soporte de Drive USB para aplicaciones embedidas.

GPIO: 	4 entradas, aisladas ópticamente 3-30V; 4 salidas, aisladas ópticamente, 0-30V, no aisladas 5V, fuente 100mA (DB-15).

Fuentes de Poder: 	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af +24 VDC @ 800mA a través de fuente de poder externa con conector de seguridad.

Consumo de Energía: 			
Idle				Typical	LDC

PoE at +30 dBm : 		3W 	11.5W 	6W 
Power Supply at +30 dBm: 	3W 	13.5W 	6W
Power Supply at +32.5* dBm: 	3W 	15W 	6W
Interperie:  			Sellado IEC IP52

Golpes y Vibración: 		Certificación Mil-Std-810G

Temperatura de Operación: 	-20 ºC a +50 ºC

Humedad:			5% to 95%, no condensada

Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 	7.5 x 6.9 x 1.2 in (19 x 17.5 x 3 cm)

Peso: 				1.5lbs (24.5 oz)

RoHS:				Cumple con las directivas de la Unión Europea 2002/95/EC

Garantía del Fabricante y/o Proveedor:
Limitada a 3 años sobre fallas de hardware por defectos de fabricación, con soporte en sitio.

Normas y especificaciones de calidades de construcción que se deberán cumplir:

Air Interface Protocol:

•	EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C

•	Regularizaciones US FCC Part 15 ó Geográficas Europa y otras regiones siguiendo ETSI EN 302 208 v1.2.1 sin regularizaciones LBT Brazil, Hong Kong, India, Uruguay, Vietnam. Aprobación de regularizaciones pendientes – Australia, China, Malaysia, Singapore, Taiwan, y Tailandia.

•	RoHS: Cumple con las directivas de la Unión Europea 2002/95/EC

INCLUIR

6 Antenas Yagi.  Modelo Astron 928-4

4 Fuentes de poder con cable de corriente para Lector Impinj Speedway Revolution R420.

1 Rollo con 2500 TAG's Inlay En Frecuencia UHF902-915Mhz para colocar en Parabrisas de Unidad Móvil. Modelo DogBone Wet Inlay – Smartrac 3001874

PAQUETE DOS

“UPS C3 Mexicali”

Partida 1

Cantidad 1

MARCA DE  REFERENCIA:

EATON

MODELO DE REFERENCIA

Powerware 9355-3H

I.-      Introducción

En el presente documento se detallan las características técnicas y los servicios requeridos para llevar a cabo el suministro e instalación del sistema de respaldo de energía eléctrica para el Edificio Administrativo del C3, el cual consiste en una unidad de respaldo de energía, un transformador de aislamiento y un supresor de picos.

Además del suministro del equipo mencionado, se describen los servicios necesarios para la correcta instalación y puesta en operación de dichos equipos. Por lo que se deberá considerar el presente documento como una referencia para la presentación de una propuesta técnica y posteriormente para llevar a cabo los trabajos de instalación.

A continuación se proporcionan las especificaciones técnicas del equipo requerido y los servicios que se deberán proveer.

II.-	Descripción del equipo a suministrar

Especificaciones técnicas del UPS:

Características:

- 20 KVA/16KW de capacidad

- Baterías selladas libres de mantenimiento adecuadas para proporcionar un tiempo de soporte de: 24 minutos @ .7fp de carga.

- Operación true online “Doble conversión”.

- Diseño con salida de onda senoidal pura.

- Equipado con bypass automático.

- Bypass de mantenimiento externo (opcional).

- Diseño y fabricación: ISO9001:2000

- (1) Puerto de comunicación estándar (RS232), (1) REPO, (1) Relevador de contactos seco.

- Capacidad de operar en protocolo SNMP.

- Software para monitoreo y shutdown del equipo.

- Recarga Inteligente de baterías (Tecnología ABM)

ENTRADA:

- Voltaje: 220VCA.

- Rango: -15%,+10%,Nominal al 100% de carga, sin descargar baterías

- Frecuencia: 50/60HZ (45 a 65 HZ)

- Factor de potencia: 0.99 Típicamente a plena carga

- Alimentacion:Hardwire

Baterías

Incorporando nuestra exclusiva tecnología de management avanzado de batería (ABM®), el UPS ofrece la habilidad de incrementar hasta un 150% la vida de servicio de batería, comparado con el método tradicional de carga.

- Tipo: Sellada libres de mantenimiento

- Tiempo de vida estimada: 3 – 5 anos

- Prueba de baterías automática

- Temperatura de operación: 25ºC, RECOMENDADO

Salida

- Voltaje: 220VCA.

- Regulación: +/- 1% en condiciones estática, +/-5% para un paso del 100% de carga, con recuperación menor a 1MSEG.

Características físicas y ambientales

- Ruido: <53 dbA @ 1 m

- Temperatura de operación: 0ºC A 40ºC

III.- 	Servicios de instalación

Los equipos y material de la presente adquisición se deberán instalar en el Edificio Administrativo del Centro de Evaluación y Control de Confianza del municipio de Mexicali, ubicado en: Calzada de los presidentes polígono 11-3 FR Este.

El licitante participante deberá considerar la instalación, configuración y puesta a punto de una unidad de respaldo de energía, un transformador de aislamiento y un supresor de picos, así como la utilización de equipo, herramienta y maquinaria especial para la adecuada instalación, además de todo los insumos necesarios para la debida instalación y funcionamiento del equipo de respaldo de energía (como son cableado y todos los accesorios necesarios para la correcta instalación del equipo solicitado), realizar las pruebas de conexión del equipo a los centros de carga que se indiquen, puesta en marcha del equipo y arranque inicial (incluye Pruebas con la planta de emergencia).

El transformador de aislamiento se deberá de estar instalado antes del ups. Debiendo contemplar el bypass manual interno.

IV.	Garantía

El periodo mínimo de garantía a ofrecer es de 3 (tres) años, contado a partir de la entrega e instalación del equipo a entera satisfacción de la dependencia solicitante. Esta garantía tendrá por objeto responder contra los defectos de fabricación y vicios ocultos que en su caso se presenten en los bienes suministrados e instalados. El licitante será el responsable de hacer válida la misma y deberá responder por los bienes garantizados directamente a la Convocante. El periodo de garantía empezará a correr a partir de la fecha de entrega total de los bienes materia del suministro, a entera satisfacción de la dependencia.

Se requiere que la garantía incluya el servicio de atención en sitio de 7x24x365, es decir de Lunes a Domingo, durante las 24hrs, los 365 días del año, con un tiempo de respuesta y solución de fallas en 6 horas, a partir del levantamiento del reporte.

PAQUETE TRES

“Computadora portátil PEP”

Partida 1

Cantidad 4

MARCAS DE REFERENCIA

DELL, HP, LANIX, LENOVO, TOSHIBA, SONY

PROCESADOR

Intel  Core i7-3540M (3.0 GHz)

4 MB de Memoria Cache

SUBSISTEMA DE MEMORIA

8 GB de Memoria RAM Tipo DDR3 de 1600 MHz.

SUBSISTEMA DE I/O

Puertos: 3 Puertos USB 2.0, 1 Puerto VGA, 1 Puerto HDMI o Displayport, 1 Salida Audífono/Bocinas, 1 Entrada Micrófono, 1 Slot Express Card, 1 RJ-45, 1 Ranura Docking,

Tarjeta de Sonido Integrada en Motherboard propia del Fabricante.

Tarjeta de video Integrada al Motherboard Intel HD, AMD, Nvidia con 1 GB de memoria dedicada.

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Unidad de Disco Duro de 500 GB de 7200 RPM SATA

Unidad 8X  Doble capa DVD+/-R integrado.

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de Red 10/100/1000 Base-T integrada en MotherBoard conector RJ-45

Tarjeta de red inalámbrica integrada 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.0 Integrado.

CONSOLA

Pantalla de 15.6" HD WLED

Cámara Web HD y Micrófono Digital Integrados

Teclado en español

Mouse Tipo Touch PAD con zona scroll.

INCLUIR

Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Profesional de 64 Bits en idioma español, última versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Batería de Ion Litio de 9 Celdas.

Adaptador de CA

Maletín de Transporte

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Agente con capacidad de explotar toda la funcionalidad de la tecnología Intel VPro.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

Los accesorios deberán ser incluidos con el equipo y deben ser de la misma marca del equipo de cómputo, deberá especificar el modelo de accesorios ofertados.

GARANTIA

Garantía de 3 años por parte del fabricante con protección contra accidentes en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente  día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PAQUETE CUATRO

“Computadora portátil de uso rudo SSEP”

Partida 1

Cantidad 8

MARCAS DE REFERENCIA

PANASONIC

MODELO

U1-Ultra

PROCESADOR

Intel® Atom™ Procesador Z530 (1,6 GHz, 512 KB L2 cache)

SUBSISTEMA DE MEMORIA

2 GB DDR2 SDRAM

VRAM Máx. 256 MB

SUBSISTEMA DE I/O

Intel High Definition Audio subsystem

Micrófono: Mini-jack, 3.5 DIA, stereo

Auriculares: Mini-jack, 3.5 DIA, stereo

1 dispositivos USB 2.0 integrado

Conector de expansión: 1x replicador

DC-IN: 1x

Tarjeta de memoria SD/SDHC: 1x

Security Chip TPM opcional (Trusted Platform Module, TCG V1.2 compliant)

Lector código de barras integrado (captura en 1D y 2D)

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

64 GB SDD (Disco de Estado Sólido)

SUBSISTEMA DE RED

Bluetooth™ Versión 2.1 + EDR

Intel® Wireless WiFi Link 5100 Series (802.11a/b/g/draft-n)

CONSOLA

Pantalla táctil LED

5,6” (TFT) color LED táctil, 1024 x 600 pixel (WSVGA)

Carcasa de aleación de magnesio con ABS y elastomer

61 teclas retroliminado, teclado Windows.Incluido

Función  Zoom (in/out) y Scroll (up/down)

4 botones programables por el usuario

ALIMENTACION

Consumo: Aprox. 20 W/máx. 60 W (durante la carga de la batería)

Adaptador AC: Entrada: 100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, Salida: 16 V DC, 3,75 A

Batería: Li-ion (7,2 V, 2900 mAh), 2 x 2-cell pack, intercambiable

Autonomía de la batería: Aprox. 9 h (Mobile Mark 2005, 60 cd/m2 LCD brillo)

Tiempo de carga: Alimentación conectada: aprox. 10h y desconectada: aprox. 7h

INCLUIR

Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Profesional en idioma Ingles con CD de Recuperación y Licencia de uso con:

Pre-instalación de sistema operativo por parte del Fabricante.

Manuales completos del sistema.

Software PC Information Viewer, Full Screen Zoom, Keyboard Button Manager, Hotkey Settings,  Battery Recalibration utility, Infineon TPM Professional Package, Setup Utility

Cámara 2MP con auto focus y dos luces led para Toughbook U1 ultra

Docking station para Panasonic U1 Ultra: Serial DB9 (9-Pin), VGA (1), USB: 2.0 (3) RJ-45 (1), Voltaje de entrada, adaptador de corriente independiente al solicitado.

Todos los accesorios deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo y deberá especificar el modelo de accesorios ofertados.

GARANTIA

3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PAQUETE CINCO

“Computadora portátil tipo 1 SSEP”

Partida 1

Cantidad 1

MARCAS DE REFERENCIA

DELL, HP, LENOVO, TOSHIBA, SONY

##### PROCESADOR

Procesador 3ra generación Intel Core i5 3210m (2.5Ghz) Dual CORE, 3Mb Smartcache.

##### SUBSISTEMA DE MEMORIA

4GB RAM DDR3 1600 MHz, expandible 8 GB.

##### SUBSISTEMA DE I/O

4 Puertos USB 2.0, 1 Puerto VGA, 1 Puerto HDMI o Displayport, 1 Salida Audífono/Bocinas, 1 Entrada Micrófono, 1 RJ45, 1 Ranura para Docking.

Tarjeta de video HD integrada en motherboard propia del fabricante.

Tarjeta de sonido integrada en motherboard propia del fabricante.

1 Lector de tarjetas de memoria SD/MMC.

1 Ranura ExpressCard

Teclado en idioma inglés.

Mouse tipo touch pad con 2 botones y zona scroll.

Cámara web HD integrada con micrófono digital.

##### SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Disco duro 500GB SATA (7200 rpm)

Unidad óptica  8x DVD+/- RW DL integrado.

##### SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de red  10/100/1000 BASE-T (Integrada en Mother Board conector RJ-45)

Bluetooth 4.0 Integrado

Tarjeta de red inalámbrica 802.11 b/g/n

##### CONSOLA

Pantalla LED con retroiluminación de 14” widescreen, antirreflejo, resolución 1366 x 768.

##### INCUIR

Microsoft Windows 7 Profesional de 64 Bits, en Idioma Ingles con CD/DVD de recuperación y licencia de uso original.

Lector biométrico de huellas dactilares u.are.u 4500 con SDK v2.2.0 compatible con S.O. Windows.

Deben incluir en medio óptico los manuales de usuario, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original por parte del fabricante, no se aceptan copias.

Debe incluir un mecanismo de recuperación del sistema operativo, controladores y utilerías a través de  medios ópticos que permita regresar la configuración de la computadora al estado inicial de fabricación.

Deberá contar con etiqueta de licencia original del Sistema Operativo Windows 7 Profesional adherido al chasis del equipo o precargado en el BIOS del equipo.

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación del equipo.

Batería de Ion Litio de 9 celdas.

Adaptador AC de carga para batería (9 celdas).

Maletín de Transporte misma marca del fabricante.

La computadora debe presentar físicamente la etiqueta original de fábrica con la marca del fabricante, modelo del equipo, familia de procesador instalado, FCC ID, certificaciones que cumple el equipo y de cada uno de los dispositivos que la conforman, asi como el número de serie o etiqueta para servicio del equipo.

Debe cumplir con la norma oficial mexicana NOM-019-SCFI-1998

Debe cumplir con las directrices y certificaciones internacionales RoHS, EPEAT y ENERGY

Todos los accesorios deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo y deberá especificar el modelo de accesorios ofertados.

GARANTIA

3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PAQUETE SEIS

“Lector Biométrico Portátil SSEP”

Partida 1

Cantidad 50

MARCAS DE REFERENCIA

L-1 Identity Solutions

##### MODELO

DFR2100 (PORTÁTIL)

##### CARACTERÍSTICAS

Sensor óptico de alta resolución.

Resolución de 50d dpi x 500 dpi

Escala de grises (256 niveles de grises, 720 x 720 pixeles)

Interface: USB  con transferencia de 12mbps

Área activa del cristal para captura de 25 mm x 25mm

Transferencia de modulación que cumpla con certificación del apéndice f de FBI

Compatible con Windows 7

##### INCLUIR

Licencia de uso SDK para Windows 7

Manuales completos

##### GARANTÍA

Garantía de 2 años por parte del fabricante.

PAQUETE SIETE

“Impresor Térmico SSEP”

Partida 1

Cantidad 30

MARCAS DE REFERENCIA

Epson

##### MODELO DE REFERENCIA

TM-T90

##### CARACTERÍSTICAS

Tecnología de impresión de termal directa

Resolución de impresión 180 x 180 dpi

Velocidad de impresión de 170 mm/segundo

Cortadora de papel en guillotina

Fuente 9x17/12x24

Capacidad de columnas 56/42

Mapas de caracteres: 95 alfanuméricos, 37 internacionales, 128 x 11 gráficos, Código de barras

Interface usb

Tiempo de vida como mínimo de 37, 000,000 líneas

Impresión en papel de ancho de 80mm y con palanca de ajuste (56-60mm)

Impresión de código de barras

Fuente de alimentación de energía de 24 vdc

##### INCLUIR

Cable usb 6ft y cable ac.

Manuales completos.

Incluir 5 rollos de papel térmico

##### GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante.

PAQUETE OCHO

“Computadora Portátil tipo 2 SSEP”

Partida 1

Cantidad 2

MARCAS DE REFERENCIA

DELL, HP, SONY, TOSHIBA, LENOVO

PROCESADOR

Procesador 3ra generación Intel Core i7-3520M (2.9Ghz), 5 GT/s, Turbo Boost.

4 MB de Memoria Cache

Soporte tecnología V-Pro.

Chipset Movil Intel QM77 Express

SUBSISTEMA DE MEMORIA

4 GB de Memoria RAM DDR3 de 1600 MHz de doble canal con crecimiento a 16 Gb.

SUBSISTEMA DE I/O

Puertos: 2 Puertos USB 3.0, 1 Puerto USB 2.0, 1 Puerto VGA, 1 Puerto HDMI o Displayport, 1 Salida Audífono/Bocinas, 1 Entrada Micrófono, 1 Ranura Express Card, 1 RJ-45, 1 Ranura Docking.

Tarjeta de Sonido Integrada en Motherboard propia del Fabricante.

Tarjeta de video Integrada al Motherboard Intel HD, AMD, Nvidia.

Teclado con iluminación completo con pad numérico en idioma español.

Mouse tipo touch pad y zona scroll.

Cámara Web HD 720p integrada en el chasis.

Arreglo de micrófonos integrado en chasis con cancelación de ruido.

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Disco Duro de 500 GB de 7200 RPM SATA

Unidad 8X  doble capa DVD+/-RW integrado.

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de Red 10/100/1000 Base-T integrada en MotherBoard conector RJ-45

Tarjeta de red inalámbrica integrada 802.11 a/b/g/n, banda Dual.

Bluetooth 4.0 Integrado.

PANTALLA

LED de 12.5" HD, resolución 1366x 768 con antireflejo.

FACTOR FISICO

El material de construcción del chasis debe cumplir con el estándar  MIL-STD-810G probado para temperaturas extremas, humedad, vibración, polvo, altitud y caídas.

INCLUIR

Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Profesional de 64 Bits en idioma Ingles con CD/DVD de recuperación, última versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Batería de Ion Litio de 8-9 Celdas.

Adaptador de CA.

Replicador de puertos.

Maletín de Transporte misma marca del fabricante.

Deben incluir en medio óptico los manuales de usuario, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original por parte del fabricante, no se aceptan copias.

Debe incluir un mecanismo de recuperación del sistema operativo, controladores y utilerías a través de  medios ópticos que permita regresar la configuración de la computadora al estado inicial de fabricación.

Deberá contar con etiqueta de licencia original del Sistema Operativo Windows 7 Profesional adherido al chasis del equipo o precargado en el BIOS del equipo.

Software para el uso de las unidades multimedia y cámara web integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación del equipo.

Agente con capacidad de explotar toda la funcionalidad de la tecnología Intel VPro.

La computadora debe presentar físicamente la etiqueta original de fábrica con la marca del fabricante, modelo del equipo, familia de procesador instalado, FCC ID, certificaciones que cumple el equipo y de cada uno de los dispositivos que la conforman, así como el número de serie o etiqueta para servicio del equipo.

Todos los accesorios deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo y deberá especificar el modelo de accesorios ofertados.

Debe cumplir con la norma oficial mexicana NOM-019-SCFI-1998

Debe cumplir con las directrices y certificaciones internacionales RoHS, EPEAT y ENERGY STAR.

GARANTIA

Garantía de 3 años por parte del fabricante con protección contra accidentes en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente  día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.