[image: image13.png]


[image: image14.jpg]IBC}
PORTI

GOBIERNO DEL ESTADO



 
Gobierno del Estado de Baja California


Gobierno del Estado de Baja  California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Licitación Pública Internacional 
No. 32065001-025-07
“Suministro e Instalación de Sistema y Equipo de Despacho de Radios para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”
Bases de Licitación 
BASES DE LICITACION
Índice









              Página


Sección   I
Información General…………….........................   3


Sección   II 
Requisitos de la Licitación...............................   5
A
Introducción.................................................................  6








B
Documentos de la Licitación........................................  15
C
Preparación de las proposiciones.................................  17
D
Presentación de las proposiciones................................  21
E
Apertura y evaluación de las proposiciones…………….….  24
F
Adjudicación del contrato............................................  28
G
De las inconformidades............................................... 32
FORMATOS ANEXOS INTEGRANTES DE LAS BASES DE LICITACIÓN
“Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica

“Anexo 2” Formato de Programa de Ejecución de Conceptos 
“Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades
“Anexo 4” Manifiesto Articulo 49 de la L.A.A.S.E.B.C.

“Anexo 5” Declaración de Integridad 

“Anexo 6” Catalogo de Conceptos

“Anexo 7” Formato de Propuesta Económica

“Anexo 8” Formato de Entrega de Sobres

SECCIÓN I

INFORMACIÓN GENERAL

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO:

Suministro e Instalación de Sistema y Equipo de Despacho de Radios para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, según detalle y características técnicas especificadas en las presentes bases de licitación, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
1.2 LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION:

Los bienes objeto de la presente Licitación deberán ser suministrados e instalados en el edificio del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) en la cuidad de Tijuana, B.C. Ubicado en Calle 2a Sur y Guadalupe Ramírez S/N, Col. del Río parte alta, C.P. 22350, Tijuana, Baja California, México. 

El Licitante favorecido con  la adjudicación del contrato, estará obligado a entregar y suministrar los bienes dentro del Estado de Baja California, concretamente en el lugar especificado en el párrafo anterior, quedando bajo su responsabilidad la importación, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega y suministro de los bienes materia de la presente Licitación.
Los riesgos y gastos de la conservación de los bienes materia de la presente Licitación Pública, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la total conclusión del suministro e instalación.

1.3 PLAZO DE ENTREGA:

El suministro e instalación total de los bienes materia de esta Licitación Pública, deberá realizarse en un plazo máximo de 60 (sesenta) días naturales contados a partir del pago de anticipo.
1.4  CONDICIONES DE ENTREGAS:

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar serán a cargo del PRESTADOR, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por “La Convocante”.

El material que se suministre e instale deberá apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en las presentes bases, a las Normas Oficiales, disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que emita la autoridad competente. 

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR:

Los licitantes a quienes se les adjudiquen los contratos, asumirán la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes objeto del contrato, infrinjan patentes, marcas o violen derechos de autor, liberando a “La Convocante” de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa, que en su caso se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional.
1.5 FORMA DE PAGO:

El importe total de los bienes materia de la presente Licitación, se cubrirá al  licitante que resulte favorecido con el resultado del fallo de la manera siguiente:

50%(Cincuenta por ciento) de anticipo posterior a la firma del contrato y contra la presentación de una fianza  por el importe íntegro del anticipo,  expedida por una institución mexicana legalmente autorizada. Si el licitante no requiere anticipo deberá indicarlo en su Formato de Propuesta Económica.

 50% (Cincuenta por ciento) una vez suministrado e instalado la totalidad de los bienes y servicios materia de esta Licitación, a entera satisfacción del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California.

El pago será cubierto en moneda nacional.

1.6 
GARANTÍA DE LOS BIENES:

El periodo mínimo de garantía a  ofrecer en la presente licitación pública por parte los licitantes será la siguiente:
· 3 (tres) años para el equipo de cómputo.

· 1 (un) año para todo el equipo a suministrar y periféricos, con excepción del equipo de cómputo.

· 1 (un) año para todos los servicios de instalación del equipo.

Esta garantía tendrá por objeto responder contra los defectos de fabricación y vicios ocultos que en su caso se presenten en el bien suministrado e instalado. El licitante será el responsable de hacer válida la misma y deberá responder por los bienes garantizados directamente a la Convocante. El periodo de garantía empezará a correr a partir de la instalación u puesta en operación de los bienes materia de la presente licitación, a entera satisfacción de “La Convocante”.

1.7 
NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de Licitación, así como en las proposiciones presentadas  por los licitantes podrá ser negociada. En apego a lo dispuesto en el articulo 28 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para el Estado de Baja California. 
1.8 
NORMATIVIDAD APLICABLE:

La presente Licitación se encuentra regida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así como por las demás disposiciones y normas administrativas vigentes de la materia.    

1.9 
PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

Podrán participar en el presente procedimiento de licitación las personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con los bienes solicitados.

Deberán de abstenerse de participar en la presente licitación las personas físicas o morales a que se refieren las fracciones, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para el Estado de Baja California, ya que las propuestas que presenten no serán admitidas de conformidad con dicho numeral.

1.10 FORMA DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

Deberán acreditarse conforme al formato proporcionado en el anexo 3, como se indica en la cláusula 8.1 inciso C de las presentes bases de Licitación.

 Invariablemente el licitante interesado en participar en la presente Licitación, deberá presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su representada.  

Será rechazada toda proposición presentada, cuando no sean firmadas por  la persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso determine el Comité de Adquisiciones.

SECCIÓN II

REQUISITOS DE LA LICITACIÓN
A. INTRODUCCIÓN

1. -  FUENTE DE LOS RECURSOS:

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo denominado “La Convocante”, se encuentra llevando a cabo la presente Licitación Pública de carácter Internacional con recursos provenientes del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública del Estado de Baja California "FOSEG" para el “Suministro e Instalación de Sistema y Equipo de Despacho de Radios para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”. 
2. -  PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

El licitante sufragará  a su costa, todos y cada uno de los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus proposiciones; por lo que “La Convocante” no devolverá total, ni parcialmente dichos gastos cualesquiera que sea el resultado de la Licitación. 

3.-
DE LOS BIENES  A LICITAR.

Con el fin de suministrar los bienes materia de esta licitación, los licitantes  deberán participar de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en las presentes  bases.  

Los licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de las partidas señaladas en el paquete único según se indica en las especificaciones técnicas de estas bases de Licitación. 
“La Convocante” adjudicará la totalidad de las partidas del paquete único al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas recibidas. En caso de que el precio también sea el mismo, se adjudicará mediante el proceso de insaculación, que celebre la convocante.

La propuesta técnica del licitante debe integrar una solución completa que cumpla con todos los requerimientos y especificaciones mínimas que están señalados en la presente descripción técnica. El licitante deberá considerar todos los accesorios e implementos necesarios para la correcta y óptima instalación y operación de los equipos propuestos, que pudieran ser omitidos en el presente documento.

Las especificaciones técnicas de estas bases de licitación, son las siguientes:
SISTEMA DE DESPACHO DE RADIO 

BASADO EN EL PROTOCOLO IP, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

1.- Introducción

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California a través de la Dirección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones, lleva a cabo la tarea de administrar y operar los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia 066 en el Estado, con el objetivo de atender a la población en casos de situaciones que pongan en riesgo su integridad física y bienes, por medio de la recepción de las llamadas de emergencia por medio del número 066.

En este orden de ideas, parte de la infraestructura tecnológica que se requiere en los centros en mención, son los sistemas para que los representantes de las corporaciones, pueda comunicarse con el resto de su corporación, en este caso, en el presente procedimiento, se solicita el suministro e instalación de un sistema de despacho de radio basado en el protocolo IP (Internet Protocol), que permita la administración y operación de las comunicaciones vía radio de las corporaciones que participan en la atención de llamadas.

El presente proyecto contempla la provisión e instalación de un Sistema de Despacho de Radio basado en el Protocolo IP, que permita a los despachadores de radio del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia de Tijuana realizar las funciones de despacho por medio de consolas de radio basadas en software con la flexibilidad de realizar comunicaciones entre las diversas frecuencias de operación, conexiones con usuarios de la red de radio NEXTEL y con redes de telefonía privada y pública.  En el presente anexo se describen los requerimientos funcionales que se deben cubrir con la solución propuesta, así como el equipo a suministrar y los servicios de instalación requeridos para la correcta operación del sistema.  Por lo anterior, se deberá considerar como referencia para la elaboración de la propuesta técnica y económica a presentar por el Licitante, asimismo, será la guía a seguir para los servicios de instalación solicitados en el presente procedimiento.

A continuación se presenta la información necesaria para que los Licitantes elaboren la propuesta técnica y económica del sistema solicitado.

2.- Requerimientos funcionales del Sistema de Despacho

2.1.- Descripción General del Sistema de Despacho

El sistema solicitado, deberá contemplar el suministro e instalación de 8 consolas de despacho de radio para el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia, desde este centro se realizan las comunicaciones de radio de las corporaciones enlistadas en la Tabla 1.- Posiciones de despacho y asignación de frecuencias, donde un operador de radio (despachador) debe establecer comunicaciones de radio en diferentes frecuencias de radio con los elementos que se encuentra en campo por todo el municipio, todo esto debe realizarse manera confiable y con una calidad de audio que permita la comunicación de la voz con total claridad.

	
	
	Posiciones de despacho en Tijuana

	Número de canal de Radio
	Frecuencia
	Posición

1
	Posición

2
	Posición

3
	Posición

4
	Posición

5
	Posición

6
	Posición

7
	8

Supervisor
	Rango de Frecuencia

(MHz)

	1
	F1
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	166.000 – 170.000

	2
	F2
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	166.000 – 170.000.

	3
	F3
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	166.000 – 170.000

	4
	F4
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	166.000 – 170.000

	5
	F5
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	166.000 – 171.000

	6
	F6
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	166.000 – 170.000

	7
	F7
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	150.000 – 152.000

	8
	F8
	
	
	
	
	
	
	
	x
	158.000 – 163.500

	9
	F9
	
	
	
	
	
	
	
	x
	150.000 – 157.000

	10
	F10
	
	
	
	
	
	
	
	x
	138.000 – 143.000

	11
	F11
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	VHF Alta

	12
	F12
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	VHF Baja

	13
	Teléfono
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	N / A

	14
	Teléfono
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	N / A

	15
	Nextel
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	N / A

	16
	Nextel
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	N / A


Tabla 1.- Posiciones de despacho y asignación de frecuencias.

El sistema de despacho solicitado en el presente procedimiento deberá cumplir con ciertos requisitos, mismos que se mencionan con mayor detalle en las siguientes secciones del documento, de manera que los Licitantes puedan elaborar una propuesta técnica y económica de acuerdo a los requerimientos técnicos plasmados por la parte solicitante, a continuación se listan algunas de las características básicas que se deben cumplir para esta solución:

· Consolas de despacho basadas en software que se ejecute en una computadora compatible (PC), que permita todas las funciones de despacho solicitadas.

· Capacidad de realizar conexiones cruzadas entre las diferentes frecuencias de radio conectadas a la matriz de comunicación.

· Hacer uniones entre cada una o todas las frecuencias de radio y/o líneas telefónicas.

· Capacidad para unir las frecuencias de radio con usuarios de la red NEXTEL (iDEN).

· Conexión de las consolas de despacho y los dispositivos de radio por medio de una red con topología física tipo ethernet bajo el protocolo de red TCP/IP, permitiendo la movilidad de las consolas y de los demás componentes del sistema de despacho conectados a dicha red.  No se acepta otro tipo de tecnología como TDM o tecnologías de multiplexaje.

· Servidor dedicado para la grabación digital de todas las comunicaciones que se establezcan en el sistema, como pueden ser comunicaciones desde las consolas de despacho, frecuencias de radio, comunicaciones hacia y desde los dispositivos de telefonía y Nextel.

· Sistema de despacho basado en tecnología de voz por IP (VoIP) o radio por IP (RoIP), de manera que todos los componentes del sistema se puedan conectar por medio de un protocolo de red TCP/IP, no importando la ubicación física de estos.

En este caso en particular, el sistema de antenas para la radiación de radiofrecuencia, se instalarán en la torre anexa al edificio en donde se encuentra el equipo.  Por lo que se deberá instalar todo el equipo de radio y antenas en el Edificio denominado “A”, y las consolas de despacho se instalarán en el Edificio denominado “B”, en la sección 2.2 se describe más a detalle la distribución de los edificios y la ubicación de los componentes del sistema.

[image: image1.wmf]Elaboró:

Ing. Víctor Manuel Ruvalcaba Gasca

Subdirector Técnico

Dirección de Sistemas de Información y

Telecomunicaciones

Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Edificio "A"

RED CENTRO TIJUANA

(Red Ethernet Switchada 100 Mbps)

Sistema de radio para el Centro de Despacho de Tijuana

Torre de Radio

F10

Frecuencias de apoyo

VHF Alta

Frecuencias de apoyo

VHF Baja

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Todas las posiciones de Despacho deberán contar con el accesorio HB-3

Plus para poder conectar los siguientes accesorios:

- PTT de Pedal.

- Micrófono cuello de ganso o similar.

- Diadema de uso rudo.

- Bocina para audio no selecionado (Unselected Audio)

El sistema de despacho debera contar con  la capacidad de interfasarse

con redes Nextel y de telefonía.

El sistema de radiación de

radiofrecuencia se instalará en la torre

de radio de C4 Tijuana, desde allí se

transmitirán y recibirán las señales de

radio.

Se requiere que los radios se puedan

controlar remotamente, es decir que se

puedan cambiar las frecuencias de

operación, sobre todo en los radios

señalados como "Frecuencias de

apoyo".

Los clientes de

despacho por medio de

software, deberán

tener la capacidad para

controlar 18 canales de

audio por estación.

Edificio "B"

Posición 1

Posición 3

Posición 2

Posición 4

Posición 5

Posición 6

Posición 7

8. Supervisor

Posiciones de Despacho (8)

Servidor de grabación

de audio 24 canales

Antenas en

torre de

45mts

Dispositivo

de red IP

Interfase telefónica

Interfase telefónica

PBX AVAYA

EXT

EXT

iDEN

Dispositivo

de red IP

Interfase Nextel

Interfase Nextel

iDEN

Interfases telefónicas

Interfases con teléfonos Nextel

Edificio "A"

Posiciones de Despacho

Conmutación de radio

Interfases Externas y Grabación


Figura 1.- Esquema general del sistema de despacho para radio

En la figura 1. Se muestra el esquema general de operación del sistema de radio, por una parte las consolas de despacho (mostradas en el cuadro Posiciones de Despacho) deberán operar por medio de una aplicación corriendo en una computadora de escritorio, desde la cual se deberá controlar y supervisar los radios programados con las frecuencias de operación ubicados en el edificio “A” (mostrados en el cuadro Conmutación de Radio), todo el sistema deberá operar por medio del protocolo IP, la red ya se encuentra operando, y es una red Ethernet Conmutada a 100 Mbps.

Además se debe suministrar el equipo necesario para conectar al sistema 2 líneas telefónicas y 2 equipos de radio Nextel (mostradas en el cuadro Interfases Externas y Grabación), y los despachadores de radio deberán tener la capacidad para realizar llamadas desde estos dispositivos, así como unirlos en grupos de comunicación (crosspatch) con las frecuencias de radio.  

Todas las comunicaciones que se realicen en el sistema se deben grabar por medio de un servidor dedicado para la grabación de audio (mostradas en el cuadro Interfases Externas y Grabación).

2.2.- Ubicación física de los equipos

Como se mencionó en la sección anterior, las instalaciones del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia en Tijuana, se conforma por dos edificios (Edificio “A” y “B”) separados entre si, los cuales están unidos por medio de una conexión red de datos Ethernet.  A continuación se presentan los planos de distribución de todo el Centro, así como las ubicaciones en donde se deberá instalar todo el equipo y antenas.


[image: image2.wmf] 

Plano 1.- Distribución de los edificios en el Centro de Despacho.

En el plano se muestra la ubicación física de los dos edificios que conforman el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia de Tijuana, la conexión de ambos edificios es a través de una red local.  La ubicación de las consolas de despacho se encuentran en la sala de despacho ubicada en el edificio “B” y el resto del equipo del equipo de radio se instalará en el edificio “A”,  en lo que respecta a las antenas, estas se instalarán en la torre, por lo que se deberá considerar todo la línea de transmisión hacia la torre de radio y el equipo.

[image: image3.wmf]
Plano 2.- Edificio “B” donde se ubicarán las consolas de despacho.

En el plano se muestra la ubicación de las 8 consolas de despacho solicitadas, mismas que se conectarán a un switch ethernet que se encuentra en ese edificio, los servicios de red serán provistos por la parte solicitante.

[image: image4.wmf]
Plano 3.- Edificio “A” en donde se ubicará el resto del equipo de despacho.

En el edificio “A” se instalará el resto del equipo de despacho, esto es que los dispositivos para conectar los radios a la red ethernet, el servidor de grabación de radio, los dispositivos para conectarse a las redes de telefonía y Nextel, y el equipo de radiocomunicación.


[image: image5.wmf] 

Plano 4.- Ubicación de la torre de radio en donde se instalarán las antenas.

Las antenas para el equipo de radiocomunicación se instalarán en una torre autosoportada de 45 metros de altura, la cual se muestra en el plano, las antenas se sujetarán a la torre mediante herrajes construidos en acero galvanizado por inmersión en caliente, y una vez instalados en la torre, se deberán pintar del mismo color de la sección de la torre.

La distancia desde la torre hacia el cuarto de equipos en donde se instalará el equipo de radio es de 80 metros.

El Licitante deberá considerar todos los accesorios para la correcta instalación de las antenas a la torre, incluyendo la línea de transmisión tipo heliax de ½ pulgada, conectores, protectores para línea de transmisión y demás accesorios requeridos para su correcta instalación. 

2.3.- Asignación de frecuencias y posiciones de despacho

Como ya se indicó en la sección anterior, se requiere el equipo necesario para poner en operación 8 posiciones de despacho, las cuales se indican a continuación:

1. Posición de despacho 1 

2. Posición de despacho 2 

3. Posición de despacho 3 

4. Posición de despacho 4 

5. Posición de despacho 5 

6. Posición de despacho 6 

7. Posición de despacho 7 

8. Posición de despacho de Supervisor

Desde las posiciones de despacho señaladas, se deberá tener acceso a los radios (12 en total) con las frecuencias indicadas, para no indicar la frecuencia de operación de cada radio, se muestra el rango de operación de cada radio, de manera que el licitante pueda suministrar las antenas de acuerdo a la frecuencia de operación que se programará en la puesta en operación, las frecuencias de operación definitivas sólo se entregarán al licitante ganador al momento de la programación de los radios.

En el Tabla 1.- que se muestra a continuación indica las posiciones de despacho, los canales de radio, las frecuencias, la asignación de frecuencias por cada posición de despacho y el rango de frecuencia a utilizar para cada radio, que servirá de base para la selección de las antenas.

	
	
	Posiciones de despacho en Tijuana

	Número de canal de Radio
	Frecuencia
	Posición

1
	Posición

2
	Posición

3
	Posición

4
	Posición

5
	Posición

6
	Posición

7
	8

Supervisor
	Rango de Frecuencia

(MHz)

	1
	F1
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	x
	x
	166.000 – 170.000

	2
	F2
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	x
	x
	166.000 – 170.000.

	3
	F3
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	x
	x
	166.000 – 170.000

	4
	F4
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	x
	x
	166.000 – 170.000

	5
	F5
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	x
	x
	166.000 – 171.000

	6
	F6
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	x
	x
	166.000 – 170.000

	7
	F7
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	x
	x
	150.000 – 152.000

	8
	F8
	
	
	
	
	
	
	
	x
	158.000 – 163.500

	9
	F9
	
	
	
	
	
	
	
	x
	150.000 – 157.000

	10
	F10
	
	
	
	
	
	
	
	x
	138.000 – 143.000

	11
	F11
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	x
	x
	VHF Alta

	12
	F12
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	x
	x
	VHF Baja

	13
	Teléfono
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	x
	x
	N / A

	14
	Teléfono
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	x
	x
	N / A

	15
	Nextel
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	x
	x
	N / A

	16
	Nextel
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	x
	x
	N / A


Tabla 1.- Posiciones de despacho y asignación de frecuencias.

2.4.- Características generales de los elementos del sistema.

[image: image6.wmf]Elaboró:

Ing. Víctor Manuel Ruvalcaba Gasca

Subdirector Técnico

Dirección de Sistemas de Información y

Telecomunicaciones

Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Edificio "A"

RED CENTRO TIJUANA

(Red Ethernet Switchada 100 Mbps)

Sistema de radio para el Centro de Despacho de Tijuana

Torre de Radio

F10

Frecuencias de apoyo

VHF Alta

Frecuencias de apoyo

VHF Baja

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Todas las posiciones de Despacho deberán contar con el accesorio HB-3

Plus para poder conectar los siguientes accesorios:

- PTT de Pedal.

- Micrófono cuello de ganso o similar.

- Diadema de uso rudo.

- Bocina para audio no selecionado (Unselected Audio)

El sistema de despacho debera contar con  la capacidad de interfasarse

con redes Nextel y de telefonía.

El sistema de radiación de

radiofrecuencia se instalará en la torre

de radio de C4 Tijuana, desde allí se

transmitirán y recibirán las señales de

radio.

Se requiere que los radios se puedan

controlar remotamente, es decir que se

puedan cambiar las frecuencias de

operación, sobre todo en los radios

señalados como "Frecuencias de

apoyo".

Los clientes de

despacho por medio de

software, deberán

tener la capacidad para

controlar 18 canales de

audio por estación.

Edificio "B"

Posición 1

Posición 3

Posición 2

Posición 4

Posición 5

Posición 6

Posición 7

8. Supervisor

Posiciones de Despacho (8)

Servidor de grabación

de audio 24 canales

Antenas en

torre de

45mts

Dispositivo

de red IP

Interfase telefónica

Interfase telefónica

PBX AVAYA

EXT

EXT

iDEN

Dispositivo

de red IP

Interfase Nextel

Interfase Nextel

iDEN

Interfases telefónicas

Interfases con teléfonos Nextel

Edificio "A"

Posiciones de Despacho

Conmutación de radio

Interfases Externas y Grabación


Figura 2.- Elementos que conforman el sistema de despacho.

Revisando la Figura 2.- Elementos que conforman el sistema de despacho, se pueden definir los siguientes elementos básicos del sistema de despacho:

1. Posiciones de Despacho: Conformado por las 8 consolas de despacho que se solicitan, las cuales serán instaladas en el edificio B.

[image: image7.wmf]Elaboró:

Ing. Víctor Manuel Ruvalcaba Gasca

Subdirector Técnico

Dirección de Sistemas de Información y

Telecomunicaciones

Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Edificio "A"

RED CENTRO TIJUANA

(Red Ethernet Switchada 100 Mbps)

Sistema de radio para el Centro de Despacho de Tijuana

Torre de Radio

F10

Frecuencias de apoyo

VHF Alta

Frecuencias de apoyo

VHF Baja

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Todas las posiciones de Despacho deberán contar con el accesorio HB-3

Plus para poder conectar los siguientes accesorios:

- PTT de Pedal.

- Micrófono cuello de ganso o similar.

- Diadema de uso rudo.

- Bocina para audio no selecionado (Unselected Audio)

El sistema de despacho debera contar con  la capacidad de interfasarse

con redes Nextel y de telefonía.

El sistema de radiación de

radiofrecuencia se instalará en la torre

de radio de C4 Tijuana, desde allí se

transmitirán y recibirán las señales de

radio.

Se requiere que los radios se puedan

controlar remotamente, es decir que se

puedan cambiar las frecuencias de

operación, sobre todo en los radios

señalados como "Frecuencias de

apoyo".

Los clientes de

despacho por medio de

software, deberán

tener la capacidad para

controlar 18 canales de

audio por estación.

Edificio "B"

Posición 1

Posición 3

Posición 2

Posición 4

Posición 5

Posición 6

Posición 7

8. Supervisor

Posiciones de Despacho (8)

Servidor de grabación

de audio 24 canales

Antenas en

torre de

45mts

Dispositivo

de red IP

Interfase telefónica

Interfase telefónica

PBX AVAYA

EXT

EXT

iDEN

Dispositivo

de red IP

Interfase Nextel

Interfase Nextel

iDEN

Interfases telefónicas

Interfases con teléfonos Nextel

Edificio "A"

Posiciones de Despacho

Conmutación de radio

Interfases Externas y Grabación


Figura 3. Posiciones de Despacho.

2. Conmutación de Radio: En esta parte se detallan todos los elementos que forman la parte de radiofrecuencia (radios) y los dispositivos (dispositivo IP) para la conexión de los radios a la red de datos, estos elementos se instalarán en el edificio A.

[image: image8.wmf]Elaboró:

Ing. Víctor Manuel Ruvalcaba Gasca

Subdirector Técnico

Dirección de Sistemas de Información y

Telecomunicaciones

Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Edificio "A"

RED CENTRO TIJUANA

(Red Ethernet Switchada 100 Mbps)

Sistema de radio para el Centro de Despacho de Tijuana

Torre de Radio

F10

Frecuencias de apoyo

VHF Alta

Frecuencias de apoyo

VHF Baja

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Todas las posiciones de Despacho deberán contar con el accesorio HB-3

Plus para poder conectar los siguientes accesorios:

- PTT de Pedal.

- Micrófono cuello de ganso o similar.

- Diadema de uso rudo.

- Bocina para audio no selecionado (Unselected Audio)

El sistema de despacho debera contar con  la capacidad de interfasarse

con redes Nextel y de telefonía.

El sistema de radiación de

radiofrecuencia se instalará en la torre

de radio de C4 Tijuana, desde allí se

transmitirán y recibirán las señales de

radio.

Se requiere que los radios se puedan

controlar remotamente, es decir que se

puedan cambiar las frecuencias de

operación, sobre todo en los radios

señalados como "Frecuencias de

apoyo".

Los clientes de

despacho por medio de

software, deberán

tener la capacidad para

controlar 18 canales de

audio por estación.

Edificio "B"

Posición 1

Posición 3

Posición 2

Posición 4

Posición 5

Posición 6

Posición 7

8. Supervisor

Posiciones de Despacho (8)

Servidor de grabación

de audio 24 canales

Antenas en

torre de

45mts

Dispositivo

de red IP

Interfase telefónica

Interfase telefónica

PBX AVAYA

EXT

EXT

iDEN

Dispositivo

de red IP

Interfase Nextel

Interfase Nextel

iDEN

Interfases telefónicas

Interfases con teléfonos Nextel

Edificio "A"

Posiciones de Despacho

Conmutación de radio

Interfases Externas y Grabación


Figura 4. Conmutación de radio

3. Interfases Externas y Grabación:  En esta sección, se muestran los elementos para conectar las líneas telefónicas e teléfonos Nextel a la red de datos IP, esto por medio de los dispositivos IP que servirán de interfase.  También se muestra el servidor de grabación solicitado, que deberá permitir la grabación de todas las comunicaciones que se establezcan en el sistema.

[image: image9.wmf]Elaboró:

Ing. Víctor Manuel Ruvalcaba Gasca

Subdirector Técnico

Dirección de Sistemas de Información y

Telecomunicaciones

Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Edificio "A"

RED CENTRO TIJUANA

(Red Ethernet Switchada 100 Mbps)

Sistema de radio para el Centro de Despacho de Tijuana

Torre de Radio

F10

Frecuencias de apoyo

VHF Alta

Frecuencias de apoyo

VHF Baja

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Todas las posiciones de Despacho deberán contar con el accesorio HB-3

Plus para poder conectar los siguientes accesorios:

- PTT de Pedal.

- Micrófono cuello de ganso o similar.

- Diadema de uso rudo.

- Bocina para audio no selecionado (Unselected Audio)

El sistema de despacho debera contar con  la capacidad de interfasarse

con redes Nextel y de telefonía.

El sistema de radiación de

radiofrecuencia se instalará en la torre

de radio de C4 Tijuana, desde allí se

transmitirán y recibirán las señales de

radio.

Se requiere que los radios se puedan

controlar remotamente, es decir que se

puedan cambiar las frecuencias de

operación, sobre todo en los radios

señalados como "Frecuencias de

apoyo".

Los clientes de

despacho por medio de

software, deberán

tener la capacidad para

controlar 18 canales de

audio por estación.

Edificio "B"

Posición 1

Posición 3

Posición 2

Posición 4

Posición 5

Posición 6

Posición 7

8. Supervisor

Posiciones de Despacho (8)

Servidor de grabación

de audio 24 canales

Antenas en

torre de

45mts

Dispositivo

de red IP

Interfase telefónica

Interfase telefónica

PBX AVAYA

EXT

EXT

iDEN

Dispositivo

de red IP

Interfase Nextel

Interfase Nextel

iDEN

Interfases telefónicas

Interfases con teléfonos Nextel

Edificio "A"

Posiciones de Despacho

Conmutación de radio

Interfases Externas y Grabación


Figura 5. Interfases Externas y Grabación

4. Red Centro Tijuana: Es la red de conexión de todos los dispositivos que operarán bajo el protocolo IP, estos son las consolas de despacho (8), los dispositivos IP (14) y el servidor de grabación (1), estos elementos serán soportados por una red switchada de 100 Mbps que ya se encuentra en operación y será proporcionada por la parte solicitante.

[image: image10.wmf]Elaboró:

Ing. Víctor Manuel Ruvalcaba Gasca

Subdirector Técnico

Dirección de Sistemas de Información y

Telecomunicaciones

Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Edificio "A"

RED CENTRO TIJUANA

(Red Ethernet Switchada 100 Mbps)

Sistema de radio para el Centro de Despacho de Tijuana

Torre de Radio

F10

Frecuencias de apoyo

VHF Alta

Frecuencias de apoyo

VHF Baja

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Dispositivo

de red IP

Todas las posiciones de Despacho deberán contar con el accesorio HB-3

Plus para poder conectar los siguientes accesorios:

- PTT de Pedal.

- Micrófono cuello de ganso o similar.

- Diadema de uso rudo.

- Bocina para audio no selecionado (Unselected Audio)

El sistema de despacho debera contar con  la capacidad de interfasarse

con redes Nextel y de telefonía.

El sistema de radiación de

radiofrecuencia se instalará en la torre

de radio de C4 Tijuana, desde allí se

transmitirán y recibirán las señales de

radio.

Se requiere que los radios se puedan

controlar remotamente, es decir que se

puedan cambiar las frecuencias de

operación, sobre todo en los radios

señalados como "Frecuencias de

apoyo".

Los clientes de

despacho por medio de

software, deberán

tener la capacidad para

controlar 18 canales de

audio por estación.

Edificio "B"

Posición 1

Posición 3

Posición 2

Posición 4

Posición 5

Posición 6

Posición 7

8. Supervisor

Posiciones de Despacho (8)

Servidor de grabación

de audio 24 canales

Antenas en

torre de

45mts

Dispositivo

de red IP

Interfase telefónica

Interfase telefónica

PBX AVAYA

EXT

EXT

iDEN

Dispositivo

de red IP

Interfase Nextel

Interfase Nextel

iDEN

Interfases telefónicas

Interfases con teléfonos Nextel

Edificio "A"

Posiciones de Despacho

Conmutación de radio

Interfases Externas y Grabación


Figura 6. Red de datos del Centro de Despacho de Tijuana

A continuación, se muestran las características funcionales de cada uno de los dispositivos solicitados:

a) Consolas de Despacho:

Las consolas de despacho que proponga el licitante, deberá estar basada en los siguientes elementos básicos:

· Hardware: Equipo de cómputo basado en PC, con un sistema operativo Windows 2000 o superior en inglés, el cual ejecutará la aplicación de software del sistema de Despacho que se indica a continuación.

· Software: Aplicación para despacho de radio, basada en pantallas gráficas para la operación de los canales de radio, la comunicación de esta aplicación con los dispositivos IP conectados a la red IP, para el control y supervisión de los radios, interfases telefónicas e interfases Nextel.

Las consolas de despacho deberán ofrecer la capacidad de movilidad dentro de la red, esto es, como es un sistema basado en una conexión de red, este puede moverse a cualquier punto ya sea dentro o fuera del edificio, con la única condición de conectarse a la red IP para la comunicación con el resto de los elementos, no se acepta ninguna solución que requiera más cableado adicional que el de una conexión por medio de la tarjeta de red de la computadora.

b) Dispositivos de audio y PTT para las consolas:

El sistema de despacho debe proporcionar todos los servicios de comunicaciones que requieren los usuarios, pero sin afectar de alguna forma la operación de las aplicaciones que estos utilizan diariamente, por lo que un requerimiento imprescindible, es que el usuario tenga la capacidad de operar las comunicaciones de radio de forma que no ocupe sus manos, es decir, una operación “Hands free”, para esto, en conjunción con la Consola de Despacho, se deberá proporcionar un dispositivo que permita la operación de las comunicaciones con los siguientes elementos:

· Micrófono de cuello de ganso con PTT.

· Diadema monoaural con micrófono.

· Pedal para PTT, para ser accionado con el pie, esto es, que se pueda accionar el PTT con el pie y hablar ya sea por el micrófono de ganso o la diadema monoaural con micrófono.

El dispositivo o interfase para conexión de los accesorios descritos con la consola de despacho, deberán ser totalmente compatibles y entregarse debidamente probados.

[image: image11.wmf]MIC

Adaptador

de Accesorios

DIADEMA

PEDAL PTT


Figura 7. Conexión de los accesorios de audio.

c) Control remoto de los radios:

Un requerimiento básico que debe ofrecer el sistema de despacho, es la capacidad de supervisión y control remota de los radios, esto además de la operación de las señales de audio de entrada y salida de los radios, y las señales de control como son PTT y COR, se requiere la capacidad para controlar el canal de operación del radio, es decir, que desde las consolas de despacho, se puedan cambiar los canales de operación de los radios conectados, cuando menos, se deberá permitir el cambio de 16 canales en cada radio, por lo que los dispositivos IP que sean suministrados y que controlarán dos radios, deberán ofrecer esta capacidad.

d) Interconexión de todos los equipos:

Como se ha indicado anteriormente en la figura, los equipos deberán utilizar como plataforma de interconexión una red tipo Ethernet, con el protocolo TCP/IP, de manera que no se requiere el tendido de cualquier tipo de cables para la conexión de los equipos, en el caso de las conexiones de los dispositivos IP a los equipos de comunicación, como son los radios, teléfono y Nextel, estos se deberán conectar utilizando las interfases o cables que para este fin provea el fabricante.

e) Capacidad de grabación de los canales de audio:

La solución a ser ofertada, deberá contar con la capacidad de llevar a cabo la grabación de todos los dispositivos conectados al sistema, como son las consolas, radios, teléfono y Nextel, todas las grabaciones deberán almacenarse en forma digital en un servidor dedicado para este fin, el cual también estará conectado a la red de datos IP.

f) Conexión con líneas telefónicas:

El sistema de despacho, deberá permitir la conexión con otros sistemas de comunicación, como lo es la redes de telefonía, para este fin, el sistema deberá permitir la conexión de interfases telefónicas para conectar dos extensiones analógicas, que permitan además de hacer y recibir llamadas, hacer conexiones con los demás recursos de radio. 

g) Control y monitoreo de teléfonos Nextel

Así como se solicitó la conexión para líneas telefónicas, se requiere que el sistema soporte la conexión de teléfonos Nextel, por medio de los cuales pueda hacer y recibir llamadas de usuarios de la red Nextel, y también entablar comunicaciones de grupo. Asimismo, el sistema debe permitir la unión o interconexión con el resto de los recursos de radio.

2.5.- Especificaciones técnicas del equipo

	SISTEMA DE DESPACHO TIJUANA

	Partida
	Cantidad
	Descripción

	POSICIONES DE DESPACHO

	1
	8
	Consola de despacho con capacidad de 24 líneas.

Consola de despacho con soporte de 24 líneas, basada en un equipo de cómputo y en una aplicación de software para el control y supervisión remota de radios, mediante el protocolo IP.

Equipo de cómputo:

· Procesador Pentium 4, 3.4 GHz

· 1 GB de memoría RAM

· Disco duro de 80 GB

· Tarjeta de audio compatible con Soundblaster

· Tarjeta de red 10/100/1000 BaseT

· Sistema Operativo Windows XP Pro.

· Teclado y mouse.

· Monitor LCD de 17”

Software de despacho:

· Soporte para 24 líneas o canales de comunicación.

· Protocolo de comunicación TCP/IP.

· Compatible con el sistema operativo Windows XP Pro.

· El sistema deberá contar con las siguientes funciones:

· Interfase gráfica personalizable según se requiera en cada consola de despacho.

· Capacidad para crear uniones de tipo crosspatch.

· Capacidad para cambiar el canal de operación de un o más radios remotos.

· Supervisión de una línea.

· Manejo de indicador de volumen por línea o líneas.

· Volumen seleccionado y no seleccionado.

· Operación de línea telefónica y Nextel



	2
	8
	Adaptador de accesorios para conectar micrófono, diadema, pedal de PTT.

Adaptador para conexión de accesorios de audio al equipo de despacho solicitado en la partida 1, por medio de este se conecta el micrófono, pedal de PTT, diadema y otros accesorios de audio.

Incluye:

· Entrada para micrófono de escritorio.

· Entrada para PTT de pedal.

· Salida de reles.

· Control de volumen

· Interruptor para headset

· Operación directamente conectado al equipo de despacho, solicitado en la partida 1.

	3
	8
	Micrófono de escritorio direccional, close talk

Micrófono direccional para escritorio, el cual se conectará al adaptador de accesorios solicitado en la partida 2.

Incluye:

· Micrófono direccional para escritorio.

· Botón para PTT.

· Con cancelación de ruido.

· Para utilizarse conectado al adaptador de accesorios solicitado en la partida 2.

· 

	4
	8
	Pedal para PTT

Accesorio tipo pedal para PTT, para facilitar la obturación del PTT por medio del pie, sin necesidad de la utilización de manos.

Incluye:

· Pedal para PTT de pie.

· Con conexión al adaptador de accesorios, solicitado en la partida 2.

	5
	8
	Diadema monoaural de uso rudo.

Diadema monoaural para operación de 24 horas y uso rudo, la cual se conectará al adaptador de accesorios solicitado en la partida 2.

· Micrófono con cancelación de ruido.

· Cable tipo espiral de 3 pies de longitud.

· Audífono con almoadilla para el oído.

· Operación conectado al adaptador de accesorios solicitado en la partida 2.

	INTERFASES EXTERNAS Y GRABACIÓN

	Partida
	Cantidad
	Descripción

	6
	2
	Equipo de interconexión de linea telefonica a IP 

Interfase para conexión telefónica, que permite a los despachadores por medio de la consola de despacho, puedan hacer y recibir llamadas por medio de líneas telefónicas.

Incluye:

· 1 interfase telefónica.

· Eliminación de eco en conversaciones telefónicas por IP.

· Manejo de identificación de llamante (calle ID)

· Cable para conectarse al dispositivo de conexión a la red IP, solicitado en la partida 8.

· Operación totalmente compatible con las consolas de despacho solicitadas en la partida 1.

	7
	2
	Equipo de interconexión a dispositivos IDEN (Nextel)

Interfase para control y comunicación de radios/teléfonos iDen (Nextel), por medio de la cual los despachadores utilizando la consola de despacho, pueden controlar las funciones de teléfonos Nextel, como son cambiar grupos, iniciar y terminar llamadas, así como comunicarse directamente con algún usuario.

Incluye:

· Control y conexión de teléfonos Nextel.

· Alimentación de la energía para el teléfono Nextel conectado.

· Manejar la información de identificación de llamada (Caller ID) para despliegue en la consola de despacho.

· Cable para conectarse al dispositivo de conexión a la red IP, solicitado en la partida 8.

· Operación totalmente compatible con las consolas de despacho solicitadas en la partida 1.

	8
	2
	Equipo de interconexión de dispositivos de radio a la red IP.

Adaptador remoto para control y monitoreo de dos radios de 2 vías utilizando el software la aplicación de despacho solicitada en la partida 1, todo por medio de una red TCP/IP.

Incluye:

· 2 puertos DB-25 para conexión de radios.

· 1 interfase de red 10/100 Mbps, puerto RJ-45.

· 1 puerto serial DB-9, con dos puertos activos para el control directo de dos radios y configuración inicial del protocolo IP.

· Puerto local para handset.

· Dos modos de PTT.

· Generación de CTCSS (hasta 64 frecuencias)

· Entrada para señal de COR.

· Pantalla de 2 x 16 caracteres tipo LCD.

· Cable de conexión para los dispositivos solicitados en las partidas 6 y 7.

· Operación totalmente compatible con las consolas de despacho solicitadas en la partida 1.

	9
	1
	Grabadora de Audio de 24 canales

La grabadora de radio por IP, permite a través de la red, monitorear y grabar audio de cada canal en tiempo real. Además de almacenar información de cada llamada y eventos en una base de datos SQL.

Incluye:

· 24 líneas de grabación de audio por IP.

· Almacenamiento de los archivos de grabación en formato MPEG3.

· Firma digital de 32 bits para garantizar la autenticidad de la grabación.

· Almacenar los datos de: Dirección IP fuente, cambios en el canal, creación y eliminación de crosspath, ANI, fecha, hora, número de línea, duración de llamada.

· Motor de búsqueda que permita hacer búsquedas bajos los siguientes criterios: ANI, número de línea, fecha, hora y duración de la llamada.

· Grabación de los canales de audio utilizados por las consolas de despacho (partida 1), equipo de interconexión de dispositivos de radio a la red IP (partidas 8 y 10)

El equipo deberá estar basado en una computadora con tolerancia a fallas:

· Procesador Pentium 4 de 2.8 GHz o superior.

· Unidad de DVD R/W interno.

· Tarjeta de red 10/100 BaseT

· Sistema Operativo Windows XP Professional o superior.

· 512 MB de memoria RAM como mínimo.

· 2 discos duros de 250 GB en espejo (mirror)

	CONMUTACIÓN DE RADIO

	Partida
	Cantidad
	Descripción

	10
	6
	Equipo de interconexión de dispositivos de radio a la red IP.

Adaptador remoto para control y monitoreo de dos radios de 2 vías utilizando el software la aplicación de despacho solicitada en la partida 1, todo por medio de una red TCP/IP.

Incluye:

· 2 puertos DB-25 para conexión de radios.

· 1 interfase de red 10/100 Mbps, puerto RJ-45.

· 1 puerto serial DB-9, con dos puertos activos para el control directo de dos radios y configuración inicial del protocolo IP.

· Puerto local para handset.

· Dos modos de PTT.

· Generación de CTCSS (hasta 64 frecuencias)

· Entrada para señal de COR.

· Pantalla de 2 x 16 caracteres tipo LCD.

· Cable de conexión directa de 2 radios, solicitados en la partida 12.

· Operación totalmente compatible con las consolas de despacho solicitadas en la partida 1.

	11
	12
	Radio móvil VHF

Radio móvil VHF para la transmisión y recepción de las comunicaciones de radio que se generen en el sistema de despacho.

Incluye:

· 128 canales de operación.

· 50 watts de potencia.

· Frecuencias de operación: 136 – 174 MHz.

· Señalización digital.

· El radio propuesto, deberá permitir la conexión con el dispositivo solicitado en la partida 10, y que permita ser controlado remotamente desde la consola de despacho solicitada en la partida 1, de manera que se puedan cambiar el canal de operación del radio. 

	12
	7
	Antena omnidireccional VHF

Modelo: G7-150-4

Frecuencia: 167 -174 MHz

Potencia de entrada: 600 watts

Ganancia 7 dB

Impedancia 50 ohms

Conector tipo “N” hembra

	13
	2
	Antena omnidireccional VHF

Modelo: G7-150-1

Frecuencia: 148 -155 MHz

Potencia de entrada: 600 watts

Ganancia 7 dB

Impedancia 50 ohms

Conector tipo “N” hembra

	14
	1
	Antena omnidireccional VHF

Modelo: G7-136

Frecuencia: 136 -144 MHz

Potencia de entrada: 600 watts

Ganancia 7 dB

Impedancia 50 ohms

Conector tipo “N” hembra

	15
	1
	Antena omnidireccional VHF

Modelo: MFB-1500

Frecuencia: 150 -156 MHz

Potencia de entrada: 250 watts

Ganancia 3 dB

Impedancia 50 ohms

Conector tipo “N” hembra

	16
	1
	Antena omnidireccional VHF

Modelo: G7-150-2

Frecuencia: 158 -161 MHz

Potencia de entrada: 600 watts

Ganancia 7 dB

Impedancia 50 ohms

Conector tipo “N” hembra

	17
	3
	Fuente de Poder de 50 amperes

Modelo: RM50-BB

Corriente de salida: 50 amperes

Soporte para respaldo de baterías.

Montable en rack estándar de 19 “

Voltaje de entrada: 105-125 VAC

Voltaje de salida: 13.8 VDC

	18
	4
	Batería de ácido, ciclo profundo

Modelo: ASPB110A

Voltaje: 12 VDC

110 Amperes/hora

Totalmente sellada

Libre de mantenimiento

	19
	1
	Rack estándar de 19", de 7 pies de altura, metálico en color negro

	20
	10
	Charola metálica con apoyo lateral para montarse en rack estándar de 19", color negro

	21
	1
	Lote de accesorios para instalación (herrajes metálicos galvanizados para montar antenas, conectores, línea de transmisión, etc)

Incluye:

· 840 metros de cable Heliax de ½”

· 12 herrajes metálicos galvanizados en inmersión en caliente, para montaje de antenas.

· 12 protectores de líneas de transmisión.

· 12 piezas de conectores para cable Heliax de ½” tipo UHF.

· 24 conectores para cable Heliax de ½”.

· 12 conectores PL-259 macho

· 12 conectores PL-259 hembra

	22
	1
	Servicio de instalación e integración del sistema.

Incluye:

· Instalación del equipo de despacho.

· Instalación de herrajes sobre torre autosoportada.

· Instalación de 12 antenas.

· Instalación de líneas de transmisión Heliax.

· Aterrizaje de líneas de transmisión.

· Programación de radios, pruebas y ajuste de frecuencias.

· Puesta en operación de todo el sistema.

· Capacitación sobre el uso del sistema. 


3. Servicios de instalación

3.1. Servicios de instalación en el Centro de Despacho

Los servicios de instalación en el Centro de Despacho de Tijuana, deberán incluir todos los accesorios, aditamentos y trabajos requeridos para la correcta instalación y puesta en operación del equipo solicitado en el presente documento, asimismo, deberán incluirse en las propuestas técnica y económica la descripción de los trabajos a realizar.  El Gobierno del Estado no realizará ninguna erogación por trabajos o accesorios que sean requeridos al momento de la instalación y que no hayan sido considerados en la propuesta técnica y económica del licitante.

La ubicación del Centro de Despacho de Tijuana, es la siguiente:

Calle 2a Sur y Guadalupe Ramírez S/N, Col. del Río parte alta, C.P. 22350, Tijuana, Baja California, Tel. (664) 607-8900.

3.2. Puesta en operación

Los servicios de puesta en operación, deberán incluir todas las actividades y servicios requeridos para dejar en correcto funcionamiento todo el sistema, los puntos que se deben considerar como básicos, son los siguientes:

Puesta en operación del equipo de despacho:

· Configuración y puesta a punto del software para Despacho (partida 1).

· Configuración y puesta en operación de los adaptadores de accesorios de audio y los accesorios (diadema, PTT de pie, micrófono) (partidas 2, 3, 4 y 5).

· Configuración de los canales de grabación de las 8 consolas, 12 radios, interfase Nextel e interfase telefónica (partida 9).

· Configuración y conexión a la red de los equipos de interconexión de dispositivos de radio a la red IP (partidas 8 y 10).

· Configuración y puesta a punto de las interfases de comunicación a teléfonos Nextel (partida 7).

· Configuración y puesta a punto de las interfases telefónicas (partida 8).

· Programación de las frecuencias de los radios (partida 12).
Pruebas de comunicación de las posiciones de despacho:

Desde cada posición de despacho se deberán realizar las siguientes pruebas para la completa aceptación de la solución:

· Pruebas de comunicación de radio desde cada posición de despacho.

· Control remoto de la frecuencia en la que transmite el radio, esto se deberá desde la posición de despacho.

· Unión o pegado de dos frecuencias o más de operación desde la posición de despacho.

· Unión o pegado de una frecuencia de radio con una línea telefónica.

· Unión o pegado de una frecuencia de radio con un grupo o llamada individual de un usuario de la red Nextel.

· Monitoreo y búsqueda de una comunicación de radio desde el servidor de grabación.

3.3. Capacitación

Se deberá incluir la capacitación para 4 personas sobre la configuración y utilización del sistema.  La capacitación se dará en las instalaciones del Centro de Despacho de Tijuana.

4. Presentación de propuesta técnica

4.1. Documentación requerida

Para llevar a cabo la correcta evaluación de la propuesta técnica de cada uno de los participantes, deberán estos últimos apegarse al presente formato de propuesta técnica y entregar toda la información solicitada en el mismo, de no cumplir con este requerimiento se considerará motivo suficiente para descartar su propuesta técnica.

Los puntos a cubrir en la presentación de la propuesta técnica son los siguientes:

· Carta del fabricante o distribuidor mayorista, en la cual se compromete solidariamente con el proveedor a dar cabal cumplimiento de la solución de despacho solicitada en el presente procedimiento.

4.2. Documentación técnica requerida

Para poder realizar la correcta evaluación de la propuesta técnica, se deberá entregar por parte del proveedor la siguiente información, el no entregarla en causa para desechar la propuesta.

· Listado detallado del equipo y accesorios a suministrar.

· Catálogo de especificaciones técnicas (incluir hoja de especificaciones del fabricante)

· Descripción funcional de la operación de todo el equipo integrando la solución de despacho.

· Diagramas de conexión del equipo.

· Descripción de los trabajos de instalación de todo el equipo.

4.3. Garantía del equipo

La garantía del equipo y servicios a suministrar deberá ser como mínimo la que se indica a continuación y contará a partir de la entrega de todo el sistema:

· 3 (tres) años para el equipo de cómputo.

· 1 (un) año para todo el equipo a suministrar, con excepción del equipo de cómputo.

· 1 (un) año para todos los servicios de instalación del equipo.

5. Memoria técnica

Una vez terminados los trabajos de instalación y puesta en operación del equipo, se deberá entregar la memoria técnica de la realización de los mismos, en la cual deberá colocarse toda la información referente a la instalación y operación de los equipos que conforman el sistema.

Este documento formará parte del procedimiento de entrega de los bienes y servicios, y deberá contener al menos:

5.1. Memoria técnica de instalación

Se deberá entregar una memoria técnica de los trabajos realizados y pruebas de comunicación necesarias para la puesta en operación del equipo solicitado.

5.2. Documentación técnica de todos los equipos

· Manuales técnicos.

· Manuales de operación

5.3. Diagramas de instalación

Se deberán entregar todos los diagramas descriptivos y funcionales de todo el sistema de despacho.

· Diagramas de conexión de todas las consolas de despacho en el edificio A.

· Diagramas de conexión de todo el equipo instalado en el edificio B.

· Diagrama de ubicación de antenas y alturas de estas en la torre de radio.

En caso de que no se indiquen el precio unitario para los bienes, será causa suficiente para desechar su propuesta.

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
4.
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.
4.1. En estas bases de Licitación se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de Licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica

“Anexo 2” Formato de Programa de Ejecución de Conceptos 
“Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades
“Anexo 4” Manifiesto Articulo 49 de la L.A.A.S.E.B.C.

“Anexo 5” Declaración de Integridad 

“Anexo 6” Catalogo de Conceptos

“Anexo 7” Formato de Propuesta Económica

“Anexo 8” Formato de Entrega de Sobres

4.2. El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de Licitación y sus anexos.  Si el licitante omite presentar cualquier tipo de información o documentación requerida en las bases de Licitación o sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido en bases, su propuesta será rechazada.

5.  Junta de Aclaraciones.
5.1. “La Convocante” llevará a cabo la visita de instalaciones el día 04 de Julio del 2007, a partir de las 10:00 hrs., se llevará a  cabo en el edificio del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) en la cuidad de Tijuana, B.C. Ubicado en Calle 2a Sur y Guadalupe Ramírez S/N, Col. del Río parte alta, C.P. 22350, Tijuana, Baja California, México, de dicho acto se levantará el acta correspondiente de la visita a instalaciones la cual será firmada por los asistentes.

5.2. “La Convocante” aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo sobre los bienes objeto de la presente licitación, dando contestación a las dudas plasmadas en los cuestionarios que para ese fin se solicitan y a las que fueren formuladas en el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, mediante la presentación de un cuestionario dirigido al “Comité de Adquisiciones”, al Fax número (686) 558-11-51 opción 5 o al correo electrónico blopez@baja.gob.mx Los cuestionarios deberán ser recibidos a más tardar el día 06 de Julio de 2007 a las 13:00 horas; La Convocante realizará una Junta de Aclaraciones el día 09 de Julio de 2007 a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en Tercer Piso del Edificio del Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia No. 994, colonia Centro Cívico, en Mexicali, Baja California, el Acta de la Junta de Aclaraciones estará a disposición  de los licitantes al finalizar dichos actos, de igual forma para los  que no hayan asistido se publicará en la página de Gobierno del Estado: www.comprasbc.gob.mx, para efectos de su notificación, la asistencia a esta junta es voluntaria. 

5.3. Los licitantes que no formulen cuestionarios se entenderán que están totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases y lo aclarado en la Junta de Aclaraciones, asistan o no ha dicho acto.

6.
MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN:

7. El Comprador podrá por razones plenamente justificadas y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de Licitación mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un licitante. 

Dichas modificaciones en ningún caso podrán consistir en adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características. 

Cualquier modificación a estas bases de la Licitación, derivada del resultado de la respuesta a cuestionarios, será considerada como parte integrante de las propias bases de Licitación. Estas modificaciones se harán del conocimiento de todos los licitantes y serán consideradas como parte integrantes de las propias bases de Licitación.

C. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

7.
IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición que prepare el licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberá redactarse en idioma español.

8.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICIÓN:

6. Preferentemente la documentación administrativa deberá ser preparada en papel membretado del licitante, los cuales deberán presentarse sellados y firmados por el representante legal. La proposición constará de los siguientes documentos:

A. Propuesta Técnica.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de Licitación, respecto de los bienes que se propone suministrar e instalar en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas indicadas en el punto 3.1 de estas bases de Licitación. Contendrá una explicación detallada de las características técnicas de los bienes propuestos. La propuesta Técnica deberá presentarse además en disco óptico, CD o DVD, En el entendido de que existiera alguna diferencia entre la propuesta escrita y la presentada en disco magnético “La Convocante” tomará en cuenta únicamente lo presentado en impresión debidamente rubricado por el representante legal.
NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.
B. Programa de Entregas.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante, de lo contrario será rechazada su proposición. Debe programar cada uno de los conceptos descritos en el anexo 1 de las bases de Licitación, el licitante deberá proponer un calendario de entrega e instalación dentro del plazo máximo fijado. La presentación de un plazo superior al señalado en el punto 1.3 de estas bases, será causal de rechazo de su propuesta.

C. Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 3 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante, de lo contrario será rechazada su proposición.
D. Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para La Convocante de Baja California.- Anexo 4 Utilizando preferentemente papel membretado del licitante, declarando bajo protesta de decir verdad NO encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para La Convocante de Baja California.  

E. Declaración de integridad.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 5 de estas bases de licitación,  En la que manifiesten que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosa con relación a los demás participantes.

F. Declaración bajo protesta de decir verdad de estar al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales.
G. Currículum de la empresa, en la cual indique relación de personal capacitado para la instalación de dichos equipos y la relación de empresas a las que le ha trabajado.
H. Presentar Diagrama de Conectividad detallada, entre todos lo elementos que integran este proyecto así como de configuración del equipo en gabinetes, base de esta licitación.

I. Carta de Capacidad Técnica, en donde el licitante se declara contar con todos los conocimientos técnicos operativos y amplia experiencia para implementar y ejecutar el proyecto como se describe esta licitación.
J. Carta del Fabricante donde Certifique al Proveedor como distribuidor autorizado de la marca propuesta para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5 del paquete único.

K. Carta del Fabricante donde especifique que el proveedor cuenta con personal técnico capacitado para las partidas 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10, del paquete único.

L. Carta del Fabricante donde especifique que el proveedor cuenta con el Servicio Autorizado del mismo, teniendo disponible suministro de refacciones originales, personal capacitado y la infraestructura necesaria para ofrecer asistencia en este tipo de soluciones, para las partidas 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10  del paquete único.

M. Carta de garantía de refacciones por parte del licitante de por lo menos un periodo 3 años.

N. Carta de vicios ocultos y defectos de fabricación.

O. Carta donde especifique ser un Centro de Servicio autorizado del fabricante o conteniendo los centros de servicio autorizado con capacidad de atención en este tipo de soluciones.

P. Carta del Licitante ganador donde especifiqué que en caso de ser necesario cubrir la garantía del equipo, esta deberá de ser en sitio,  el mismo se encargara de los trámites necesarios para la garantía con el fabricante, con un tiempo de respuesta máximo de 4 horas al momento de realizar el reporte del servicio.
Q. Catálogo de Conceptos debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 6 de estas bases de licitación, preparados de conformidad con las cláusulas 9,10 y 11 de éstas bases de Licitación.

NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.
R. Propuesta Económica debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 7 de estas bases de Licitación, preparados de conformidad con los puntos 9,10 y 11 de éstas bases de Licitación.

NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.
6. Los licitantes participantes que presenten su propuesta de manera conjunta deberán  de cumplir  con los siguientes requisitos (Señalados en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para el Estado de Baja California), además de los citados en el punto 8.1. de estas bases de Licitación; 

I.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de bases;

II.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

A) Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;
B) Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

C) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de Licitación;

D) La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y,

E) Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme; 

9.
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA.
9.1 El licitante deberá llenar completamente  el Formulario y Catálogo de Conceptos (Anexo 6) y el Formato de Propuesta Económica (anexo 7) que obran agregadas a las presentes bases de Licitación. El licitante deberá presentar los formatos proporcionados debidamente firmados y sellados, ó podrá elaborar unos similares preferentemente en papel membretado igualmente sellados y firmados por el licitante, respetando el orden y el contenido para tal efecto.

10.
PRECIOS DE LA PROPUESTA.

10.1 El licitante indicará en el Formulario de Propuesta económica (Anexo 7) el precio unitario para cada tipo de reparación,  el subtotal de la suma del importe total de cada una de ellas y deberá de señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar. 

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente: los costos directos e indirectos relacionados con los bienes materia del presente suministro, incluyendo los fletes, acarreos,  maniobras de carga y descarga, las primas correspondientes a los seguros de los bienes y todos los costos relacionados para el suministro oportuno de los bienes en el lugar de entrega establecido en estas bases de Licitación.

10.2 Del contrato y condiciones de precios: Los precios unitarios cotizados por el licitante serán fijos durante la tramitación del presente procedimiento de Licitación Pública, la vigencia del contrato, así como en  caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que no estarán sujetos a variación. Se considerará que la propuesta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los documentos de Licitación y en consecuencia será rechazada de conformidad con el Punto 26 de estas bases de Licitación.

11.   MONEDAS EN QUE SE COTIZARAN LAS PROPUESTAS:

11.1  Las proposiciones de los licitantes deberán cotizarse en Pesos Mexicanos.

12. 
DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES CON LOS SOLICITADOS EN BASES DE LICITACIÓN:
7. CONFORMIDAD CON LOS BIENES: En referencia con la cláusula 8.1 inciso A) de  estas bases de Licitación, para la propuesta técnica que deberá presentar “El Licitante”, tendrá presente que los bienes tendrán que apegarse estrictamente a lo solicitado.

En referencia con la cláusula 8.1 inciso A) de  estas bases de Invitación, para la propuesta técnica que deberá presentar “El Licitante”, tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho “La Convocante” en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el punto 3.1 de estas bases de invitación. Y que estos sean necesarios para el funcionamiento de los bienes solicitados.

13. 
PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

13.1 La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta)  días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las mismas, establecida por “La Convocante” en el Punto 1.3 de las presentes bases de Licitación. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido, podrá ser rechazada por “La Convocante” por no ajustarse a lo requerido en las presentes bases.

13.2 En circunstancias excepcionales “La Convocante” podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de validez de sus proposiciones. Dicha  solicitud por parte de “La Convocante” y su aceptación por parte de los licitantes deberán constar por escrito para su validez.

D. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

14 FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES:
14.  El licitante preparará un original de la proposición solicitada en el punto 8.1 inciso A de las presentes bases.

14.  Toda la documentación administrativa deberá ser preparada preferentemente en papel membretado del licitante.  La documentación relativa a los anexos podrá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases, o en documentos similares elaborados por el propio licitante, respetando el orden y contenido de ellos, e  impresos preferentemente en papel membretado y mecanografiados o escritos en tinta indeleble y debidamente sellados y firmados por el licitante en todas las páginas, excepto las que contengan material impreso no modificado.

Serán rechazadas las proposiciones de los licitantes cuando no sean firmadas por las personas facultadas para ello. 

Las proposiciones no deberán contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

15.  MARCADO DE LAS PROPOSICIONES:

15.1. 
La proposición será colocada dentro de dos sobres, para lo cual deberá indicarse el que contenga la propuesta técnica y el de la propuesta económica, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable y marcar respectiva e individualmente.

15.2. 
Los dos sobres:

A) Estarán dirigidos a “La Convocante” a las oficinas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California”, ubicadas en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico y Comercial de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

B) Indicarán el nombre de la Licitación: " Suministro e Instalación de Sistema y Equipo de Despacho de Radios para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”, el número de la Licitación y las palabras “No abrir antes del día 16 de Julio de 2007.
C) Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

D) El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bienes ofertados. De lo contrario será descalificada su proposición.

15.3 Para la admisión y validez de las proposiciones será requisito indispensable que los sobres que las contengan, cumplan con la  totalidad de requisitos indicados en el Punto 15.2 de las presentes bases, de lo contrario dichas proposiciones no tendrán validez, ni obligatoriedad alguna para “La Convocante”.

El licitante conformará el original de la proposición como ya se indicó, en dos propuestas, una técnica y otra económica, de la siguiente manera:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

A) Un sobre en el que se integre la Propuesta Técnica; consistente en 17 fólder individuales preferentemente en los que se incluya la documentación técnica establecida en la cláusula 8.1 de estas bases. 

Inciso



Tipo de Documentación

	8.1
	A)
	Formato de Propuesta técnica detallada en original (Anexo 1)

	8.1
	B)
	Programa de Ejecución de conceptos (Anexo 2)

	8.1
	C)
	Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (Anexo 3)

	8.1
	D)
	Declaración de NO encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes del Estado de Baja California (Anexo 4)

	8.1
	E)
	Declaración de Integridad (Anexo 5)

	8.1
	F)
	Comprobante para acreditar su residencia en el Estado de Baja California

	8.1
	G)
	Declaración de estar al corriente con sus obligaciones

	8.1
	H)
	Currículum de la empresa y relación de personal

	8.1
	I)
	Diagrama de Conectividad Detallada

	8.1
	J)
	Carta de Capacidad Técnica

	8.1
	K)
	Carta del fabricante en México donde certifique al proveedor como distribuidor autorizado de la marca propuesta.

	8.1
	L)
	Carta del fabricante en México donde especifique que el proveedor cuenta con personal técnico capacitado.

	8.1
	M)
	Carta del fabricante en México donde especifique que el proveedor cuenta con el Servicio Autorizado del mismo.

	8.1
	N)
	Carta de garantía de refacciones

	8.1
	O)
	Carta de vicios ocultos y defectos de fabricación

	8.1
	P)
	Carta donde especifique ser un Centro de Servicio autorizado del fabricante o conteniendo los centros de servicio autorizado con capacidad de atención.

	8.1
	Q)
	Carta del Licitante ganador donde especifiqué que en caso de ser necesario cubrir la garantía del equipo, esta deberá de ser en sitio con un tiempo de respuesta máximo de 4 horas al momento de realizar el reporte del servicio


SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

B) Un sobre en el que se integre la Propuesta Económica; consistente en 2 fólder individuales en los que se incluya la documentación económica, establecida en la cláusula 8.1 de estas bases, como se indica:

Inciso




Tipo de Documentación 

	8.1
	R)
	Catalogo de Conceptos (Anexo 6)

	8.1
	S)
	Formulario de Propuesta Económica (Anexo 7)


16. LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y REGISTRO DE LICITANTES:

16.1 Las proposiciones deberán ser presentadas  por los licitantes, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno,  ubicada en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico y Comercial en la  Ciudad de Mexicali, Baja California, México, a más tardar a las 11:00 horas del día 16 de Julio de 2007.  
17.
PROPOSICIONES EXTEMPORÁNEAS:

19 Sólo se recibirán las proposiciones presentadas dentro del plazo y lugar estipulados en el punto anterior de éstas bases de Licitación. Las proposiciones entregadas a “La Convocante” de manera extemporánea serán devueltas sin abrir al licitante que corresponda.

18.
MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPOSICIONES:
18.1.
Las proposiciones no podrán ser modificadas, una vez transcurrido el plazo para el inicio del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.

18.2. No se podrán retirar proposiciones durante el vencimiento del plazo para la presentación de las proposiciones y la expiración del período de vigencia especificado por el licitante en el Formato de Propuesta Económica (Anexo 7) y Catalogo de Conceptos (Anexo 6).

E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

19.
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES:
19.1   El acto se llevará a cabo en dos etapas conforme a lo señalado en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 de su Reglamento. 

19.2  “La Convocante” iniciará el acto de recepción de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, a las 11:00 horas del día 16 de Julio de 2007 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, del Centro Cívico y Comercial de la Ciudad de Mexicali, Baja California. 

Las proposiciones presentadas por medio del servicio postal o de mensajería, podrán participar en este proceso de Licitación, cuando las mismas sean presentadas  en tiempo, lugar y forma,  previo al acto de apertura de proposiciones técnicas, en caso de no cumplir con los términos y condiciones para la presentación de las mismas, estas no serán recibidas por “La Convocante” para su revisión. 

19.3 
En el acto mencionado estarán presentes los representantes de las dependencias, miembros del “Comité de Adquisiciones”, y podrán hacerlo de igual modo, 1 (un) representante de cada licitante inscrito que así lo desee. 

19.4  En la primera etapa los licitantes entregarán sus proposiciones en sobres cerrados en forma inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. Las propuestas desechadas en esta etapa quedarán en custodia del Comité durante el proceso de Licitación y se entregarán a los licitantes en el momento en el que el Comité lo consideré oportuno.

Los miembros del “Comité de Adquisiciones” presentes rubricaran las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de Licitación, las que para estos efectos constaran documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellas cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas.

19.5 
Se levantara acta de la primera etapa en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será  firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregara copia de la misma, poniéndose a partir del día 16 de Julio de 2007 a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. 

20. 
ANÁLISIS TÉCNICO:

20.1   Una vez que se realice la evaluación preliminar de las propuestas técnicas de los licitantes de conformidad con los puntos 19.4 Y 19.5 de las presentes bases, el comité procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas y procederá a desechar las propuestas técnicas que no hayan cumplido con lo solicitado de acuerdo a los puntos 3.1, 8.1, 15.1, 15.3 Incisos A y B  de estas bases de licitación, debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas. 

20.2  En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

20.3
No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de Licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la Licitación. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 

21.
APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES:
21.1 “La Convocante” iniciará el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, a las 11:00 horas del día 19 de Julio de 2007, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, con domicilio en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico y Comercial en la ciudad de Mexicali, Baja California.  

21.2 En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Los miembros del “Comité de Adquisiciones” presentes rubricarán las partes de las propuestas económicas  presentadas que previamente se detallan en el punto 8.1 incisos R y S,  de estas bases de Licitación. 

21.3 
Se levantara acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será  firmada por los asistentes.

21.4  El Acta de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas se pondrá a disposición de los licitantes interesados en el domicilio en el que se llevó a cabo el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, siendo responsabilidad de los licitantes el solicitar una copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidara su contenido y efecto, poniéndose a partir del día 19 de Julio de 2007 a disposición de los que no hayan asistido en la pagina de Gobierno del Estado de Baja California http://www.comprasbc.gob.mx, para efecto de su notificación.

21.5 Asimismo, la documentación de la propuesta económica quedará en custodia de “La Convocante” para que sea analizada en forma detallada.

22.
ANÁLISIS ECONÓMICO:

22.1  Una vez realizada la apertura de las propuestas económicas cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas el comité procederá ha llevar a cabo el análisis detallado de la documentación económica presentada y desechará aquellas que no cumplan con lo especificado en el punto 8.1 inciso R) e inciso S) de las bases de Licitación debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo económico.

22.2   Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre las cantidades expresadas en números y letras, prevalecerá el monto expresado en letra. Si el licitante no aceptare la corrección su propuesta será rechazada.

22.3  
Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el  catálogo de conceptos.

23.
FALLO DE LA LICITACIÓN:

23.1 El Fallo de la Licitación se dará a conocer a las 12:00 horas del día 20 de Julio del 2007,  en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico y Comercial de la ciudad de Mexicali, Baja California. 

23.2 
En el fallo de la Licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas, y  quedará comprendido dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa.

23.3
En el mismo acto del fallo o adjunta a la comunicación referida, “La Convocante” proporcionará por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta del fallo de la Licitación, que firmarán los servidores públicos presentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

23.4 El Acta de Fallo estará a disposición de los licitantes a la finalización de  dicho acto, para efectos de su notificación a los licitantes.

23.5 
En Junta Pública se dará a conocer el fallo, al que libremente podrán asistir los licitantes aún cuando no hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 

23.6 En sustitución de dicho acto El “Comprador” podrá optar por notificar el fallo   de la Licitación por escrito a cada uno de los  licitantes dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

Las actas de la Junta de aclaraciones, así como el fallo, se pondrán para efecto de su notificación a disposición de los licitantes que no hayan asistido a dichos actos, por un termino no menor de cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia, en el entendido de que dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.
24.
PROCEDIMIENTO DE INSACULACIÓN:

24.1  
Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará mediante insaculación (sorteo manual) que celebre el comité en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador. 

25.
ACLARACIÓN DE PROPUESTAS:

25.1. A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, “La Convocante” podrá en su caso, solicitar a cualquier licitante que aclare su propuesta o cualquier aspecto contenido en la misma. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán constar por escrito, y no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio, ni en los aspectos sustanciales o significativos de la propuesta.

26.
DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:
26.1. En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades: falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de Licitación;  señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante; si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o bienes materia de la Licitación; si se comprueba que algún licitante intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, cuando no presente su proposición para la totalidad de los bienes en que participe; así como las demás causas de descalificación que se señalen expresamente en las presentes bases y en la Ley de la materia y su reglamento.

27.
COMUNICACIONES CON EL COMPRADOR:

27.1.  Los licitantes se abstendrán de comunicarse con “La Convocante” o los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, respecto de cualquier aspecto relacionado con su propuesta, únicamente “La Convocante”  podrá establecer comunicación con el licitante, para que aclare su propuesta de conformidad con lo dispuesto en el Punto 25 de estas bases de Licitación.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

28.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

27. El criterio uniforme de adjudicación, será en apego estricto a las presentes bases de Licitación y en especifico a las características técnicas de los bienes a suministrar, quedando claro que cualquier valor agregado a dichos bienes no será susceptible de evaluación.

27. Para efecto de adjudicar la presente Licitación, se tomará en cuenta el precio por partida, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del licitante, únicamente deberá indicar el porcentaje de Impuesto al valor agregado a trasladar. 

28.3. 
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel (aquellos) cuya propuesta resulte solvente porque reúne conforme a los criterios señalados en las presentes bases de Licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio resulte menor.
28.4 Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

29.
DERECHO DEL COMPRADOR DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.  

29.1. 
“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de bienes asignados, hasta en un 20% (veinte por ciento) sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones. 

30.
MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:

30.1 
Se procederá a declarar desierta la Licitación  cuando las propuestas presentadas  no reúnan los requisitos  de las bases de Licitación o sus precios no fueren aceptables. Se procederá a cancelar la Licitación por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando existan circunstancias debidamente justificadas a juicio de la autoridad requirente, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a dicha dependencia. 

31.
FIRMA DEL CONTRATO:

31.1 “La Convocante” pondrá a disposición del licitante ganador el contrato respectivo para su firma,  dentro de los 20 (Veinte) días naturales posteriores a la notificación del fallo, en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico y Comercial de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

31.2 
Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

31.3 Si la persona favorecida  con el resultado del fallo,  no firmare el contrato respectivo por causas imputables al mismo dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición más baja, de conformidad con el dictamen a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes del Estado de Baja California, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al 10% (diez por ciento).

31.4 El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de La Convocante, la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

32.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

32. Dentro de los 12 (doce) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo, el licitante seleccionado otorgará garantía de cumplimiento de conformidad con los porcentajes que se establecen en las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y prestación de Bienes, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de Septiembre del 2006, y la cual se establecerá en base al monto del contrato adjudicado.
	Monto del Pedido o Contrato en Salarios Mínimos sin I.V.A.
	% Mínimo de Garantía

	De 0 vsm a 2,000 vsm
	No Aplica

	De 2,000.01 vsm a 4,000 vsm
	10

	De 4,000.01 vsm a 13,000 vsm
	10

	De 13,000.01 vsm en adelante
	15


Dicha garantía de cumplimiento solo será aceptada por “La Convocante”, si la misma se constituye bajo alguna de las siguientes modalidades:

a) Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Articulo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para el Estado de Baja California.

b) Cheque Certificado a nombre de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California.

c) En efectivo, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de la Secretaria de Planeación y Finanzas, entregando copia del recibo correspondiente a la Oficialía Mayor de Gobierno.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. 
La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes:

1  Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y perjuicios causados.

2
Estará vigente hasta que el suministro haya sido recibido en su totalidad por “El Estado” y durante el lapso de 1 (un) año siguiente a su recepción, para responder de los defectos de elaboración y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Proveedor”, en favor de “El Estado” derivada  de este contrato.

3
En caso de prórroga de  la vigencia del presente contrato, se entenderá que a fianza respectiva quedará automáticamente prorrogada en concordancia con lo anterior, sí la misma resulta por causa imputable a “El Proveedor”.

4  Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo preestablecido, será requisito indispensable la autorización de conformidad por escrito de “El Estado”.

5 
La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

6 
Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.
32.2 Si el proveedor no presenta la garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para el Estado de Baja California. 

32.3
Sí el proveedor no presenta la fianza de garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para La Convocante de Baja California. 

33.
PENAS CONVENCIONALES:

33.1 En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para en caso de incumplimiento al presente contrato, por lo que en caso de que el proveedor incumpla con los plazos de entrega pactados en el contrato respectivo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar) del valor de las mercancías recibidas con retraso, por cada día natural de demora de los bienes no suministrados.  Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

“La Convocante” estipulará la cláusula penal que en su caso proceda conforme a los criterios que a continuación se indican:

33.2  La pena convencional se calculará multiplicando el porcentaje de penalización diaria que corresponda al plazo de entrega del contrato, por el número de días de atraso y el resultado se multiplicará por el valor de los bienes entregados con atraso.

Fórmula:    (pd) X (nda) X (vbsepa) = Pca

Donde:

Pd:           Penalización Diaria

Nda:         Número de días de atraso

Vbsepa:   Valor de los bienes o bienes entregados o prestados con atraso

pca:          Pena convencional aplicable

34.
DERECHO DEL COMPRADOR PARA MODIFICAR CONTRATOS VIGENTES:

34.1. “La Convocante” podrá ampliar hasta en un 20% (veinte por ciento) las cantidades de las partidas contratadas en esta Licitación, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para La Convocante de Baja California.

34.2 
“La Convocante” dentro de los límites del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en la cantidad de bienes o bienes, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los 12 (doce) meses posteriores a su firma; siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en su conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes o bienes sea igual al pactado originalmente, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para La Convocante de Baja California.

“La Convocante” se abstendrá de efectuar modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones sustanciales y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

G. DE LAS INCONFORMIDADES

35.
INCONFORMIDADES:
35.1 La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente Licitación pública, será la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para La Convocante de Baja California y su Reglamento,  así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Codificación Civil y Penal  para La Convocante de Baja California.  

Los licitantes podrán inconformarse ante la Dirección Estatal antes mencionada,  en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para La Convocante de Baja California, se apercibe a los licitantes para que se abstengan de realizar declaraciones falsas o que se comporten con dolo o mala fé en el presente procedimiento de contratación, de lo contrario podrán ser sancionados en los términos del artículo 320 del Código Penal para La Convocante de Baja California y del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Bienes para La Convocante de Baja California.[image: image12.png]












PAGE  
Bases para la Licitación Pública Internacional No. 32065001-025-07             Comité de Adquisiciones           Página 38 de 43

_1221993226.wmf
 


