ANEXO TÉCNICO

Licitación Pública Regional

Número 32065001-070-2023

“Solución de suministro de equipamiento tecnológico de oficina y telecomunicaciones para el Gobierno del Estado de Baja California”

PAQUETE UNO

Solución de Suministro de Equipamiento Tecnológico de Oficina del Estado de Baja California.

Partida 1.  Equipamiento tecnológico de oficina 01 - impresoras, escaners y ploters.

Partida 2. Equipamiento Tecnológico de Oficina 02 - Impresoras Especializadas.

Partida 3. Equipamiento Tecnológico de Oficina 03 - Equipo de Cómputo.

Partida 4. Equipamiento Tecnológico de Oficina 04 - Periféricos, Reguladores de Voltaje y Unidades de Respaldo de Energía.

Partida 5. Equipamiento Tecnológico de Oficina 05 - Periféricos Tecnológicos de Oficina.

Partida 6. Equipamiento Tecnológico de Oficina 06 - Servidores de Datos Y Aplicaciones para Oficinas.

Partida 7. Equipamiento Tecnológico De Oficina 07 - Respaldo de Energía tipo UPS para Servidores de Oficina.

A continuación, se detallan los requisitos técnicos:

PARTIDA 1: EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE OFICINA 01
IMPRESORAS, ESCANERS Y PLOTERS

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Escáner | 150 |
|  | Marca de referencia | Características |
|  | HEWLETT-PACKARD MODELO DE REFERENCIA ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A | Velocidad de escaneo 40 ppm Capacidad de 50 hojas Digitalización ADF Resolución óptica: Calidad 600 x 600 dpi Tamaño máximo de papel 8.5 in x 122 in Niveles de la escala de gris/profundidad de bits 256/24 bits (externo), 48 bits (interno) Tipo de escaneo Alimentación de hojas Escaneo a doble cara Memoria Estándar 256MB Sistema Operativo compatible Windows Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8.1 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit) Plataforma compatible PC Plataforma compatible MAC CONECTIVIDAD Interface USB 3.0 INCLUYE Cable y adaptador de alimentación Cable USB. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía de 1 año por parte del fabricante |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01. - Dos (2) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 02. - Tres (3) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 03, 04 y 05. - Una (1) entrega en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 05. - Siete (7) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | IMPRESORA TIPO OFFICEJET PRO | 80 |
|  | Marca de referencia | Características |
|  | HP Modelos de referencia OfficeJet Pro 9020 (1MR69C) | Impresión, copia, escaneado, fax Compatibilidad con varias tareas Sí Velocidad de impresión en negro y color (borrador, carta) Hasta 39 ppm Ciclo de trabajo (mensual, carta) Hasta 30.000 páginas Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP Controladores de impresora incluidos HP PCL3 GUI Calidad de impresión en negro (óptima) 1200 x 1200 dpi reales Calidad de impresión en color (óptima) Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada Velocidad del procesador 1,2 GHz Pantalla 6,75 cm (2,65"), pantalla táctil CGD (gráficos en color) Colores de impresión Sí Capacidad inalámbrica Sí, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrado Conectividad, estándar 1 USB 2.0; 1 USB integrado (imprima desde JPEG, TIFF, DPOF 1.1, Exif 2.3, PNG); 1Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 2 puertos de módem RJ-11 Memoria, estándar 512 MB Entrada de manejo de papel, estándar Bandeja de entrada de 250 hojas; Bandeja multipropósito de 250 hojas; AAD de 35 hojas Bandejas para papel, estándar 2 Tamaños de soportes de impresión admitidos Carta; Legal; Legal gobierno; Ejecutivo; Declaración; 3 x 5"; 4 x 6"; 5 x 7"; 13 x 18 cm; 8 x10"; 10 x 15 cm; L; Fotográfico 2L; Sobre (n.º 10, Monarca, barra de 5,5); Tarjeta (3 x 5", 4 x 6", 5 x 8") Tipo de escáner Cristal de fácil deslizamiento, AAD a doble cara y pasada simple Formato del archivo de digitalización JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG Resolución de escaneo, óptica Hasta 1200 ppp Profundidad en bits 24 bits Tamaño de escaneo, máximo 8.5 x 11.7 pulg. Tamaño de escaneo (ADF), máximo 8.5 x 14 pulg. Capacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 35 hojas Funciones estándar de envío digital Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a SharePoint; Escanear a memoria extraíble (thumb drive) Formatos de archivo, admitidos PDF; TIFF; JPEG Configuraciones de copia Cantidad de copias; A doble cara; Más claro/más oscuro; HP Copy Fix; Copia de ID; Cambiar tamaño; Calidad; Tamaño de papel; Tipo de papel; Intercalar; Cambio de márgenes; Recortar; Vista previa de copia; Selección de bandeja; Mejoras Alimentación Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz Tipo de fuente de alimentación Fuente de alimentación universal interna (integrada) Consumo de energía Hasta 30 vatios (impresión), 5,80 vatios (lista), 1,22 vatios (suspensión), 0,08 vatios (apagado manual) Número de Consumo eléctrico típico (TEC) 0,258 kWh/semana INCLUYE Cartucho de tóner inicial preinstalado, Descargar software de la impresora página HP Cable de alimentación. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía de 1 año por parte del fabricante. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01. - Dos (2) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 02. - Tres (3) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 03, 04 y 05. - Una (1) entrega en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 05. - Siete (7) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | IMPRESORA LASERJET PRO | 80 |
|  | Marca de referencia | Características |
|  | HEWLETT-PACKARD MODELO DE REFERENCIA LaserJet Pro 3003dw | Velocidad de impresión en negro A4: Hasta 33 ppm; Salida de la primera página: En solo 7,0 segundos; Velocidad de impresión a doble cara: Hasta 20 ipm Alimentación Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada); Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 V CA (+/-10 %), 60 Hz/50 Hz. Resolución de impresión Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 dpi; Negro (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 dpi Tecnología de impresión Láser Tecnologías de resolución de impresión 600 ppp con tecnología de mejora de resolución (REt); HP ProRes 1200 Cantidad de cartuchos de impresión 1 (negro) Lenguajes de impresión estándar PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm Funciones del software inteligente de la impresora Impresión automática a dos caras, OOBE sencilla, seguridad inteligente, HP Smart Pro, trabajo de impresión continua, impresión en cualquier lugar, HP Smart Admin Conectividad estándar Dispositivo USB de alta velocidad (compatible con especificaciones de USB 2.0);Ethernet de 10/100 Mbps; Inalámbrico 802.11b/g/n, doble banda de 2,4 GHz/5 GHz;BLE. Capacidades de red Ethernet de 10/100 Mbps; Inalámbrico 802.11b/g/n, doble banda de 2,4 GHz/5 GHz. Capacidad inalámbrica Sí Capacidad de impresión móvil Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct®; HP Roam for Business Memoria Estándar: 256 MB; Máximo: 256 MB Velocidad del procesador 800 MHz Ciclo de trabajo Mensual A4: Hasta 50 000 Volumen de páginas mensuales recomendado 350 a 2500 páginas Tipos de soporte admitidos Papel (hojas sueltas, lisas, brillantes, etiquetas), sobres, cartulinas, postales Tamaños de soportes de impresión admitidos A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216 x 340); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Largo de 9 x 13 cm; 10 x 15 cm; Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre japonés Chou n.º 3; sobre japonés Chou n.º 4; sobre B5; Sobre C5; Sobre C6; Sobre DL Manejo de papel Capacidades de entrada: Hasta 250 hojas Estándar; Hasta 10 sobres Capacidades de salida: Hasta 150 hojas Estándar Opciones de dúplex: Automática (estándar) Bandejas de papel estándar: 1 INCLUYE Cartucho de tóner inicial preinstalado, Descargar software de la impresora página HP Cable de alimentación. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía de 1 año por parte del fabricante |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01. - Dos (2) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 02. - Tres (3) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 03, 04 y 05. - Una (1) entrega en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 05. - Siete (7) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | IMPRESORA LASERJET PRO COLOR | 10 |
|  | Marca de referencia | Características |
|  | HEWLETT-PACKARD MODELO DE REFERENCIA Color LaserJet Pro 4203dw (5HH48A) | Velocidad de impresión, Salida de la primera página Carta: As fast as 9.1 sec Negro; As fast as 10 sec Color;Salida de la primera página A4:9,5 segundos Negro;Velocidad máxima de 10 segundos Color;Carta:Hasta 35 ppm Negro;Up to 35 ppm Color;A4:Hasta 33 ppmNegro; Hasta 33 ppm Color;Dos caras Carta:Up to 31 ipm Negro;Up to 31 ipm Color; Dos caras A4:Hasta 29 ipm Negro;Hasta 29 ipm Color Resolución de impresión Negro (óptima) Hasta 600 x 600 ppp; Negro (normal) ImageREt 2400, modo de calidad de impresión HP Premium (600 x 600 ppp) Color (óptima): Hasta 600 x 600 ppp; Color (normal): ImageREt 2400, modo de calidad de impresión HP Premium (600 x 600 ppp) Tecnología de impresión Láser; Cantidad de cartuchos de impresión 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) Capacidades de red Sí, a través de 10/100/1000Base-Tx Ethernet y Gigabit integrados; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5) Capacidad inalámbrica Sí, Wi-Fi de doble banda integrada (Wi-Fi 5); Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth de bajo consumo de energía Capacidad de impresión móvil HP Smart App; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wireless Direct Printing Memoria Estándar: 512 MB; Máximo: 512 MB Velocidad del procesador 1200 MHz / Ciclo de trabajo (mensual) Carta: Hasta 50.000 páginas Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000 Manejo de papel Entrada. Bandeja multipropósito para 50 hojas, bandeja de entrada para 250 hojas; Hasta 300 hojas Estándar; Hasta 15 sobres Salida. Estándar: Bandeja salida de 150 hojas; Hasta 150 hojas Estándar Opciones de dúplex Automático Bandejas de papel estándar 2 INCLUYE Cartucho de tóner inicial preinstalado (negro, cian, magenta, amarillo). Documentación incluida en la caja (guía de primeros pasos, póster de instalación), volante regulatorio. Cable de alimentación y cable USB |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía de 1 año por parte del fabricante |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01). - Dos (2) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 02). - Dos (2) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | Impresora - Especializada (ploters) | 6 |
|  | Marca de referencia | Características |
|  | HEWLETT-PACKARD MODELO DE REFERENCIA DesignJet T650 de 36" (5HB10A) | Tamaño de modelo 914 mm Velocidad de impresión 25 segundos por página en A1, 82 impresiones A1 por hora Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP Calidad de impresión en color (óptima) Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi Número de cartuchos de impresión 4 (C, M, Y, K) Conectividad, estándar Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB de alta velocidad 2.0, Wi-Fi 802.11 Memoria, estándar 1 GB Manejo de impresiones terminadas Alimentador de hojas, alimentador de rollos, alimentador automático de hojas, bandeja de materiales, cortador horizontal automático Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) 279 a 914 mm Alimentación Voltaje de entrada (rango automático): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA máx Contenido de la caja Impresora HP DesignJet T650 de 36", soporte de impresora, alimentador automático de hojas, cubierta de rollo, cabezal de impresión, cartuchos de tinta iniciales, eje, guía de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación |
|  |  | Garantía |
|  |  | Un año de garantía limitada para el hardware |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01. - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 02). - Dos (2) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

PARTIDA 2: EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE OFICINA 02
IMPRESORAS ESPECIALIZADAS

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Impresora - Especializada Identificaciones | 55 |
|  | Marca de referencia | Características |
|  | ZEBRA MODELO DE REFERENCIA ZXP SERIES 7 | Resolución de impresión de 300 dpi/11,8 puntos por mm Conectividad USB 2.0 y Ethernet 10/100 Controladores certificados para Microsoft® Windows Recipiente para 15 tarjetas rechazadas (30 mil) ZXP Serie 7 y Serie 7 Pro: Alimentador con capacidad para 250 tarjetas (30 mil) ZXP Serie 7: Recipiente de salida para 100 tarjetas (30 mil) ZXP Serie 7 Pro: Recipiente de salida mecánico por orden de ingreso para 250 tarjetas Capacidad de alimentación de una tarjeta Tecnología de materiales inteligente ix Series Pantalla LCD para el operador de 21 caracteres y 6 líneas con teclas programables Ranura de bloqueo físico Kensington® Garantía limitada de dos años para la impresora y el cabezal de impresión Especificaciones Eléctricas Alimentación de CA monofásica con conmutación automática De 90 V a 264 V CA y de 47 a 63 Hz (de 50 a 60 Hz nominal) Especificaciones de laminado e impresión Impresión de transferencia térmica monocromática o sublimación de tinta a color Impresión simple faz o doble faz Calidad de impresión casi fotográfica Impresión de borde a borde en material CR-80 estándar Capacidad de impresión, codificación y laminado en simultáneo Laminado simple o doble faz sin desperdicios en una pasada Impresión de 1375 tarjetas/hora monocromáticas simple faz o 555 tarjetas/hora doble faz Impresión de 300 tarjetas/hora en YMCKO simple faz a todo color Impresión de 225 tarjetas/hora en YMCKOK doble faz a todo color Impresión de 270 tarjetas/hora en YMCKO doble faz a todo color con laminado Laminados True Secure i Laminado superior e inferior de 1,0 mil sin soporte y libre de desperdicios: 750 imágenes/rollo Tipos de laminado: transparente, banda magnética, tarjeta inteligente y diseños holográficos tipo papel tapiz Disponible a pedido: laminado personalizado con imágenes holográficas registradas o tipo papel tapiz Compatibilidad de la tarjeta Grosor de la tarjeta: 10 – 50 mil (0,25 – 1,27 mm) Grosor de la tarjeta para el laminado: 30 mil (0,76 mm) Tamaño de la tarjeta: CR-80, formato ISO 7810, tipo ID-1 Material de la tarjeta: PVC y compuesto, tarjetas de ABS, PET, PET-G, PET-F, PETix y compuesto Teslin® Tarjetas tecnológicas: tarjetas inteligentes con contacto o sin contacto Tarjetas especiales: dorso adhesivo, panel de firma, tarjetas transparentes con bloqueador de IR Dimensiones Impresora sola: 12” Al x 10,9” L x 27,5” An 306 mm Al x 277 mm P x 699 mm An Impresora con laminador: 12” Al x 10,9” L x 38” An 306 mm Al x 277 mm P x 964 mm An INCLUIR OneCare Essential, cobertura por 3 años, entrega de reparación en 3 días hábiles, soporte técnico 8X5 |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía de 2 años por parte del fabricante para impresora y cabezal de impresión. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01. - Tres (3) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 03, 04 y 05). - Una (1) entrega en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 05). |

PARTIDA 3: EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE OFICINA 03
EQUIPO DE COMPUTO

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Laptop Estaciones de Trabajo | 40 |
|  | Fabricantes de referencia | Características |
|  | DELL, HP, LENOVO. | PROCESADOR Intel® Core™ i7-13700H, vPro® Essentials (24MB Cache, 14 Cores, 20 Threads, 2.4-5.0 GHz Turbo, 45W) SUBSISTEMA DE MEMORIA 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4800 MT/s SUBSISTEMA DE I/O Salida de Video Tarjeta de video integrada en motherboard Intel UHD, Nvidia o AMD con 4 GB de memoria dedicada - 2 puerto DisplayPort o HDMI Conexión LAN - 1 puerto RJ-45 de 10/100/1000 Mbps interna o externa con adaptador Audio Tarjeta de sonido integrada en el motherboard propia del fabricante con: - 1 salida de audífonos - 1 entrada micrófonos - Bocinas integradas en el equipo USB - 4 puertos USB 3.1/3.2 Tipo A y Tipo C Ranuras de Expansión - 2 ranuras PCie M.2 - 1 ranura lector de tarjetas multimedia microSD - 1 ranura Docking o USB Doncking SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO - Unidad de Disco Duro 1 TB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Class 35 SUBSISTEMA DE RED - Tarjeta de red 10/100/1000/ BASE-T (Integrada en la tarjeta madre con conector RJ-45) o adaptador externo. - Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth® CONSOLA - Pantalla de 15.6”, FHD (1920 x 1080) con capa antirreflejo - Teclado estándar en idioma español, retro iluminado. - Mouse Touchpad con Zona Scroll. - Cámara web HD de 720p integrada. ACCESORIOS - Batería de ciclo de vida largo 4-Celdas, 64WHr, 3 años de garantía - Adaptador de CA - Maletín de Transporte (INCLUIR). Los accesorios deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo y deberá especificar los modelos de los accesorios a ofertar. INCLUIR Sistema Operativo Microsoft Windows 11 Profesional de 64 bits en español última versión de Service Pack disponible y licencia de uso. Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación. Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante. El equipo de cómputo deberá contar con etiqueta correspondiente a la licencia original del Sistema Operativo Microsoft Windows 10 Profesional, deberá estar adherida al chasis del equipo o precargado en el BIOS del equipo. El equipo de cómputo debe presentar físicamente la etiqueta original de fábrica con la marca del fabricante, modelo del equipo, familia de procesador instalado, certificaciones nacionales o internacionales con las que cumple el equipo, así como el número de serie de fábrica o etiqueta para servicio del equipo. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio para la totalidad de los componentes que conforman el equipo de cómputo, batería, consumibles, refacciones y mano de obra con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01). - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 02. - Dos (2) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Laptop - Oficina | 190 |
|  | Fabricantes de referencia | Características |
|  | DELL, HP, LENOVO. | PROCESADOR Procesador i5-1335U Intel® Core™ de 13.ª generación (12 MB de caché, 10 núcleos, hasta 4,60 GHz Turbo) SUBSISTEMA DE MEMORIA 16 GB, 1 de 16 GB, DDR4, 3200 MHz SUBSISTEMA DE I/O Salida de Video Tarjeta de video integrada en motherboard Intel UHD, Nvidia o AMD - 1 puerto DisplayPort o HDMI Audio Tarjeta de sonido integrada en el motherboard propia del fabricante con: - 1 salida de audífonos - 1 entrada micrófonos - Bocinas integradas en el equipo USB - 4 puertos USB 3.1/3.2 Tipo A y Tipo C Ranuras de Expansión - 2 ranuras PCie M.2 - 1 ranura lector de tarjetas multimedia microSD - 1 ranura Docking o USB Doncking SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO - Unidad de Disco Duro SSD M.2 2230 de 512 GB, PCIe NVMe, clase 35 SUBSISTEMA DE RED - Tarjeta de red 10/100/1000/ BASE-T (Integrada en la tarjeta madre con conector RJ-45) o adaptador externo. - Tarjeta de red inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 2x2 802.11ax 160MHz + tarjeta inalámbrica Bluetooth® CONSOLA - Pantalla de 14.0”, FHD (1920 x 1080) con capa antirreflejo - Teclado estándar en idioma español, retro iluminado. - Mouse Touchpad con Zona Scroll. - Cámara web HD de 720p integrada. ACCESORIOS - Batería de 3 celdas y 42 Wh compatible con ExpressCharge™, ciclo de vida prolongado, garantía de 3 años Adaptador de CA - Maletín de Transporte (INCLUIR). Los accesorios deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo y deberá especificar los modelos de los accesorios a ofertar. INCLUIR: Sistema Operativo Microsoft Windows 11 Profesional de 64 bits en español última versión de Service Pack disponible y licencia de uso. Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación. Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante. El equipo de cómputo deberá contar con etiqueta correspondiente a la licencia original del Sistema Operativo Microsoft Windows 11 Profesional, deberá estar adherida al chasis del equipo o precargado en el BIOS del equipo. El equipo de cómputo debe presentar físicamente la etiqueta original de fábrica con la marca del fabricante, modelo del equipo, familia de procesador instalado, certificaciones nacionales o internacionales con las que cumple el equipo, así como el número de serie de fábrica o etiqueta para servicio del equipo. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio para la totalidad de los componentes que conforman el equipo de cómputo, batería, consumibles, refacciones y mano de obra con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01. - Dos (2) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 02. - Tres (3) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 03, 04 y 05. - Una (1) entrega en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 05. - Siete (7) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 3.3 | PC - Especializada | 2 |
|  | Fabricantes de referencia | Características |
|  | DELL, HP, LENOVO. | PROCESADOR 13th Gen Intel® Core™ i7-13700K (30MB cache, 16 cores, 24 threads, 3.40 GHz to 5.40 GHz Turbo, 125W) SUBSISTEMA DE MEMORIA 32 GB, 4 x 8 GB, DDR5, 4000 MHz, con capacidad de crecimiento 128 GB SUBSISTEMA DE I/O La tarjeta madre deberá de contar con la marca fabricante del equipo de cómputo troquelada, tipografiada o impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería. RANURAS PCIE 1 Ranura Bus PCI-Express x1 o x4 1 Ranura Bus PCI-Express x16 3 ranura PCIe M.2 SALIDAS DE VIDEO Tarjeta de video Intel UHD, Nvidia o AMD con 8 GB (memoria dedicada) 3 puertos displayPort o HDMI USB 8 Puertos USB 2.0/3.2 Tipo A y Tipo C (Exteriores) SALIDAS DE AUDIO Tarjeta de sonido HD integrada en la tarjeta madre propia del fabricante con: 1 salida de audífono/salidas bocinas 1 entrada micrófono SUBSISTEMA DE RED 1 Tarjeta de red 10/100/1000 Base –T integrada en la tarjeta madre con conector RJ-45 Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO Unidad de Estado Solido 2TB PCIe NVME™ Clase 40 M.2 SSD CONSOLA Dos Monitor LED de 26.96” diagonales visibles, resolución 4K 3840 x 2160 a 60 Hz, 4 x bajada USB 3.2 Gen 1, USB-C 3,2 Gen 1 de subida (alimentación de hasta 90 W), HDMI, DP, LAN. Las conexiones de video del monitor deben coincidir con los puertos de video del subsistema I/O incluidos con el equipo de cómputo. Deben ser incluidos los cables para alimentación de energía eléctrica y video. Teclado con interface en idioma español, color negro Mouse de dos botones con scroll óptico con interface USB Los dispositivos periféricos deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo y se deben especificar los modelos a ofertar. FACTORES FÍSICOS Gabinete tipo torre Diseño tipo tool les en las unidades físicas instaladas, slots y chasis. Fuente de poder con un factor de eficiencia de energía de menos 92%. INCLUIR Sistema Operativo Microsoft Windows 11 Professional en español de 64 bits original y con licencia. Incluir licencia para Windows 11 Profesional. El equipo de cómputo deberá contar con etiqueta correspondiente a la licencia original del Sistema Operativo Microsoft Windows 11 Profesional, deberá estar adherida al chasis del equipo o precargado en el BIOS del equipo. El equipo de cómputo debe presentar físicamente la etiqueta original de fábrica con la marca del fabricante, modelo del equipo, familia de procesador instalado, certificaciones nacionales o internacionales con las que cumple el equipo, así como el número de serie de fábrica o etiqueta para servicio del equipo. Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación. Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante. Agente con capacidad de explorar toda la funcionalidad de la tecnología Intel Vpro. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio para la totalidad de los componentes que conforman el equipo de cómputo, batería, consumibles, refacciones y mano de obra con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 02), considerando al mismo tiempo entregas de reguladores de voltaje. |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 3.4 | PC - Estación Trabajo | 91 |
|  | Fabricantes de referencia | Características |
|  | DELL, HP, LENOVO. | . PROCESADOR 13th Gen Intel® Core™ i7-13700 (30 MB cache, 16 cores, 24 threads, 2.10 GHz to 5.10 GHz Turbo, 65 W) SUBSISTEMA DE MEMORIA 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5 de 4400 MHz, con capacidad de crecimiento 128 GB SUBSISTEMA DE I/O La tarjeta madre deberá de contar con la marca fabricante del equipo de cómputo troquelada, tipografiada o impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería. RANURAS PCIE 1 Ranura Bus PCI-Express x1 o x4 1 Ranura Bus PCI-Express x16 3 ranura PCIe M.2 SALIDAS DE VIDEO Tarjeta de video gráficos integrados a la tarjeta madre Intel UHD, Nvidia o AMD. 3 puertos displayPort o HDMI USB 8 Puertos USB 2.0/3.2 Tipo A y Tipo C (Exteriores) SALIDAS DE AUDIO Tarjeta de sonido HD integrada en la tarjeta madre propia del fabricante con: 1 salida de audífono/salidas bocinas 1 entrada micrófono SUBSISTEMA DE RED 1 Tarjeta de red 10/100/1000 Base –T integrada en la tarjeta madre con conector RJ-45 SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO Unidad de Estado Solido 1 TB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Clase 35 CONSOLA Dos monitores de 21.5" pulgadas con Anti-reflejo. Resolución Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz. Contraste 3000:1 / 3000:1 (dinámico) con Conector VGA, Displayport. Angulo de visión 178 vertical /178 horizontal, Deben ser incluidos los cables para alimentación de energía eléctrica y video. Teclado con interface en idioma español, color negro Mouse de dos botones con scroll óptico con interface USB Los dispositivos periféricos deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo y se deben especificar los modelos a ofertar. FACTORES FÍSICOS Gabinete tipo Reducido (SFF) Diseño tipo tool les en las unidades físicas instaladas, slots y chasis. Fuente de poder con un factor de eficiencia de energía de menos 85%. INCLUIR Sistema Operativo Microsoft Windows 11 Professional en español de 64 bits original y con licencia. Incluir licencia para Windows 11 Profesional. El equipo de cómputo deberá contar con etiqueta correspondiente a la licencia original del Sistema Operativo Microsoft Windows 11 Profesional, deberá estar adherida al chasis del equipo o precargado en el BIOS del equipo. El equipo de cómputo debe presentar físicamente la etiqueta original de fábrica con la marca del fabricante, modelo del equipo, familia de procesador instalado, certificaciones nacionales o internacionales con las que cumple el equipo, así como el número de serie de fábrica o etiqueta para servicio del equipo. Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación. Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. Se deberá presentar carta del fabricante donde especifique que la garantía será atendida en sitio al siguiente día laborable mediante el previo reporte generado al 01 800 para atención en México o Latinoamérica, sin que esto examine de su responsabilidad al solicitante ganador en caso de que los equipos presenten vicios ocultos. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio para la totalidad de los componentes que conforman el equipo de cómputo, batería, consumibles, refacciones y mano de obra con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Dos (2) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01), considerando al mismo tiempo entregas de reguladores de voltaje y baterías UPS. - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 02), considerando al mismo tiempo entregas de reguladores de voltaje. - Tres (3) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 03, 04 y 05), considerando al mismo tiempo entregas de reguladores de voltaje. - Una (1) entregas en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 05), considerando al mismo tiempo entregas de reguladores de voltaje. - Siete (7) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 3.5 | PC - Oficina | 880 |
|  | Fabricantes de referencia | Características |
|  | DELL, HP, LANIX, LENOVO | PROCESADOR 13th Gen Intel® Core™ i5-13500 (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2.50 GHz to 4.80 GHz Turbo, 65 W) SUBSISTEMA DE MEMORIA 8 GB RAM 4400Mhz DDR5 con capacidad de crecimiento a 128GB SUBSISTEMAS DE I/0 La tarjeta madre deberá contar con la marca fabricante del equipo de cómputo troquelada, tipografiada o impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería. RANURAS PCIe 1 Ranura Bus PCI-Express x1 o x4* 1 Ranura Bus PCI-Express x 16* 2 Ranura PCie M. SALIDAS DE VIDEO Tarjeta de video integrada a la tarjeta madre Intel (UHD) Graphics, Nvidia o AMD 2 puertos DisplayPort o HDMI USB 10 puertos USB 2.0/3.2 Tipo A y Tipo C (Exteriores) AUDIO Tarjeta de sonido HD integrada en la tarjeta madre propia del fabricante con: 1 puerto de audio universal (parte frontal) 1 puerto de audio de reprogramación de línea de salida/línea de entrada (parte posterior) SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO Unidad de Disco 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Clase 35 Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth® wireless card, internal antenna CONSOLA Un monitor de 21.5" pulgadas con Anti-reflejo. Resolución Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz. Contraste 3000:1 / 3000:1 (dinámico) con Conector VGA, Displayport. Angulo de visión 178 vertical /178 horizontal, Deben ser incluidos los cables para alimentación de energía eléctrica y video. Teclado con interface en idioma español, color negro Mouse de dos botones con scroll óptico con interface USB Los dispositivos periféricos deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo y se deben especificar los modelos a ofertar. SUBSISTEMA DE RED Tarjeta de Red 10/100/1000 BASE-T (integrada en motherboard conector RJ-45) FACTORES FISICOS Gabinete tipo factor de formato reducido (SFF), Dimensiones máximas (Alto x Ancho x Profundidad): 11.42” x 3.65”x 11.53” Diseño tipo Tool less en las unidades físicas instaladas, slots y chasis. Fuente de poder con un factor de eficiencia de energía de 85%. INCLUIR Sistema Operativo Microsoft Windows 11 Profesional (incluye licencia de Windows 11 pro), inglés, francés, español última versión de Service Pack disponible y licencia de uso. Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante. El equipo de cómputo deberá contar con etiqueta correspondiente a la licencia original del Sistema Operativo Microsoft Windows 11 Profesional, deberá estar adherida al chasis del equipo o precargado en el BIOS del equipo. El equipo de cómputo debe presentar físicamente la etiqueta original de fábrica con la marca del fabricante, modelo del equipo, familia de procesador instalado, certificaciones nacionales o internacionales con las que cumple el equipo, así como el número de serie de fábrica o etiqueta para servicio del equipo. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. Se deberá presentar carta del fabricante donde especifique que la garantía será atendida en sitio al siguiente día laborable mediante el previo reporte generado al 01 800 para atención en México o Latinoamérica, sin que esto examine de su responsabilidad al solicitante ganador en caso de que los equipos presenten vicios ocultos. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio para la totalidad de los componentes que conforman el equipo de cómputo, batería, consumibles, refacciones y mano de obra con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Dos (2) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01), considerando al mismo tiempo entregas de reguladores de voltaje. - Seis (6) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 02), considerando al mismo tiempo entregas de reguladores de voltaje. - Seis (6) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 03, 04 y 05), considerando al mismo tiempo entregas de reguladores de voltaje. - Dos (2) entregas en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 05), considerando al mismo tiempo entregas de reguladores de voltaje. - Dieciséis (16) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

PARTIDA 4: EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE OFICINA 04
PERIFERICOS, REGULADORES DE VOLTAJE Y UNIDADES DE RESPALDO DE ENERGIA

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Periféricos (REGULADOR DE VOLTAJE) | 971 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | APC Modelo de referencia Line-R 1200 LS1200-LM60 | Entrada de voltaje: 120 V Salida de voltaje: 120 V Potencia nominal en W: 600 W Potencia nominal en VA: 1200 VA Tipo de conexión: NEMA 5-15P Longitud de cable: 1.00 m Tipo de montaje: en cordón de luminaria USB compatible: no Entrada Frecuencia asignada de empleo: 60 Hz Salida Máxima potencia configurable: 600 W |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía de 2 años por parte del fabricante en sitio para la totalidad de los componentes que conforman el equipo de cómputo, batería, consumibles, refacciones y mano de obra con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01) para cámaras Web - Incluir en logística de entrega de equipo de cómputo los reguladores de voltaje. |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Periféricos (BATERÍA DE RESPALDO UPS) | 91 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | APC. MODELO DE REFERENCIA BE425M-LM | Salida Capacidad de potencia de salida 255Vatios / 425VA. Máxima potencia configurable (vatios) 255Vatios / 425VA. Tensión de salida nominal 120V. Frecuencia de salida (sincronizada con la red) 50/60Hz +/- 3 Hz. Topología De reserva. Tipo de forma de onda cuadrada. Conexiones de salida. (4) NEMA 5-15R (Respaldo de batería). (2) NEMA 5-15R (selector_surgetitle). Duración de transferencia 6ms typical : 10ms máximum. Entrada Entrada de voltaje 120V. Frecuencia de entrada 50 Hz +/- 3 Hz, 60 Hz +/- 3 Hz. Tipo de enchufe NEMA 5-15P. Longitud del cable 1.52metros. Variación de tensión de entrada para operaciones principales 88 - 139V. Cantidad de cables de alimentación 1. Corriente máxima de entrada 5.0A Autonomía a Media Carga (min.): 10.5 min. (127w). |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía de 3 años por parte del fabricante. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Incluir en logística de entrega de equipo de cómputo tipo estaciones de trabajo las baterías de respaldo “UPS”. |

PARTIDA5: EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE OFICINA 05
PERIFÉRICOS TECNOLOGICOS DE OFICINA

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Periféricos (WEBCAM HD) | 100 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | Logitech Modelo de Referencia C920 | Resolución máxima: 1080p/30 fps - 720p/30 fps Cámara de megapíxeles: 3 Tipo de enfoque: Enfoque automático Tipo de lente: Cristal Micrófono integrado: Estéreo Rango del micrófono: Hasta 1 m Campo visual diagonal (dFoV): 78° Videoconferencias Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles) con la versión más reciente de Skype para Windows Videoconferencias HD 720p (1280 x 720 píxeles) con los clientes admitidos Grabación de vídeo Full HD (hasta 1920 x 1080 píxeles) Compresión de vídeo H.264 Lente de cristal Full HD y enfoque automático de gran precisión Dos micrófonos integrados con reducción de ruido automática Corrección automática de iluminación escasa Clip universal compatible con trípodes, monitores LCD y portátiles |
|  |  | Garantía |
|  |  | 2 años con el fabricante. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01) para cámaras Web - Incluir en logística de entrega de equipo los reguladores de voltaje. |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Periféricos (WEBCAM 4K) | 55 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | Logitech Modelo de Referencia BRIO ULTRA HD 4K PRO WEBCAM | Admite varias resoluciones: 4K (Ultra HD) a 30 fps, 1080p (Full HD) a 30 o 60 fps y 720p (HD) a 30, 60 o 90 fps Campo de visión ajustable en diagonal de 65°, 78° o 90° (dFOV) Zoom digital 5x (Full HD) disponible Corrección de iluminación automática RightLight™ 3 con HDR. Audio Los micrófonos omnidireccionales duales y silenciadores de ruido brindan un rendimiento de audio de clase empresarial, compatible con Microsoft Cortana® Conectividad Fácil conexión por USB-A o USB-C1; longitud de cable de 7.2 ft (2.2 m) Tapa de privacidad Cambia al modo de privacidad al instante usando la tapa de privacidad acoplable que se sube y se baja. Opciones de montaje Clip extraíble; adaptador de 1/4" para montaje en trípode Compatibilidad Funciona con otras aplicaciones de llamadas comunes como BlueJeans, Cisco WebexTM, Google Meet™, GoToMeeting® y otras. |
|  |  | Garantía |
|  |  | 3 años con el fabricante. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01) para cámaras Web - Incluir en logística de entrega de equipo los reguladores de voltaje. |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 5.3 | Periféricos Especializados (CAPTURADOR DE FIRMAS) | 55 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | WACOM Modelo de Referencia STU-430 | Dimensiones (An × Al × Pr) 161 × 174 × 11 mm (6,3 × 6,9 × 0,4 pulgadas) Peso (soporte incluido) 280 g (0,6 lb) Color del cuerpo principal Gris Fuente de alimentación A través de USB, no se requiere adaptador de alimentación adicional Consumo de energía 1,0 W máximo Interfaz de comunicación USB Pantalla LCD Tipo de pantalla F-STN Superficie del panel protector Cristal templado Resolución nativa 320 × 200 pixeles Tableta y lápiz Tecnología de lectura Resonancia electromagnética (EMR) Tamaño del área activa 96 × 60 mm (3,8 × 2,4 pulgadas) Resolución de las coordenadas 2540 lpi/0,01 mm/pt (sin interpolar) Precisión de las coordenadas ±0,5 mm (±0,02 pulgadas) (centro) Velocidad de lectura 200 puntos por segundo (no interpolados) Niveles de presión 1024 (no interpolados) Cifrado AES256/RSA2048 Otros datos Reposalápices Bandeja para lápices Seguridad de conexión Sistema de sujeción de cable USB Seguridad de los datos Captura de firmas en tiempo real sin memoria interna en la tableta Ranura para bloqueo de seguridad Si, Kensington Temperatura de funcionamiento +5 °C a +40 °C (+41 °F a +104 °F), humedad relativa (humedad: 30 % a 80 % de humedad relativa, sin condensación) Temperatura de almacenamiento -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F), humedad relativa (humedad: 30 % a 90 % de humedad relativa, sin condensación) |
|  |  | Garantía |
|  |  | 3 años con el fabricante. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01). |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 5.4 | Periféricos Especializados (ESCANER DE HUELLAS) | 55 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | IDEMIA Modelo de Referencia MTop Slim | Lector de huellas dactilares palmadas y rodadas. Unidad independiente de escritorio. Tiempo optimizado de captura. Cumple con los estándares: FBI IAFIS-IQS Apéndice F, ANSI-NIST y GSA FIPS 201 PI certificado Resolución: 500 ppp (horizontal y vertical) Protección IP43 (producto estándar) Conexión USB. Capturar todo un juego de huellas dactilares planas en menos de 10 segundos. Dimensión (L * W * H): 14×12.5×15.1cm (5.5×4.9×5.9 ”) Tamaño de impresión plana 7,8 x 8,8 cm (3,1 x 3,5 “) Tamaño de huella enrollada 3,8 x 4 cm (1,5×1,6 “) Peso 1,9 kg (4,18 libras) Normas de seguridad: CE, FCC Conformidad con la RoHS El MTBF terminal es superior a 50.000 horas |
|  |  | Garantía |
|  |  | 1 año con el fabricante. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01). |

PARTIDA 6: EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE OFICINA 06
SERVIDORES DE DATOS Y APLICACIONES PARA OFICINAS

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | SERVIDOR TIPO 1 | 8 |
|  | Modelo de referencia | Características |
|  | DELL, HP, IBM, LENOVO | Procesador • Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ 2.8G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (300W) DDR5-4800 Subsistema de Memoria • (8) 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank DDR5 hasta 8TB max. Subsistema de I/O • Ranura 1: 1 x8 Gen5 o 1 x8/1 x16 Gen4 Full height, Half length o 1 x16 Gen4 Full height, Full length • Ranura 2: 1 x8/1 x16 Gen5 o 1 x8 Gen4 Full height, Half length o 1 x16 Gen5 Full height, Full length • Ranura 3: 1 x16 Gen4 Low profile, Half length • Ranura 4: 1 x8 Gen4 Full height, Half length • Ranura 5: 1 x8/1 x16 Gen4 Full height, Half length o 1 x16 Gen4 Full height, Full length • Ranura 6: 1 x16 Gen4 Low profile, Half length • Ranura 7: 1 x8/1 x16 Gen5 o 1 x8 Gen4 Full height, Half length • Ranura 7 SNAPI: 1 x16 Gen5 Full height, Half length • Ranura 8: 1 x8 Gen5 o 1 x8 Gen4 Full height, Half length Puertos: • 4 USB 2.0 • 1 VGA • 1 RJ45. • Tarjeta de video integrada en la tarjeta madre. • Tarjeta controladora de arreglo de discos SAS/SATA/SSD integrada por el fabricante. Bahias Frontales • Hasta 10 x 2.5”, SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 153.6 TB • Hasta 8 x 2.5”, SAS/SATA/NVMe, (HDD/SSD) max 122.88 TB Bahias Traseras • Hasta 2 x 2.5”, SAS/SATA/NVMe, max 30.72 TB Subsistema de Red • Tarjeta de red Dual 10/100/1000 BASET (Integrada en la tarjeta madre con conectores RJ-45) • Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 Subsistema de Almacenamiento • (6) 2.4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2.5in Hot-Plug • C4, RAID 5 para 3 o más HDDs o SSDs (Mismo tipo/velocidad/capacidad) • PERC H755 con floating brackets para Smart Flow • 2.5" Chassis hasta para 8 Discos Duros (SAS/SATA), Smart Flow, 1CPU, PERC11 Factores Físicos • Gabinete Rack 2U • (montable en Rack incluir charola para rack de 2 o 4 postes) • Dual, Hot-plug, Power Supply Fully Redundant (1+1), • 1400W Platinum 100—240 VAC o 240 HVDC, hot swap Redundante completo • (2) Clavija de pared NEMA 5-15P a C13, 125 Volt, 15 AMP, (3 metros), Cable de corriente , Norte América Software • Suministro de 2 Licencias Microsoft Windows Server Estándar 2019/2022 con opción de Downgrade). VMware vSphere 8 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 CPU per host, 32 cores/CPU), 3YR VMware SNS_LA • Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante. • El equipo debe presentar físicamente la etiqueta original de fábrica con la marca del fabricante, modelo del equipo, familia de procesador instalado, certificaciones nacionales o internacionales con las que cumple el equipo, así como el número de serie de fábrica o etiqueta para servicio del equipo. Incluye Solución debidamente instalada e integrada con toda la infraestructura de hardware bajo las mejores prácticas recomendadas por el fabricante. Cables Servidor • 4 Cables UTP Cat6 1 GBASE-T 10ft |
|  |  | Garantía |
|  |  | • Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio para la totalidad de los componentes que conforman el equipo servidor, refacciones y mano de obra con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación. • El número de Bahías, puertos de entrada/salida y características físicas adicionales deberán corresponder a los requerimientos de la dependencia que serán revisados, validados y autorizados por la Subsecretaria de Tecnología de Información y Comunicaciones. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01). - Tres (3) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 03, 04 y 05). - Una (1) entrega en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 05). - Dos (2) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | SERVIDOR TIPO 2 | 4 |
|  | Modelo de referencia | Características |
|  | DELL, HP, IBM, LENOVO | Procesador • Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ 2.8G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (300W) DDR5-4800 Subsistema de Memoria • (4) 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank DDR5 hasta 8TB max. Subsistema de I/O - Ranura 1 : 1 x16 Gen5 Full height, 3/4 length, Half length o 1 x8/ 1 x16 Gen 5 o 1 x16 Gen 4 Low profile, Half length - Ranura 2 : 1 x16 Gen5 Full height, 3/4 length, Half length o 1 x16 Gen 5 o 1 x16 Gen 4 Low profile, Half length - Ranura 3 : 1 x8/ 1 x16 Gen 5 o 1 x16 Gen 4 Low profile, Half length Puertos: - 4 USB 2.0 - 1 VGA - 1 RJ45. • Tarjeta de video integrada en la tarjeta madre. • Tarjeta controladora de arreglo de discos SAS/SATA/SSD integrada por el fabricante. Bahias Frontales - Hasta 10 x 2.5”, SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 153.6 TB - Hasta 8 x 2.5”, SAS/SATA/NVMe, (HDD/SSD) max 122.88 TB Bahias Traseras - Hasta 2 x 2.5”, SAS/SATA/NVMe, max 30.72 TB Subsistema de Red • Tarjeta de red Dual 10/100/1000 BASET (Integrada en la tarjeta madre con conectores RJ-45) - Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 Subsistema de Almacenamiento # (4) 2.4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2.5in Hot-Plug - C4, RAID 5 para 3 o más HDDs o SSDs (Mismo tipo/velocidad/capacidad) - PERC H755 con floating brackets para Smart Flow - 2.5" Chassis hasta para 8 Discos Duros (SAS/SATA), Smart Flow, 1CPU, PERC11 Factores Físicos - Gabinete Rack 1U - (montable en Rack incluir charola para rack de 2 o 4 postes) - Dual, Hot-plug, Power Supply Fully Redundant (1+1), - 1400W Platinum 100—240 VAC o 240 HVDC, hot swap Redundante completo - (2) Clavija de pared NEMA 5-15P a C13, 125 Volt, 15 AMP, (3 metros), Cable de corriente , Norte América Software Suministro de 2 Licencias Microsoft Windows Server Estándar 2022 con opción de downgrade a WS2019. VMware vSphere 8 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 CPU per host, 32 cores/CPU), 3YR VMware SNS LA - Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante. - El equipo debe presentar físicamente la etiqueta original de fábrica con la marca del fabricante, modelo del equipo, familia de procesador instalado, certificaciones nacionales o internacionales con las que cumple el equipo, así como el número de serie de fábrica o etiqueta para servicio del equipo. Incluye Solución debidamente instalada e integrada con toda la infraestructura de hardware bajo las mejores prácticas recomendadas por el fabricante. Cables Servidor • 4 Cables UTP Cat6 1 GBASE-T 10ft |
|  |  | Garantía |
|  |  | • Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio para la totalidad de los componentes que conforman el equipo servidor, refacciones y mano de obra con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01) - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 02) - Una (1) remoción y entrega almacenes de Gobierno de equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07) |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 6.3 | SERVIDOR TIPO 3 | 3 |
|  | Modelo de referencia | Características |
|  | DELL, HP, IBM, LENOVO | Procesador • Intel® Xeon® Gold 6448Y 2.1G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (225W) DDR5-4800 Subsistema de Memoria • (4) 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank DDR5 hasta 8TB max. Subsistema de I/O • Ranura 1 : 1 x16 Gen5 Full height, 3/4 length, Half length o 1 x8/ 1 x16 Gen 5 o 1 x16 Gen 4 Low profile, Half length • Ranura 2 : 1 x16 Gen5 Full height, 3/4 length, Half length o 1 x16 Gen 5 o 1 x16 Gen 4 Low profile, Half length • Ranura 3 : 1 x8/ 1 x16 Gen 5 o 1 x16 Gen 4 Low profile, Half length Puertos: • 4 USB 2.0 • 1 VGA • 1 RJ45. •Tarjeta de video integrada en la tarjeta madre. •Tarjeta controladora de arreglo de discos SAS/SATA/SSD integrada por el fabricante. Bahias Frontales •Hasta 10 x 2.5”, SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 153.6 TB •Hasta 8 x 2.5”, SAS/SATA/NVMe, (HDD/SSD) max 122.88 TB Bahias Traseras •Hasta 2 x 2.5”, SAS/SATA/NVMe, max 30.72 TB Subsistema de Red •Tarjeta de red Dual 10/100/1000 BASET (Integrada en la tarjeta madre con conectores RJ-45) •Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 Subsistema de Almacenamiento •(4) 2.4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2.5in Hot-Plug •C4, RAID 5 para 3 o más HDDs o SSDs (Mismo tipo/velocidad/capacidad) •PERC H755 con floating brackets para Smart Flow •2.5" Chassis hasta para 8 Discos Duros (SAS/SATA), Smart Flow, 1CPU, PERC11 Factores Físicos •Tipo Torre •Dual, Hot-plug, Power Supply Fully Redundant (1+1), •1400W Platinum 100—240 VAC o 240 HVDC, hot swap Redundante completo •(2) Clavija de pared NEMA 5-15P a C13, 125 Volt, 15 AMP, (3 metros), Cable de corriente , Norte América Software Suministro de 1 Licencias Microsoft Windows Server Estándar 2022 con opción de downgrade a WS2019. •Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante. •El equipo debe presentar físicamente la etiqueta original de fábrica con la marca del fabricante, modelo del equipo, familia de procesador instalado, certificaciones nacionales o internacionales con las que cumple el equipo, así como el número de serie de fábrica o etiqueta para servicio del equipo. Incluye Solución debidamente instalada e integrada con toda la infraestructura de bajo las mejores prácticas recomendadas por el fabricante. Cables por servidor 4 Cables UTP Cat6 1 GBASE-T 10ft |
|  |  | Garantía |
|  |  | • Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio para la totalidad de los componentes que conforman el equipo servidor, refacciones y mano de obra con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01) - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 02) - Una (1) remoción y entrega almacenes de Gobierno de equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07) |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 6.4 | SERVIDOR TIPO 4 | 3 |
|  | Modelo de referencia | Características |
|  | DELL, HP, IBM, LENOVO | Procesador • Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ 2.8G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (300W) DDR5-4800 Subsistema de Memoria • (4) 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank DDR5 hasta 8TB max. Subsistema de I/O - Ranura 1 : 1 x16 Gen5 Full height, 3/4 length, Half length o 1 x8/ 1 x16 Gen 5 o 1 x16 Gen 4 Low profile, Half length - Ranura 2 : 1 x16 Gen5 Full height, 3/4 length, Half length o 1 x16 Gen 5 o 1 x16 Gen 4 Low profile, Half length - Ranura 3 : 1 x8/ 1 x16 Gen 5 o 1 x16 Gen 4 Low profile, Half length Puertos: - 4 USB 2.0 - 1 VGA - 1 RJ45. • Tarjeta de video integrada en la tarjeta madre. • Tarjeta controladora de arreglo de discos SAS/SATA/SSD integrada por el fabricante. Bahias Frontales - Hasta 10 x 2.5”, SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 153.6 TB - Hasta 8 x 2.5”, SAS/SATA/NVMe, (HDD/SSD) max 122.88 TB Bahias Traseras - Hasta 2 x 2.5”, SAS/SATA/NVMe, max 30.72 TB Subsistema de Red • Tarjeta de red Dual 10/100/1000 BASET (Integrada en la tarjeta madre con conectores RJ-45) - Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 Subsistema de Almacenamiento # (4) 2.4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2.5in Hot-Plug - C4, RAID 5 para 3 o más HDDs o SSDs (Mismo tipo/velocidad/capacidad) - PERC H755 con floating brackets para Smart Flow - 2.5" Chassis hasta para 8 Discos Duros (SAS/SATA), Smart Flow, 1CPU, PERC11 Factores Físicos - Gabinete Rack 1U - (montable en Rack incluir charola para rack de 2 o 4 postes) - Dual, Hot-plug, Power Supply Fully Redundant (1+1), - 1400W Platinum 100—240 VAC o 240 HVDC, hot swap Redundante completo - (2) Clavija de pared NEMA 5-15P a C13, 125 Volt, 15 AMP, (3 metros), Cable de corriente , Norte América Software Suministro de 1 Licencias Microsoft Windows Server Estándar 2022 con opción de downgrade a WS2019. - Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante. - El equipo debe presentar físicamente la etiqueta original de fábrica con la marca del fabricante, modelo del equipo, familia de procesador instalado, certificaciones nacionales o internacionales con las que cumple el equipo, así como el número de serie de fábrica o etiqueta para servicio del equipo. Incluye Solución debidamente instalada e integrada con toda la infraestructura de hardware bajo las mejores prácticas recomendadas por el fabricante. Cables Servidor • 4 Cables UTP Cat6 1 GBASE-T 10ft |
|  |  | Garantía |
|  |  | • Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio para la totalidad de los componentes que conforman el equipo servidor, refacciones y mano de obra con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01) - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 02) - Una (1) remoción y entrega almacenes de Gobierno de equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07) |

PARTIDA 7: EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE OFICINA 07
RESPALDO DE ENERGÍA TIPO UPS PARA SERVIDORES DE OFICINA

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | UPS PARA SERVIDORES OFICINA | 10 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | APC. MODELO DE REFERENCIA: SMX1500RM2UC. | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CON REDUNDANCIA. Tipo: Rack Profundidad: 26 pulgadas Tensión de entrada: 120V Tensión de salida: 120V Potencia nominal en W: 1000 W Potencia nominal en VA: 1440 VA Topología: Línea Interactiva Batería Repuesto: APCRBC115 Comunicaciones: Tarjeta de gestión de redes para UPS DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Reparación o reemplazo por 3 años y 2 años para baterías |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega para el Equipamiento de Respaldo de Energía tipo UPS para servidores de oficina, se podrá consolidar las entregas de estos equipos considerando: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01) - Una (1) entrega en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05) - Una (1) entrega en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 06) - Una (1) remoción y entrega almacenes de Gobierno de equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07) |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | UPS PARA SERVIDORES OFICINA | 2 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | APC MODELO DE REFERENCIA: SRT2200XLA. | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CON REDUNDANCIA Tipo: Torre Tensión de entrada: 120V Tensión de salida: 120V Potencia nominal en W: 1800 W Potencia nominal en VA: 2200 VA Topología: Doble conversión en línea Batería Repuesto: APCRBC141 Comunicaciones: Tarjeta de gestión de redes para UPS DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Reparación o reemplazo por 3 años y 2 años para baterías |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega para el Equipamiento de Respaldo de Energía tipo UPS para servidores de oficina, se podrá consolidar las entregas de estos equipos considerando: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01) - Una (1) entrega en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05) - Una (1) entrega en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 06) - Una (1) remoción y entrega almacenes de Gobierno de equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07) |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 7.3 | UPS PARA SERVIDORES OFICINA | 2 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | APC MODELO DE REFERENCIA: SRT3000XLA. | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CON REDUNDANCIA Tipo: Torre Tensión de entrada: 120V Tensión de salida: 120V Potencia nominal en W: 2700 W Potencia nominal en VA: 3000 VA Topología: Doble conversión en línea Batería Repuesto: APCRBC152 Comunicaciones: Tarjeta de gestión de redes para UPS DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Reparación o reemplazo por 3 años y 2 años para baterías |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega para el Equipamiento de Respaldo de Energía tipo UPS para servidores de oficina, se podrá consolidar las entregas de estos equipos considerando: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01) - Una (1) entrega en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05) - Una (1) entrega en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 06) - Una (1) remoción y entrega almacenes de Gobierno de equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07) |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 7.4 | UPS PARA SERVIDORES OFICINA | 3 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | APC MODELO DE REFERENCIA: SMX3000RMLV2U. | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CON REDUNDANCIA. Tipo: Rack Profundidad: 26 pulgadas Tensión de entrada: 120V Tensión de salida: 120V Potencia nominal en W: 2700 W Potencia nominal en VA: 2880 VA Topología: Línea Interactiva Batería Repuesto: APCRBC117 Comunicaciones: Tarjeta de gestión de redes para UPS DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Reparación o reemplazo por 3 años y 2 años para baterías |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega para el Equipamiento de Respaldo de Energía tipo UPS para servidores de oficina, se podrá consolidar las entregas de estos equipos considerando: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01) - Una (1) entrega en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05) - Una (1) entrega en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 06) - Una (1) remoción y entrega almacenes de Gobierno de equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07) |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 7.5 | UPS PARA SERVIDORES OFICINA | 8 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | APC. MODELO DE REFERENCIA: SRT1500XLA. | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CON REDUNDANCIA. Tipo: Torre Tensión de entrada: 120V Tensión de salida: 120V Potencia nominal en W: 1350 W Potencia nominal en VA: 1500 VA Topología: Doble Conversión en Línea Batería Repuesto: Comunicaciones: Tarjeta de gestión de redes para UPS DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Reparación o reemplazo por 3 años y 2 años para baterías |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega para el Equipamiento de Respaldo de Energía tipo UPS para servidores de oficina, se podrá consolidar las entregas de estos equipos considerando: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01) - Una (1) entrega en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05) - Una (1) entrega en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 06) - Una (1) remoción y entrega almacenes de Gobierno de equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07) |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 7.6 | UPS PARA SERVIDORES OFICINA | 24 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | APC. MODELO DE REFERENCIA: SMX2000RMLV2U. | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CON REDUNDANCIA. Tipo: Rack Profundidad: 26 pulgadas Incluye (en total, no por UPS): - 30 rieles para rack de 2 postes - 13 rieles para rack de 4 postes Tensión de entrada: 120V Tensión de salida: 120V Potencia nominal en W: 1800 W Potencia nominal en VA: 1920 VA Topología: Línea Interactiva Batería Repuesto: APCRBC117 Comunicaciones: Tarjeta de gestión de redes para UPS DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Reparación o reemplazo por 3 años y 2 años para baterías |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega para el Equipamiento de Respaldo de Energía tipo UPS para servidores de oficina, se podrá consolidar las entregas de estos equipos considerando: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01) - Una (1) entrega en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05) - Una (1) entrega en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 06) - Una (1) remoción y entrega almacenes de Gobierno de equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07) |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 7.7 | UPS PARA SERVIDORES OFICINA | 2 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | APC. MODELO DE REFERENCIA: SMX2000RMLV2U. | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CON REDUNDANCIA. Tipo: Rack Profundidad: 17 pulgadas Tensión de entrada: 120V Tensión de salida: 120V Potencia nominal en W: 1800 W Potencia nominal en VA: 1920 VA Topología: Línea Interactiva Batería Repuesto: APCRBC117 Comunicaciones: Tarjeta de gestión de redes para UPS DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Reparación o reemplazo por 3 años y 2 años para baterías |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega para el Equipamiento de Respaldo de Energía tipo UPS para servidores de oficina, se podrá consolidar las entregas de estos equipos considerando: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01) - Una (1) entrega en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05) - Una (1) entrega en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 06) - Una (1) remoción y entrega almacenes de Gobierno de equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07) |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 7.8 | UPS PARA SERVIDORES OFICINA | 2 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | APC. MODELO DE REFERENCIA: SMX2000RMLV2U. | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CON REDUNDANCIA. Tipo: Rack Profundidad: 24 pulgadas Tensión de entrada: 120V Tensión de salida: 120V Potencia nominal en W: 1800 W Potencia nominal en VA: 1920 VA Topología: Línea Interactiva Batería Repuesto: APCRBC117 Comunicaciones: Tarjeta de gestión de redes para UPS DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Reparación o reemplazo por 3 años y 2 años para baterías |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega para el Equipamiento de Respaldo de Energía tipo UPS para servidores de oficina, se podrá consolidar las entregas de estos equipos considerando: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01) - Una (1) entrega en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05) - Una (1) entrega en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 06) - Una (1) remoción y entrega almacenes de Gobierno de equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07) |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 7.9 | UPS PARA SERVIDORES OFICINA | 15 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | CyberPower, APC MODELO DE REFERENCIA: OR1500PFCRT2U. | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CON REDUNDANCIA. CARACTERISTICAS Tipo: Rack Profundidad: 14 pulgadas Incluya bases o aditamentos para instalación por cada UPS Tensión de entrada: 120V Tensión de salida: 120V Potencia nominal en W: 1050 W Potencia nominal en VA: 1500 VA Topología: Línea Interactiva Batería Repuesto: RB1270X4G Comunicaciones: Tarjeta de gestión de redes para UPS DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Reparación o reemplazo por 3 años y 2 años para baterías |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega para el Equipamiento de Respaldo de Energía tipo UPS para servidores de oficina, se podrá consolidar las entregas de estos equipos considerando: - Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01) - Una (1) entrega en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05) - Una (1) entrega en ubicación Ensenada (referencia a Ubicación 06) - Una (1) remoción y entrega almacenes de Gobierno de equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07) |

Entregables

A continuación, se enlistan los entregables que formarán parte del alcance para cada componente de la solución:

| Co. | Entregable | Descripción | Detalle | Formato del Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _ |  |  |  |  |
| 00 | Plan de Trabajo (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX / XMI / XML (editable y extensible) |
| 01 |  | Documento que describe las actividades a ejecutar. |  |  |
| 02 |  |  | • Etapas |  |
| 03 |  |  | • Hitos |  |
| 04 |  |  | • Tareas |  |
| 05 |  |  | • Duración |  |
| 06 |  |  | • Fecha de Inicio y Término |  |
| _ |  |  |  |  |
| 10 | Acta de solicitud de suministros (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX / PDF / TIFF |
| 11 |  | Documento que describe las solicitudes de suministro requeridas a fabricantes. |  |  |
| 12 |  |  | • Órdenes de Compra, "Purchase Order" o documento de compra ante fabricante. |  |
| 13 |  |  | • Antecedentes de convenios comerciales y/o contratos para comercialización de suministros. |  |
| 14 |  |  | • Hoja de cotejo órdenes de compra vs. suministro requerido. |  |
| _ |  |  |  |  |
| 20 | Acta de revisión física, puesta a punto y recepción a inventario (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX / PDF / TIFF |
| 21 |  | Documento que describe la recepción de los bienes que sean inventariables |  |  |
| 22 |  |  | • Pre-registro del bien en inventario, con descripción y no. de serie de aplicar. |  |
| 23 |  |  | • Pre-asignación del bien, descripción de resguardo preliminar al área usuaria. |  |
| 24 |  |  | • Aceptación de puesta a punto del bien, descripción de aceptación de al área usuaria. |  |
| 25 |  |  | • Firmas de personal designado de revisión y recepción de los bienes. |  |
| _ |  |  |  |  |
| 30 | Memoria Técnica (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX / XMI / XML / PDF (editable y extensible) |
| 31 |  | Documento que describe elementos técnicos de la solución |  |  |
| 32 |  |  | • Arquitectura de solución y/o memorias de cálculo si aplican. |  |
| 33 |  |  | • Documentación esquemática de conexiones o interconexiones si aplican. |  |
| 34 |  |  | • Documentación de elementos de señalización de conexiones o interconexiones si aplican. |  |
| 35 |  |  | • Documentación de configuraciones de componentes si aplica. |  |
| 36 |  |  | • Bitácora de logística de entregas y remociones. |  |
| _ |  |  |  |  |
| 40 | Documentación de manuales técnicos (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX / PDF (editable y extensible) |
| 41 |  | Documentación para operación para usuarios |  |  |
| 42 |  |  | • Descripción de componentes si aplica. |  |
| 43 |  |  | • Descripción de procedimientos de uso si aplican. |  |
| 44 |  |  | • Descripción de procedimientos de mantenimiento si aplica. |  |
| 45 |  |  | • U otra documentación propia del equipo. |  |
| _ |  |  |  |  |

Garantías y vicios ocultos

La solución deberá solventar un plazo de para corrección de fallas y vicios ocultos por un plazo de 12 meses a partir de la recepción del equipamiento que se detecten y el plazo por parte del fabricante especificado en cada componente. Siendo en sitio para la totalidad de los componentes que conforma el equipamiento tecnológico, refacciones y mano de obra con atención en sitio 24x7. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, con personal técnico calificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

Se espera que el servicio de atención de garantías cumple con:

- Un proceso de atención sistematizado o método de atención para registrar incidentes y habilite seguimiento oportuno, que:

  - Proponga una ventana de servicio para recibir incidentes 7x24

  - Permita la clasificación con prioridad del incidente.

    - Alta prioridad: Afectación a más de 20 usuarios derivado del equipamiento desplegado, o múltiples procesos cuyas funciones afecten la atención directa a la ciudadanía.

    - Media prioridad: Afectación a más de 5 usuarios o un proceso cuyas funciones afecten la atención directa a la ciudadanía.

    - Baja prioridad: Defecto o problema detectado que no afecta directamente la operación de un usuario, o un usuario de manera aislada.

  - Permita documentar un diagnóstico correcto:

    - Confirmar origen de la falla y de su solución

    - Diagnosticar requerimientos de partes de reemplazo por garantía

  - Habilite la notificación y seguimiento sistemático del incidente.

- Niveles de servicio para la atención de vicios ocultos:

|  | Tiempo de respuesta | Tiempo para emitir diagnóstico | Tiempo para solventar defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta prioridad | < a 8 hrs | < a 24 hrs | < a 48 hrs |
| Media prioridad | < a 24 hrs | < a 48 hrs | < a 5 días hábiles |
| Baja prioridad | < a 48 hrs | < a 96 hrs | < a 10 días hábiles |

- Informe de cierre de incidentes confirmados:

  - Entrega de notas sobre procedimiento correctivo aplicado

  - Entrega de notas y referencia a partes reemplazadas que corrijan defecto o cumplan garantía.

  - Bitácora de tiempos y cumplimiento de nivel de servicio.

- Lista de contactos para escalar problemática, para casos que incumplan los niveles de servicio enlistados.

La solución deberá considerar el plazo de garantía para fallas, garantías, cumplimiento de las características de atención y niveles de servicio requeridos.

PAQUETE DOS

Solución de Suministro de Equipamiento de Telecomunicaciones Especializado del Estado de Baja California, debe considerar los siguientes componentes:

Partida 1.  Equipo de Telecomunicaciones 08 - Switches de Telecomunicaciones.

Partida 2.  Equipo De Telecomunicaciones 09 - Switches de Telecomunicaciones Especializados tipo Firewall.

A continuación, se detallan los requisitos técnicos:

PARTIDA 1: EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 08
SWITCHES DE TELECOMUNICACIONES

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | CISCO CATALYST 94XX SERIES 10 SLOT CHASSIS | 1 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | CISCO. MODELO DE REFERENCIA: C9410R. | Número total de ranuras: 10 Ranuras de línea: 8 Ranuras para supervisora: 2 Redundancia de supervisora: Si Máxima PoE por ranura: 4320W Máxima escalabilidad de ancho de banda por ranura para tarjeta de línea: Hasta 480 Gbps en todas las ranuras Numero de baias para fuente de poder: 8 Entrada de AC: Si PoE integrado: SI Numero de bahías Fan-Tray: 1 Se incluyen los siguientes componentes Tabla 1 Detalles de componentes del chasis Numero de parte; Descripción; Cantidad. C9410R; Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis; 1. CON-SNTP-C9410R; SNTC-24X7X4 Cisco Catalyst 9400; 1. C9400-NW-A; Cisco Catalyst 9400 Network Advantage License; 2. C9400-PWR-BLANK; Cisco Catalyst 9400 Series Power Supply Blank Cover; 5. C9400-S-BLANK; Cisco Catalyst 9400 Series Slot Blank Cover; 1. TE-C9K-SW; TE agent for IOSXE on C9K; 1. C9400-QSFP-CVR; QSFP port EMI and dust protection cover; 16. S9400UK9-1712; CAT9300/9400/9500/9600 UNIVERSAL; 1. C9400-PWR-3200AC; Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply; 3. CAB-US515P-C19-US; NEMA 5-15 to IEC-C19 13ft US; 3. C9400-DNA-A; Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage Term License; 1. C9400-DNA-A-3Y; Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage 3 Year License; 1. PI-LFAS-T; Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance Term - Smart Lic; 2. PI-LFAS-AP-T-3Y; PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 3Y; 2. D-DNAS-EXT-S-T; Cisco DNA Spaces Extend Term License for Catalyst Switches; 1. D-DNAS-EXT-S-3Y; Cisco DNA Spaces Extend for Catalyst Switching - 3Year; 1. TE-EMBEDDED-T; Cisco ThousandEyes Enterprise Agent IBN Embedded; 1. TE-EMBEDDED-T-3Y; ThousandEyes - Enterprise Agents; 1. C9400X-SUP-2XL; Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2XL Module; 1. C9400-SSD-240GB; Cisco Catalyst 9400 Series 240GB M2 SATA memory (Supervisor); 1. C9400X-SUP-2XL/2; Cisco Catalyst 9400 Series Red Supervisor 2XL Module; 1. C9400-SSD-240GB; Cisco Catalyst 9400 Series 240GB M2 SATA memory (Supervisor); 1. C9400-LC-48T; Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45); 1. C9400-LC-48T; Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45); 1. C9400-LC-48T; Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45); 1. C9400-LC-48T; Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45); 1. C9400-LC-48T; Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45); 1. C9400-LC-48XS; Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10 Gigabit Ethernet(SFP+); 1. NETWORK-PNP-LIC; Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment; 1. Memoria: 240GB M2 SATA /por supervisora Desempeño: Máxima escalabilidad de ancho de banda por ranura para tarjeta de línea: Hasta 480 Gbps en todas las ranuras Capacidad por supervisora: Entradas de escala de ACL: 16,0002 por supervisora Rutas IPv4: 256,000. Rutas IPv6: 256,000. Multicast scale: 32,000. Entrada de escala QoS: 16,000. Puertos enrutados: 416. Total (SVIs): 1000. VLAN: 4094 Tamaño de la tabla MAC Address: 64000. Soporte de Jumbo Frame: 9216 bytes. Power Over Ethernet (PoE): PoE+. Protocolos de Ruteo : EIGRP, EIGRP for IPv6, MSTP, OSPF, PIM-SM, PIM-SSM, Policy-based routing (PBR), RIP-1, RIP-2, RIPng, VRRP Protocolos de administración remota: CLI, NETCONF, RESTCONF, RMON 1, RMON 2, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3. Compliant Standards: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Fuente de alimentación: Instalada: 3 Máximas soportadas: 8 Potencia: 3200W AC Voltaje Nominal AC 120/230 V INCLUYE: Garantía y soporte por 3 años SNTC-24X7X4 Cisco Catalyst 9400 Licenciamiento por 3 años Migración de configuración y puesta punto Memoria técnica Tabla 2 Módulos adicionales Numero de parte; Descripción; Cantidad. SFP-10G-SR; 10GBASE-SR SFP Module; 32. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía y soporte por 3 años SNTC-24X7X4 Cisco Catalyst 9400 |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Dos (2) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01). - Dos (2) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05). - Dos (2) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |
| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| 1.2 | CISCO CATALYST 94XX SERIES 7 SLOT CHASSIS | 1 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | CISCO. MODELO DE REFERENCIA: C9407R. | Número total de ranuras: 7 Ranuras de línea: 5 Ranuras para supervisora: 2 Redundancia de supervisora: Si Máxima PoE por ranura: 4320W Máxima escalabilidad de ancho de banda por ranura para tarjeta de línea: Hasta 480 Gbps en todas las ranuras Numero de bahías para fuente de poder: 8 Entrada de AC: Si PoE integrado: SI Numero de bahías Fan-Tray: 1 Se incluyen los siguientes componentes Tabla 1 Detalles de componentes del chasis Numero de parte; Descripción; Cantidad. C9407R; Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis; 1. CON-SNTP-C9407R; SNTC-24X7X4 Cisco Catalyst 9400; 1. C9400-NW-A; Cisco Catalyst 9400 Network Advantage License; 2. C9400-PWR-BLANK; Cisco Catalyst 9400 Series Power Supply Blank Cover; 5. C9400-S-BLANK; Cisco Catalyst 9400 Series Slot Blank Cover; 3. TE-C9K-SW; TE agent for IOSXE on C9K; 1. C9400-QSFP-CVR; QSFP port EMI and dust protection cover; 16. S9400UK9-1712; CAT9300/9400/9500/9600 UNIVERSAL; 1. C9400-PWR-3200AC; Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply; 3. CAB-US515P-C19-US; NEMA 5-15 to IEC-C19 13ft US; 3. C9400-DNA-A; Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage Term License; 1. C9400-DNA-A-3Y; Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage 3 Year License; 1. PI-LFAS-T; Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance Term - Smart Lic; 2. PI-LFAS-AP-T-3Y; PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 3Y; 2. D-DNAS-EXT-S-T; Cisco DNA Spaces Extend Term License for Catalyst Switches; 1. D-DNAS-EXT-S-3Y; Cisco DNA Spaces Extend for Catalyst Switching - 3Year; 1. TE-EMBEDDED-T; Cisco ThousandEyes Enterprise Agent IBN Embedded; 1. TE-EMBEDDED-T-3Y; ThousandEyes - Enterprise Agents; 1. C9400X-SUP-2XL; Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2XL Module; 1. C9400-SSD-240GB; Cisco Catalyst 9400 Series 240GB M2 SATA memory (Supervisor); 1. C9400-LC-48T; Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45); 1. C9400-LC-24XS; Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet(SFP+); 1. NETWORK-PNP-LIC; Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment; 1. Memoria: 240GB M2 SATA /por supervisora Desempeño: Máxima escalabilidad de ancho de banda por ranura para tarjeta de línea: Hasta 480 Gbps en todas las ranuras Capacidad por supervisora: Entradas de escala de ACL: 16,0002 por supervisora Rutas IPv4: 256,000. Rutas IPv6: 256,000. Multicast scale: 32,000. Entrada de escala QoS: 16,000. Puertos enrutados: 416. Total (SVIs): 1000. VLAN: 4094 Tamaño de la tabla MAC Address: 64000. Soporte de Jumbo Frame: 9216 bytes. Power Over Ethernet (PoE): PoE+. Protocolos de Ruteo : EIGRP, EIGRP for IPv6, MSTP, OSPF, PIM-SM, PIM-SSM, Policy-based routing (PBR), RIP-1, RIP-2, RIPng, VRRP Protocolos de administración remota: CLI, NETCONF, RESTCONF, RMON 1, RMON 2, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3. Compliant Standards: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Fuente de alimentación: Instalada: 3 Máximas soportadas: 8 Potencia: 3200W AC Voltaje Nominal AC 120/230 V INCLUYE: Garantía y soporte por 3 años SNTC-24X7X4 Cisco Catalyst 9400 Licenciamiento por 3 años Migración de configuración y puesta punto Memoria técnica DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía y soporte por 3 años SNTC-24X7X4 Cisco Catalyst 9400 |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Dos (2) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01). - Dos (2) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05). - Dos (2) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | CISCO CATALYST 94XX SERIES 7 SLOT CHASSIS | 1 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | CISCO. MODELO DE REFERENCIA: C9407R. | Número total de ranuras: 7 Ranuras de línea: 5 Ranuras para supervisora: 2 Redundancia de supervisora: Si Máxima PoE por ranura: 4320W Máxima escalabilidad de ancho de banda por ranura para tarjeta de línea: Hasta 480 Gbps en todas las ranuras Numero de bahías para fuente de poder: 8 Entrada de AC: Si PoE integrado: SI Numero de bahías Fan-Tray: 1 Se incluyen los siguientes componentes Tabla 1 Detalles de componentes del chasis Numero de parte; Descripción; Cantidad. C9407R; Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis; 1. CON-SNTP-C9407R; SNTC-24X7X4 Cisco Catalyst 9400; 1. C9400-NW-A; Cisco Catalyst 9400 Network Advantage License; 2. C9400-PWR-BLANK; Cisco Catalyst 9400 Series Power Supply Blank Cover; 5. C9400-S-BLANK; Cisco Catalyst 9400 Series Slot Blank Cover; 2. TE-C9K-SW; TE agent for IOSXE on C9K; 1. C9400-QSFP-CVR; QSFP port EMI and dust protection cover; 16. S9400UK9-1712; CAT9300/9400/9500/9600 UNIVERSAL; 1. C9400-PWR-3200AC; Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply; 3. CAB-US515P-C19-US; NEMA 5-15 to IEC-C19 13ft US; 3. C9400-DNA-A; Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage Term License; 1. C9400-DNA-A-3Y; Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage 3 Year License; 1. PI-LFAS-T; Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance Term - Smart Lic; 2. PI-LFAS-AP-T-3Y; PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 3Y; 2. D-DNAS-EXT-S-T; Cisco DNA Spaces Extend Term License for Catalyst Switches; 1. D-DNAS-EXT-S-3Y; Cisco DNA Spaces Extend for Catalyst Switching - 3Year; 1. TE-EMBEDDED-T; Cisco ThousandEyes Enterprise Agent IBN Embedded; 1. TE-EMBEDDED-T-3Y; ThousandEyes - Enterprise Agents; 1. C9400X-SUP-2XL; Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2XL Module; 1. C9400-SSD-240GB; Cisco Catalyst 9400 Series 240GB M2 SATA memory (Supervisor); 1. C9400X-SUP-2XL/2; Cisco Catalyst 9400 Series Red Supervisor 2XL Module; 1. C9400-SSD-240GB; Cisco Catalyst 9400 Series 240GB M2 SATA memory (Supervisor); 1. C9400-LC-48T; Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45); 1. C9400-LC-24XS; Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet(SFP+); 1. NETWORK-PNP-LIC; Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment; 1. Memoria: 240GB M2 SATA /por supervisora Desempeño: Máxima escalabilidad de ancho de banda por ranura para tarjeta de línea: Hasta 480 Gbps en todas las ranuras Capacidad por supervisora: Entradas de escala de ACL: 16,0002 por supervisora Rutas IPv4: 256,000. Rutas IPv6: 256,000. Multicast scale: 32,000. Entrada de escala QoS: 16,000. Puertos enrutados: 416. Total (SVIs): 1000. VLAN: 4094 Tamaño de la tabla MAC Address: 64000. Soporte de Jumbo Frame: 9216 bytes. Power Over Ethernet (PoE): PoE+. Protocolos de Ruteo : EIGRP, EIGRP for IPv6, MSTP, OSPF, PIM-SM, PIM-SSM, Policy-based routing (PBR), RIP-1, RIP-2, RIPng, VRRP Protocolos de administración remota: CLI, NETCONF, RESTCONF, RMON 1, RMON 2, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3. Compliant Standards: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Fuente de alimentación: Instalada: 3 Máximas soportadas: 8 Potencia: 3200W AC Voltaje Nominal AC 120/230 V INCLUYE: 14 GBics de fibra a 10Gpbs (Tipo Multimodo) 4 Gbics de fibra a 25Gbps (Tipo Multimodo) 4 Gbics de fibra de 40Gbps (Tipo MonoModo) 20 PatchCore de fibra de 5 metros compatibles con los Gbics propuestos Garantía y soporte por 3 años SNTC-24X7X4 Cisco Catalyst 9400 Licenciamiento por 3 años Migración de configuración y puesta punto Memoria técnica DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía y soporte por 3 años SNTC-24X7X4 Cisco Catalyst 9400 |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Dos (2) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01). - Dos (2) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05). - Dos (2) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | Catalyst 9300 48-port 1g cobre cib enlaces ascendentes, poe+, network essentials | 2 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | CISCO. MODELO DE REFERENCIA: C9300-48P-E. | Características técnicas del equipo: Tabla 1 Componentes del switch: Numero de parte; Descripción; Cantidad. C9300-48P-E; Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials; 1. CON-SNT-C93004PE; SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Esse; 1. C9300-NW-E-48; C9300 Network Essentials, 48-port license; 1. SC9300UK9-176; Cisco Catalyst 9300 XE 17.6 UNIVERSAL UNIVERSAL; 1. PWR-C1-715WAC-P; 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply; 1. C9300-SPS-NONE; No Secondary Power Supply Selected; 1. CAB-TA-NA; North America AC Type A Power Cable; 1. C9300-SSD-NONE; No SSD Card Selected; 1. C9300-STACK-NONE; No Stack Cable Selected; 1. C9300-SPWR-NONE; No Stack Power Cable Selected; 1. PWR-C1-BLANK; Config 1 Power Supply Blank; 1. C9300-DNA-E-48; C9300 DNA Essentials, 48-Port Term Licenses; 1. C9300-DNA-E-48-3Y; C9300 DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License; 1. C9300-NM-8X; Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module; 1. NETWORK-PNP-LIC; Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment; 1. Complejo de CPU x86 con memoria: 8GB. Memoria Flash: 16 GB. Desempeño: Tasa de reenvio: 190.47 Mpps. Capacidad de conmutación: 104 Gbps. Capacidad: Entradas de escala de ACL: 5120. Rutas IPv4: 32000. Rutas IPv6: 16000. Multicast scale: 8000. Entrada de escala QoS: 5120. Puertos enrutados: 416. Total (SVIs): 1000. VLAN: 4094 Protocolos de Ruteo : EIGRP, EIGRP for IPv6, MSTP, OSPF, PIM-SM, PIM-SSM, Policy-based routing (PBR), RIP-1, RIP-2, RIPng, VRRP Tamaño de la tabla MAC Address: 32000. Soporte de Jumbo Frame: 9198 bytes. Protocolos de administración remota: CLI, NETCONF, RESTCONF, RMON 1, RMON 2, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3. Power Over Ethernet (PoE): PoE+. Compliant Standards: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Puertos: 48 de 10/100/1000 (PoE+) y 4 de 1 Gigabit Ethernet SFP+. Fuente de alimentación: Instalada: 1 Máximas soportadas: 2 Potencia: 715 watt Voltaje Nominal AC 120/230 V INCLUYE: Garantía y soporte por 3 años: SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essential Licenciamiento por 3 años DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía y soporte por 3 años: SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port PoE+ |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Dos (2) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01). - Dos (2) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05). - Dos (2) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | Catalyst 9300 48-port 1g cobre cib enlaces ascendentes, poe+, network essentials | 8 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | CISCO. MODELO DE REFERENCIA: C9300-48P-E. | Características técnicas del equipo: Tabla 1 Componentes del switch: Numero de parte; Descripción; Cantidad. C9300-48P-E; Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials; 1. CON-SNT-C93004PE; SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Esse; 1. C9300-NW-E-48; C9300 Network Essentials, 48-port license; 1. SC9300UK9-176; Cisco Catalyst 9300 XE 17.6 UNIVERSAL UNIVERSAL; 1. PWR-C1-715WAC-P; 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply; 1. C9300-SPS-NONE; No Secondary Power Supply Selected; 1. CAB-TA-NA; North America AC Type A Power Cable; 1. C9300-SSD-NONE; No SSD Card Selected; 1. STACK-T1-50CM; 50CM Type 1 Stacking Cable; 1. CAB-SPWR-30CM; Catalyst Stack Power Cable 30 CM; 1. PWR-C1-BLANK; Config 1 Power Supply Blank; 1. C9300-DNA-E-48; C9300 DNA Essentials, 48-Port Term Licenses; 1. C9300-DNA-E-48-3Y; C9300 DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License; 1. C9300-NM-8X; Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module; 1. NETWORK-PNP-LIC; Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment; 1. Tabla 2 Cableado Stack adicional Numero de parte; Descripción; Cantidad. STACK-T1-50CM; 50CM Type 1 Stacking Cable; 10. CAB-SPWR-30CM; Catalyst Stack Power Cable 30 CM Spare; 10. Complejo de CPU x86 con memoria: 8GB. Memoria Flash: 16 GB. Desempeño: Tasa de reenvio: 190.47 Mpps. / 547.62 Mpps con Stack Capacidad de conmutación: 256 Gbps. /736 Gbps con Stack Capacidad: Entradas de escala de ACL: 5120. Rutas IPv4: 32000. Rutas IPv6: 16000. Multicast scale: 8000. Entrada de escala QoS: 5120. Puertos enrutados: 416. Total (SVIs): 1000. VLAN: 4094 Protocolos de Ruteo : EIGRP, EIGRP for IPv6, MSTP, OSPF, PIM-SM, PIM-SSM, Policy-based routing (PBR), RIP-1, RIP-2, RIPng, VRRP Tamaño de la tabla MAC Address: 32000. Soporte de Jumbo Frame: 9198 bytes. Protocolos de administración remota: CLI, NETCONF, RESTCONF, RMON 1, RMON 2, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3. Power Over Ethernet (PoE): PoE+. Compliant Standards: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Puertos: 48 de 10/100/1000 (PoE+) y 4 de 1 Gigabit Ethernet SFP+. Fuente de alimentación: Instalada: 1 Máximas soportadas: 2 Potencia: 715 watt Voltaje Nominal AC 120/230 V INCLUYE: Garantía y soporte por 3 años: SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essential Licenciamiento por 3 años DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía y soporte por 3 años: SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port PoE+ |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Dos (2) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01). - Dos (2) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05). - Dos (2) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | Catalyst 9300 48-port 1g cobre cib enlaces ascendentes, poe+, network essentials | 18 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | CISCO. MODELO DE REFERENCIA: C9300-48P-E. | Características técnicas del equipo: Tabla 1 Componentes del switch: Numero de parte; Descripción; Cantidad. C9300-48P-E; Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials; 1. CON-SNT-C93004PE; SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Esse; 1. C9300-NW-E-48; C9300 Network Essentials, 48-port license; 1. SC9300UK9-176; Cisco Catalyst 9300 XE 17.6 UNIVERSAL UNIVERSAL; 1. PWR-C1-715WAC-P; 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply; 1. C9300-SPS-NONE; No Secondary Power Supply Selected; 1. CAB-TA-NA; North America AC Type A Power Cable; 1. C9300-SSD-NONE; No SSD Card Selected; 1. STACK-T1-1M; 1M Type 1 Stacking Cable; 1. CAB-SPWR-30CM; Catalyst Stack Power Cable 30 CM Spare; 1. NM-BLANK-T1; Cisco Catalyst Type 1 Network Module Blank; 1. PWR-C1-BLANK; Config 1 Power Supply Blank; 1. C9300-DNA-E-48; C9300 DNA Essentials, 48-Port Term Licenses; 1. C9300-DNA-E-48-3Y; C9300 DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License; 1. C9300-NM-NONE; No Network Module Selected; 1. NETWORK-PNP-LIC; Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment; 1. Tabla 2 Cableado Stack adicional Numero de parte; Descripción; Cantidad. CAB-SPWR-30CM; Catalyst Stack Power Cable 30 CM Spare; 10. STACK-T1-1M; 1M Type 1 Stacking Cable; 1. Complejo de CPU x86 con memoria: 8GB. Memoria Flash: 16 GB. Desempeño: Tasa de reenvio: 190.47 Mpps. / 547.62 Mpps con Stack Capacidad de conmutación: 256 Gbps. /736 Gbps con Stack Capacidad: Entradas de escala de ACL: 5120. Rutas IPv4: 32000. Rutas IPv6: 16000. Multicast scale: 8000. Entrada de escala QoS: 5120. Puertos enrutados: 416. Total (SVIs): 1000. VLAN: 4094 Protocolos de Ruteo : EIGRP, EIGRP for IPv6, MSTP, OSPF, PIM-SM, PIM-SSM, Policy-based routing (PBR), RIP-1, RIP-2, RIPng, VRRP Tamaño de la tabla MAC Address: 32000. Soporte de Jumbo Frame: 9198 bytes. Protocolos de administración remota: CLI, NETCONF, RESTCONF, RMON 1, RMON 2, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3. Power Over Ethernet (PoE): PoE+. Compliant Standards: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Puertos: 48 de 10/100/1000 (PoE+) y 4 de 1 Gigabit Ethernet SFP+. Fuente de alimentación: Instalada: 1 Máximas soportadas: 2 Potencia: 715 watt Voltaje Nominal AC 120/230 V INCLUYE: Garantía y soporte por 3 años: SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essential Licenciamiento por 3 años DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía y soporte por 3 años: SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port PoE+ |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Dos (2) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01). - Dos (2) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05). - Dos (2) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1.7 | Catalyst 9300 48-port 1g cobre cib enlaces ascendentes, poe+, network essentials | 28 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | CISCO. MODELO DE REFERENCIA: C9300-48P-E. | Características técnicas del equipo: Tabla 1 Componentes del switch: Numero de parte; Descripción; Cantidad. C9300-48P-E; Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials; 1. CON-SNT-C93004PE; SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Esse; 1. C9300-NW-E-48; C9300 Network Essentials, 48-port license; 1. SC9300UK9-176; Cisco Catalyst 9300 XE 17.6 UNIVERSAL UNIVERSAL; 1. PWR-C1-715WAC-P; 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply; 1. C9300-SPS-NONE; No Secondary Power Supply Selected; 1. CAB-TA-NA; North America AC Type A Power Cable; 1. C9300-SSD-NONE; No SSD Card Selected; 1. STACK-T1-50CM; 50CM Type 1 Stacking Cable; 1. CAB-SPWR-30CM; Catalyst Stack Power Cable 30 CM; 1. NM-BLANK-T1; Cisco Catalyst Type 1 Network Module Blank; 1. PWR-C1-BLANK; Config 1 Power Supply Blank; 1. C9300-DNA-E-48; C9300 DNA Essentials, 48-Port Term Licenses; 1. C9300-DNA-E-48-3Y; C9300 DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License; 1. C9300-NM-NONE; No Network Module Selected; 1. NETWORK-PNP-LIC; Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment; 1. Tabla 2 Cableado Stack adicional Numero de parte; Descripción; Cantidad. STACK-T1-50CM; 50CM Type 1 Stacking Cable; 17. CAB-SPWR-30CM; Catalyst Stack Power Cable 30 CM Spare; 10. Complejo de CPU x86 con memoria: 8GB. Memoria Flash: 16 GB. Desempeño: Tasa de reenvio: 190.47 Mpps. / 547.62 Mpps con Stack Capacidad de conmutación: 256 Gbps. /736 Gbps con Stack Capacidad: Entradas de escala de ACL: 5120. Rutas IPv4: 32000. Rutas IPv6: 16000. Multicast scale: 8000. Entrada de escala QoS: 5120. Puertos enrutados: 416. Total (SVIs): 1000. VLAN: 4094 Protocolos de Ruteo : EIGRP, EIGRP for IPv6, MSTP, OSPF, PIM-SM, PIM-SSM, Policy-based routing (PBR), RIP-1, RIP-2, RIPng, VRRP Tamaño de la tabla MAC Address: 32000. Soporte de Jumbo Frame: 9198 bytes. Protocolos de administración remota: CLI, NETCONF, RESTCONF, RMON 1, RMON 2, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3. Power Over Ethernet (PoE): PoE+. Compliant Standards: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Puertos: 48 de 10/100/1000 (PoE+) y 4 de 1 Gigabit Ethernet SFP+. Fuente de alimentación: Instalada: 1 Máximas soportadas: 2 Potencia: 715 watt Voltaje Nominal AC 120/230 V INCLUYE: Garantía y soporte por 3 años: SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essential. Licenciamiento por 3 años DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Garantía y soporte por 3 años: SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port PoE+ |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Dos (2) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01). - Dos (2) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05). - Dos (2) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1.8 | Catalyst 9300 24-port 1G copper with modular uplinks, data only, Network Essentials | 5 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | CISCO. MODELO DE REFERENCIA: C9300-24T-E. | Características técnicas del equipo: Tabla 1 Componentes del switch: Numero de parte; Descripción; Cantidad. C9300-24T-E; Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials; 1. CON-SNT-C93002TE; SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 24-port data only, Network; 1. C9300-NW-E-24; C9300 Network Essentials, 24-port license; 1. SC9300UK9-176; Cisco Catalyst 9300 XE 17.6 UNIVERSAL UNIVERSAL; 1. PWR-C1-350WAC-P; 350W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply; 1. C9300-SPS-NONE; No Secondary Power Supply Selected; 1. CAB-TA-NA; North America AC Type A Power Cable; 1. C9300-SSD-NONE; No SSD Card Selected; 1. C9300-STACK-NONE; No Stack Cable Selected; 1. C9300-SPWR-NONE; No Stack Power Cable Selected; 1. NM-BLANK-T1; Cisco Catalyst Type 1 Network Module Blank; 1. PWR-C1-BLANK; Config 1 Power Supply Blank; 1. C9300-DNA-E-24; C9300 DNA Essentials, 24-Port Term Licenses; 1. C9300-DNA-E-24-3Y; C9300 DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License; 1. C9300-NM-NONE; No Network Module Selected; 1. NETWORK-PNP-LIC; Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment; 1. Complejo de CPU x86 con memoria: 8GB. Memoria Flash: 16 GB. Desempeño: Tasa de reenvio: 154.76 Mpps. / 511.90 Mpps con Stack Capacidad de conmutación: 208 Gbps. /688 Gbps con Stack Capacidad: Entradas de escala de ACL: 5120. Rutas IPv4: 32000. Rutas IPv6: 16000. Multicast scale: 8000. Entrada de escala QoS: 5120. Puertos enrutados: 416. Total (SVIs): 1000. VLAN: 4094 Protocolos de Ruteo : EIGRP, EIGRP for IPv6, MSTP, OSPF, PIM-SM, PIM-SSM, Policy-based routing (PBR), RIP-1, RIP-2, RIPng, VRRP Tamaño de la tabla MAC Address: 32000. Soporte de Jumbo Frame: 9198 bytes. Protocolos de administración remota: CLI, NETCONF, RESTCONF, RMON 1, RMON 2, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3. Power Over Ethernet (PoE): No. Compliant Standards: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Puertos: 24 de 10/100/1000 Fuente de alimentación: Instalada: 1 Máximas soportadas: 1 Potencia: 350W AC Voltaje Nominal AC 120/230 V INCLUYE: El equipo debe de contar con garantía SmartNet 8x5 BSD durante Garantía y soporte por 3 años: SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 24-port data only, Network Licenciamiento DNA por 3 años DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 24-port data only, Network |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Dos (2) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01). - Dos (2) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05). - Dos (2) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1.9 | Catalyst 9300 24-port 1G copper with modular uplinks, data only, Network Essentials | 1 |
|  | Marcas de referencia | Características |
|  | CISCO. MODELO DE REFERENCIA: C9300-24T-E. | Características técnicas del equipo: Tabla 1 Componentes del switch: Numero de parte; Descripción; Cantidad. C9300-24T-E; Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials; 1. CON-SNT-C93002TE; SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 24-port data only, Network; 1. C9300-NW-E-24; C9300 Network Essentials, 24-port license; 1. SC9300UK9-176; Cisco Catalyst 9300 XE 17.6 UNIVERSAL; 1. PWR-C1-350WAC-P; 350W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply; 1. C9300-SPS-NONE; No Secondary Power Supply Selected; 1. CAB-TA-NA; North America AC Type A Power Cable; 1. C9300-SSD-NONE; No SSD Card Selected; 1. STACK-T1-50CM; 50CM Type 1 Stacking Cable; 1. CAB-SPWR-30CM; Catalyst Stack Power Cable 30 CM; 1. NM-BLANK-T1; Cisco Catalyst Type 1 Network Module Blank; 1. PWR-C1-BLANK; Config 1 Power Supply Blank; 1. C9300-DNA-E-24; C9300 DNA Essentials, 24-Port Term Licenses; 1. C9300-DNA-E-24-3Y; C9300 DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License; 1. C9300-NM-NONE; No Network Module Selected; 1. NETWORK-PNP-LIC; Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment; 1. STACK-T1-1M; 1M Type 1 Stacking Cable; 1. CAB-SPWR-150CM; Catalyst Stack Power Cable 150 CM Spare; 1. Tabla 2 Cableado Stack adicional Numero de parte; Descripción; Cantidad. STACK-T1-50CM; 50CM Type 1 Stacking Cable; 10. CAB-SPWR-30CM; Catalyst Stack Power Cable 30 CM Spare; 7. CAB-SPWR-150CM; Catalyst Stack Power Cable 150 CM Spare; 1. Complejo de CPU x86 con memoria: 8GB. Memoria Flash: 16 GB. Desempeño: Tasa de reenvio: 154.76 Mpps. / 511.90 Mpps con Stack Capacidad de conmutación: 208 Gbps. /688 Gbps con Stack Capacidad: Entradas de escala de ACL: 5120. Rutas IPv4: 32000. Rutas IPv6: 16000. Multicast scale: 8000. Entrada de escala QoS: 5120. Puertos enrutados: 416. Total (SVIs): 1000. VLAN: 4094 Protocolos de Ruteo : EIGRP, EIGRP for IPv6, MSTP, OSPF, PIM-SM, PIM-SSM, Policy-based routing (PBR), RIP-1, RIP-2, RIPng, VRRP Tamaño de la tabla MAC Address: 32000. Soporte de Jumbo Frame: 9198 bytes. Protocolos de administración remota: CLI, NETCONF, RESTCONF, RMON 1, RMON 2, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3. Power Over Ethernet (PoE): No. Compliant Standards: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Puertos: 24 de 10/100/1000 Fuente de alimentación: Instalada: 1 Máximas soportadas: 1 Potencia: 350W AC Voltaje Nominal AC 120/230 V INCLUYE: El equipo debe de contar con garantía SmartNet 8x5 BSD durante Garantía y soporte por 3 años: SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 24-port data only, Network Licenciamiento DNA por 3 años DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Se deberá presentar carta original vigente del fabricante en México, donde certifique al proveedor como canal de venta/distribuidor autorizado de la marca propuesta. |
|  |  | Garantía |
|  |  | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 24-port data only, Network |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: - Dos (2) entregas en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01). - Dos (2) entregas en ubicación Tijuana (referencia a Ubicación 05). - Dos (2) remociones para entregar en almacenes de Gobierno el equipo obsoleto en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 07). |

PARTIDA 2: EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 09
SWITCHES DE TELECOMUNICACIONES ESPECIALIZADOS TIPO FIREWALL

| SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Equipos de telecomunicaciones tipo Firewall para establecer Seguridad Perimetral | 1 |
|  | Marca de referencia | Características |
|  | FORTINET | Appliance para conformar el perímetro de seguridad: Cant; Descripción; Especificaciones. 2; Firewall MEXICALI 1; FW Throughput (64 bytes) [Gbps]: 153 Gbps Concurrent Sessions (TCP): 16M New Sessions/Second (TCP): 720 000 IPsec VPN Throughput (512 byte) [Gbps]: 55 Gbps Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: 2000 Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: 50 000 SSL-VPN Throughput [Mbps]: 10 Gbps Concurrent SSL-VPN Users: 10 000 IPS Throughput (Enterprise Mix) [Mbps]: 26 Gbps SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) [Mbps]: 16.7 Gbps Application Control Throughput (HTTP 64K) [Mbps]: 74.8 Gbps NGFW Throughput [Mbps]: 22 Gbps Threat Protection Throughput [Mbps]: 20 Gbps Maximum Number of Switches Supported: 96 Maximum Number of APs (Total): 1024 Maximum Number of APs (Tunnel Mode): 512 Virtual Domains (Default): 10 Virtual Domains (Maximum): 10 GE Interfaces: 10GE Interfaces: 4 25GE/10GE SFP28/SFP+ ULL Slots: 4 Internal Storage [GB]: 30GB Flash. 2; Firewall MEXICALI 2; FW Throughput (64 bytes) [Gbps]: 70 Concurrent Sessions (TCP): 8000000 New Sessions/Second (TCP): 550000 IPsec VPN Throughput (512 byte) [Gbps]: 55 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: 2000 Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: 50000 SSL-VPN Throughput [Mbps]: 4300 Concurrent SSL-VPN Users: 10000 IPS Throughput (Enterprise Mix) [Mbps]: 14000 SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) [Mbps]: 9000 Application Control Throughput (HTTP 64K) [Mbps]: 32000 NGFW Throughput [Mbps]: 11500 Threat Protection Throughput [Mbps]: 10500 Maximum Number of Switches Supported: 96 Maximum Number of APs (Total): 1024 Maximum Number of APs (Tunnel Mode): 512 Virtual Domains (Default): 10 Virtual Domains (Maximum): 10 GE Interfaces: 26 10GE Interfaces: 4 25GE Interfaces: 4. 1; Firewall ENSENADA; FW Throughput (64 bytes) [Gbps]: 70 Concurrent Sessions (TCP): 7800000 New Sessions/Second (TCP): 500000 IPsec VPN Throughput (512 byte) [Gbps]: 55 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: 2000 Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: 50000 SSL-VPN Throughput [Mbps]: 3600 Concurrent SSL-VPN Users: 5000 IPS Throughput (Enterprise Mix) [Mbps]: 12000 SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) [Mbps]: 8000 Application Control Throughput (HTTP 64K) [Mbps]: 28000 NGFW Throughput [Mbps]: 10000 Threat Protection Throughput [Mbps]: 9000 Maximum Number of Switches Supported: 72 Maximum Number of APs (Total): 512 Maximum Number of APs (Tunnel Mode): 256 Virtual Domains (Default): 10 Virtual Domains (Maximum): 10 GE Interfaces: 24 10GE Interfaces: 8. 1; Firewall TIJUANA; FW Throughput (64 bytes) [Gbps]: 11 Concurrent Sessions (TCP): 3000000 New Sessions/Second (TCP): 280000 IPsec VPN Throughput (512 byte) [Gbps]: 13 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: 2000 Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: 16000 SSL-VPN Throughput [Mbps]: 2000 Concurrent SSL-VPN Users: 500 IPS Throughput (Enterprise Mix) [Mbps]: 5000 SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) [Mbps]: 4000 Application Control Throughput (HTTP 64K) [Mbps]: 13000 NGFW Throughput [Mbps]: 3500 Threat Protection Throughput [Mbps]: 3000 Maximum Number of Switches Supported: 64 Maximum Number of APs (Total): 256 Maximum Number of APs (Tunnel Mode): 128 Virtual Domains (Default): 10 Virtual Domains (Maximum): 10 GE Interfaces: 26 10GE Interfaces: 4. 3; TECATE, ROSARITO Y SAN QUINTIN; FW Throughput (64 bytes) [Gbps]: 7 Concurrent Sessions (TCP): 1500000 New Sessions/Second (TCP): 45000 IPsec VPN Throughput (512 byte) [Gbps]: 6.5 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: 200 Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: 2500 SSL-VPN Throughput [Mbps]: 950 Concurrent SSL-VPN Users: 200 IPS Throughput (Enterprise Mix) [Mbps]: 1400 SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) [Mbps]: 715 Application Control Throughput (HTTP 64K) [Mbps]: 1800 NGFW Throughput [Mbps]: 1000 Threat Protection Throughput [Mbps]: 900 Maximum Number of Switches Supported: 16 Maximum Number of APs (Total): 96 Maximum Number of APs (Tunnel Mode): 48 Virtual Domains (Default): 10 Virtual Domains (Maximum): 10 GE Interfaces: 10. Características que deberán cumplir todos los Firewalls Propuestos. General La solución debe consistir en una plataforma de protección de Red, basada en un dispositivo con funcionalidades de Firewall de Próxima Generación (NGFW), así como consola de gestión y monitoreo.; Por funcionalidades de NGFW se entiende: Reconocimiento de aplicaciones, prevención de amenazas, identificación de usuarios y control granular de permisos; Las funcionalidades de protección de red que conforman la plataforma de seguridad pueden ejecutarse en múltiples dispositivos siempre que cumplan todos los requisitos de esta especificación; La plataforma debe estar optimizada para análisis de contenido de aplicaciones en capa 7; Todo el equipo proporcionado debe ser adecuado para montaje en rack de 19 ", incluyendo un rail kit (si sea necesario) y los cables de alimentación; La gestión del equipo debe ser compatible a través de la interfaz de administración Web en el mismo dispositivo de protección de la red; Los dispositivos de protección de red deben soportar 4094 VLANs Tags 802.1q; Los dispositivos de protección de red deben soportar agregación de enlaces 802.3ad y LACP; Los dispositivos de protección de red deben soportar Policy based routing y policy based forwarding; Los dispositivos de protección de red deben soportar encaminamiento de multicast (PIM-SM y PIM-DM); Los dispositivos de protección de red deben soportar DHCP Relay; Los dispositivos de protección de red deben soportar DHCP Server; Los dispositivos de protección de red deben soportar sFlow; Los dispositivos de protección de red deben soportar Jumbo Frames; Los dispositivos de protección de red deben soportar sub-interfaces Ethernet lógicas; Debe ser compatible con NAT dinámica (varios-a-1); Debe ser compatible con NAT dinámica (muchos-a-muchos); Debe soportar NAT estática (1-a-1); Debe admitir NAT estática (muchos-a-muchos); Debe ser compatible con NAT estático bidireccional 1-a-1; Debe ser compatible con la traducción de puertos (PAT); Debe ser compatible con NAT Origen; Debe ser compatible con NAT de destino; Debe soportar NAT de origen y NAT de destino de forma simultánea; Debe soportar NAT de origen y NAT de destino en la misma política Debe soportar Traducción de Prefijos de Red (NPTv6) o NAT66, para evitar problemas de enrutamiento asimétrico; Debe ser compatible con NAT64 y NAT46; Debe implementar el protocolo ECMP; Debe soportar SD-WAN de forna nativa Debe soportar el balanceo de enlace hash por IP de origen; Debe soportar el balanceo de enlace por hash de IP de origen y destino; Debe soportar balanceo de enlace por peso. En esta opción debe ser posible definir el porcentaje de tráfico que fluirá a través de cada uno de los enlaces. Debe ser compatible con el balanceo en al menos tres enlaces; Debe implementar balanceo de enlaces sin la necesidad de crear zonas o uso de instancias virtuales; Debe permitir el monitoreo por SNMP de fallas de hardware, uso de recursos por gran número de sesiones, conexiones por segundo, cantidad de túneles establecidos en la VPN, CPU, memoria, estado del clúster, ataques y estadísticas de uso de las interfaces de red; Enviar logs a sistemas de gestión externos simultáneamente; Debe tener la opción de enviar logs a los sistemas de control externo a través de TCP y SSL; Debe soporta protección contra la suplantación de identidad (anti-spoofing); Implementar la optimización del tráfico entre dos dispositivos; Para IPv4, soportar enrutamiento estático y dinámico (RIPv2, OSPFv2 y BGP); Para IPv6, soportar enrutamiento estático y dinámico (OSPFv3); Soportar OSPF graceful restart; Debe ser compatible con el modo Sniffer para la inspección a través del puerto espejo del tráfico de datos de la red; Debe soportar modo capa - 2 (L2) para la inspección de datos y visibilidad en línea del tráfico; Debe soportar modo capa - 3 (L3) para la inspección de datos y visibilidad en línea del tráfico; Debe soportar el modo mixto de Sniffer, L2 y L3 en diferentes interfaces físicas; Soportar la configuración de alta disponibilidad activo / pasivo y activo / activo: En modo transparente; Soportar la configuración de alta disponibilidad activo / pasivo y activo / activo: En capa 3; Soportar configuración de alta disponibilidad activo / pasivo y activo / activo: En la capa 3 y con al menos 3 dispositivos en el cluster; La configuración de alta disponibilidad debe sincronizar: Sesiones; La configuración de alta disponibilidad debe sincronizar: Configuraciones, incluyendo, pero no limitando, políticas de Firewalls, NAT, QoS y objetos de la red; La configuración de alta disponibilidad debe sincronizar: Las asociaciones de seguridad VPN; La configuración de alta disponibilidad debe sincronizar: Tablas FIB; En modo HA (Modo de alta disponibilidad) debe permitir la supervisión de fallos de enlace; Debe soportar la creación de sistemas virtuales en el mismo equipo; Para una alta disponibilidad, el uso de clusters virtuales debe de ser posible, ya sea activo-activo o activo-pasivo, que permita la distribución de la carga entre los diferentes contextos; Debe permitir la creación de administradores independientes para cada uno de los sistemas virtuales existentes, con el fin de permitir la creación de contextos virtuales que se pueden administrar por diferentes áreas funcionales; La solución de gestión debe ser compatible con el acceso a través de SSH y la interfaz web (HTTPS), incluyendo, pero no limitado a, la exportación de configuración de sistemas virtuales (contextos) por ambos tipos de acceso; Control, inspección y descifrado de SSL para tráfico entrante (Inbound) y saliente (Outbound), debe soportar el control de los certificados individualmente dentro de cada sistema virtual, o sea, aislamiento de las operaciones de adición, remoción y utilización de los certificados directamente en los sistemas virtuales (contextos); Debe soportar una malla de seguridad para proporcionar una solución de seguridad integral que abarque toda la red; El tejido de seguridad debe identificar potenciales vulnerabilidades y destacar las mejores prácticas que podrían ser usadas para mejorar la seguridad general y el rendimiento de una red; Debe existir la opción de un Servicio de Soporte que ofrezca a los clientes un chequeo de salud periódico con un informe de auditoría mensual personalizado de sus appliances NGFW y WiFi; La consola de administración debe soportar como minimo, inglés, Español y Portugues. La consola debe soportar la administración de switches y puntos de acceso para mejorar el nivel de seguridad La solución debe soportar integración nativa de equipos de protección de correo electrónico, firewall de aplicaciones, proxy, cache y amenazas avanzadas. Firewall Debe soportar controles de zona de seguridad; Debe contar con políticas de control por puerto y protocolo; Contar con políticas por aplicación, grupos estáticos de aplicaciones, grupos dinámicos de aplicaciones (en base a las características y comportamiento de las aplicaciones) y categorías de aplicaciones; Control de políticas por usuarios, grupos de usuarios, direcciones IP, redes y zonas de seguridad; Firewall debe poder aplicar la inspección de control de aplicaciones, antivirus, filtrado web, filtrado DNS, IPS directamente a las políticas de seguridad; Además de las direcciones y servicios de destino, los objetos de servicio de Internet deben poder agregarse directamente a las políticas de firewall; Debe soportar automatización de situaciones como detección de equipos comprometidos, estado del sistema, cambios de configuración, eventos específicos, y aplicar una acción que puede ser notificación, bloqueo de un equipo, ejecución de scripts, o funciones en nube pública. Debe soportar el protocolo de la industria 'syslog' para el almacenamiento usando formato Common Event Format (CEF); Debe soportar integración de nubes públicas e integración SDN como AWS, Azure, GCP, OCI, AliCloud, Vmware ESXi, NSX, OpenStack, Cisco ACI, Nuage y Kubernetes Debe soportar el protocolo estándar de la industria VXLAN; La solución debe permitir la implementación sin asistencia de SD-WAN En SD-WAN debe soportar, QoS, modelado de tráfico, ruteo por políticas, IPSEC VPN; la solución debe soportar la integración nativa con solución de sandboxing, protección de correo electrónico, cache y Web application firewall. APP Control Los dispositivos de protección de red deben tener la capacidad de reconocer las aplicaciones, independientemente del puerto y protocolo; Detección de miles de aplicaciones en 18 categorías, incluyendo, pero no limitado a: El tráfico relacionado peer-to-peer, redes sociales, acceso remoto, actualización de software, protocolos de red, VoIP, audio, vídeo, Proxy, mensajería instantánea, compartición de archivos, correo electrónico; Reconocer al menos las siguientes aplicaciones: BitTorrent, Gnutella, skype, facebook, linked-in, twitter, citrix, logmein, teamviewer, ms-rdp, vnc, gmail, youtube, http-proxy, http-tunnel, facebook chat, gmail chat, whatsapp, 4shared, dropbox, google drive, skydrive, db2, mysql, oracle, active directory, kerberos, ldap, radius, itunes, dhcp, ftp, dns, wins, msrpc, ntp, snmp, rpc over http, gotomeeting, webex, evernote, google-docs; Identificar el uso de tácticas evasivas, es decir, debe tener la capacidad de ver y controlar las aplicaciones y los ataques con tácticas evasivas a través de las comunicaciones cifradas, tales como Skype y la utilización de la red Tor; Para tráfico cifrado SSL, debe poder descifrarlo a fin de posibilitar la lectura de payload para permitir la identificación de firmas de la aplicación conocidas por el fabricante; Identificar el uso de tácticas evasivas a través de las comunicaciones cifradas; Actualización de la base de firmas de la aplicación de forma automática; Limitar el ancho de banda utilizado por las aplicaciones, basado en IP, por política de usuarios y grupos; Para mantener la seguridad de red eficiente debe soportar el control de las aplicaciones desconocidas y no sólo en aplicaciones conocidas; Permitir la creación de forma nativa de firmas personalizadas para el reconocimiento de aplicaciones propietarias en su propia interfaz gráfica, sin la necesidad de la acción del fabricante; El fabricante debe permitir solicitar la inclusión de aplicaciones en su base de datos; Debe permitir la diferenciación de tráfico Peer2Peer (Bittorrent, eMule, etc) permitiendo granularidad de control/reglas para el mismo; Debe permitir la diferenciación de tráfico de mensajería instantánea (AIM, Hangouts, Facebook Chat, etc.) permitiendo granularidad de control/reglas para el mismo; Debe permitir la diferenciación y manejo de las aplicaciones de chat; por ejemplo, permitir a Hangouts el chat, pero impedir la llamada de video; Debe permitir la diferenciación de aplicaciones Proxies (psiphon, Freegate, etc.) permitiendo granularidad de control/reglas para el mismo; Debe ser posible la creación de grupos dinámicos de aplicaciones, basado en las características de las mismas, tales como: Tecnología utilizada en las aplicaciones (Client-Server, Browse Based, Network Protocol, etc); Debe ser posible crear grupos dinámicos de aplicaciones basados en características de las mismas, tales como: Nivel de riesgo de la aplicación; Debe ser posible crear grupos estáticos de aplicaciones basadas en características de las mismas, tales como: Categoría de Aplicación; Debe ser posible configurar Application Override seleccionando las aplicaciones individualmente Threat Prevention Para proteger el entorno contra los ataques, deben tener módulo IPS, antivirus y anti-spyware integrado en el propio equipo; Debe incluir firmas de prevención de intrusiones (IPS) y el bloqueo de archivos maliciosos (antivirus y anti-spyware); Las características de IPS y antivirus deben funcionar de forma permanente, pudiendo utilizarlas de forma indefinida, aunque no exista el derecho a recibir actualizaciones o no exista un contrato de garantía del software con el fabricante; Debe sincronizar las firmas de IPS, antivirus, anti-spyware cuando se implementa en alta disponibilidad; Debe soportar granularidad en las políticas de IPS, Antivirus y Anti-Spyware, permitiendo la creación de diferentes políticas por zona de seguridad, dirección de origen, dirección de destino, servicio y la combinación de todos estos elementos; Deber permitir el bloqueo de vulnerabilidades y exploits conocidos Debe incluir la protección contra ataques de denegación de servicio; Debe tener los siguientes mecanismos de inspección IPS: Análisis de decodificación de protocolo; Debe tener los siguientes mecanismos de inspección IPS: Análisis para detectar anomalías de protocolo; Debe tener los siguientes mecanismos de inspección IPS: Desfragmentación IP; Debe tener los siguientes mecanismos de inspección IPS: Re ensamblado de paquetes TCP; Debe tener los siguientes mecanismos de inspección IPS: Bloqueo de paquetes con formato incorrecto (malformed packets); Debe ser inmune y capaz de prevenir los ataques básicos, tales como inundaciones (flood) de SYN, ICMP , UDP, etc; Detectar y bloquear los escaneos de puertos de origen; Bloquear ataques realizados por gusanos (worms) conocidos; Contar con firmas específicas para la mitigación de ataques DoS y DDoS; Contar con firmas para bloquear ataques de desbordamiento de memoria intermedia (buffer overflow); Debe poder crear firmas personalizadas en la interfaz gráfica del producto; Identificar y bloquear la comunicación con redes de bots; Registrar en la consola de supervisión la siguiente información sobre amenazas concretas: El nombre de la firma o el ataque, la aplicación, el usuario, el origen y destino de las comunicaciones, además de las medidas adoptadas por el dispositivo; Debe ser compatible con la captura de paquetes (PCAP), mediante la firma de IPS o control de aplicación; Debe tener la función de protección a través de la resolución de direcciones DNS, la identificación de nombres de resolución de las solicitudes a los dominios maliciosos de botnets conocidos; Los eventos deben identificar el país que origino la amenaza; Debe incluir protección contra virus en contenido HTML y Javascript, software espía (spyware) y gusanos (worms); Tener protección contra descargas involuntarias mediante archivos ejecutables maliciosos y HTTP; Debe permitir la configuración de diferentes políticas de control de amenazas y ataques basados ​​en políticas de firewall considerando usuarios, grupos de usuarios, origen, destino, zonas de seguridad, etc., es decir, cada política de firewall puede tener una configuración diferente de IPS basada en usuario, grupos de usuarios, origen, destino, zonas de seguridad; En caso de que el firewall pueda coordinarse con software de seguridad en equipo de usuario final (LapTop, DeskTop, etc) deberá contar con un perfil donde pueda realizar análisis de vulnerabilidad en estos equipos de usuario y asegurarse de que estos ejecuten versiones compatibles; Proporcionan protección contra ataques de día cero a través de una estrecha integración con componentes del tejido de seguridad, incluyendo NGFW y Sandbox (en las instalaciones y en la nube); URL Filter Debe permitir especificar la política por tiempo, es decir, la definición de reglas para un tiempo o período determinado (día, mes, año, día de la semana y hora); Debe tener la capacidad de crear políticas basadas en la visibilidad y el control de quién está usando las URL que mediante la integración con los servicios de directorio Active Directory y la base de datos local, en modo de proxy transparente y explícito; Debe soportar la capacidad de crear políticas basadas en control por URL y categoría de URL; Debe tener la base de datos de URLs en caché en el equipo o en la nube del fabricante, evitando retrasos de comunicación / validación de direcciones URL; Tener por lo menos 75 categorías de URL; Debe tener la funcionalidad de exclusión de URLs por categoría; Permitir página de bloqueo personalizada; Permitir bloqueo y continuación (que permita al usuario acceder a un sitio potencialmente bloqueado, informándole en pantalla del bloqueo y permitiendo el uso de un botón Continuar para que el usuario pueda seguir teniendo acceso al sitio); Además del Explicit Web Proxy, soportar proxy web transparente; User Identity Se debe incluir la capacidad de crear políticas basadas en la visibilidad y el control de quién está usando dichas aplicaciones a través de la integración con los servicios de directorio, a través de la autenticación LDAP, Active Directory, E-directorio y base de datos local; Debe tener integración con Microsoft Active Directory para identificar a los usuarios y grupos, permitiendo granularidad a las políticas / controles basados ​​en usuarios y grupos de usuarios; Debe tener integración con Microsoft Active Directory para identificar a los usuarios y grupos que permita tener granularidad en las políticas/controles basados ​​en usuarios y grupos de usuarios, soporte a single-sign-on. Esta funcionalidad no debe tener límites licenciados de usuarios o cualquier restricción de uso como, pero no limitado a, utilización de sistemas virtuales, segmentos de red, etc; Debe tener integración con RADIUS para identificar a los usuarios y grupos que permiten las políticas de granularidad / controles basados ​​en usuarios y grupos de usuarios; Debe tener la integración LDAP para la identificación de los usuarios y grupos que permiten granularidad en las políticas/controles basados ​​en usuarios y grupos de usuarios; Debe permitir el control sin necesidad de instalación de software de cliente, el equipo que solicita salida a Internet, antes de iniciar la navegación, entre a un portal de autentificación residente en el equipo de seguridad (portal cautivo); Debe soportar la identificación de varios usuarios conectados a la misma dirección IP en entornos Citrix y Microsoft Terminal Server, lo que permite una visibilidad y un control granular por usuario en el uso de las aplicaciones que se encuentran en estos servicios; Debe de implementar la creación de grupos de usuarios en el firewall, basada atributos de LDAP / AD; Permitir la integración con tokens para la autenticación de usuarios, incluyendo, pero no limitado a, acceso a Internet y gestión de la plataforma; Debe incluir al menos dos tokens de forma nativa, lo que permite la autenticación de dos factores; QoS & Shaping Con el fin de controlar el tráfico y aplicaciones cuyo consumo puede ser excesivo (como YouTube, Ustream, etc.) y que tienen un alto consumo de ancho de banda, se requiere de la solución que, además de permitir o denegar dichas solicitudes, debe tener la capacidad de controlar el ancho de banda máximo cuando son solicitados por los diferentes usuarios o aplicaciones, tanto de audio como de video streaming; Soportar la creación de políticas de QoS y Traffic Shaping por dirección de origen; Soportar la creación de políticas de QoS y Traffic Shaping por dirección de destino; Soportar la creación de políticas de QoS y Traffic Shaping por usuario y grupo; Soportar la creación de políticas de QoS y Traffic Shaping para aplicaciones incluyendo, pero no limitado a Skype, BitTorrent, Azureus y YouTube; Soportar la creación de políticas de calidad de servicio y Traffic Shaping por puerto; En QoS debe permitir la definición de tráfico con ancho de banda garantizado; En QoS debe permitir la definición de tráfico con máximo ancho de banda; En QoS debe permitir la definición de colas de prioridad; Soportar marcación de paquetes DiffServ, incluso por aplicación; Soportar la modificación de los valores de DSCP para Diffserv; Soportar priorización de tráfico utilizando información de Tipo de Servicio (Type of Service); Debe soportar QoS (traffic-shapping) en las interfaces agregadas o redundantes; DLP Permite la creación de filtros para archivos y datos predefinidos; Los archivos deben ser identificados por tamaño y tipo; Permitir identificar y opcionalmente prevenir la transferencia de varios tipos de archivo identificados en las aplicaciones; Soportar la identificación de archivos comprimidos o la aplicación de políticas sobre el contenido de este tipo de archivos; Soportar la identificación de archivos cifrados y la aplicación de políticas sobre el contenido de este tipo de archivos; Permitir identificar y opcionalmente prevenir la transferencia de información sensible, incluyendo, pero no limitado a, número de tarjeta de crédito, permitiendo la creación de nuevos tipos de datos a través de expresiones regulares; Geo IP Soportar la creación de políticas por geolocalización, permitiendo bloquear el tráfico de cierto País/Países; Debe permitir la visualización de los países de origen y destino en los registros de acceso; Debe permitir la creación de zonas geográficas por medio de la interfaz gráfica de usuario y la creación de políticas usando las mismas; VPN Soporte VPN de sitio-a-sitio y cliente-a-sitio; Soportar VPN IPSec; Soportar VPN SSL; La VPN IPSec debe ser compatible con la autenticación MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512 La VPN IPSec debe ser compatible con Diffie-Hellman Grupo 1, Grupo 2, Grupo 5 y Grupo 14; La VPN IPSec debe ser compatible con Internet Key Exchange (IKEv1 y v2); La VPN IPSec debe ser compatible con AES de 128, 192 y 256 (Advanced Encryption Standard); Debe tener interoperabilidad con los siguientes fabricantes: Cisco, Check Point, Juniper, Palo Alto Networks, Fortinet, SonicWall; Soportar VPN para IPv4 e IPv6, así como el tráfico IPv4 dentro de túneles IPv6 IPSec; Debe permitir activar y desactivar túneles IPSec VPN desde la interfaz gráfica de la solución, lo que facilita el proceso throubleshooting; Debe permitir que todo el tráfico de los usuarios VPN remotos fluya hacia el túnel VPN, previniendo la comunicación directa con dispositivos locales como un proxy; Debe permitir la creación de políticas de control de aplicaciones, IPS, antivirus, filtrado de URL y AntiSpyware para el tráfico de clientes remotos conectados a la VPN SSL; Suportar autenticación vía AD/LDAP, Secure id, certificado y base de usuarios local; Permitir la aplicación de políticas de seguridad y visibilidad para las aplicaciones que circulan dentro de túneles SSL; Deberá mantener una conexión segura con el portal durante la sesión; El agente de VPN SSL o IPSEC cliente-a-sitio debe ser compatible con al menos Windows y Mac OS. Wireless Controller Solución de red inalámbrica que administre y controle de manera centralizada los puntos de acceso (AP); Cualquier licencia y / o software necesario para la plena ejecución de todas las características descritas en este término de referencia deberá ser suministrada; Debe permitir la conexión de dispositivos inalámbricos que implementen los estándares IEEE 802.11a / b / g / n / ac y que transmitan tráfico IPv4 e IPv6 a través del controlador; La solución debe ser capaz de administrar puntos de acceso de tipo indoor y outdoor; El controlador inalámbrico debe permitir ser descubierto automáticamente por los puntos de acceso a través de Broadcast, DHCP y consulta DNS; La solución debe optimizar el rendimiento y la cobertura inalámbrica (RF) en los puntos de acceso administrados por ella, realizando automáticamente el ajuste de potencia y la distribución adecuada de canales a ser utilizados. La solución debe permitir además deshabilitar el ajuste automático de potencia y canales cuando sea necesario; Permitir programar día y hora en que ocurrirá la optimización del aprovisionamiento automático de canales en los Access Points; El encaminamiento de tráfico de los dispositivos conectados a la red inalámbrica debe realizarse de forma centralizada a través del túnel establecido entre el punto de acceso y el controlador inalámbrico. En este modo todos los paquetes deben ser tunelados hasta el controlador inalámbrico; Cuando tunelado, el tráfico debe ser encriptado a través de DTLS o IPSEC; Debe permitir la administración de puntos de acceso conectados remotamente a través de WAN. En este escenario el encaminamiento de tráfico de los dispositivos conectados a la red inalámbrica debe ocurrir de forma distribuida (local switching), o sea, el tráfico debe ser cambiado localmente en la interfaz LAN del punto de acceso y no necesitará de tunelamiento hasta el controlador inalámbrico; Cuando el tráfico se conmuta directamente en los puertos Ethernet de los puntos de acceso (local switching) y la autenticación sea WPA/WPA2-Personal (PSK), en caso de fallo en la comunicación entre los puntos de acceso y el controlador inalámbrico, los usuarios asociados deben permanecer asociados a los puntos de acceso y al mismo SSID. Debe permitirse la conexión de nuevos usuarios a la red inalámbrica; La solución debe permitir definir qué redes serán tuneladas hasta la controladora y qué redes serán conmutadas directamente por la interfaz del punto de acceso; La solución debe soportar el recurso de Split-Tunneling de forma que sea posible definir, a través de las subredes de destino, qué paquetes serán tunelados hasta el controlador y cuáles serán conmutados localmente en la interfaz del punto de acceso; La solución debe implementar recursos que posibiliten la identificación de interferencias provenientes de equipos que operen en las frecuencias de 2.4GHz y 5GHz; La solución debe detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) en paquetes inalámbricos y ser capaz de omitir aquellos que están por debajo de determinado umbral especificado en dBm; La solución debe permitir el equilibrio de carga de los usuarios conectados a la infraestructura inalámbrica de forma automática. La distribución de los usuarios entre los puntos de acceso cercanos debe ocurrir sin intervención humana y basada en criterios como número de dispositivos asociados en cada punto de acceso; La solución debe tener mecanismos para detectar y mitigar los puntos de acceso no autorizados, también conocidos como Rogue AP. La mitigación debe realizarse de forma automática y batida en criterios tales como: intensidad de señal o SSID. Los puntos de acceso administrados por la solución deben evitar la conexión de clientes en puntos de acceso no autorizados; La solución debe identificar automáticamente puntos de acceso intrusos que estén conectados a la red de cable (LAN). La solución debe ser capaz de identificar el punto de acceso intruso incluso cuando el MAC Address de la interfaz LAN es ligeramente diferente (adyacente) del MAC Address de la interfaz WLAN; La solución debe detectar los puntos de acceso no autorizados y / o intrusos a través de radios dedicados a la función de análisis o a través de Off-channel / Background scanning. Cuando se realiza a través de Off-channel / Background scanning, la solución debe ser capaz de identificar el uso del punto de acceso para, en caso necesario, retrasar el análisis y de esta forma no perjudicar a los clientes conectados; La solución debe permitir la configuración individual de las radios del punto de acceso para que operen en el modo monitor, o sea, con función dedicada para detectar amenazas en la red inalámbrica y con ello permitir mayor flexibilidad en el diseño de la red; La solución debe permitir la adición de controlador redundante operando en N + 1. En este modo, el controlador redundante debe monitorear la disponibilidad y sincronizar la configuración del principal, además de asumir todas las funciones en caso de error del controlador principal. De esta forma, todos los puntos de acceso deben asociarse automáticamente al controlador redundante que pasará a tener función de primario de forma temporal; La solución debe permitir el agrupamiento de VLANs para que se distribuyan múltiples subredes en un determinado SSID, reduciendo así el broadcast y aumentando la disponibilidad de direcciones IP; La solución debe permitir la creación de múltiples dominios de movilidad (SSID) con configuraciones distintas de seguridad y red. Debe ser posible especificar en qué puntos de acceso o grupos de puntos de acceso que cada dominio estará habilitado; La solución debe garantizar al administrador de la red determinar los horarios y días de la semana que las redes (SSID) estarán disponibles para los usuarios; Debe permitir restringir el número máximo de dispositivos conectados por punto de acceso y por radio; La solución debe implementar el estándar IEEE 802.11r para acelerar el proceso de roaming de los dispositivos a través de la función conocida como Fast Roaming; La solución debe implementar el estándar IEEE 802.11k para permitir que un dispositivo conectado a la red inalámbrica identifique rápidamente otros puntos de acceso disponibles en su área para que ejecute la itinerancia; La solución debe implementar el estándar IEEE 802.11v para permitir que la red influya en las decisiones de roaming de la cliente conectada mediante el suministro de información complementaria, como la carga de utilización de los puntos de acceso cercanos; La solución debe implementar el estándar IEEE 802.11w para prevenir ataques a la infraestructura inalámbrica; La solución debe soportar priorización a través de WMM y permitir la traducción de los valores a DSCP cuando los paquetes se destinan a la red de cableado; La solución debe implementar técnicas de Call Admission Control para limitar el número de llamadas simultáneas; La solución debe mostrar información sobre los dispositivos conectados a la infraestructura inalámbrica e informar al menos la siguiente información: Nombre de usuario conectado al dispositivo, Fabricante y sistema operativo del dispositivo, Dirección IP, SSID al que está conectado, Punto de acceso al que está conectado , Canal al que está conectado, Banda transmitida y recibida (en Kbps), intensidad de la señal considerando el ruido en dB (SNR), capacidad MIMO y horario de la asociación; Para garantizar una mejor distribución de dispositivos entre las frecuencias disponibles y mejorar la utilización de la radiofrecuencia, la solución debe ser capaz de distribuir automáticamente los dispositivos de banda dual para que se conecten primariamente a 5GHz a través del recurso conocido como Band Steering; La solución debe permitir la configuración de los data rates que se activarán en la herramienta y las que se deshabilitar para las frecuencias de 2.4 y 5GHz y los estándares 802.11a / b / g / n / ac; La solución debe tener capacidad capaz de convertir paquetes Multicast en paquetes Unicast cuando se reenvían a los dispositivos que están conectados a la infraestructura inalámbrica, mejorando así el consumo de Airtime; La solución debe soportar la característica que ignore Probe Requests de clientes que tienen una señal débil o distante. Debe permitir definir el umbral para que los Probe Requests sean ignorados; La solución debe permitir la configuración del valor de Short Guard Interval para 802.11n y 802.11ac en 5GHz; La solución debe implementar una característica conocida como Airtime Fairness (ATF) para controlar el uso de airtime asignando porcentajes a utilizar en los SSID; La solución debe implementar reglas de firewall (stateful) para controlar el tráfico permitiendo o descartando paquetes de acuerdo con la política configurada, reglas que deben utilizar como criterio direcciones de origen y destino (IPv4 e IPv6), puertos y protocolos; La solución debe implementar la función de web filtering para controlar los sitios que se accede a la red inalámbrica. Debe poseer una base de conocimiento para categorizar los sitios y permitir configurar qué categorías de sitios serán permitidos y bloqueados para cada perfil de usuario y SSID; La solución debe tener capacidad de reconocimiento de aplicaciones a través de la técnica de DPI (Deep Packet Inspection) que permita al administrador de la red monitorear el perfil de acceso de los usuarios e implementar políticas de control. Debe permitir el funcionamiento de esta característica y la actualización periódica de la base de aplicaciones durante todo el período de garantía de la solución; La base de reconocimiento de aplicaciones a través de DPI debe identificar con al menos 1500 (mil y quinientas) aplicaciones; La solución debe permitir la creación de reglas para el bloqueo y el límite de banda (en Mbps, Kbps o Bps) para las aplicaciones reconocidas a través de la técnica de DPI; La solución debe, a través de la técnica de DPI, reconocer aplicaciones sensibles al negocio y permitir la priorización de este tráfico con QoS; La solución debe implementar mecanismos de protección para identificar ataques a la infraestructura inalámbrica. Al menos los siguientes ataques deben ser identificados: - Ataques de flood contra el protocolo EAPOL (EAPOL Flooding); - Los siguientes ataques de denegación de servicio: Association Flood, Authentication Flood, Broadcast Deauthentication y Spoofed Deauthentication; - ASLEAP; - Null Probe Response / Null SSID Probe Response; - Long Duration; - Ataques contra Wireless Bridges; - Weak WEP; - Invalid MAC OUI. La solución debe implementar mecanismos de protección para mitigar ataques a la infraestructura inalámbrica. Al menos ataques de denegación de servicio deben ser mitigados por la infraestructura a través del envío de paquetes de authentication La solución debe implementar mecanismos de protección contra ataques de ARP Poisoning en la red inalámbrica; La solución debe monitorear y clasificar el riesgo de las aplicaciones accesadas por los clientes inalámbricos; Permitir configurar el bloqueo en la comunicación entre los clientes inalámbricos conectados a un SSID; Debe implementar la autenticación administrativa a través del protocolo RADIUS; En combinación con los puntos de acceso, la solución debe implementar los siguientes métodos de autenticación: WPA (TKIP) y WPA2 (AES); En combinación con los puntos de acceso, la solución debe ser compatible e implementar el método de autenticación WPA3; La solución debe permitir la configuración de múltiples claves de autenticación PSK para su uso en un SSID determinado; Cuando se utiliza la función de múltiples claves PSK, la solución debe permitir la definición de límite en cuanto al número de conexiones simultáneas para cada clave creada; La solución debe implementar el protocolo IEEE 802.1X con la asociación dinámica de VLAN para los usuarios basados en los atributos proporcionados por los servidores RADIUS; La solución debe implementar el mecanismo de cambio de autorización dinámica a 802.1X, conocido como RADIUS CoA (Change of Authorization) para autenticaciones 802.1X; La solución debe admitir los siguientes métodos de autenticación EAP: EAP-AKA, EAP-SIM, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS y PEAP; La solución debe implementar la característica de autenticación de los usuarios a través de la página web HTTPS, también conocido como Captive Portal. La solución debe limitar el acceso de los usuarios mientras éstos no informen las credenciales válidas para el acceso a la red; La solución debe permitir el hospedaje del captive portal en la memoria interna del controlador inalámbrico; La solución debe permitir la personalización de la página de autenticación, de forma que el administrador de red sea capaz de cambiar el código HTML de la página web con formato de texto e insertar imágenes; La solución debe permitir la recopilación del correo electrónico de los usuarios como método de autorización para ingreso a la red; La solución debe permitir que la página de autenticación se quede alojada en un servidor externo; La solución debe permitir el registro de cuentas para usuarios visitantes en la memoria interna. La solución debe permitir que sea definido un período de validez para la cuenta creada; La solución debe garantizar que los usuarios se autentiquen en el portal cautivo que utilice la dirección IPv6; La solución debe tener interfaz gráfica para administrar y gestionar las cuentas de usuarios visitantes, no permitiendo acceso a las demás funciones de administración de la solución; Después de la creación de un usuario visitante, la solución debe enviar las credenciales por e-mail al usuario registrado; La solución debe implementar la función de DHCP Server (IPv4 y IPv6) para facilitar la configuración de las redes de visitantes; La solución debe identificar automáticamente el tipo de equipo y sistema operativo utilizado por el dispositivo conectado a la red inalámbrica; La solución debe permitir que los usuarios puedan acceder a los servicios disponibles a través del protocolo Bonjour (L2) y que estén alojados en otras subredes, como AirPlay y Chromecast. Debe ser posible especificar en qué VLANs el servicio estará disponible; La solución debe permitir la configuración de redes Mesh entre los puntos de acceso administrados por ella; La solución debe permitir la configuración de red Mesh entre puntos de acceso indoor y outdoor; La solución debe permitir ser administrada a través de los protocolos HTTPS y SSH vía IPv4 e IPv6; La solución debe permitir el envío de los Logs a múltiples servidores externos de syslog; La solución debe permitir ser administrada a través del protocolo SNMP (v1, v2c y v3), además de emitir notificaciones a través de la generación de traps; La solución debe permitir que los softwares de gestión realicen consultas directamente en los puntos de acceso a través del protocolo SNMP; La solución debe incluir soporte para las RFC 1213 (MIB II) y RFC 2665 (Ethernet‑like MIB); La solución debe permitir la captura de paquetes en la red inalámbrica y exportarlos en archivos en formato .pcap; La solución debe permitir la adición de planta baja del pavimento para ilustrar gráficamente la posición geográfica y el estado de operación de los puntos de acceso administrados por ella. Debe permitir la adición de plantas bajas en los siguientes formatos: JPEG, PNG, GIF o CAD; La solución debe presentar gráficamente la topología lógica de la red, representar los elementos de la red gestionados, además de información sobre los usuarios conectados con la cantidad de datos transmitidos y recibidos por ellos; La solución debe implementar la administración unificada y de forma gráfica para redes WiFi y redes cableadas; La solución debe permitir la actualización de firmware del controlador inalámbrico incluso cuando se conecta de forma remota; La solución debe permitir la identificación del firmware utilizado por cada punto de acceso administrado y permitir la actualización individualizada a través de interfaz gráfica; La solución debe tener herramientas de diagnóstico y depuración; La solución debe soportar la comunicación con elementos externos a través de las API; La solución deberá ser compatible y administrar los puntos de acceso de este proceso;. INCLUYE CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL y ANALIZADOR DE EVENTOS, LOGS, y REPORTEO CENTRAL Cant; Descripción; Especificaciones de la Consola de Administración Central. 1; CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL; Devices/VDOMs (Default): 30 Devices/VDOMs (Maximum): 30 Sustained Log Rates: 50 GB/day: 2 Storage Capacity: 8 TB (2 x 4 TB) Usable Storage (after RAID) [TB]: 4 RAID Levels Supported: 0/1 Default RAID Level: 1 Hardware Form Factor: 1 RU Removable Hard Drives: No Redundant Hot Swap Power Supplies: Optional Power Consumption (Average / Maximum) [W]: 90.1/99.0 Heat Dissipation [BTU/h]: 337.8 Operating Temperature [ºC]: 0-40 Red Power: None Console Port [DB-9 or RJ45]: RJ45 Network Interface Support (Min / Max): None Memory Support (Minimum / Maximum) [GB]: None GE RJ45 Interfaces: 4 GE SFP Interfaces: None 10 GE SFP+ Interfaces: None 10 GE RJ45 Interfaces: None 25GE SFP28 Interfaces: None FCC Part 15 Class A: 1 C-Tick: None VCCI: 1 CE: 1 BSMI: None KC: None UL/cUL: 1 CB: 1 GOST: None RoHS: None EN 55032: None CISPR 32: None. Características de la Consola de Administración Central. General Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente VMware ESXi 5.0/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7; Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Microsoft Hyper-V 2008 R2 / 2012 / 2012 R2/2016 Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Citrix XenServer 6.0+ Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Open Source Xen 4.1+ Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente KVM on Redhat 6.5+ and Ubuntu 17.04 Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Amazon Web Services (AWS) Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Microsoft Azure. Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Google Cloud (GPC) Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Alibaba Cloud (AliCloud) No debe haber límites a la cantidad de múltiples vCPU si el aparato es virtual; No debe haber límites a la expansión de memoria RAM si el aparto es virtual; Si la solución es virtualizada, debe tener capacidades de Alta disponibilidad (HA) Debe tener la capacidad de permitir provisionar y monitorear configuración de SD-WAN de todos los dispositivos gestionados desde una sola consola. Como parte de la visibilidad SD-WAN de los dispositivos gestionados centralmente, la solución debe contar con visibilidad de estado de enlace, desempeño de aplicación, utilización de ancho de banda y cumplimiento de SLA objetivo. Debe tener la capacidad de automatizar flujos de trabajo y configuraciones para los dispositivos gestionados desde una sola consola La solución debe tener la capacidad Multi-tenancy para separar los datos de gestión de infraestructura de manera lógica o geográfica y permitir despliegue zerotouch para un aprovisionamiento masivo rápido. La solución debe ser capaz de realizar respaldos automáticos de configuración hasta en 5 nodos , conteniendo updates de todos los dispositivos gestionados. Debe tener la capacidad de permitir provisionar comunidades VPN y monitorear conexiones VPN de todos los dispositivos gestionados desde una sola consola y mostrar su geolocalización en un mapa. La solución debe permitir utilización de API RESTful para permitir interacción con portales personalizados en la configuración de objetos y políticas de seguridad. Permitir integración de intercambio y compartición de datos con terceros mediante pxGrid, OCI, Esxi . En la fecha de la propuesta, ninguno de los modelos de la oferta puede estar en el sitio del fabricante en listados de end-of-life o end-of-sales; La gestión de la solución debe soportar acceso por SSH, cliente o WEB (HTTPS) y API abierta; Debe permitir accesos concurrentes de administradores; Debe tener interfaz basada en línea de comando para administración de la solución de gestión; Debe tener un mecanismo de búsqueda por comandos en la gestión por SSH, facilitando la ubicación de comandos; Bloquear cambios, en el caso de acceso simultaneo de dos o más administradores; Definición de perfiles de acceso a la consola con permiso granular como: acceso a escrita, acceso de lectura, creación de usuarios, cambio de configuraciones; Generar alertas automáticas por Email Generar alertas automáticas por SNMP Generar alertas automáticas por Syslog Debe soportar backup/restore de todas las configuraciones de la solución de gestión, permitiendo al administrador agendar backups de configuración en un determinado día y horario; Debe ser permitido al administrador transferir los backups a un servidor FTP. Debe ser permitido al administrador transferir los backups a un servidor SCP Debe ser permitido al administrador transferir los backups a un servidor SFTP Los cambios realizados en un servidor de gestión deben ser automáticamente replicados al servidor redundante; Debe ser permitido a los administradores autenticarse en los servidores de gestión a través de cuentas de usuários LOCALES Debe ser permitido a los administradores autenticarse en los servidores de gestión a través de base externa TACACS+ Debe ser permitido a los administradores autenticarse en los servidores de gestión a través de base externa LDAP Debe ser permitido a los administradores autenticarse en los servidores de gestión a través de base externa RADIUS Debe ser permitido a los administradores autenticarse en los servidores de gestión a través de Certificado Digital X.509 (PKI) Debe soportar sincronización de reloj interno por protocolo NTP. Debe registrar las acciones efectuadas por cualquier usuário; Deben proveerse manuales de instalación, configuración y operación de toda la solución, en los idiomas español, portugués o inglés, com presentación de buena calidad; Debe suportar SNMP versión 2 y la versión 3 en los equipos de gestión; Debe permitir habilitar o deshabilitar, para cada interfaz de red de la solución de gestión, permisos de acceso HTTP, HTTPS, SSH, SNMP y Web Services (API); Debe permitir virtualizar la solución de gestión, de manera que cada administrador pueda gerenciar, visualizar y editar solo los dispositivos autorizados y registrados en su ambiente virtualizado; La solución de gestión debe permitir crear administradores que tengan acceso a todas las instancias de virtualización; La gestión debe permitir la creación y administración de políticas de firewall y control de aplicación; La gestión debe permitir la creación y administración de políticas de IPS, Antivirus y Anti-Spyware; La gestión debe permitir la creación y administración de políticas de Filtro de URL; Permitir buscar cuáles reglas un objeto está siendo utilizado; Permitir la creación de reglas que permanezcan activas en horario definido; La solución debe permitir ser repositorio de firmas de antivirus, IPS, Web Filtering, email filtering, para optimizar la velocidad y descarga centralizada a los dispositivos gestionados Debe tener capacidad de desplegar los resultados de auditoría de seguridad de los dispositivos gestionados Permitir backup de las configuraciones y rollback de configuración para la última configuración salva; Debe tener mecanismos de validación de políticas avisando cuando haya reglas que ofusquen o conflictúen con otras (shadowing); Debe permitir la visualización y comparación de configuraciones actuales, configuraciones previas y configuraciones antiguas; Debe posibilitar que todos los firewalls sean controlados de manera centralizada utilizando solo un servidor de gestión; La solución debe incluir una herramienta para gestionar centralmente las licencias de todos los aparatos controlados por estaciones de gestión, permitiendo al administrador actualizar licencias en los aparatos a través de esta herramienta; La solución debe permitir la distribución e instalación remota, de manera centralizada, de nuevas versiones de software de los aparatos; Debe ser capaz de generar reportes o presentar comparativos entre dos secciones distintas, resumiendo todos los cambios efectuados; Debe permitir crear flujos de aprobación en la solución de gestión, donde un administrador pueda crear todas las reglas, pero estas mismas solamente sean aplicadas después de la aprobación de otro administrador; Tener "wizard" en la solución de gestión para agregar los dispositivos por interfaz gráfica utilizando IP, login y clave de los mismos; Permitir que las políticas y los objetos ya presentes en los dispositivos sean importados a la solución de gestión cuando se agregan. Permitir la visualización, a partir de la estación de gestión centralizada, informaciones detalladas de los dispositivos gerenciados, tales como hostname, serial, IP de gestión, licencias, horario de lo sistema y firmware; Tener "wizard" en la solución de gestión para instalación de políticas y configuraciones de los dispositivos; Permitir crear en la solución de gestión templates de configuración de los dispositivos con informaciones de DNS, SNMP, configuraciones de LOG y administración; Permitir crear scripts customizados, que sean ejecutados de forma centralizada en un o más dispositivos gestionados con comandos de CLI de los mismos; Tener histórico de los scripts ejecutados en los dispositivos gestionados pela solución de gestión; Permitir configurar y visualizar el manejo de SD-WAN de los dispositivos gestionados de forma centralizada; Permitir crear varios paquetes de políticas que serán aplicados/asociados a los dispositivos o grupos de dispositivos; Debe permitir crear reglas de NAT64 y NAT46 de forma centralizada; Permitir la creación de reglas anti DoS de forma centralizada; Debe permitir la creación de objetos que serán utilizados en las políticas de forma centralizada; Debe permitir crear a partir de la solución de gestión, VPNs entre los dispositivos gestionados de forma centralizada, incluyendo topología (hub, spoke, dial-up) autenticaciones, claves y métodos de criptografía; Debe permitir el uso de DDNS en VPNs de manera centralizada Debe permitir la gestión de Access Points propietarios de manera centralizada Debe permitir la gestión de Switches propietarios de manera centralizada Debe permitir la gestión de perfiles de seguridad de software endpoint propietario de manera centralizada. Cant; Descripción; Especificaciones. 1; ANALIZADOR DE EVENTOS, LOGS, y REPORTEO CENTRAL; Logs/Day [GB]: 3000 Analytic Sustained Rate [logs/sec]: 42000 Collector Sustained Rate [logs/sec]: 60000 Devices/VDOMs (Maximum): 4000 Max Number of Days Analytics: 30 Form Factor: 3 RU GE RJ45 Interfaces: 2 GE SFP Interfaces: None 10 GE RJ45 Interfaces: None 10 GE SFP+ Interfaces: None 25 GE SFP28 Interfaces: 2 Storage Capacity [TB]: 64 TB (16 x 4TB) Usable Storage (After RAID) [TB]: 56 Removable Hard Drives: Yes RAID Levels Supported: 0/1,1s/5,5s/6,6s/10/50/60 RAID Type: Hardware / Hot Swappable Default RAID Level: 50 RAID 0: None RAID 1: None RAID 5/10: None RAID 6/50/60: None Redundant Power Supply: Yes Power Consumption (Average / Maximum) [W]: 385/500 Heat Dissipation [BTU/h]: 1350 Operating Temperature [ºC]: 0-40 Safety Certifications: FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB. CARACTERÍSTICAS SOPORTADAS DEL ANALIZADOR DE EVENTOS, LOGS Y REPORTEO CENTRAL. General Debe soportar acceso vía SSH, WEB (HTTPS) para la gestión de la solución Contar con comunicación cifrada y autenticación con usuario y contraseña para la obtención de reportes, tanto en interface gráfica (GUI) como vía línea de comandos en consola de gestión. Permitir acceso simultáneo de administración, así como permitir crear por lo menos 2 (dos) perfiles para administración y monitoreo. Soporte SNMP versión 2 y 3 Permitir virtualizar la gestión y administración de los dispositivos, donde cada administrador solo tenga acceso a los equipos autorizados. Debe permitir la creación de administrador general, que tenga acceso general a todas las instancias de virtualización de la solución. Debe permitir activar y desactivar para cada interface de la plataforma, los permisos de acceso HTTP, HTTPS, SSH Autenticación de usuarios de acceso a la plataforma via LDAP Autenticación de usuarios de acceso a la plataforma via Radius Autenticación de usuarios de acceso a la plataforma via TACACS+ Generación de informes en tiempo real de tráfico, en formato de gráfica de mapas geográficos Generación de informes en tiempo real de tráfico, en formato de gráfica de burbuja. Generación de informes en tiempo real de tráfico, en formato de gráfica tabla Definición de perfiles de acceso a consola con permiso granulares, tales como: acceso de escritura, de lectura, de creación de nuevos usuarios y cambios en configuraciones generales. Debe contar con un asistente gráfico para agregar nuevos dispositivos, usando la dirección IP, usuario y contraseña del mismo. Debe ser posible ver la cantidad de logs enviados desde cada dispositivo supervisado Contar con mecanismos de borrado automático de logs antiguos. Permitir la importación y exportación de reportes Debe contar con la capacidad de crear informes en formato HTML Debe contar con la capacidad de crear informes en formato PDF Debe contar con la capacidad de crear informes en formato XML Debe contar con la capacidad de crear informes en formato CSV Debe permitir exportar los logs en formato CSV Generación de logs de auditoría, con detalle de la configuración realizada, el administrador que realizó el cambio y hora del mismo. Los logs generados por los dispositivos administrados deben ser centralizados en los servidores de la plataforma, pero la solución debe ofrecer también la posibilidad de utilizar un servidor externo de Syslog o similar. La solución debe contar con reportes predefinidos Debe poder enviar automáticamente los logs a un servidor FTP externo a la solución Debe ser posible la duplicación de reportes existentes para su posterior edición. Debe tener la capacidad de personalizar la portada de los reportes obtenidos. Permitir centralmente la visualización de logs recibidos por uno o más dispositivos, incluido la capacidad de uso de filtros para facilitar la búsqueda dentro de los mismos logs. Los logs de auditoría de cambios de configuración de reglas y objetos deben ser visualizados en una lista distinta a la de los logs relacionados a tráfico de datos. Tener la capacidad de personalización de gráficas en los reportes, tales como barras, líneas y tablas Debe poseer mecanismo de “Drill-Down” para navegar en los reportes de tiempo real. Debe permitir descargar de la plataforma los archivos de logs para uso externo. Tener la capacidad de generar y enviar reportes periódicos automáticamente. Permitir la personalización de cualquier reporte preestablecido por la solución, exclusivamente por el Administrador, para adoptarlo a sus necesidades. Permitir el envío por email de manera automática de reportes. Debe permitir que el reporte a enviar por email sea al destinatario específico. Permitir la programación de la generación de reportes, conforme a un calendario definido por el administrador. Debe ser posible visualizar gráficamente en tiempo real la tasa de generación de logs por cada dispositivo gestionado. Debe permitir el uso de filtros en los reportes. Debe permitir definir el diseño de los reportes, incluir gráfico, añadir texto e imágenes, alineación, saltos de página, fuentes, colores, entre otros. Permitir especificar el idioma de los reportes creados Generar alertas automáticas vía email, SNMP y Syslog, basado en eventos especiales en logs, severidad del evento, entre otros. Debe permitir el envío automático de reportes a un servidor externo SFTP o FTP. Debe ser capaz de crear consultas SQL o similar dentro de las bases de datos de logs, para uso en gráficas y tablas en reportes. Tener la capacidad de visualizar en GUI de reportes de información del Sistema, como licencias, memoria, disco duro, uso de CPU, tasa de logs por segundo recibidos, total de logs diarios recibidos, alertas del sistema, entre otros. Debe contar con una herramienta que permita analizar el rendimiento en la generación de reportes, con el objetivo de detectar y arreglar problemas en generación de los mismos. Que la solución sea capaz de importar archivos con logs de dispositivos compatibles conocido y no conocidos por la plataforma, para posterior generación de reportes. Debe ser posible poder definir el espacio que cada instancia de virtualización puede utilizar para almacenamiento de logs. Debe proporcionar la información de cantidad de logs almacenados y la estadística de tiempo restante de almacenado. Debe ser compatible con autenticación de doble factor (token) para usuarios administradores de la plataforma. Debe permitir aplicar políticas para el uso de contraseñas para los administradores de la plataforma, como tamaño mínimo y caracteres permitidos Debe permitir visualizar en tiempo real los logs recibidos. Debe permitir el reenvío de logs en formato syslog. Debe permitir el reenvío de logs en formato CEF (Common Event Format). Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea las principales amenazas de seguridad para su red Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea comprometimiento de usuarios y uso sospechoso de la web en su red. Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea el tráfico en su red. Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea el tráfico de aplicaciones y sitios web en su red Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea detecciones de amenazas de día cero en su red (sandboxing). Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea actividad de endpoints en su red. Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea actividad VPN ren su red. Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea puntos de acceso WiFi y SSIDs Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea rendimiento de recursos local de la solución (CPU, Memoria) Debe permitir crear dashboards personalizados para monitoreo de operaciones SOC Debe soportar configuración de alta disponibilidad Master/Slave en la capa 3 Debe permitir generar alertas de eventos a partir de logs recibidos Debe permitir crear incidentes a partir de alertas de eventos para endpoint Debe permitir la integración al sistema de tickets ServiceNow Debe soportar servicio de Indicadores de Compromiso (IoC) del mismo fabricante, que muestre las sospechas de comprometimiento de usuarios finales en la web, debiendo informar por lo menos: dirección IP de usuario, hostname, sistema operativo, veredicto (clasificación general de la amenaza), el número de amenazas detectadas. Debe permitir respaldar logs en nube publica de Amazon S3 Debe permitir respaldar logs en nube publica de Microsoft Azure Debe permitir respaldar logs en nube publica de Gooogle Cloud Debe soportar el estándar SAML para autenticación de usuarios administradores Firewall Reports Debe contar con reporte de cumplimiento de PCI DSS Debe contar con reporte de utilización de aplicaciones SaaS Debe contar con reporte de prevención de perdida de datos (DLP) Debe contar con reporte de VPN Debe contar con reporte de Sistema de prevención de intrusos (IPS) Debe contar con reporte de reputación de cliente Debe contar con reporte de análisis de seguridad de usuario Debe contar con reporte de análisis de amenaza cibernética Debe contar con reporte de breve resumen diario de eventos e incidentes de seguridad Debe contar con reporte de tráfico DNS Debe contar con reporte tráfico de correo electrónico Debe contar con reporte de Top 10 de Aplicaciones utilizadas en la red Debe contar con reporte de Top 10 de Websites utilizadas en la red Debe contar con reporte de uso de redes sociales Fabric Reports Debe contar con reporte de evaluación de riesgo para correo electrónico Wireless Reports Debe contar con reporte de cumplimiento PCI de Wireless. Debe contar con reporte de AP´s y SSID´s autorizados, así como clientes WIFi Client Reports Debe contar con reporte de vulnerabilidades de solución gestionada de seguridad de equipo terminal. Web App Firewall Reports Debe contar con reporte de aplicaciones web, si se cuenta con plataforma de seguridad web. Incluye - Migración, Instalación y configuración de todos los equipos considerados en la solución. - Memoria técnica - La póliza de mantenimiento y soporte 24x7 por 12 meses a partir de la contratación- - El soporte es 24x7. Para asegurar la confiabilidad de la solución propuesta, el Fabricante deberá cumplir con las siguientes Características Generales: - Ecosistema de conectores y API´s con más de 200 fabricantes y desarrolladores de productos. - Laboratorio propio de investigación, desarrollo y monitoreo de amenazas - Centro de atención telefónica técnica y de soporte (TAC) en México en idioma español. - Portal de soporte en línea para registrar los equipos, obtener actualizaciones de software y registrar casos de soporte. - Portal de base de conocimientos, biblioteca de manuales y videos de configuración. - Portal de capacitación y aprendizaje en línea, para tomar los cursos de las tecnologías ofrecidas. Sin costo adicional. - Al menos tres centros de capacitación en México. Para cursos impartidos con instructor en español de manera virtual y/o presencial. - Programa de relacionamiento con instituciones educativas y Gubernamentales para formación de alumnos y empleados. - Líder en el cuadrante mágico de Gatner en Firewall /UTM en el último año. - Líder el cuadrante mágico de Gatner SDWAN en el último año. El Fabricante deberá cumplir con las siguientes características del sistema operativo: - Panel único de administración y monitoreo, que incluya vistas topológicas físicas y lógicas, que incluyan los dispositivos conectados. - Capacidad de funcionar como controladora de Swicthes y Access Points de la misma marca, permitiendo desplegar políticas de NAC. Sin licencias adicionales. - Capacidad de SDWAN con SLA´s basados en aplicaciones (4000+), protocolos y direccionamiento IP. Soporte al menos tres enlaces simultáneos. Sin licencias adicionales. - Capacidad de ZTNA para restringir el acceso remoto a través de Cliente VPN. - Capacidad de segundo factor de autentificación (2FA) para usuarios remotos a través de tokens físicos y virtuales. - Capacidad de segmentar de manera lógica el dispositivo para crear dominios independientes (VDOMS). - La solución propuesta deberá incluir Circuitos Integrados de aplicación específica (ASIC) Propietarios, en todos sus dispositivos. - Capacidad de configurar las políticas de inspección en modo proxy y en modo flujo de tráfico. - Capacidad de soportar VPN, tipo cliente, de forma Ilimitada sin costo de licenciamiento en función a las características del equipo perimetral propuesto. Requisitos mínimos que deberá cumplir la licencia de Firewall - Filtrado de páginas web (URL / DNS / Video) por categorías - Protección antiSPAM - Control de aplicaciones - Protección IPS - Protección AV/ Botnet / Mobile Malware - Protección Sandbox en la nube - Detección de dispositivos IoT/OT - Capacidad de auditarse para mostrar clasificación de seguridad con respecto a mejores prácticas.(Security Rating). - Software de migración de configuración - Soporte telefónico 24x7 - Reemplazo avanzado de hardware envío siguiente día hábil Documentación solicitada El proveedor deberá presentar carta original vigente del fabricante de Fortinet en México donde acredite al proveedor como canal de venta y soporte autorizado de los servicios ofertados. |
|  |  | Garantía |
|  |  | Todos los equipos tienen garantía de 1 año por parte de fabricante. |
|  |  | Logística de entrega |
|  |  | Requisito logístico Para la logística de entrega, se deben contemplar al menos: Una (1) entrega en ubicación Mexicali (referencia a Ubicación 01) |

Entregables

A continuación, se enlistan los entregables que formarán parte del alcance para cada componente de la solución:

| Co. | Entregable | Descripción | Detalle | Formato del Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _ |  |  |  |  |
| 00 | Plan de Trabajo (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX / XMI / XML (editable y extensible) |
| 01 |  | Documento que describe las actividades a ejecutar. |  |  |
| 02 |  |  | • Etapas |  |
| 03 |  |  | • Hitos |  |
| 04 |  |  | • Tareas |  |
| 05 |  |  | • Duración |  |
| 06 |  |  | • Fecha de Inicio y Término |  |
| _ |  |  |  |  |
| 10 | Acta de solicitud de suministros (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX / PDF / TIFF |
| 11 |  | Documento que describe las solicitudes de suministro requeridas a fabricantes. |  |  |
| 12 |  |  | • Órdenes de Compra, "Purchase Order" o documento de compra ante fabricante. |  |
| 13 |  |  | • Antecedentes de convenios comerciales y/o contratos para comercialización de suministros. |  |
| 14 |  |  | • Hoja de cotejo órdenes de compra vs. suministro requerido. |  |
| _ |  |  |  |  |
| 20 | Acta de revisión física, puesta a punto y recepción a inventario (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX / PDF / TIFF |
| 21 |  | Documento que describe la recepción de los bienes que sean inventariables |  |  |
| 22 |  |  | • Pre-registro del bien en inventario, con descripción y no. de serie de aplicar. |  |
| 23 |  |  | • Pre-asignación del bien, descripción de resguardo preliminar al área usuaria. |  |
| 24 |  |  | • Aceptación de puesta a punto del bien, descripción de aceptación de al área usuaria. |  |
| 25 |  |  | • Firmas de personal designado de revisión y recepción de los bienes. |  |
| _ |  |  |  |  |
| 30 | Memoria Técnica (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX / XMI / XML / PDF (editable y extensible) |
| 31 |  | Documento que describe elementos técnicos de la solución |  |  |
| 32 |  |  | • Arquitectura de solución y/o memorias de cálculo si aplican. |  |
| 33 |  |  | • Documentación esquemática de conexiones o interconexiones si aplican. |  |
| 34 |  |  | • Documentación de elementos de señalización de conexiones o interconexiones si aplican. |  |
| 35 |  |  | • Documentación de configuraciones de componentes si aplica. |  |
| 36 |  |  | • Bitácora de logística de entregas y remociones. |  |
| _ |  |  |  |  |
| 40 | Documentación de manuales técnicos (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX / PDF (editable y extensible) |
| 41 |  | Documentación para operación para usuarios |  |  |
| 42 |  |  | • Descripción de componentes si aplica. |  |
| 43 |  |  | • Descripción de procedimientos de uso si aplican. |  |
| 44 |  |  | • Descripción de procedimientos de mantenimiento si aplica. |  |
| 45 |  |  | • U otra documentación propia del equipo. |  |
| _ |  |  |  |  |

Garantías y vicios ocultos

La solución deberá solventar un plazo de para corrección de fallas y vicios ocultos por un plazo de 12 meses a partir de la recepción del equipamiento que se detecten y el plazo por parte del fabricante especificado en cada componente. Siendo en sitio para la totalidad de los componentes que conforma el equipamiento tecnológico, refacciones y mano de obra con atención en sitio 24x7. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, con personal técnico calificado, quien acudirá a sitio para el diagnóstico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

Se espera que el servicio de atención de garantías cumple con:

- Un proceso de atención sistematizado o método de atención para registrar incidentes y habilite seguimiento oportuno, que:

  - Proponga una ventana de servicio para recibir incidentes 7x24

  - Permita la clasificación con prioridad del incidente.

    - Alta prioridad: Afectación a más de 20 usuarios derivado del equipamiento desplegado, o múltiples procesos cuyas funciones afecten la atención directa a la ciudadanía.

    - Media prioridad: Afectación a más de 5 usuarios o un proceso cuyas funciones afecten la atención directa a la ciudadanía.

    - Baja prioridad: Defecto o problema detectado que no afecta directamente la operación de un usuario, o un usuario de manera aislada.

  - Permita documentar un diagnóstico correcto:

    - Confirmar origen de la falla y de su solución

    - Diagnosticar requerimientos de partes de reemplazo por garantía

  - Habilite la notificación y seguimiento sistemático del incidente.

- Niveles de servicio para la atención de vicios ocultos:

|  | Tiempo de respuesta | Tiempo para emitir diagnóstico | Tiempo para solventar defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta prioridad | < a 8 hrs | < a 24 hrs | < a 48 hrs |
| Media prioridad | < a 24 hrs | < a 48 hrs | < a 5 días hábiles |
| Baja prioridad | < a 48 hrs | < a 96 hrs | < a 10 días hábiles |

- Informe de cierre de incidentes confirmados:

  - Entrega de notas sobre procedimiento correctivo aplicado

  - Entrega de notas y referencia a partes reemplazadas que corrijan defecto o cumplan garantía.

  - Bitácora de tiempos y cumplimiento de nivel de servicio.

- Lista de contactos para escalar problemática, para casos que incumplan los niveles de servicio enlistados.

La solución deberá considerar el plazo de garantía para fallas, garantías, cumplimiento de las características de atención y niveles de servicio requeridos.