ANEXO TÉCNICO

| PARTIDA | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | MEXICALI | TIJUANA | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÓTESIS ARRIBA DE RODILLA | Con cuenca receptora de miembro residual de contacto total de fabricación nacional en resina acrilica con suspensión mediante válvula de succión con sistema de desalojo de aire y llave para fácil retirado por parte del paciente, unidad modular endoesquelética para arriba de rodilla de fabricación nacional de acero inoxidable , compuesta por: pie sach 10mm altura de talón, adaptador a pie sach con tornillo de 10mm con rondana de presión y rondana plana, tubo 30mm de diámetro por 40 cm de largo anodizado en color natural con adaptador acero inoxidable escarbado en una sola pieza ( no de fundición) planos por 4 lados del receptor a pirámide grabada con la leyenda DIF B.C. NO NEGOCIABLE en laser a un costado de la misma, clam adaptador a tubo acero inoxidable con cubierta plástica parte inferior con sistema de cierre por dos pernos escarbada a partir de un sólido ( no de fundición) planos por 4 lados del receptor a pirámide grabada con la leyenda DIF B.C. NO NEGOCIABLE en laser a un costado de la misma, rodilla monocentrica con sistema de freno por aplicación de carga sistema de ajuste de fricción constituido por 2 piezas plásticas parte posterior, grabada con la leyenda DIF B.C. NO NEGOCIABLE en laser en el cuerpo central y con vista al frente de la misma con impulsor de cubierta color azul, araña con anillo de rotación hembra de tres patas el anillo hembra con 4 planos , fundacosmética conformada , medias cosméticas, cinturón de neopreno y bolsa de fácil colocación para paciente . NOTA: La toma de medidas, prueba y entrega debera ser en los muncipios. | PIEZAS | 17 | 2 | 19 |
| 2 | PRÓTESIS BAJO RODILLA | Con cuenca receptora de miembro residual de fabricación nacional fabricado en resina acrilica, sujecion por medio de con liner de silicón 3mm de espesor, y carraca modular cuadrada,unidad modular endoesquelética para bajo rodilla de fabricación nacional de acero inoxidable, compuesta por: pie sach 10mm altura de talón 10 mm, adaptador a pie sach acero inoxidable con tornillo de 10mm con rondana de presión y rondana plana, tubo 30mm de diámetro por 30 cm de largo anodizado en color natural con adaptador acero inoxidable escarbado en una sola pieza ( no de fundición) planos por 4 lados del receptor a pirámide grabada con la leyenda DIF B.C. NO NEGOCIABLE en laser a un costado de la misma, clam adaptador a tubo de acero inoxidable con cubierta plástica parte inferior con sistema decierre por dos pernos escarbada a partir de un sólido ( no de fundición) planos por 4 lados del receptor a pirámide grabada con la leyenda DIF B.C.NO NEGOCIABLE en laser a un costado de la misma, sistema de anclaje tipo carraca modular compuesta por anclador piramidal cuadrado con giro y sistema de cierre por presión con la pieza contraria (receptor a pirámide), cuerpo central de carraca fabricado en aluminio con sistema de balero cloth con mecanismo engranado grabada con la leyenda DIF B.C. NO NEGOCIABLE en laser a un costado de la misma, adaptador de encaje cuadrado para ahogo en resina, pin para liner , funda cosmética confomrada, medias cosméticas, liner de silicon para pin (bondades de liner de silicón 3MM, autosuspendible, 100% conform miembro residual, higiénico) , cápsula de unión para funda, fabricado con componentes nacionales bajo equipo CNC de material acero inoxidable y aluminio .NOTA: La toma de medidas, prueba y entrega debera ser en los muncipios. | PIEZAS | 5 | 8 | 13 |
| 3 | APARATO LARGO PARA ADULTO (BILATERAL) | Aparato bilateral de extremidad inferior para adultos fabricado con articulación de cadera en aluminio, barras de aparato largo de Fabricación Nacional con espesor de acuerdo a peso de paciente elaboradas en aluminio 6061-t3 escarbadas o recortadas por CNC¨no troquelada grabadas con la leyenda DIF B.C. NO NEGOCIABLE bajo relieve en CNC a un costado de la misma en ambas extensiones, cabezales de tobillo en aluminio de Fabricación Nacional con receptor a barra de aparato largo 7075-t6 escarbadas por CNC grabadas con la leyenda DIF B.C. estribos de acero inoxidable calibre 11” articulaciones de cadera de Fabricación Nacional escarbada bajo cnc en aluminio de alto temple grabadas con la leyenda DIF B.C. NO NEGOCIABLE bajo relieve en CNC a un costado de la misma en ambas extensiones, con tornillería en acero inoxidable, talabarterías de piel oscaria con vestimenta zapato horma recta o inversa según sea caso. l. NOTA: La toma de medidas, prueba y entrega debera ser en los muncipios.barras grabadas con la leyenda DIF B.C. NO NEGOCIABLE en laser. | PIEZAS | 1 | 1 | 2 |
| 4 | APARATO LARGO PARA ADULTO (UNILATERAL) | Aparato Unilateral de extremidad inferior para adultos fabricado con cincho a muslo, barras de aparato largo de Fabricación Nacional con espesor de acuerdo a peso de paciente elaboradas en aluminio 6061-t3 escarbadas o recortadas por CNC “no troquelada grabadas con la leyenda DIF B.C. NO NEGOCIABLE bajo relieve en CNC a un costado de la misma en ambas extensiones, cabezales de tobillo en aluminio de Fabricación Nacional con receptor a barra de aparato largo 7075-t6 escarbadas por CNC grabadas con la leyenda DIF B.C. estribos de acero inoxidable calibre 11” articulaciones de cadera de Fabricación Nacional escarbada bajo CNC en aluminio de alto temple grabadas con la leyenda DIF B.C. NO NEGOCIABLE bajo relieve en CNC a un costado de la misma en ambas extensiones, con tornillería en acero inoxidable, talabarterías de piel oscaria con vestimenta zapato horma recta o inversa según sea caso. NOTA: La toma de medidas, prueba y entrega debera ser en los muncipios.Barras grabadas con la leyenda DIF B.C. NO NEGOCIABLE en laser. | PIEZAS | 0 | 1 | 1 |
| 5 | PRÓTESIS BAJO RODILLA ARRIBA DE TOBILLO | Con cuenca receptora de miembro residual acojinado con material blando (pelite color carne importado) suspensión manga de neopreno reforzada y unidad modular endoesquelética para bajo rodilla de fabricacion nacional de acero inoxidable, compuesta por: pie sach 10mm altura de talón,adaptador a pie sach con tornillo de 10mm con rondana de presión y rondana plana, tubo con adaptador acero inoxidable escarbado en una sola pieza ( no de fundición) planos por 4 lados , clam adaptador atubo acero inoxidable con cubierta plástica parte inferior con sistema de cierre por dos pernos escarbada a partir de un sólido ( no de fundición) planos por 4 lados, araña con anillo de rotación macho de tres patas, funda cosmética, medias cosméticas, manga de neopreno reforzada, cápsula de unión para funda fabricado con componentes nacionales bajo equipo CNC de material acero inoxidable NOTA: Las medidas deberán ser tomadas en los municipios. | PIEZAS | 0 | 2 | 2 |
| 6 | OTP1 | FÉRULA OTP FIJA UNILATERAL A 90 GRADOS, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE 3/16 | PIEZAS | 0 | 11 | 11 |
| 7 | PRÓTESIS DE CANASTILLA | Prótesis con canastilla fabricada en resina y articulación de cadera con pletina e impulsor integrado al cuerpo de la articulación fabricada en acero inoxidable grabada en el cuerpo del inferior de articulación con a leyenda DIF B.C. NO NEGOCIABLE bajo relieve en CNC, con extensión de tubo de 30 mm de diámetro por 30 cm de largo fabricado en aluminio con anodizado natural mate, adaptador a tubo con receptor a pirámide con inclinación e 10° fabricado en acero inoxidable con 4 planos para reducir peso, con a capuchón de plástico y cierre por medio de dos cilindros metálicos, grabado con la leyenda DIF B.C. NO NEGOCIABLE bajo relieve en CNC en un costado de la pieza, rodilla policéntrica fabricada en acero inoxidable con impulsor integrado en la parte inferior de la articulación ,grabada con la leyenda DIF B.C. NO NEGOCIABLE bajo relieve en CNC en uno de los costados de la misma, clam adaptador a tubo de acero inoxidable con cubierta plástica parte inferior con sistema de cierre por dos pernos escarbada a partir de un sólido ( no de fundición) planos por 4 lados del receptor a pirámide para reducir peso, grabada con la leyenda DIF B.C. NO NEGOCIABLE bajo relieve en CNC en uno de los costados, tubo 30mm de diámetro por 40 cm de largo anodizado en color natural, con adaptador acero inoxidable escarbado en una sola pieza ( no de fundición) planos por 4 lados del receptor a pirámide para reducir peso grabado con la leyenda DIF B.C. NO NEGOCIABLE bajo relieve en CNC en uno de los costados, adaptador a pie sach con tornillo de 10mm con rondana de presión y rondana plana, pie sach con 10mm altura de talón Funda cosmética y medias cosméticas. componentes de fabricación nacional bajo equipo CNC de material de acero inoxidable. NOTA:La toma de medidas, prueba y entrega deberá ser en los municipios. | PIEZAS | 1 | 0 | 1 |
| 8 | FÉRULA DE REPOSO PARA MANO DERECHA FABRICADA EN POLIRPOPILENO DE 3/16 EN POSICIÓN ANATÓMICA | FÉRULA DE REPOSO PARA MANO DERECHA FABRICADA EN POLIRPOPILENO DE 3/16 EN POSICIÓN ANATÓMICA | PIEZAS | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL |  |  |  | 25 | 25 | 50 |