MODIFICACIÓN No 2

Se modifica el numeral 4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las bases de licitación para quedar de la siguiente manera:

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.Servicio requerido y ubicaciones

Adecuación de sanitarios de Oficialía Mayor en la ciudad de Mexicali

- PARTIDA 1 BAÑOS DE HOMBRES EN SÓTANO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-1 | RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5.00 |
| PRE-2 | RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1.00 |
| PRE-3 | RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | LOTE | 1.00 |
| PRE-4 | RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| PRE-5 | RETIRO DE MUEBLE MINGITORIO CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| # PRE-6 | # RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | # PZA | # 2.00 |
| # PRE-7 | # (NICHO LUMINARIAS) - RETIRO DE VOLUMENES DE TABLAROCA CON POSTE Y CANAL. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | # LOTE | # 1.00 |
| # PRE-8 | # (MESETA) - RETIRO DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | # LOTE | # 1.00 |
| # PRE-9 | # RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | # M2 | # 30.87 |
| # PRE-10 | # RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | # M2 | # 13.37 |
| PRE-11 | RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| PRE-12 | RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3.00 |
| PRE-13 | RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1.00 |
| PRE-14 | CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE TUBERÍA DE 1/2" Y 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: SELLADO DE TUBERÍA CON TAPON, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 3.00 |
| PRE-15 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO. | LOTE | 1.00 |
| RYA | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS |  |  |
| RYA-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO” ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 16.25 |
| RYA-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO “ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE” O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 39.65 |
| RYA-3 | ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2”, FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 |
| RYA-4 | TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXTERIOR EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS. | LOTE | 1.00 |
| RYA-5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 16.25 |
| IHS | INSTALACIÓN HIDRÁHULICA Y SANITARÍA |  |  |
| IHS-1 | SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 6.00 |
| IHS-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| IHS-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| IHS-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| IHS-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2”, CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| IHS-6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| IHS-7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON REGISTRO AMANCO MODELO TRAL3 DE BRONCE DE 3" EN BAÑOS O SIMILAR,, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IHS-8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEAN OUT MCA. ZURN MODELO CO2450-PV3 DE 3" DE ADAPTADOR HEMBRA Y TAPA BRONCE DE 3" O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IE | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |
| IE-1 | REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND O SIMILAR INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| IE-2 | HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4” EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |
| IE-3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |
| IE-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K (MULTIVOLTAJE 277) O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2.00 |
| IE-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| ACC | ACCESORIOS |  |  |
| ACC-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| ACC-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| ACC-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| CYH | CANCELERÍA Y HERRERÍA |  |  |
| CYH-1 | MAMPARA DIVISORIA PARA MINGITORIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2.00 |
| CYH-2 | SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3.00 |
| CYH-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENCIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| CAR | CARPINTERÍA |  |  |
| CAR-1 | REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, CERRADURA DE INTERCOMUNICACION DE USO RUDO SATINADA MODELO MONTERREY GRADO 2 O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| LIM | LIMPIEZA |  |  |
| LIM-1 | LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL. | LOTE | 1.00 |

- PARTIDA 2 BAÑOS DE MUJERES EN SÓTANO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-1 | RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6.00 |
| PRE-2 | RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| PRE-3 | RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| PRE-4 | RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| PRE-5 | RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| PRE-6 | (MESETA) - RETIRO DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | LOTE | 1.00 |
| PRE-7 | RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 32.96 |
| PRE-8 | RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 18.14 |
| PRE-9 | RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 3.00 |
| PRE-10 | RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |
| PRE-11 | RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1.00 |
| PRE-12 | RETIRO DE FALSO PLAFÓN A BASE DE MALLA METÁLICA ACABADO CON CEMENTO ARENA, SOPORTERÍA Y BASTIDOR, HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA | M2 | 18.14 |
| PRE-13 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO. | LOTE | 1.00 |
| RYA | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS |  |  |
| RYA-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO” ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 42.85 |
| RYA-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO “ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE” O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 18.14 |
| RYA-3 | ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2”, FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALABASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1.00 |
| RYA-4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFOND RIGIDO CON RECUBRIMIENTO DE HOJA TABLAROCA Y ESTRUCTURA A BASE DE POLÍN MONTEN 4" MT-14 FY=2530 KG/CM2. SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACION Y PLOMEO DE ESTRUCTURA ENTRAMADO SOPORTADO POR ANGULO PERIMETRAL DE 2"X2"X1/4" ANCLADO A MURO COMO SOPORTE PRINCIPAL, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 18.14 |
| RYA-5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 18.14 |
| RYA-6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCOTILLA A BASE DE PLAFOND RIGIDO DE MATERIALES LIGEROS DE TABLARROCA A BASE DE ANGULO PERIMETRAL. INCLUYE: HERRAJES, ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGANTEO, HOJA DE YESO BLANCA NORMAL. CALAFATEADO CON PERFACINTA, READYMIX Y TODO LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION. HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |
| IHS | INSTALACION HIDRÁHULICA Y SANITARIA |  |  |
| IHS-1 | SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 3.00 |
| IHS-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| IHS-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| IHS-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2”, CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| IHS-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| IHS-6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON REGISTRO AMANCO MODELO TRAL3 DE BRONCE O SIMILAR DE 3" EN BAÑOS, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IHS-7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEAN OUT MCA. ZURN MODELO CO2450-PV3 DE 3" DE ADAPTADOR HEMBRA Y TAPA BRONCE DE 3" O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IE | INSTALACION ELÉCTRICA |  |  |
| IE-1 | REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND O SIMILAR, INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| IE-2 | HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4” EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |
| IE-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 2.00 |
| IE-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO Y TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2.00 |
| IE-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| ACC | ACCESORIOS |  |  |
| ACC-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| ACC-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| ACC-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| CYH | CANCELERÍA Y HERRERÍA |  |  |
| CYH-1 | SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3.00 |
| CYH-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENCIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| CAR | CARPINTERÍA |  |  |
| CAR-1 | REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, CERRADURA DE INTERCOMUNICACION DE USO RUDO SATINADA MODELO MONTERREY GRADO 2 O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| CAR-2 | REHABILITACION DE MUEBLE-ARMARIO EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURAS, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| LIM | LIMPIEZA |  |  |
| LIM-1 | LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL. | LOTE | 1.00 |

- PARTIDA 3 PRESTACIONES (NIVEL 1)

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-1 | RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL Y PORTA ROLLO), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| PRE-2 | RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1.00 |
| PRE-3 | RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| PRE-4 | RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| PRE-5 | RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 14.66 |
| PRE-6 | RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2.68 |
| PRE-7 | RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, EXTRACTOR Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 2.00 |
| PRE-8 | RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| PRE-9 | RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1.00 |
| PRE-10 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO. | LOTE | 1.00 |
| RYA | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS |  |  |
| RYA-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO” ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 2.60 |
| RYA-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO “ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE” O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 14.66 |
| RYA-3 | HABILITADO DE MESETA PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 1M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2”, FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALABASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1.00 |
| RYA-4 | TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXISTENTE A BASE DE READYMIX HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 0.50 |
| RYA-5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 2.60 |
| IHS | INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA |  |  |
| IHS-1 | SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 1.00 |
| IHS-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IHS-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IHS-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO KUB DE SOBREPONER MARCA URREA DE SOBREPONER COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2”, CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IHS-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IHS-6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEAN OUT MCA. ZURN MODELO CO2450-PV3 DE 3" DE ADAPTADOR HEMBRA Y TAPA BRONCE DE 3" O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IE | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |
| IE-1 | HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4” EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |
| IE-2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X2 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K (MULTIVOLTAJE 277) O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1.00 |
| IE-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC | ACCESORIOS |  |  |
| ACC-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| CYH | CANCELERÍA Y HERRERÍA |  |  |
| CYH-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENCIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| CYH | CARPINTERÍA |  |  |
| CAR-1 | REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, CERRADURA DE INTERCOMUNICACION DE USO RUDO SATINADA MODELO MONTERREY GRADO 2 O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO, | PZA | 1.00 |
| LIM | LIMPIEZA |  |  |
| LIM-1 | LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL. | LOTE | 1.00 |

- PARTIDA 4 BAÑO HOMBRES NORMATIVIDAD (NIVEL 2)

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-1 | RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, Y ROLLO SANITARIO, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| PRE-2 | RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1.00 |
| PRE-3 | RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| PRE-4 | RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| PRE-5 | (MESETA) - RETIRO DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | LOTE | 1.00 |
| PRE-6 | RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 12.42 |
| PRE-7 | RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1.92 |
| PRE-8 | RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1.00 |
| PRE-9 | RETIRO DE LUMINARIA Y EXTRACTOR EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 |
| PRE-10 | RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1.00 |
| PRE-11 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO. | LOTE | 1.00 |
| RYA | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS |  |  |
| RYA-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO” ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR0, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 1.92 |
| RYA-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO “ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE” O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 12.42 |
| RYA-3 | ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2”, FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1.00 |
| RYA-4 | TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS. | LOTE | 0.50 |
| RYA-5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 1.92 |
| IHS | INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA |  |  |
| IHS-1 | SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 1.00 |
| IHS-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IHS-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IHS-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2”, CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IHS-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IE | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |
| IE-1 | REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IE-2 | HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4” EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |
| IE-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT LED BLANCO DE 4” PARA PLAFÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |
| IE-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC | ACCESORIOS |  |  |
| ACC-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| CYH | CANCELERÍA Y HERRERÍA |  |  |
| CYH-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENCIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| CYH | CARPINTERÍA |  |  |
| CAR-1 | REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, CERRADURA DE INTERCOMUNICACION DE USO RUDO SATINADA MODELO MONTERREY GRADO 2 O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO, | PZA | 1.00 |
| CAR-2 | REHABILITACION DE PUERTAS DE MADERA EN LAVABO EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURAS, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| LIM | LIMPIEZA |  |  |
| LIM-1 | LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL. | LOTE | 1.00 |

- PARTIDA 5 BAÑO MUJERES NORMATIVIDAD (NIVEL 2)

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-1 | RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| PRE-2 | RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1.00 |
| PRE-3 | RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | LOTE | 1.00 |
| PRE-4 | RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| PRE-5 | RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| PRE-6 | (NICHO LUMINARIAS) - RETIRO DE VOLUMENES DE TABLAROCA CON POSTE Y CANAL. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | LOTE | 1.00 |
| PRE-7 | (MESETA) - RETIRO DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | LOTE | 1.00 |
| PRE-8 | RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 23.37 |
| PRE-9 | RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4.16 |
| PRE-10 | RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1.00 |
| PRE-11 | RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 |
| PRE-12 | RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1.00 |
| PRE-13 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO. | LOTE | 1.00 |
| RYA | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS |  |  |
| RYA-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO” ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 4.16 |
| RYA-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO “ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE” O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 23.37 |
| RYA-3 | ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2”, FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALABASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1.00 |
| RYA-4 | TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXTERIOR EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS. | LOTE | 0.50 |
| RYA-5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 4.16 |
| IHS | INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARÍA |  |  |
| IHS-1 | SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 1.00 |
| IHS-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IHS-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IHS-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2”, CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IHS-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IHS-6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEAN OUT MCA. ZURN MODELO CO2450-PV3 DE 3" DE ADAPTADOR HEMBRA Y TAPA BRONCE DE 3" O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IE | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |
| IE-1 | REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND O SIMILAR. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IE-2 | HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4” EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |
| IE-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT LED BLANCO DE 4” PARA PLAFÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 3.00 |
| IE-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC | ACCESORIOS |  |  |
| ACC-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC-4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE INYECCIÓN DE VARIOS TAMAÑOS, COLOR BLANCO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |
| CYH | CANCELERÍA Y HERRERÍA |  |  |
| CYH-1 | SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1.00 |
| CYH-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENCIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| CYH | CARPINTERÍA |  |  |
| CAR-1 | REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, CERRADURA DE INTERCOMUNICACION DE USO RUDO SATINADA MODELO MONTERREY GRADO 2 O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO, | PZA | 1.00 |
| CAR-2 | REHABILITACION DE PUERTAS DE MADERA EN LAVABO EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURAS, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| LIM | LIMPIEZA |  |  |
| LIM-1 | LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL. | LOTE | 1.00 |

- PARTIDA 6 BAÑO HOMBRES OFICIALÍA MAYOR (NIVEL 3)

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-1 | RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |
| PRE-2 | RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1.00 |
| PRE-3 | RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | LOTE | 1.00 |
| PRE-4 | RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| PRE-5 | RETIRO DE MUEBLE MINGITORIO CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| PRE-6 | RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| PRE-7 | (MESETA) - RETIRO DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | LOTE | 1.00 |
| PRE-8 | RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 42.84 |
| PRE-9 | RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 14.02 |
| PRE-10 | RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 3.00 |
| PRE-11 | RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |
| PRE-12 | RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1.00 |
| PRE-13 | CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE TUBERÍA DE 1/2" Y 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: SELLADO DE TUBERÍA CON TAPON, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 1.00 |
| PRE-14 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO. | LOTE | 1.00 |
| RYA | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS |  |  |
| RYA-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO” ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 14.02 |
| RYA-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO “ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE” O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 42.84 |
| RYA-3 | ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2”, FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1.00 |
| RYA-4 | TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS. | LOTE | 1.00 |
| RYA-5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 14.02 |
| IHS | INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA |  |  |
| IHS-1 | SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 7.00 |
| IHS-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| IHS-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| IHS-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IHS-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2”, CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| IHS-6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| IHS-7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON REGISTRO AMANCO MODELO TRAL3 DE BRONCE DE 3" EN BAÑOS O SIMILAR,, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IE | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |
| IE-1 | REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| IE-2 | HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4” EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |
| IE-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 2.00 |
| IE-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2.00 |
| IE-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| ACC | ACCESORIOS |  |  |
| ACC-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| ACC-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| ACC-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| CYH | CANCELERÍA Y HERRERÍA |  |  |
| CYH-1 | SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3.00 |
| CYH-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENCIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| CYH | CARPINTERÍA |  |  |
| CAR-1 | REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE 4X16”-6”CT Y PLACA DE EMPUJE 4X16”US32D O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1.00 |
| CAR-2 | REHABILITACION DE MUEBLE-ARMARIO EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURAS, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| LIM | LIMPIEZA |  |  |
| LIM-1 | LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL. | LOTE | 1.00 |

- PARTIDA 7 BAÑO MUJERES OFICIALÍA MAYOR (NIVEL 3)

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-1 | RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL, DISPENSADOR DE TOALLAS SANITARIAS), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9.00 |
| PRE-2 | RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1.00 |
| PRE-3 | RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | LOTE | 1.00 |
| PRE-4 | RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |
| PRE-5 | RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| PRE-6 | (NICHO LUMINARIAS) - RETIRO DE VOLUMENES DE TABLAROCA CON POSTE Y CANAL. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | LOTE | 1.00 |
| PRE-7 | (MESETA) - RETIRO DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | LOTE | 1.00 |
| PRE-8 | RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 78.21 |
| PRE-9 | RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 18.26 |
| PRE-10 | RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 2.00 |
| PRE-11 | RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5.00 |
| PRE-12 | RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1.00 |
| PRE-13 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO. | LOTE | 1.00 |
| RYA | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS |  |  |
| RYA-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO” ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 18.26 |
| RYA-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO “ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE” O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 78.21 |
| RYA-3 | ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2”, FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1.00 |
| RYA-4 | TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS. | LOTE | 1.00 |
| RYA-5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 18.26 |
| IHS | INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA |  |  |
| IHS-1 | SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 4.00 |
| IHS-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |
| IHS-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |
| IHS-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2”, CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| IHS-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| IHS-6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON REGISTRO AMANCO MODELO TRAL3 DE BRONCE DE 3" EN BAÑOS O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IE | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |
| IE-1 | REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| IE-2 | HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4” EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |
| IE-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 2.00 |
| IE-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X2 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X2 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K (MULTIVOLTAJE) O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3.00 |
| IE-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC | ACCESORIOS |  |  |
| ACC-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |
| ACC-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| ACC-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| CYH | CANCELERÍA Y HERRERÍA |  |  |
| CYH-1 | SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4.00 |
| CYH-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENCIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| CYH | CARPINTERÍA |  |  |
| CAR-1 | REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE 4X16”-6”CT Y PLACA DE EMPUJE 4X16”US32D O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| CAR-2 | REHABILITACION DE MUEBLE-ARMARIO EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURAS, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| LIM | LIMPIEZA |  |  |
| LIM-1 | LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL. | LOTE | 1.00 |

- PARTIDA 8 BAÑO HOMBRES BIENES PATRIMONIALES (NIVEL 4)

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-1 | RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| PRE-2 | RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1.00 |
| PRE-3 | RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | LOTE | 1.00 |
| PRE-4 | RETIRO DE FLUXOMETRO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN EN MUEBLES SANITARIOS (WC Y MINGITORIOS) A CONSIDERACIÓN DEL SUPERVISOR DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| PRE-5 | RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| PRE-6 | RETIRO DE MUEBLE MINGITORIO CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| PRE-7 | RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| PRE-8 | (MESETA) - RETIRO DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | LOTE | 1.00 |
| PRE-9 | RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 16.63 |
| PRE-10 | RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 6.45 |
| PRE-11 | RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 4.00 |
| PRE-12 | RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| PRE-13 | RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1.00 |
| PRE-14 | CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE TUBERÍA DE 1/2" Y 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: SELLADO DE TUBERÍA CON TAPON, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 1.00 |
| PRE-15 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO. | LOTE | 1.00 |
| RYA | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS |  |  |
| RYA-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO” ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 6.45 |
| RYA-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO “ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE” O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 30.54 |
| RYA-3 | ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2”, FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1.00 |
| RYA-4 | TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS. | LOTE | 1.00 |
| RYA-5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 6.45 |
| IHS | INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA |  |  |
| IHS-1 | SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 3.00 |
| IHS-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| IHS-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| IHS-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IHS-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2”, CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| IHS-6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| IHS-7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEAN OUT MCA. ZURN MODELO CO2450-PV3 DE 3" DE ADAPTADOR HEMBRA Y TAPA BRONCE DE 3" O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IE | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |
| IE-1 | REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IE-2 | HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4” EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |
| IE-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |
| IE-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K (MULTIVOLTAJE 277) O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1.00 |
| IE-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC | ACCESORIOS |  |  |
| ACC-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| ACC-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC-4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE INYECCION DE VARIOS TAMAÑOS, COLOR BLANCO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |
| CYH | CANCELERÍA Y HERRERÍA |  |  |
| CYH-1 | SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2.00 |
| CYH-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENCIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| CYH | CARPINTERÍA |  |  |
| CAR-1 | REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE 4X16”-6”CT Y PLACA DE EMPUJE 4X16”US32D O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1.00 |
| LIM | LIMPIEZA |  |  |
| LIM-1 | LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL. | LOTE | 1.00 |

- PARTIDA 9 BAÑO MUJERES BIENES PATRIMONIALES (NIVEL 4)

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-1 | RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| PRE-2 | RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| PRE-3 | RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |
| PRE-4 | RETIRO DE FLUXOMETRO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN EN MUEBLES SANITARIOS (WC Y MINGITORIOS) A CONSIDERACIÓN DEL SUPERVISOR DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| PRE-5 | RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| PRE-6 | RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| PRE-7 | (MESETA) - RETIRO DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | LOTE | 1.00 |
| PRE-8 | RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 18.89 |
| PRE-9 | RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 6.81 |
| PRE-10 | RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 4.00 |
| PRE-11 | RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 |
| PRE-12 | RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1.00 |
| PRE-13 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO. | LOTE | 1.00 |
| RYA | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS |  |  |
| RYA-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO” ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 6.81 |
| RYA-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO “ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE” O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 31.14 |
| RYA-3 | ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2”, FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| RYA-4 | TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXTERIOR EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS. | LOTE | 1.00 |
| RYA-5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 6.81 |
| IHS | INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA |  |  |
| IHS-1 | SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 3.00 |
| IHS-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| IHS-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| IHS-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2”, CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| IHS-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| IE | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |
| IE-1 | REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| IE-2 | HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4” EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |
| IE-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |
| IE-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO Y TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1.00 |
| IE-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC | ACCESORIOS |  |  |
| ACC-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| ACC-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| ACC-4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE INYECCION DE VARIOS TAMAÑOS, COLOR BLANCO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |
| CYH | CANCELERÍA Y HERRERÍA |  |  |
| CYH-1 | SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3.00 |
| CYH-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENCIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| CYH | CARPINTERÍA |  |  |
| CAR-1 | REREHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE 4X16”-6”CT Y PLACA DE EMPUJE 4X16”US32D O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| LIM | LIMPIEZA |  |  |
| LIM-1 | LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL. | LOTE | 1.00 |

2. Supervisión de los servicios requeridos:

Como responsable del seguimiento, supervisión y validación del servicio requerido, se tiene a bien designar al Jefe del Departamento de Proyectos, Control y Seguimiento de Obra de la Subdirección de Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Estado, quien, a su vez podrá delegar al personal técnico que dará seguimiento puntual a los trabajos objeto del contrato.

La empresa beneficiada con el procedimiento se obligará en el contrato respectivo, a nombrar a un profesional especializado en la materia para que lo represente, quien tendrá la obligación de conocer las especificaciones del servicio convenido, quedando facultado para actuar a nombre y por cuenta de la misma.

Estas especificaciones, son las que deberán cumplir como mínimo las propuestas presentadas por los licitantes para la totalidad de las partidas que integran el Paquete Único en que pretende participar, pudiendo ofertar servicios cuyas especificaciones sean equivalentes o superiores a las solicitadas, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases, por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.