	[image: image1.png]


                  
	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIRNO

	

	CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-902002994-E9-2019
“SUMINISTRO INTEGRAL DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, ENDOPROTESIS Y COMODATO DE EQUIPO INSTRUMENTAL PARA CIRUGIAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA EN LA UNIDADES HOSPITALARIAS DE ISESALUD”




ANEXO 1 

“Especificaciones técnicas”
OBJETO DE LA LICITACION: SUMINISTRO INTEGRAL DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, ENDOPROTESIS Y COMODATO DE EQUIPO INSTRUMENTAL PARA CIRUGIAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA EN LA UNIDADES HOSPITALARIAS DE ISESALUD.
DESCRIPCION DEL SERVICIO INTEGRAL A CONTRATAR:

Se deberá prestar el servicio en las siguientes Unidades Hospitalarias conforme al Presupuesto Autorizado por Unidad:

	PAQUETE UNICO

	UNIDAD HOSPITALARIA
	PRESUPUESTO MINIMO*
	PRESUPUESTO MAXIMO*

	HOSPITAL GENERAL MEXICALI
	4,137,931.03
	10,344,827.59

	HOSPITAL GENERAL TIJUANA
	1,980,000.00
	4,950,000.00

	HOSPITAL GENERAL ENSENADA
	1,693,448.28
	2,987,068.98

	HOSPITAL GENERAL DE TECATE
	171,601.04
	429,002.59

	HOSPITAL GENERAL PLAYAS DE ROSARITO
	703,447.20
	1,758,618.00

	SUBTOTAL 
	8,686,427.55
	20,469,517.16

	I.V.A 16%
	1,389,828.41
	3,275,122.75

	TOTAL CON IVA INCLUIDO
	10,076,255.96
	23,744,639.91


*EL PRESUPUESTO MINIMO COMO COMPROMISO DE ADQUISICION Y EL PRESUPUESTO MAXIMO COMO POSIBLE ADQUISICION YA QUE ESTARÁ SUJETO A LAS NECESIDADES Y A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CADA UNIDAD HOSPITALARIA DE “EL ISESALUD”

El ISESALUD, requiere del servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis, que consiste en proporcionar toda la logística, insumos, instrumentales ortopédicos y técnicos instrumentistas para la realización de procedimientos quirúrgicos para la especialidad de Ortopedia y Traumatología, en derechohabientes que así lo requieran, de conformidad con las cantidades mínimas y máximas solicitadas en cada unidad hospitalaria. 

El prestador proporcionará el servicio integral dentro de las instalaciones de las unidades médicas o bien en las instalaciones que designe en función de la eficiencia requerida por la atención medica de la derechohabiencia.

El prestador deberá proporcionar e instalar y poner en marcha los equipos médicos con sus accesorios, instrumental quirúrgico y los bienes de consumo necesarios y suficientes para la debida prestación del servicio. 

El servicio integral incluye el equipo e instrumental quirúrgico, mantenimiento, capacitación al personal para el uso y manejo, equipo de cómputo y los sistemas de información necesarios para el control de los mismos, así como la asistencia técnica por personal calificado durante los procedimientos quirúrgicos de urgencia y programados.

EQUIPAMIENTO

Los equipos médicos y el instrumental quirúrgico deberán ser de la mejor calidad apegado a las normas oficiales mexicanas y de los estándares internacionales de materiales de osteosintesis, con soporte de mantenimiento garantizado por el tiempo de duración del contrato y disponibilidad de partes y refacciones por parte del fabricante; lo cual deberá demostrarlo el licitante ganador, con carta expedida por el fabricante, previo a la entrega de los mismos, con tecnología de punta y puestos en marcha y operación a partir del inicio de la vigencia del contrato. Será obligación del prestador remitir a la Subdirección General de Salud de ISESALUD el acta de entrega recepción debidamente firmada por el representante legal y el Director de la Unidad Médica usuaria de todos los equipos, instrumental y bienes de consumo que sean entregados en las áreas físicas indicadas. Así mismo el prestador del servicio está obligado a asistir con instrumental, equipos de poder (sierras y perforadores) a cada uno de los procedimientos sin costo adicional para el Instituto.

Los equipos deberán ser ensamblados de manera integral en el país de origen, no se aceptarán propuestas de equipos reconstruidos, ni de bienes correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas only export ni only investigatión, descontinuados o por descontinuarse o no se autorice su uso en el país de origen, porque hayan sido motivo de alertas médicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias y por consiguiente aquel equipo, instrumental o insumo que sea boletinado en la Cofepris, de igual forma el prestador deberá entregar el Registro Sanitario de los equipos médicos y sus accesorios, instrumental quirúrgico y sus bienes de consumo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

Durante la vigencia del contrato, el prestador deberá proporcionar sin costo adicional el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, accesorios médicos, sistemas de información y de cómputo, que se hayan instalado para la prestación del servicio de su propiedad, el cual debe incluir mano de obra, refacciones y demás materiales y/o actividades que en su caso fuesen necesarias para la correcta operación de los equipos involucrados y garantizar la prestación del servicio en óptimas condiciones para seguridad de los derechohabientes. Para tal efecto deberá entregar en su propuesta técnica un calendario de visitas para la realización de los mantenimientos y presentar carta bajo protesta de decir que cuenta con el personal requerido para ello. Considerando lo siguiente:
a) El Mantenimiento Preventivo.

Se debe realizar de forma trimestral de acuerdo a un calendario previamente establecido y que deberá presentar en el momento oportuno, estará disponible y a la vista con los teléfonos para comunicarse al área 
correspondiente del prestador, considerando las recomendaciones del fabricante de los equipos. (Protocolo de 
mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante de equipos), el informe de los resultados y acciones realizadas deberá entregarse al director de la unidad los 5 primeros días después de cada mantenimiento.

b) El Mantenimiento Correctivo.

Se refiere al reemplazo de las partes o del equipo que se haya dañado o desgastado, por partes nuevas y originales o bien el reemplazo por otro equipo, en tanto se efectúan las reparaciones, el cual se deberá realizar dentro de un plazo máximo de 72 (setenta y dos) horas, contadas a partir de la notificación del reporte que el instituto haga por escrito al prestador, quien deberá emitir un reporte por escrito en respuesta a la unidad.

Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo del equipo, propiedad del prestador deberá ser realizado por cuenta de este mismo, empleando refacciones nuevas y originales, a efecto de que se garantice la duración de los equipos, su operación continúa y en óptimas condiciones. En el caso de más de 2 
ocasiones con la misma falla en un periodo de seis meses, la empresa deberá instalar equipo nuevo, con la finalidad de no seguir retrasando la ejecución de los procedimientos.

Independientemente de los mantenimientos mensuales el prestador proporcionará durante la vigencia del contrato, la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo cuantas veces sea requerido. Así  mismo, de forma permanente a los equipos médicos y sus accesorios deberá realizar supervisiones ordinarias dos veces al mes y extraordinarias cuando así lo requiera el servicio, contar con personal técnico capacitado, con la estructura y posibilidad de otorgar este servicio a los equipos médicos e instrumentales fijos instalados e itinerantes de cada unidad.  

La distribución de equipos de poder e instrumentales para los procedimientos de Osteosíntesis y Endoprótesis se determinarán de acuerdo a las necesidades de cada unidad hospitalaria.  De forma permanente durante la vigencia del contrato, incluye dotar a la unidad médica de personal especializado y técnico necesario para la operación y supervisión disponible las 24 horas del día los 365 días del año.        

Al término de la vigencia del contrato, el prestador se obliga a retirar sin costo adicional para ISESALUD, los equipos que son de su propiedad y que hayan sido instalados por el prestador para el cumplimiento del contrato, excepto las mejoras que en su caso haya realizado a los servicios, tales como remozamientos, instalaciones eléctricas, hidráulicas, etc., y sin dañar las instalaciones de las unidades 
médicas, en un plazo no mayor de 20 días naturales, previo acuerdo con las autoridades de la unidad médica correspondiente, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto.

INSUMOS Y/O BIENES DE CONSUMO: 

Las unidades médicas, generaran solicitudes de consumibles y el instrumental necesario, de acuerdo con el programa de cada tres días que el jefe del servicio de la unidad médica entregue al prestador, cumpliendo con las siguientes premisas:

· De acuerdo al tipo de procedimientos de cirugía de Osteosíntesis y Endoprótesis programados para cada unidad hospitalaria.

· Todos los bienes de consumo deberán entregarse en óptimas condiciones para su uso y conforme a lo licitado en contrato.

· Los bienes de consumo a suministrar, deberán ser estrictamente compatibles con el equipo médico relacionado, y entre sí, para el desarrollo y cumplimiento de la técnica quirúrgica; estos, deberán cumplir con las especificaciones técnicas y de control de calidad requerido para la prestación del servicio y además, corresponderán a los niveles necesarios para obtener los resultados esperados.

· Los bienes de consumo, que no tengan relación con el equipo médico, y que son parte de lo necesario para el procedimiento quirúrgico, deberán cumplir con las mismas especificaciones.

· Deberá presentar la gama de opciones (longitudes, calibres, medidas, etc.) Para cada bien de consumo, con la finalidad de que el médico especialista tenga la opción específica para el paciente; siendo susceptible de pago solo el bien de consumo utilizado.

El prestador entregara a la unidad médica usuaria los consumibles y el instrumental quirúrgico necesarios acorde con el programa de cada tres días y de acuerdo con lo establecido en la guía de implantación, seguimiento y control del servicio integral de Osteosíntesis y Endoprótesis.

Las unidades médicas son responsables de que los insumos proporcionados por el prestador se ajusten a las especificaciones del contrato autorizado, evitando erogaciones económicas injustificadas en perjuicio del Instituto.

En la parte final del presente anexo se relacionan la cantidad de insumos y/o bienes de consumo a suministrar por procedimiento.

ASISTENCIA TÉCNICA

El prestador deberá proporcionar la asistencia técnica necesaria para el uso óptimo de los equipos, accesorios e instrumental en las unidades médicas en donde se presta el servicio sin costo adicional.

Programación de procedimientos: con la finalidad de garantizar el óptimo resultado y respuesta de cada una de las unidades médicas beneficiadas con el servicio integral, se deberán programar las cirugías por los jefes de servicio, teniendo el prestador 24 horas de respuesta para urgencias, en caso de una urgencia real y requerirse la colocación de fijadores externos la respuesta debe ser inmediata  o en su caso se deberá contar con un stock de fijadores externos para la atención de este tipo de urgencias y 72 horas para las cirugías programadas.

Deberá designar técnicos capacitados en procedimientos de Osteosíntesis y Endoprótesis, que otorguen cobertura a los turnos matutino, vespertino, nocturno, días festivos, fines de semana y conforme a las necesidades de procedimientos de la unidad médica institucional, sobre todo considerando que el servicio de osteosíntesis es de atención de urgencia, para que asistan logísticamente al personal de las unidades médicas en todos los procedimientos y proporcionen los consumibles suficientes y necesarios para la óptima operación; así como para que verifiquen y garanticen la óptima operación de los equipos médicos y sus accesorios e instrumental quirúrgico.

El personal técnico deberá permanecer en el área respectiva (asignado por cada unidad médica) y estar disponible cuando sea necesario a través de guardias y telecomunicaciones, deberá contar con identificación proporcionada por la compañía que resulte adjudicada y siempre deberá portarla en lugar visible que lo identifique durante su estancia en las unidades médicas, y conocerá a detalle las funciones asignadas por su supervisor, cumpliendo con lo siguiente:

· Pre operatorias. - la preparación y entrega de equipo, en quirófanos, y/o material necesario para las cirugías, como accesorios, equipos e instrumental que se requiera para esterilizar, deberá ser entregado previamente en área de CEYE para su esterilización   los consumibles deberán venir esterilizados de fabrica

· Operatorias. - asistir e instrumentar el procedimiento quirúrgico y asegurar el óptimo funcionamiento del equipo, accesorios, instrumental y consumibles, durante el evento.

· Post operatorias. - limpieza del set quirúrgico, en caso de equipo o instrumental esterilizarle, no se deberá esterilizar consumibles usados en procedimientos anteriores, ésta revisión y limpieza será realizada por el prestador del servicio para ser entregado al área de CEYE para su esterilización. Además de generar el folio correspondiente de la cirugía asistida. Cada unidad médica facilitara al prestador adjudicado el material necesario para el lavado de equipos e instrumentales utilizados durante el procedimiento quirúrgico.

Cada unidad médica asignara dos espacios para el resguardo de los bienes. Estos espacios estarán divididos de la siguiente forma:

Para el caso de instrumentales e implantes deberá ser dentro del área de CEYE para asegurar asistencia de cirugías de urgencia.

Para el caso de implantes e instrumentales que se solicita definir un área que este lo más cercano a quirófanos y CEYE. 

El prestador será el responsable del resguardo de equipos, accesorios y consumibles que se requieran para la esterilización y manejo de su intrumental y accesorios, mismos que se entregaran por mes en el área de CEYE, para garantizar la opertatividad de los procedimientos; el personal que este asignado a cada unidad médica, deberá contar con el título o diploma técnico afín del servicio solicitado o ingeniero biomédico o enfermero quirúrgico.
La obligación del prestador será entregar los consumibles, el prestador será el responsable del resguardo de equipos y consumibles, en la sección proporcionada por la unidad médica. Estas actividades son de asistencia técnica hacia el personal de salud y no de tipo asistencial al paciente.

De igual forma el prestador deberá proporcionar un directorio con nombre, cargo y números telefónicos de por lo menos cuatro contactos disponibles durante las 24 horas durante la vigencia del contrato con capacidad de resolución.  

Los Directores generales de cada unidad médica proporcionarán las autorizaciones necesarias para que el prestador pueda instalar una conexión a internet de así requerirlo la prestación de su servicio.

SUPERVISIÓN DE OPERACIÓN

El prestador deberá supervisar las condiciones de operación del servicio ofertado, así como del estado funcional y deterioro de los equipos médicos e instrumental quirúrgico, así también la calidad y el nivel de suministro de los bienes de consumo. Por otro lado, el cumplimiento de las actividades de los técnicos de osteosíntesis y endoprótesis con el fin de atender las dudas de los médicos operarios, apoyarán en el buen desempeño del servicio, prevenir fallas o descomposturas de los equipos y evitar el desabasto de consumibles.

APOYO A LA OPERACIÓN

Acciones que deberá realizar el prestador con el fin de facilitar las condiciones necesarias para llevar a cabo la prestación del servicio integral durante la vigencia del contrato; así mismo, en todo momento permitir al personal de las unidades médicas verificar que las mismas se encuentren en óptimas condiciones de uso, para en su caso, prever lo necesario a fin de atender de manera integral al derechohabiente.

El prestador deberá proporcionar el servicio, sin costo adicional para el instituto, en los casos en que por causas imputables a este, no se pueda otorgar el servicio bajo las condiciones y en los términos pactados.
CAPACITACIÓN

El prestador deberá proporcionar al personal designado por el instituto, la capacitación y adiestramiento necesaria para el uso y manejo de los equipos médicos, consumibles e instrumental quirúrgico, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes, contados a partir del inicio de la vigencia del contrato, deberá proporcionar sin costo extra para ISESALUD.

Esta capacitación consistirá en el manejo y funcionamiento de los equipos para la prestación del servicio, mismo que iniciará simultáneamente a la instalación de los equipos por lo menos con una duración de dos días, que deberá contener las acciones y actividades a realizar.

El prestador elaborará y presentará junto a su propuesta técnica, un proyecto del programa de capacitación y adiestramiento para el personal que determine el instituto, el proyecto deberá describir los contenidos temáticos.

Así mismo, en el caso de ser reemplazado el equipo y/o el personal de nuevo ingreso del instituto, se llevará acabo la capacitación descrita en el párrafo anterior.

La capacitación a que se refiere este capítulo deberá ser otorgada por el prestador en las instalaciones de las unidades médicas y en las que designe el instituto las veces que sea necesario, bajo la supervisión del área médica.
REGISTRO Y CONTROL DE PROCEDIMIENTOS

Durante la vigencia del contrato, es responsabilidad del prestador entregar a través del sistema de información instalado el software, hardware con la información estadística que se genere para efectos de captura de procedimientos por parte del prestador, de acuerdo al folio generado por el técnico que asista al cirujano en el procedimiento, así como la productividad mensual a las unidades médicas usuarias y a la subdirección de infraestructura los reportes de los servicios realizados dentro de los primeros cinco días de cada mes, los cuales deberán contener los procedimientos efectuados en el mes inmediato anterior, así como el nombre del paciente, número de folio, sexo, edad, afiliación, diagnóstico pre y post operatorio, fecha y tipo de procedimiento realizado, así como la relación de materiales utilizados por paciente. Además de la productividad acumulada con una periodicidad mensual o cuando se le solicite de acuerdo a las necesidades de operación.
RELACION DE PROCEDIMIENTOS Y CANTIDAD DE INSUMOS Y/O BIENES DE CONSUMO A SUMINISTRAR

PAQUETE ÚNICO
	Partida No.
	Clave de cuadro básico
	Descripción
	Unidad de medida

	1
	060.725.7151
	Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza 
	1

	2
	060.725.2061
	Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza 
	1

	3
	060.899.0305
	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 
	1

	4
	060.899.3291
	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
	1

	5
	060.139.0172
	Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas 
	1

	6
	060.046.1263
	Agujas para hueso, tipo kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 2.5 mm y longitud de 100.0 mm a 350.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
	1

	7
	060.425.2932
	Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza 
	1

	8
	060.898.3219
	Tornillos corticales o pernos en aleación de titanio o de acero 316l de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro, con atornillamiento a la placa, con o sin micro rosca. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza 
	1

	9
	060.898.3177
	Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316l de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza 
	1

	10
	060.210.7757
	Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo steinmann, en aleación de titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades 
	1

	11
	060.046.0315
	Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 
	1

	12
	060.725.2988
	Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza 
	1

	13
	060.725.2723
	Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza 
	1

	14
	060.899.1808
	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
	1

	15
	060.899.2673
	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
	1

	16
	060.899.0982
	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.pieza.
	1

	17
	060.899.1030
	Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.pieza.
	1

	18
	060.139.0032
	Broca cilíndrica. Diámetro de 3.5 mm a 4.0 mm, longitud de 110.0 mm a 225.0 mm y filo de 85.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
	1

	19
	060.139.1774
	Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
	1

	20
	060.211.3037
	Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. 
	1

	21
	060.703.1622
	Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para húmero. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza
	1

	22
	060.898.0942
	Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm. Pieza.
	1

	23
	060.211.3979
	Clavo centromedular expansivo para húmero con o sin bloqueo proximal. Diámetro sin expandir de 6.7 mm y de 8.5 mm, diámetro expandido de 10.0 mm y de 13.5 mm, respectivamente. Longitudes de 180 mm a 280 mm, con incrementos de 20 mm en 20 mm. Pieza 
	1

	24
	060.722.0449
	Perno para clavo centromedular expansivo para húmero. Diámetro 3.5 mm. Longitudes de 16 mm a 56 mm, con incrementos de 2 mm en 2 mm. Pieza 
	1

	25
	060.015.0387
	Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña.
	1

	26
	060.211.3995
	Clavo tipo schanz de 3.0 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza 
	1

	27
	060.113.0495
	Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.  Pieza. 
	1

	28
	060.725.1642
	Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza 
	1

	29
	060.722.0522
	Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm en t para radio distal dorsal. Cuerpo de 3 o 4 agujeros. Cabeza de 3 agujeros. Pieza 
	1

	30
	060.722.0530
	Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal dorsal. Recta de 5 y 6 agujeros. Pieza 
	1

	31
	060.722.0548
	Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm en l para radio distal dorsal. Acodada hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuerpo de 3 o 4 agujeros. Cabeza de 2 o 3 agujeros. 
	1

	32
	060.722.0555
	Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm en l para radio distal dorsal. Oblicua acodada hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuerpo de 3 o 4 agujeros. Cabeza de 3 agujeros. Pieza.
	1

	33
	060.722.0563
	Placa de bajo contacto de compresión bloqueada para radio distal palmar.
	1

	34
	060.722.0571
	Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal extra larga. Cuerpo de 8 a 12 agujeros. Cabeza de 3 agujeros. Pieza 
	1

	35
	060.722.0589
	Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal palmar, izquierda o derecha. Cuerpo de 3 o 5 agujeros. Cabeza de 5 agujeros. Pieza 
	1

	36
	060.898.3128
	Tornillo de cortical con cabeza entrada en estrella de 2.4 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza 
	1

	37
	060.898.3136
	Tornillo de cortical con cabeza entrada en estrella de 2.7 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 6.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Piezas 
	1

	38
	060.898.3151
	Tornillo de bloqueo de 2.4 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 6.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Piezas 
	1

	39
	060.898.3169
	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 6.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Piezas 
	1

	40
	060.015.0221
060.015.0312 
	Para mano y antebrazo.
Abrazadera abierta para varilla y clavos.
Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm.
Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm.
Pieza.
	1

	41
	060.015.0213
060.015.0320
	Abrazadera cerrada para varilla y clavos.
Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm.
Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm.
Pieza. 
	1

	42
	060.935.0137
	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
	1

	43
	060.725.1212
	Placas en "l" para tornillos de 2.0 a 2.5 mm de diámetro. Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. Pieza.
	1

	44
	060.820.0986
	Placas de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor de 4 a 6 orificios. Pieza.
	1

	45
	060.898.1841
	Microtornillo para hueso cortical autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.0 mm a 9.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
	1

	46
	060.211.1718
	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
	1

	47
	060.211.2575
	Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. 
	1

	48
	060.898.0850
	Tornillo para bloqueo proximal autorroscante. Longitud de 70.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Piezas 
	1

	49
	060.211.3474
	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 10.0 mm.
	1

	50
	060.211.3482
	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 11.0 mm.
	1

	51
	060.211.3490
	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 12.0 mm.
	1

	52
	060.703.1028
	Pernos roscados de bloqueo distal, para clavos intramedulares para fémur, huecos. Longitud de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	53
	060.211.3961
	Clavo centromedular expansivo para fracturas proximales del fémur. Diámetro sin expandir de 10 mm y 12 mm, diámetro expandido de 16 mm y de 19 mm, respectivamente. Longitudes de 220 mm, 340 mm y 380 mm.
	1

	54
	060.898.3102
	Tornillo de compresión para cadera expansivo. Diámetro sin expansión de 8 mm, diámetro expandido de 12 mm. Longitudes de 80 mm y de 95 mm a 120 mm, con incrementos de 5 mm en 5 mm.
	1

	55
	060.746.7131
	Componentes femorales. Vástago curvo  para hemiartroplastía, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
Pieza.
	1

	56
	060.746.7131
	Componentes femorales. Vástago recto para hemiartroplastía, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
Pieza.
	1

	57
	060.182.1432
	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. 
	1

	58
	060.483.0786
	Hoja para sierra oscilatoria para cirugía ósea. De acuerdo a marca y modelo del equipo.
	1

	59
	060.747.7007 


	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. Pieza. 
	1

	60
	060.747.7031 


	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. Pieza 
	1

	61
	060.748.3427
	Componentes femorales cementados, vástago recto, ángulo cérvico diafisiario de 125 a 135 grados, ranuras para centralizador distal, cono 12-14, para los sistemas que lo requieran. Ancho de: 8.5 mm a 14.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	62
	060.746.0243
	Prótesis bicéntrica o bipolar de 22.0 mm a 32.0 mm con diámetro interno de 22.0.0 mm a 32.0 mm. Diámetro externo de 40.0.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
	1

	63
	060.748.3476
	Componentes femorales. Centralizador distal para componentes femorales cementados. Diámetro de 10.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	64
	060.748.4169
	Acetabulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiacion, con ceja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesferica, con diametro interno de 22 mm o 28 mm, esteril. Diametro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	65
	060.748.4268
	Componentes acetabulares. Compatibles con la cabeza y el vástago femoral. Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiación, con ceja de 10 a 20 grados alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 32 mm, estéril. Diámetro externo de: 44.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	66
	060.747.5985
	Tornillos para fijación de concha acetabularia para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	67
	060.748.1132
	Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para atornillar con o sin anillos ecuatoriales. 

Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. 
	1

	68
	060.748.3351
	Vástago recto, de titanio forjado con macro estructura proximal longitudinal, ángulo cévico diafisiario de 130 a 135 grados, con recubrimiento micro poroso en su tercio proximal y cono 12- 14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Ancho: de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	69
	060.746.9962
	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, con diámetro interno de 32 mm para copa metálica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las señaladas. Diámetro externo: de 50.00 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	70
	060.746.9947
	Inserto acetabularia de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, con diámetro interno de 28 mm para copa metálica diámetro externo: de 46.0 mm a 62.0 mm incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	71
	060.725.6609
	Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	72
	060.725.5338
	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	73
	060.725.5486
	Placas para tornillo dinámico de cadera a 150 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 10. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	74
	060.463.1705
	Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Con rosca en la punta, de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.
	1

	75
	060.899.1428
	Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	76
	060.899.0818
	Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	77
	060.898.0769
	Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm.
	1

	78
	060.703.0202
	Pernos o tornillos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. 
	1

	79
	060.211.3953
	Clavo centro medular expansivo para fémur. Diámetro sin expandir de 8.5 mm, 10 mm y 12 mm y diámetro expandido de 13.5 mm, 16 mm y 19 mm, respectivamente. Longitudes de 300 mm a 480 mm, con incrementos de 20 mm en 20 mm.
	1

	80
	60.211.3722
	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. 
	1

	81
	60.211.3797
	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. 
	1

	82
	060.703.2141
	Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. 
	1

	83
	060.898.2641
	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado. Pieza. 
	1

	84
	060.211.3946
	Clavo centromedular retrogrado expansivo para fémur. Diámetro sin expandir de 8.5 mm y 10 mm y diámetro expandido de 13.5 mm y de 16 mm, respectivamente. Longitudes de 220 mm a 340 mm, con incrementos de 40 mm en 40 mm. Pieza.
	1

	85
	060.722.0431
	Perno para clavo centromedular retrogrado expansivo para fémur. Diámetro 6.0 mm. Longitudes de 50 mm, 52 mm, 56 mm y de 60 mm a 90 mm, con incrementos de 5 mm en 5 mm.
	1

	86
	060.725.9421
	Placa angulada a 130 grados, número de orificios: 4, longitud de la hoja: 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	87
	060.725.9462
	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 6. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
	1

	88
	060.725.5130
	Placa angulada a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos 4.5 mm y 6.5 mm de diametro condilea. Número de orificios: 5, longitud de la hoja: 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza
	1

	89
	060.725.5148
	Placa angulada a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos 4.5 mm y 6.5 mm de diametro condilea. Número de orificios: 7 a 12. Longitud de la hoja: 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza
	1

	90
	060.899.0446
	Tornillos canulados para hueso esponjoso de 7.0 mm de diámetro con rosca 16 mm. Longitud de 30.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas 
	1

	91
	060.899.0479
	Tornillos canulados para hueso esponjoso de 7.0 mm de diámetro con rosca 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas 
	1

	92
	060.898.0017 


	Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. 
	1

	93
	060.425.3328
	Tornillo canulado de 3.0 mm a 4.0 mm de diámetro, autoperforante, con rosca corta. Longitud de 13.0 mm a 26.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. 
	1

	94
	060.425.3427
	Tornillo canulado de 3.0 mm a 4.0 mm de diámetro, autoperforante, con rosca larga. Longitud de 12.0 mm a 26.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. 
	1

	95
	060.463.1846
	Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza. 
	1

	96
	060.798.0026
	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 

13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm. 
	1

	97
	060.722.0662
	Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza 
	1

	98
	060.898.3227
	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
	1

	99
	060.725.1428
	Placas condílea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
	1

	100
	060.725.6633
	Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	101
	060.211.2708
	Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8.0 mm y 9.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. 
	1

	102
	060.211.2864
	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y próximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.  Pieza. 
	1

	103
	060.703.1341
	Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. 
	1

	104
	060.859.0576
	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran.
	1

	105
	060.211.3920
	Clavo centro medular expansivo para tibia, con o sin bloqueo proximal. Diámetro de 8.5 mm sin expandir y diámetro de 16 mm expandido. Longitudes de 260 a 420 mm con incrementos de 20 mm en 20 mm.
	1

	106
	060.211.3938
	Perno para clavo centromedular expansivo para tibia. Diámetro 4.5 mm o 5.0 mm. Longitud de 25 mm a 90 mm, con incrementos de 5 mm en 5 mm.
	1

	107
	060.722.0670
	Placa bloqueada para tibia proximal izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 140.0 mm a 300.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	108
	060.725.9934
	Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza 
	1

	109
	060.725.1543
	Placas de sostén, en "t" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza 
	1

	110
	060.722.0621
	PLACA Para tibia distal medial izquierda o derecha, 6 a 10 orificios. Longitud 144 mm a 198 mm. De acero. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas.
	1

	111
	060.725.1741
	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza 
	1

	112
	060.725.2293
	Placas en "l" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. Pieza.
	1

	113
	060.425.1256
	Cabezal corto con 5 a 7 lechos oblicuos, estándar, largo y corto. Pieza.
	1

	114
	060.425.1264
	Cabezal en "t" con asiento para tornillos para acoplarse al fijador pequeño. Pieza.
	1

	115
	060.747.0754
	Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. Tamaño: extra pequeño, pequeño, mediano, grande o extra grande, o medidas equivalentes en mm.
	1

	116
	060.748.2890
	Componente femoral anatómico o universal de cromo-cobalto-molibdeno con curvatura patelar con o sin pivotes laterales para su fijación, sin vástago central, en mono bloque. Femoral, con cajón para estabilizador tibial. Medidas: extra chico, chico, mediano o grande. O su correspondiente en mm. Pieza.
	1

	117
	060.747.0796
	Base para platillo tibial, de cromo-cobalto o titanio forjado, con entrada para vástago intercambiable. Tamaño: extrapequeña, pequeña, mediana, grande. 

Pieza. 
	1

	118
	060.747.1158
	Componente rotuliano de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, modelo anatómico, o en domo o circular. Tamaño: pequeño, mediano o grande. Para los sistemas que lo requieran.
	1

	119
	060.747.0838
	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. 

Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. 

Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. 


	1

	120
	060.508.0795
	Insertos de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, sustituye el ligamento cruzado posterior. Para prótesis primaria. Tamaño extra grande. 

Altura: de 8.0 mm a 22.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.  
	1

	121
	060.722.0373
	Tornillo telescópico autorroscante, autoperforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
	1

	122
	060.725.9835
	Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm. Pieza.
	1

	123
	060.725.7284
	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. 
	1

	124
	060.725.2111
	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.4 a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. 
	1

	125
	060.630.0319
	Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
	1

	126
	060.630.0434
	Tornillo de doble compresión, de 6.5 mm de diámetro. Longitud de 40 a 90 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
	1

	127
	060.139.2053
	Brocas. Brocas con tope, para anclaje dental de acero inoxidable o aleación de titanio. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm, longitud de 4.0 mm a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	128
	060.899.9793
	Microtornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. 
	1

	129
	060.898.2575 
	Tornillos para hueso cortical, autorroscante, con ranura en cruz, con diámetro en la rosca de 2.4 mm a 2.5 mm Longitud: de 6.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	130
	060.725.7953
	Placas rectas para reconstrucción de 0.5 mm a 1.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.5 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
	1

	131
	060.725.7797
	Placas curvas para reconstrucción de órbita para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 6 a 13. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. 
	1

	132
	060.725.7904
	Placas de reconstrucción en "X" para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. 

Número de orificios: de 4 a 8. Pieza. 
	1

	133
	060.725.7821
	Placas en "l" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 2 x 4, 3 x 4 y 4 x 6 izquierda y derecha
	1

	134
	060.725.8480
	Placas en ¨Y¨ para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	135
	060.722.0142
	Placas en doble "y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
	1

	136
	060.725.7912
	Placas de reconstrucción en "h" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 8 y 9.pieza.
	1

	137
	537.765.0014
	Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 100 x 100 mm de superficie.
	1

	138
	060.781.0025
	Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 40 x 40 mm de superficie.
	1

	139
	060.781.0033
	Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 90 x 90 mm de superficie.
	1

	140
	060.722.0076 
	Placas para cirugía maxilofacial de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.2 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	141
	060.725.8308
	Placa o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm o mayor. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
	1

	142
	060.899.9207
	Tornillo para hueso cortical de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.5 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
	1

	143
	060.898.1833 
	Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
	1

	144
	060.820.0952
	Sistema de clavo intramedular condilocefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	1

	
	 
	Adicionales
	 

	 145
	1602540453 
	Chip de hueso liofilizado de 10cc
	1

	146
	 1602540454
	Chip de hueso liofilizado de 15cc
	1

	147
	1602540455
	Chip de hueso liofilizado de 30cc
	1

	148
	1602540456
	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 5cc
	1

	149
	1602540457 
	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 10cc
	1

	150
	060.730.0803 

 
	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico frasco con 12.7 g. (20 cc) o presentación equivalente
	1

	151
	060.730.0811 


	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico frasco con 20.5 g. (30 cc) o presentación equivalente
	1

	152
	1602540460 
	Espaciador de cemento con antibiótico para rodilla / cadera
	1

	153
	 1602540462
	Placa bloqueada, anatómica, para clavícula distal. De 4 a 9 orificios, comprende medidas intermedias entre las especificadas  
	1

	154
	1602540463
	Placa bloqueada, anatómica, para clavícula medial. De 6 a 10 orificios, comprende medidas intermedias entre las especificadas  
	1

	155
	1602540464
	Placa bloqueada, anatómica, para húmero proximal. De 3 a 13 orificios, comprende medidas intermedias entre las especificadas. Pieza
	1

	156
	1602540465
	Placa bloqueada, anatómica, para húmero medial. De 3 a 13 orificios, comprende medidas intermedias entre las especificadas. Pieza
	1

	157
	1602540466
	Placa bloqueada, anatómica, para húmero lateral. De 3 a 15 orificios, comprende medidas intermedias entre las especificadas. Pieza
	1

	158
	1602540467
	Placa bloqueada, anatómica, para olecranon. De 3 a 5 orificios, comprende medidas intermedias entre las especificadas. Pieza
	1


NOTA: LOS LICITANTES DEBERAN RELACIONAR TODOS LOS RENGLONES (partidas) YA QUE, EN CASO CONTRARIO, SU PROPUESTA NO SERÁ CONSIDERADA.
*SE REQUIERE PRESENTAR UNA MUESTRA FÍSICA DE LOS INSUMOS DE OSTEOSÍNTESIS, CONFORME A LOS SEÑALADO EN LA SECCIÓN III. DOCUMENTACIÓN LEGAL - ADMINISTRATIVA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES INCISO O) DE LAS BASE S DE LICITACIÓN.
Insumos de los cuales se beberá presentar muestra física:

•Una placa de 1/3 de caña recta con una pieza de cada uno de los tornillos con que se coloca (cortical de 3.5 mm de diámetro y esponjoso rosca completa de 4.0 mm de diámetro).

•Una placa bloqueada, anatómica, para húmero proximal, con un tornillo de bloqueo utilizado para su colocación.  

•Un sistema completo retrogrado para fémur (clavo, tornillo de bloqueo y tapón de cierre).

    En caso de que las muestras solicitadas no sean presentadas en tiempo y forma o incompletas se descalificara la proposición del licitante.

RELACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL QUE EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERA DE PROPORCIONAR AL ISESALUD EN COMODATO, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN LOS HOSPITALES  QUE LO REQUIERAN LOS SIGUIENTES BIENES:

LOS BIENES ENTREGADOS EN COMODATO DEBERAN SER NUEVOS, EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO, YA QUE EN CASO CONTRARIO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS Y SE APLICARA LA SANCION CORRESPONDIENTE

	DESCRIPCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL SOLICITADO EN COMODATO

	1.- OSTEOSINTESIS:

	INSTRUMENTAL PARA GRANDES FRAGMENTOS (CONFORMACIÓN DE LA MARCA OFERTADA) 

	INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS  (CONFORMACIÓN DE LA MARCA OFERTADA)

	INSTRUMENTAL PARA MINIFRAGMENTOS (CONFORMACIÓN DE LA MARCA OFERTADA)

	INSTRUMENTAL PARA PLACAS DHS/DCS (CONFORMACIÓN DE LA MARCA OFERTADA)

	INSTRUMENTAL PARA PLACAS ANGULADAS (CONFORMACIÓN DE LA MARCA OFERTADA)

	INSTRUMENTAL PARA PLACAS DE RADIO DISTAL (CONFORMACIÓN DE LA MARCA OFERTADA)

	INSTRUMENTAL PARA CERCLAJE (CONFORMACIÓN DE LA MARCA OFERTADA)

	INSTRUMENTAL PARA TORNILLOS CANULADOS (CONFORMACIÓN DE LA MARCA OFERTADA)

	2.- CLAVOS CENTROMEDULARES:

	INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR DE HUMERO 

	INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR DE FEMUR

	INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR DE FEMUR PROXIMAL

	INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR DE FEMUR RETROGRADO

	INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR DE TIBIA

	INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR DE FEMUR PROXIMAL

	INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR EXPANSIVO DE HUMERO

	INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR EXPANSIVO DE FEMUR

	INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR EXPANSIVO DE FEMUR PROXIMAL

	INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR EXPANSIVO DE FEMUR RETROGRADO

	INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR EXPANSIVO DE TIBIA

	3.- ENDOPROTESIS:

	INSTRUMENTAL PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y NO CEMENTADA

	INSTRUMENTAL PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA PRIMARIA ESTABILIZADA Y POSTEROESTABILIZADA

	4.- OTROS INSTRUMENTALES:

	SET BASICOS DE APOYO PARA FRACTURAS DE GRANDES FRAGMENTOS, PARA HOSPITAL GENERAL MEXICALI 2 SETS   

	SET BASICOS DE APOYO PARA FRACTURAS DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS, PARA HOSPITAL GENERAL MEXICALI 2 SETS

	INSTRUMENTALES PARA EL RETIRO DE PROTESIS Y CLAVOS (SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES MEDICAS)

	5.- EQUIPOS:

	EQUIPOS DE PODER SIERRAS, PERFORADOR Y CHUCKS DE ANCLAJE CON BATERIAS RECARGABLES

	EQUIPO DE ARCO EN C BÁSICO PARA HOSPITAL  GENERAL DE MEXICALI


FICHA TECNICA DEL ARCO EN C

	DESCRIPCIÓN: ARCO EN C MÓVIL DIGITAL
CANTIDAD:      1



	GRUPO
	ESPECIFICACIÓN
	ORD
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	1
	GENERALES
	DESCRIPCIÓN
	1.1
	EQUIPO MÓVIL PARA TOMA DE RAYOS X EN MODO IMAGEN Y  FLUOROSCOPIO.

	
	
	APLICACIONES
	1.2
	CIRUGÍA GENERAL, UROLOGÍA Y ORTOPEDIA

	
	
	MODOS DE OPERACIÓN
	1.3
	RADIOLOGÍA

	
	
	
	1.4
	FLUOROSCOPÍA

	
	
	
	1.5
	FLUOROSCOPÍA PULSADA

	2
	GENERADOR DE RAYOS X
	TIPO
	2.1
	GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA, HASTA 20 KHZ

	
	
	POTENCIA
	2.2
	2 KW

	
	
	VOLTAJE EN MODO RADIOLOGÍA
	2.3
	CUBRA EL RANGO DE 40 KV A 100 KV

	
	
	CORRIENTE EN MODO RADIOLOGÍA
	2.4
	HASTA  20 mA

	
	
	CORRIENTE EN MODO FLUOROSCOPÍA
	2.5
	RANGO DE 0.2 A 5 mA

	3
	TUBO DE RAYOS X
	PUNTO(S) FOCAL(ES)
	3.1
	DOS PUNTO FOCALES, FOCO FINO DE 0.5 MM Y FOCO GRUESO DE  1.5 MM

	
	
	ALMACENAJE DE CALOR EN EL TUBO
	3.2
	40,000 HU O MAYOR

	4
	ADQUISICIÓN DE IMAGEN
	CONTROL DE EXPOSICIÓN
	4.1
	AJUSTE AUTOMÁTICO DE EXPOSICIÓN (AEC)

	
	
	INTENSIFICACIÓN
	4.2
	INTENSIFICADOR DE 9” CON TRIPLE CAMPO DE VISIÓN DE ENTRADA

	
	
	
	4.3
	CON CAPACIDAD DE FLUOROSCOPÍA CONTINUA

	
	
	DIGITALIZACIÓN
	4.4
	A TRAVÉS DE CÁMARA DE VIDEO BASADA EN DISPOSITIVOS ACOPLADOS POR CARGA (CCD)

	
	
	RESOLUCIÓN
	4.5
	AL MENOS 1024 X 1024 PIXELES, 12 BITS POR PIXEL (ESCALA DE GRISES)

	
	
	FUNCIÓN DE RETENCIÓN
	4.6
	FUNCIÓN DE RETENCIÓN DE ÚLTIMA IMAGEN

	5
	INTERFAZ CON EL USUARIO
	CONTROLES
	5.1
	PANTALLA DE CONTROL SENSIBLE AL TACTO 

	
	
	CONTROLES MECÁNICOS
	5.2
	MOVIMIENTOS DEL BRAZO: ROTACIÓN ORBITAL, ANGULAR, VERTICAL MOTORIZADO Y HORIZONTAL 

	
	
	INDICADORES
	5.2
	INDICADORES DE PARÁMETROS DE EXPOSICIÓN CON DESPLIEGUE EN PANTALLA DIGITAL

	
	
	VISUALIZACIÓN
	5.3
	2 MONITORES DE 19 PULGADAS GRADO MÉDICO PARA VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES DE ALTA CALIDAD

	6
	PROCESAMIENTO DE IMAGEN
	SUSTRACCIÓN DIGITAL
	6.1
	SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL

	
	
	PROGRAMAS ANATÓMICOS
	6.2
	PROGRAMAS ANATÓMICOS PARA OPERACIÓN PRE AJUSTE

	
	
	FUNCIONES
	6.3
	FILTRO RECURSIVO CON REDUCCIÓN DE RUIDO, REALCE DE BORDES, INVERSIÓN DE LOS NIVELES DE GRIS ROTACIÓN DE IMAGEN, CONTROL DE ILUMINACIÓN Y CONTRASTE, FILTROS ESPACIALES.

	7
	ALMACENAMIENTO
	LOCAL
	7.1
	MAS DE 10,000 IMÁGENES

	
	
	
	7.2
	QUEMADOR DE CD/DVD

	
	
	
	7.3
	PUERTO USB PARA ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES

	
	
	RED
	7.4
	PUERTO DE RED  ETHERNET 10/100/1000 BASE T CON INTEGRACIÓN A LA RED HOSPITALARIA MEDIANTE SISTEMA PACS QUE CUENTE CON DICOM STORAGE, DICOMVERIFY Y DICOM WORKLIST

	
	
	
	7.5
	CAPACIDAD DE CONEXIÓN Y VISUALIZACIÓN A SISTEMA PACS PARA ACCESO A BASE DE DATOS DE IMÁGENES DESDE QUIRÓFANO O DICOM QUERY/RETRIEVE.

	8
	FACTORES FÍSICOS
	COMPOSICIÓN GENERAL
	8.1
	ESTRUCTURA SEMICIRCULAR ARMADA (BRAZO EN C), EQUILIBRADO CON MOVIMIENTOS MECÁNICOS DEL ARCO OPTIMIZADOS PARA UN POSICIONAMIENTO RÁPIDO Y FÁCIL.

	
	
	MOVIMIENTOS DEL BRAZO EN C
	8.2
	ORBITAL DEL MÓDULO DE GENERACIÓN / DETECCIÓN DE IMAGEN: 120°

	
	
	
	8.3
	HORIZONTAL, TODO EL BRAZO: 200 MM

	
	
	
	8.4
	VERTICAL, TODO EL BRAZO: VERTICAL MOTORIZADO DE 400 MM

	
	
	
	8.5
	AXIAL (ANGULAR) TODO EL BRAZO: +-200°

	
	
	PORTABILIDAD
	8.6
	CARRO CON RUEDAS, CON MECANISMOS PARA LA FIJACIÓN EN EL SITIO DEL ESTUDIO.

	9
	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
	VOLTAJE
	9.1
	120 V.C.A. CON CABLE DE CONFIGURACIÓN NORTEAMERICANA.

	
	
	FRECUENCIA
	9.2
	60 CICLOS POR SEGUNDO (HZ)

	
	
	FASES
	9.3
	1

	
	ACCESORIOS  Y CONSUMIBLES
	PROTECCIÓN DEL OPERADOR
	9.4
	MANDIL EMPLOMADO

	10
	APEGO A NORMAS Y ESTÁNDARES
	PROCEDENCIA NACIONAL
	10.1
	BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION ACREDITADO POR COFEPRIS O ISO 

	
	
	PROCEDENCIA EXTRANJERA
	10.2
	FDA o CE o TUV.


SET DE INSTRUMNETAL PARA HOSPITAL GENERAL MEXICALI
	Set de Instrumental de Apoyo para fracturas de grandes Fragmentos 

	PARTIDA 
	DESCRIPCION
	PRESENTACION
	CANTIDAD POR SET 

	1
	SEPARADORES HOHMANN PALA ANCHA
	PIEZA
	4

	2
	SEPARADORES HOHMANN SIN PALA PUNTGIAGUDOS 
	PIEZA
	2

	3
	SEPARADOR HOHMANN ROMOS 
	PIEZA
	4

	4
	SEPARADOR BENETT ANGOSTO
	PIEZA
	2

	5
	SEPARADOR BENETT ANCHO
	PIEZA
	2

	6
	PINZA LOWMANN GRANDE
	PIEZA
	2

	7
	SEPARADORES DE ARMY
	PIEZA
	4

	8
	SEPARADORES DE RICHARDSON
	PIEZA
	2

	9
	SEPARADORES MEYERDIN CHICOS
	PIEZA
	2

	10
	ELEVADOR DE PERIOSTO MEDIANO
	PIEZA
	2

	11
	ELEVADOR DE PERIOSTO GRANDE
	PIEZA
	1

	12
	CINCEL RECTO MEDIANO
	PIEZA
	1

	13
	MARTILLO GRANDE
	PIEZA
	2

	14
	PINZA GUBIA GRANDE PICO DE PATO
	PIEZA
	1

	15
	PINZA GUBIA GRANDE ROMA
	PIEZA
	1

	
	
	
	

	Set de Instrumental de Apoyo para fracturas de Pequeños Fragmentos 

	PARTIDA 
	DESCRIPCION
	PRESENTACION
	CANTIDAD POR SET 

	1
	MINI HOMANS PALA ANCHA
	PIEZA
	1

	2
	MINI HOMANS SIN PALA
	PIEZA
	2

	3
	PINZA MINI VERBRUGUE ROSCADA
	PIEZA
	2

	4
	PERADORES SENNMILLIER
	PIEZA
	2

	5
	PINZA GUBIA PICO DE PATO CHICA
	PIEZA
	1

	6
	MARTILLOS PEQUEÑOS
	PIEZA
	2

	7
	CORTADORA DE CLAVOS
	PIEZA
	2

	
	
	
	


VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato derivado de este procedimiento licitatorio tendra como vigencia a partir del día habil siguiente a la emisión del fallo de la licitación al 31 de diciembre del 2019.

El licitante deberá adjuntar a su propuesta técnica ANEXO 2 FOLLETOS Y/O CATALOGOS que contengan la descripción grafica y tecnica de los bienes ofertados, la omisión de este requisito será motivo para desechar la propuesta.
25

