| Partida | Descripción |  | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONJUNTO DEPORTIVO CHAMARRA Y PANTALON DESCRIPCIÓN Y COLORES USADOS EN PRENDAS ETIQUETAS Y LOGOS: ETIQUETA BORDADA EN MATERIAL TEXTIL TWILL TERMOADHERIBLE LOGO PALABRA “BAJA” PANTONES: GUINDA 7421 C, BEIGE 465 C ETIQUETA BORDADA TERMOADHERIBLE LOGO “BC ENTRELAZADO” PANTONES: GUINDA 7421 C, BEIGE 465 C CINTILLA TEJIDA TEXTIL TAPACOSTURA DE CUELLO DE 12 MM PERSONALIZADA PANTONES: GUINDA 7421 C, BEIGE 465 C TELA 93% POLIÉSTER MICROFIBRA / 7% ELASTANO, PANTONES: GUINDA 7421 C, BLANCO.CUELLO PERSONALIZADO CON PALABRA BAJA Y PUÑOS 100% POLIÉSTER TEJIDOS EN MÁQUINA RECTILINEA 3 SISTEMAS JAQUARD GALGA 14, PANTONES: GUINDA 7421 C, BEIGE 465 C DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CHAMARRA Y PANTALÓN CHAMARRA: PIEZAS Y ESTAMPADOS CUELLO TEJIDO TIPO SPORT DE 6.5 CM DE ALTO COLOR GUINDA FRENTE FRACCIONADO EN DOS PIEZAS, IZQUIERDA Y DERECHA TERMOGRABADAS CON DISEÑO EN RELIEVE PERCEPTIBLE AL TACTO FRENTE DERECHO CON ETIQUETA TEXTIL BAJA APLICADA EN SU PARTE INFERIOR Y FRENTE IZQUIERDO CON ETIQUETA BORDADA BC APLICADA EN SU PARTE SUPERIOR. ESPALDA EN UNA SOLA PIEZA TERMOGRABADA CON DISEÑO EN RELIEVE PERCEPTIBLE AL TACTO CON ETIQUETA BORDADA APLICADA EN SU PARTE SUPERIOR. LATERALES IZQUIERDO Y DERECHO EN TELA COLOR BLANCO AMBAS MANGAS IZQUIERDA Y DERECHA EN UNA SOLA PIEZA COLOR GUINDA SOLAPA INTERIOR DE FRENTE DE CUELLO COLOR BLANCO CON ENTRETELA PUÑOS TEJIDO DE 6.5 CM DE LARGO COLOR GUINDA BOLSAS EN TELA COLOR BLANCO CON ABERTURA DE 17 CM, CON CIERRE DE POLIÉSTER DEL No. 3, COLOR BLANCO. INVERSO CON TOPES DE PLÁSTICO, JALADERA PLÁSTICA, CORREDERA METÁLICA AUTO ASEGURABLE. CIERRE PRINCIPAL FRONTAL SEPARABLE DE POLIÉSTER DEL No. 5, COLOR GUINDA. INVERSO CON TOPES DE PLÁSTICO, JALADERA PLÁSTICA PERSONALIZADA CON PALABRA “BAJA”, CORREDERA METÁLICA AUTO ASEGURABLE. CIERRES DE BOLSAS DE POLIÉSTER DEL No.3 DE 17 CM DE LONGITUD COLOR GUINDA. INVERSO CON TOPES DE PLÁSTICO, JALADERA PLÁSTICA, CORREDERA METÁLICA AUTO ASEGURABLE. CHAMARRA: CONFECCIÓN CONFECCIONAR BOLSAS A PIEZAS FRENTES CON UNA ABERTURA DE 17 CM. EN MÁQUINA RECTA CON HILO COLOR BLANCO PIEZAS INTERIORES UNIDAS CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS UNIR PIEZAS LATERALES A ESPALDA EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR BLANCO Y SOBRECOSTURA DE 1/16 EN MÁQUINA RECTA CARGADA A LA ESPALDA CON HILO COLOR BLANCO. MANGAS IZQUIERDA Y DERECHA UNIDAS A ESPALDA Y LATERALES EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR GUINDA. UNIR CUELLO TEJIDO A ESPALDA Y MANGAS EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR GUINDA Y APLICAR CINTILLA TAPACOSTURA DE 12 MM PERSONALIZADA EN MÁQUINA RECTA CON HILO COLOR GUINDA. APLICAR RIBETE A ORILLA INFERIOR DE ESPALDA Y LATERALES CON CINTA DE 6 CM COLOR GUINDA Y VISTA DE 1.5 CM CON HILO GUINDA UNIR FRENTES A MANGAS, LATERALES Y CUELLO TEJIDO EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR GUINDA Y SOBRECOSTURA DE 1/16 EN MÁQUINA RECTA CARGADA A LA PIEZA SUPERIOR CON HILO COLOR GUINDA. UNIR PUÑOS A MANGAS EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR GUINDA. BASTILLAR FRENTES EN MÁQUINA RECTA CON HILO COLOR BLANCO. APLICAR CINTILLA TEJIDA COLOR GUINDA / BLANCO DE 10 MM A ORILLAS DE CIERRE PRINCIPAL CONFECCIONAR CIERRE PRINCIPAL A FRENTES DE CHAMARRA EN MÁQUINA RECTA HILO COLOR BLANCO Y SOBRECOSTURA DE 3/16 EN MÁQUINA RECTA CARGADA A LOS FRENTES CON HILO COLOR BLANCO. PANTALÓN: PIEZAS Y ESTAMPADOS EL FRENTE DEL PANTALÓN ESTA FRACCIONADO EN 4 PIEZAS, 2 IZQUIERDAS Y 2 DERECHAS (PIEZA SUPERIOR Y PIEZA INFERIOR, POR LADO) PIEZA SUPERIOR DERECHA EN TELA COLOR GUINDA.2 PIEZA SUPERIOR IZQUIERDA EN TELA COLOR GUINDA. PIEZAS INFERIORES EN TELA COLOR GUINDA LA PARTE TRASERA DEL PANTALÓN ESTA DIVIDIDA EN DOS PIEZAS, (IZQUIERDA Y DERECHA) AMBAS EN TELA COLOR GUINDA. CIERRES DE BOLSAS Y TOBILLOS DE POLIÉSTER DEL No.3 DE 17 CM DE LONGITUD COLOR GUINDA. INVERSO CON TOPES DE PLÁSTICO, JALADERA PLÁSTICA, CORREDERA METÁLICA AUTO ASEGURABLE. AGUJETA JARETA PLANA PARA AJUSTE DE PRETINA COLOR GUINDA PANTALÓN: CONFECCIÓN PIEZAS SUPERIOR DERECHA E IZQUIERDA UNIDAS POR TIRO EN MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS COLOR GUINDA Y SOBRECOSTURA DE 1/8 EN MÁQUINA RECTA CON HILO COLOR GUINDA CARGADA A PIEZA FRENTE DERECHO SUPERIOR. PIEZAS TRASERAS DERECHA E IZQUIERDA UNIDAS POR TIRO EN MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS COLOR GUINDA Y SOBRECOSTURA DE 1/8 EN MÁQUINA RECTA CON HILO COLOR GUINDA CARGADA A PIEZA TRASERA IZQUIERDA. CONFECCIONAR BOLSAS LATERALES EN PIEZAS SUPERIORES EN MAQUINA RECTA CON HILO COLOR GUINDA CON ABERTURA DE 17 CM CON CIERRE. PIEZAS SUPERIORES E INFERIORES UNIDAS EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR GUINDA Y SOBRECOSTURA DE 1/16 EN MÁQUINA RECTA CON HILO COLOR GUINDA Y CARGADA A PIEZAS INFERIORES. CONFECCIONAR CIERRES LATERALES EN TOBILLO DE PANTALÓN. PIEZAS DELANTERAS Y PIEZAS TRASERAS UNIDAS EN MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS COLOR GUINDA. CERRAR ENTREPIERNA DE PANTALÓN EN MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS COLOR GUINDA. ELÁSTICO DE PRETINA DE 50 MM DE ANCHO COSIDO Y PLEGADO EN MÁQUINA RESORTERA DE 8 AGUJAS CON ESPACIADO DE AGUJAS DE 1/4, CON 3 AGUJAS HABILITADAS, 1 EN LA PARTE SUPERIOR Y 2 EN LA PARTE INFERIOR DE LA PRETINA. ELÁSTICO CON DOS OJALES DE 12 MM DE ALTO PARA ENTRADA Y SALIDA DE JARETA. TERMINADO BASTILLADO EN TOBILLOS EN MÁQUINA DE COLLARETE CON 2 AGUJAS. |  | CONJUNTO | 2000 |
| 2 | PLAYERA DEPORTIVA CUELLO “V” 2 (COLOR BLANCO) DESCRIPCIÓN Y COLORES USADOS EN PRENDA, ETIQUETAS Y LOGOS: VINIL TERMOADHERIBLE COLOR GUINDA CINTILLA TAPACOSTURA DE CUELLO DE 12 MM PERSONALIZADA PANTONES: GUINDA 7421 C, BEIGE 465 C TELA 100% POLIÉSTER MICROFIBRA DE ABSORCIÓN Y SECADO RAPIDO (DRI-FIT), PANTONES: GUINDA 7421 C, BEIGE 465 C, BLANCO. DESCRIPCIÓN TÉCNICA PIEZAS Y ESTAMPADOS FRENTE CON LOGO BC EN VINIL TERMODHERIBLE COLOR GUINDA ESPALDA FRACCIONADA EN 5 PIEZAS ( PIEZA PRINCIPAL EN TELA COLOR BLANCO, PIEZA INFERIOR DERECHA EN TELA COLOR GUINDA, PIEZA INFERIOR IZQUIERDA EN TELA COLOR GUINDA, PIEZA SUPERIOR DERECHA EN TELA COLOR GUINDA Y PIEZA SUPERIOR IZQUIERDA EN TELA COLOR GUINDA) MANGAS SIZA IZQUIERDA Y DERECHA EN TELA COLOR BLANCO CUELLO EN “V” EN TELA COLOR GUINDA. CONFECCIÓN PIEZAS ESPALDA PRINCIPAL Y SUPERIORES UNIDAS EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR BLANCO Y SOBRECOSTURA DE 1/16 EN MÁQUINA RECTA CARGADA A LA PIEZA PRINCIPAL CON HILO COLOR BLANCO PIEZAS PRINCIPAL E INFERIORES UNIDAS EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR BLANCO Y SOBRECOSTURA DE 1/16 EN MÁQUINA RECTA CARGADA A LA PIEZA FRENTE CON HILO COLOR BLANCO ESPALDA PREVIAMENTE ARMADA Y PIEZA FRENTE UNIDAS EN HOMBROS EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR GUINDA Y SOBRECOSTURA DE 1/16 EN MÁQUINA RECTA CARGADA A LA PIEZA PRINCIPAL CON HILO COLOR BLANCO, Y PIEZAS DE ZONA AXILAR PREVIAMENTE TERMOGRABADAS UNIDAS A FRENTE Y ESPALDA EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR BLANCO Y SOBRECOSTURA DE 1/16 EN MÁQUINA RECTA CARGADA A LA PIEZA PRINCIPAL CON HILO COLOR BLANCO MANGAS Y CUERPO PREVIAMENTE ARMADO UNIDAS EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR BLANCO TERMINADO EN MANGAS E INFERIOR DE PLAYERA BASTILLADO EN MAQUINA OVERLOCK O COLLARETA CON DOS AJUJAS CON HILO COLOR BLANCO CUELLO “V” UNIDO A CUERPO EN MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS COLOR BLANCO, CON TAPACOSTURA DE CINTILLA RIGIDA TEJIDA PERSONALIZADA COLOR BLANCO APLICADA EN MÁQUINA RECTA CON HILOS COLOR BLANCO |  | PIEZA | 1500 |
| 3 | PLAYERA DEPORTIVA CUELLO “V” 1 (COLOR GUINDA) DESCRIPCIÓN Y COLORES USADOS EN PRENDA, ETIQUETAS Y LOGOS: VINIL TERMOADHERIBLE COLOR BLANCO CINTILLA TAPACOSTURA DE CUELLO DE 12 MM PERSONALIZADA PANTONES: GUINDA 7421 C, BEIGE 465 C TELA 100% POLIÉSTER MICROFIBRA DE ABSORCIÓN Y SECADO RAPIDO (DRI-FIT), PANTONES: GUINDA 7421 C, BEIGE 465 C, BLANCO. DESCRIPCIÓN TÉCNICA PIEZAS Y ESTAMPADOS FRENTE CON LOGO BC EN VINIL TERMODHERIBLE COLOR BLANCO ESPALDA FRACCIONADA EN 5 PIEZAS ( PIEZA PRINCIPAL EN TELA COLOR GUINDA, PIEZA INFERIOR DERECHA EN TELA COLOR BEIGE, PIEZA INFERIOR IZQUIERDA EN TELA COLOR BEIGE, PIEZA SUPERIOR DERECHA EN TELA COLOR BEIGE Y PIEZA SUPERIOR IZQUIERDA EN TELA COLOR BEIGE) MANGAS SIZA IZQUIERDA Y DERECHA EN TELA COLOR GUINDA CUELLO EN “V” EN TELA COLOR GUINDA. CONFECCIÓN PIEZAS ESPALDA PRINCIPAL Y SUPERIORES UNIDAS EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR GUINDA Y SOBRECOSTURA DE 1/16 EN MÁQUINA RECTA CARGADA A LA PIEZA PRINCIPAL CON HILO COLOR GUINDA PIEZAS PRINCIPAL E INFERIORES UNIDAS EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR GUINDA Y SOBRECOSTURA DE 1/16 EN MÁQUINA RECTA CARGADA A LA PIEZA FRENTE CON HILO COLOR GUINDA ESPALDA PREVIAMENTE ARMADA Y PIEZA FRENTE UNIDAS EN HOMBROS EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR GUINDA Y SOBRECOSTURA DE 1/16 EN MÁQUINA RECTA CARGADA A LA PIEZA PRINCIPAL CON HILO COLOR GUINDA, Y PIEZAS DE ZONA AXILAR PREVIAMENTE TERMOGRABADAS UNIDAS A FRENTE Y ESPALDA EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR GUINDA Y SOBRECOSTURA DE 1/16 EN MÁQUINA RECTA CARGADA A LA PIEZA PRINCIPAL CON HILO COLOR GUINDA MANGAS Y CUERPO PREVIAMENTE ARMADO UNIDAS EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR GUINDA TERMINADO EN MANGAS E INFERIOR DE PLAYERA BASTILLADO EN MAQUINA OVERLOCK O COLLARETA CON DOS AJUJAS CON HILO COLOR GUINDA CUELLO “V” UNIDO A CUERPO EN MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS COLOR BLANCO, CON TAPACOSTURA DE CINTILLA RIGIDA TEJIDA PERSONALIZADA COLOR GUINDA APLICADA EN MÁQUINA RECTA CON HILOS COLOR GUINDA |  | PIEZA | 1500 |
| 4 | PLAYERA TIPO POLO DEPORTIVA DESCRIPCIÓN Y COLORES USADOS EN PRENDA, ETIQUETAS Y LOGOS: VINIL TERMOADHERIBLE COLOR GUINDA ETIQUETA TEXTIL TEJIDA SUAJADA EN CORTE LASER TERMOADHERIBLE “BAJA CALIFORNIA 2021" PANTONES: GUINDA 7421 C, BEIGE 465 C CINTILLA TAPACOSTURA DE CUELLO DE 12 MM PERSONALIZADA PANTONES: GUINDA 7421 C, BEIGE 465 C TELA 100% POLIÉSTER MICROFIBRA DE ABSORCIÓN Y SECADO RAPIDO (DRI-FIT), PANTONES: GUINDA 7421 C, BEIGE 465 C, BLANCO. CUELLO PERSONALIZADO CON PALABRA BAJA Y PUÑOS 100% POLIÉSTER TEJIDOS EN MAQUINA RECTILINEA TIPO JAQUARD CON GALGA 14, PANTONES: BLANCO, GUINDA 7421 C, BEIGE 465 C BOTONES PERSONALIZADOS PARA ALETILLA COLOR BLANCO DESCRIPCIÓN TÉCNICA PIEZAS Y ESTAMPADOS CUELLO TEJIDO TIPO SPORT DE 9 CM DE ALTO COLOR BLANCO, GUINDA Y BEIGE. FRENTE FRACCIONADO EN 3 PIEZAS, PIEZA PRINCIPAL EN TELA COLOR BLANCO TERMOGRABADA CON DISEÑO EN RELIEVE PERCEPTIBLE AL TACTO, CON LOGO BC EN VINIL TERMODHERIBLE PIEZA SUPERIOR DERECHA Y PIEZA SUPERIOR IZQUIERDA EN MALLA COLOR GUINDA. ESPALDA EN UNA SOLA PIEZA TELA COLOR BLANCO LATERALES IZQUIERDO Y DERECHO EN MALLA COLOR BLANCO CON ESTAMPADO SUBLIMADO DE DISEÑO MANGAS SIZA 2IZQUIERDA Y DERECHA EN TELA COLOR BLANCO PUÑOS TEJIDO DE 2 CM DE ALTO COLOR BLANCO, GUINDA Y BEIGE. ALETILLA DE CUELLO COLOR BLANCO DE 3 BOTONES CONFECCIÓN ALETILLA CONFECCIONADA A FRENTE PRINCIPAL EN MÁQUINA RECTA CON HILO COLOR BLANCO PIEZA PRINCIPAL Y PIEZAS SUPERIOR DERECHA E IZQUIERDA UNIDAS EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR BLANCO Y SOBRECOSTURA DE 1/16 EN MÁQUINA RECTA CARGADA A LA PIEZA PRINCIPAL CON HILO COLOR BLANCO PIEZAS LATERALES IZQUIERDO/DERECHO Y ESPALDA UNIDAS EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR BLANCO Y SOBRECOSTURA DE 1/16 EN MÁQUINA RECTA CARGADA A LA ESPALDA CON HILO COLOR BLANCO ESPALDA Y PIEZAS SUPERIOR DERECHA E IZQUIERDA UNIDAS EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR BLANCO Y SOBRECOSTURA DE 1/16 EN MÁQUINA RECTA CARGADA A LA ESPALDA CON HILO COLOR BLANCO MANGAS Y CUERPO PREVIAMENTE ARMADO UNIDAS EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR BLANCO Y SOBRECOSTURA DE 1/16 EN MÁQUINA RECTA CARGADA A LA PIEZA PRINCIPAL CON HILO COLOR BLANCO TERMINADO EN MANGAS CON PUÑO TEJIDO UNIDO EN MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS COLOR BLANCO TERMINADO INFERIOR DE PLAYERA BASTILLADO EN MAQUINA OVERLOCK O COLLARETA CON DOS AJUJAS CON HILI COLOR BLANCO CUELLO TEJIDO UNIDO A CUERPO EN MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS COLOR BLANCO, CON TAPACOSTURA DE CINTILLA RIGIDA TEJIDA PERSONALIZADA COLOR GUINDA APLICADA EN MÁQUINA RECTA CON HILOS COLOR GUINDA Y BLANCO TRES OJALES APLICADOS EN ALETILLA EN MAQUINA OJALADORA CON HILO COLOR BLANCO TRES BOTONES COLOR BLANCO APLICADOS EN MÁQUINA BOTONADORA CON HILO COLOR BLANCO. |  | PIEZA | 1500 |
| 5 | MOCHILA DEPORTIVA DESCRIPCIÓN Y COLORES USADOS EN MOCHILA, ETIQUETAS Y LOGOS: TELA Y MALLA 100% POLIÉSTER IMPORTADO COLOR NEGRO RIBETES DE TIRANTES COLOR PANTONES: GUINDA 7421 C CIERRES NO7 DE POLIESTER CON JALADERAS DE PLÁSTICO, COLOR PANTONE: GUINDA 7421 C ETIQUETA BORDADA TERMOADHERIBLE LOGO “BC ENTRELAZADO” PANTONES: GUINDA 7421 C, BEIGE 465 C HERRAJES PLÁSTICOS COLOR NEGRO DESCRIPCIÓN TÉCNICA MOCHILA CON TRES COMPARTIMENTOS CON CIERRE (PRINCIPAL, MEDIO Y FRENTE BÁSICO) CON BOLSA LATERA EN MALLA CIERRES CON SEGURO EN COLOR GUINDA RESPALDO ACOJINADO TIRANTES ACOJINADOS AJUSTABLES COLOR NEGRO CON RIBETE COLOR GUINDA CORREA MANUAL SUPERIOR ETIQUETA BORDADA TERMOADHERIBLE APLICADA AL FRENTE SOBRE BOLSA BÁSICA |  | PIEZA | 1200 |
| 6 | GORRA DEPORTIVA DESCRIPCIÓN Y COLORES USADOS EN GORRA, ETIQUETAS Y LOGOS: TELA Y MALLA 100% POLIÉSTER PANTONES: GUINDA 7421 C CINTILLA TAPACOSTURA INTERNA DE 12 MM PERSONALIZADA PANTONES: GUINDA 7421 C, BEIGE 465 C DESCRIPCIÓN TÉCNICA GORRA DEPORTIVA DE 4 PANELES (2 EN TELA Y 2 EN MALLA) Y SUPORTE INFERIOR EN LATERALES VISERA SEMI-CURVA BANDA INTERNA PARA SUDOR EN PILIESTER CON ENTRETELA UNIDO CON COSTURAS CINTILLAS TAPACOSTURA INTERNA PERSONALIZADA DE 12 MM LOGO 3-D BC DORDADO AL FRENTE PALABRAS BAJA CALIFORNIA BORDADAS AL COSTADO IZQUIERDO SISTEMA DE CIERRE DE HEBILLA AJUSTABLE |  | PIEZA | 1200 |