ANEXO TÉCNICO DE CALZADO ESCOLAR

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producto: calzado tipo tenis. Color del tenis: Color blanco. Corte de material: Sintético. Transfer paloma: con emblema de Educación fijada en la parte del talón, de 2 cms de alto por 3 cms de ancho. (Tolerancia de ± 15%). Transfer lengüeta: con imagen de gobierno (logo oficial del Gobierno de BAJA CALIFORNIA con emblema de Educación de 4 cms de largo y 2 cms de ancho mínimos. Forro: Textil tejido. Color vino. Ojillos: 5 o 6 por lado según talla colocados proporcionalmente. Componentes: 1 Chinela lisa de una pieza, 1 lengüeta, 2 laterales, 2 chalecos, 1 paloma. Agujeta: Blanca de poliéster o nylon, plana, con puntas plásticas en los extremos. Plantilla: En base eva de un grosor mínimo de 3 mm., completa con cubierta de textil tejido en color blanco, llevará al centro del talón de la plantilla un transfer con escudo de armas y emblema de Educación, Indicando la talla y componentes del calzado. Suela: de PVC debe contar con caja en todo su contorno, La suela deberá tener en su base un diseño antiderrapante compuesto por múltiples tachones hexagonales (medidos en las tallas 15 al 21), en zona del talón por la parte del piso debe tener 26 tachones completos hexagonales +/- 6 tachones y 26 tachones parciales hexagonales +/- 6 tachones, en la zona central plantar debe tener 153 tachones completos hexagonales +/- 6 tachones y 76 tachones parciales hexagonales +/- 6 tachones, así mismo deberá tener un ovalo colocado hacia la parte central perteneciente a este segmento de la suela, en la punta de la suela deberá tener 79 tachones completos hexagonales +/- 6 y 40 tachones parciales hexagonales +/- 6 tachones, así mismo. la suela deberá tener en su base un diseño antiderrapante compuesto por múltiples tachones hexagonales (medidos en las tallas 22 al 28), en zona del talón por la parte del piso debe tener 22 tachones completos hexagonales +/- 6 tachones y 24 tachones parciales hexagonales +/- 6 tachones, en la zona central plantar debe tener 131 tachones completos hexagonales +/- 6 tachones y 86 tachones parciales hexagonales +/- 6 tachones, así mismo deberá tener un ovalo colocado hacia la parte central perteneciente a este segmento de la suela, en la punta de la suela deberá tener 68 tachones completos hexagonales +/- 6 y 41 tachones parciales hexagonales +/- 6 tachones. La suela tendrá dos franjas con dibujo antiderrapante que pasan de extremo a extremo a lo ancho de la suela, dichas franjas pasaran de lado a lado de forma ondulada. Altura externa de la suela: De la base a parte alta de la suela. Tallas 15-21 Talón 22.7 mm (±10%) Punta 12.5 mm. (±10%) Tallas 22- 28 Talón 30 mm (±10%) Punta 16.8 mm. (±10%) Casco: Termoplástico o termo confortables Contrafuerte: Termoplástico o termo confortables Caja compiladora “embalaje”: cada par de tenis deberá ir en una bolsa cerrada indicando la talla en el exterior de la misma, el calzado deberá estar contenido en una caja compiladora de 15 piezas, por caja, con divisiones de cartón internas, para evitar que se aplaste o dañe el calzado. En el exterior de la caja compiladora deberá tener la información de su contenido; talla, modelo y cantidad. Corte: material sintético Color: blanco Forro: material textil color vino Sistema de Fabricación: montado pegado | 120,000 | Tallas 15 al 27 |