ANEXO TÉCNICO UNIFORMES

| PARTIDA | DESCRIPCION (ESPECIFICACIONES TECNICAS) | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESCRIPCIONES: CONJUNTO DE PANTS ESCOLAR UNISEX CHAMARRA Y PANTALÓN ELABORADOS EN TELA SPORT-TOK DE COLOR VINO. DOBLE TEXTURA, EXTERIOR LISA Y RESISTENTE, INTERIOR AFELPADO. CON TECNOLOGÍA TÉRMICA. CHAMARRA: FRENTE DE DOS PARTES, SE UNE POR MEDIO DE UN CIERRE DE MONOFILAMENTO Y POLIÉSTER AL TONO DE LA PRENDA. LLEVA EN CADA MANGA DOS LÍNEAS TIPO BIES DE TELA SPORTTOK COLOR GRIS PERLA. EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, A LA ALTURA DEL PECHO LLEVA LOGO DE “SECRETARÍA DE EDUCACIÓN” BORDADO. PANTALÓN: FRENTE DE DOS PIEZAS, CON RESORTE EN LA CINTURA PARA AJUSTE. AL COSTADO, DESDE LA CINTURA HASTA PIE A TIERRA LLEVA DOS LÍNEAS TIPO BIES DE TELA SPORT-TOK COLOR GRIS PERLA. ETIQUETA: APLICADA EN TAMPOGRAFÍA EN CADA PRENDA CON LA INFORMACIÓN DE LAVADO ESPECIFICACIONES: PANTALON PROCESO DE CORTE DE LOS MOLDES., PARTE FRONTAL SON DOS PIEZAS, PARTE TRASERA SON DOS PIEZAS, RESPECTO A LAS BOLSAS SE COMPONEN DE CUATRO PIEZAS Y LLEVA UN ELASTICO EN LA CINTURA CONFECCIÓN: SE COSEN LAS 2 PIEZAS DE LA PARTE DE FRONTAL, SE COSEN LAS 2 PIEZAS DE LA PARTE TRASERA CON MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK DE 5 HILOS Y A LO LARGO DE LA PARTE TRASERA POR UN COSTADO CON ESPACIO DE 1.5 CENTIMETROS ENTRE BIES Y BIES, SE COSEN FRENTE Y TRASERO DEJANDO ESPACIO ABIERTO DE 20.5 CENTIMETROS DONDE VAN COSIDAS LAS BOLSAS LAS BOLSAS SE COSEN CON MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK DE 5 HILOS Y POSTERIORMENTE SE COSEN PARA UNIR EL FRENTE Y LA PARTE TRASERA., EN LA CINTURA SE COSE CON MAQUINA DE COSTURA OVERLOOK DE 3 HILOS., EN LA PARTE SUPERIOR UN ELÁSTICO DE 3 CENTIMETROS DE ANCHO, CON 2 COSTURAS SENCILLAS CON SEPARACIÓN EN EL CENTRO DE MEDIO CENTIMETRO. CADA BOLSA LLEVA UNA SOBRE COSTURA DE MEDIO CENTIMETRO. MATERIAL: TELA 100% POLIÉSTER, COLOR RESISTENTE QUE NO SE DESTIÑE, CONFECCIONADO CON ALTA CALIDAD, CADA COSTURA REFORZADA Y DERECHA, BOLSAS RESISTENTES Y FUNCIONALES, CON SOBRE COSTURAS QUE HACEN QUE EL USO CONSTANTE RESISTA Y DUREN POR MUCHO TIEMPO, PRENDA QUE, POR EL TIPO DE TELA DEPORTIVA, PUEDE TENER MUCHO USO SIN QUE LA PRENDA Y EL COLOR SE DESGASTEN. LA PRENDA POR LA PARTE EXTERIOR Y EL TIPO DE TELA DA LA PRESENTACIÓN, Y POR DENTRO EL AFELPADO QUE TIENE LA HACE SER ABRIGADORA, COMODA Y MUY FUNCIONAL. CHAMARRA PROCESO DE CORTE DE LOS MOLDES., LA PARTE DE LA ESPALDA UNA PIEZA, LA PARTE FRONTAL SON DOS PIEZAS, DOS MANGAS, DOS CUELLOS, DOS VISTAS FRONTALES, CUATRO PIEZAS PARA LAS BOLSAS, DOS ELÁSTICOS Y UN CIERRE DE USO RUDO. CONFECCIÓN: SE EMPIEZA A COSER POR LOS HOMBROS Y COSER LOS COSTADOS HASTA LA MITAD DE LA PRENDA DEJANDO UNA ABERTURA DE 20.5 CENTIMETROS PARA CADA BOLSA LEGANDO HASTA LA CINTURA, SE COSEN POR PARES LAS BOLSAS Y COSERLAS EN LAS ABERTURAS CON OVERLOOK DE 5 HILOS CON UNA SOBRE COSTURA POR ENCIMA DE 1.22 CENTIMETROS CADA UNA HECHA CON COSTURA SENCILLA, HACER COSTURA OVERLOCK EN LA PARTE INFERIOR, UNIR LAS DOS PIEZAS DEL CUELLO EN COSTURA SENCILLA Y UNIRLA AL CUELLO EN UNA COSTURA SENCILLA, PONER EL CIERRE DE USO RUDO DESDE ARRIBA COCIDO CON LAS VISTAS HASTA LA PARTE INFERIOR, BASTILLAR A 1.5 CENTIMETROS , HACER UNA SOBRE COSTURA DE MEDIO CENTIMETRO DEL CIERRE Y CUELLO, LAS VISTAS SON DE MEDIDA DE 7CENTIMETROS DE ANCHO, COSIDAS CON MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK, TODA LA ORILLA COSIDA EN EL HOMBRO Y SE CIERRA EL CUELLO CON COSTURA SENCILLA Y EN EL CENTRO SE COSEN ETIQUETAS APLICADAS CON TAMPOGRAFIA DE LUJO Y DE TALLA, EL CUELLO CON UN ANCHO DE 7.5 CENTIMETROS, EN EL CENTRO DE LA MANGA LEVA DOS BIES DE 1.5 CENTIMETROS SEPARADOS POR 1.5 CENTIMETROS DESPUÉS DE COSER LOS DOS BIES A CADA MANGA SE COSEN POR EL COSTADO HASTA ABAJO CON LA MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK DE 5 HILOS. MATERIAL: 100% POLIÉSTER COLOR FIRME, NO SE DECOLORA, TELA RESISTENTE, COMODA Y FUNCIONAL, CIERRE DE MONOFILAMENTO DE USO RUDO, DE MEDIO CENTIMETRO DE ANCHO CON CREMALLERA PARA USO RUDO CONFECCION DE ALTA CALIDAD, SUS COSTURAS CON LA MAQUINA DE 5 HILOS LO HACEN MAS RESISTENTE AL DESGARRE Y LA CALIDAD DE SU TELA HACEN QUE LA PRENDA NO SE DECOLORE. PUEBAS ACREDITADAS ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE: NORMA NMX-A-073-INNTEX-2005 URDIMBRE / COLUMNAS TRANSFERENCIA EN SECO 3-4 TRANSFERENCIA EN HUMEDO 4 TRAMA / MALLAS DETERMINACION DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO: NORMA NMX-A-5077-INNTEX-2015 RESULTADO: URDIMBRE / COLUMNAS 0.0% TRAMA / MALLAS -1-0% DETERMINACION DE LA MASA POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA: NORMA NMX-A-3801-INNTEX-2012 PROMEDIO 218.9 RESULTADO 219G/M2 PRUEBA: INSDUSTRIA TEXTIL FIBRAS TEXTILES ANALISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% METODO DE ENSAYO. NORMA NMX-A-084-INNTEX-2015 RESULTADO: 100% POLIESTER | 57,500 | CONJUNTO |

DE